10

Приложение 
к постановлению главного управления архитектуры и градостроительства 
Рязанской области 

от 28 февраля 2020 г. № 110-п
Проект планировки и проект межевания территории

по объекту: «Строительство подъездной автомобильной дороги от автодороги: «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов - Бурминка - Мары» до объекта: «Животноводческий комплекс КРС "Бурминский" на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5050 голов» в Александро-Невском районе Рязанской области»
1. Проект планировки территории по объекту: «Строительство подъездной автомобильной дороги от автодороги: «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов - Бурминка - Мары» до объекта: «Животноводческий комплекс КРС "Бурминский" на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5050 голов» в Александро-Невском районе Рязанской области»
1.1. Наименование,
основные
характеристики
и
назначение планируемых для размещения линейных объектов
Наименование – «Строительство подъездной автомобильной дороги от автодороги: «Рязань – Ряжск – Александро-Невский –Данков – Ефремов – Бурминка - Мары» до объекта: «Животноводческий комплекс КРС "Бурминский" на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5050 голов» в Александро-Невском районе Рязанской области».

Основное назначение линейного объекта – обеспечение транспортной связи для вывоза сельхозпродукции и обеспечение жизнедеятельности молочно-товарной фермы.

По назначению автомобильная дорога планируется как местная, и служит для обеспечения надежной, круглогодичной транспортной связи с существующей сетью дорог общего пользования.

Начальный пункт линейного объекта - ПК0+00 примыкание к автодороге 61 ОП МЗ 61Н- 325 «Рязань - Ряжск - Александро-Невский -Данков - Ефремов - Бурминка - Мары», в Александро-Невском районе Рязанской области.

Конечный пункт линейного объекта - ПК10+06 у съезда №1 «Животноводческий комплекс КРС "Бурминский" на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5050 голов» в Александро-Невском районе Рязанской области».

Технические параметры автомобильной дороги панируются IV-А-п категории в соответствии с СП243.132600.2015. Все проектные решения, выполнение с учетом требований 243.1326000.2015, РНГП 2.10-2010, ОДМ 218.2.017-2011.

Тип дорожной одежды:

- облегченный, асфальтобетон, расчетная нагрузка 115 кН.

Таблица 1. Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Показатель

	1
	Вид работ
	
	Новое строительство

	2
	Категория автомобильной дороги:
	
	IV-А-п

	3
	Строительная длина
	км
	1,006

	4
	Расчетная скорость
	км/ч
	60

	5
	Ширина проезжей части
	м
	6,0

	6
	Ширина укрепительной полосы
	м
	0,25

	7
	Ширина обочин, м
	м
	1,5

	8
	Число полос движения
	шт
	2

	9
	Тип дорожной одежды автомобильной дороги

(участка), вид покрытия,
	
	Облегченный,

а/бетон.

	10
	Расчетные нагрузки:


	
	

	
	-искусственные сооружения:
	
	А14,Н14

	
	-дорожная одежда
	кН
	115

	11
	Минимальный радиус кривых в плане
	м
	-

	12
	Минимальный радиус кривых в профиле,
	
	

	
	вогнутый
	м
	2000

	
	выпуклый
	м
	5000

	13
	Площадь покрытия,
	м2
	

	14


	Водопропускные трубы : Д=1,0 м
	шт
	3

	
	                   Д=0,5 м
	шт
	Облегченный,

а/бетон.


1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Участок под строительство автомобильной дороги расположен на землях Бурминского сельского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

Муниципальное образование – Бурминское сельское поселение является самостоятельным муниципальным образованием в составе Александро-Невского муниципального района. Муниципальное образование - Бурминское сельское поселение Александро-Невского муниципального район Рязанской области образовано и наделено статусом поселения Законом Рязанской области от 07 октября 2004 года № 87-ОЗ «О наделении муниципального образования – Новодеревенский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав». Границы территории муниципального образования – Бурминское сельское поселение установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования – Новодеревенский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав» от 7 октября 2004 года № 87-ОЗ.
1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
	Номер
	X
	Y

	1
	326311.48
	2171359.35

	2
	326301.48
	2171358.68

	3
	326292.44
	2171370.03

	4
	326279.02
	2171370.17

	5
	326207.45
	2171349.21

	6
	326158.99
	2171318.91

	7
	325953.53
	2171165.69

	8
	325888.95
	2171148.94

	9
	325832.38
	2171160.15

	10
	325543.14
	2171281.89

	11
	325538.11
	2171282.21

	12
	325470.07
	2171312.41

	13
	325450.01
	2171265.44

	14
	325430.27
	2171273.85

	15
	325439.25
	2171294.85

	16
	325392.89
	2171314.71

	17
	325414.58
	2171365.80

	18
	325800.83
	2171203.19

	19
	325834.04
	2171189.27

	20
	325901.59
	2171184.08

	21
	325944.63
	2171196.75

	22
	325987.95
	2171224.91

	23
	326141.21
	2171339.05

	24
	326196.46
	2171380.14

	25
	326273.27
	2171396.26

	26
	326299.30
	2171410.45

	27
	326300.21
	2171424.93

	28
	326312.10
	2171424.42

	29
	326310.96
	2171390.47

	30
	326304.14
	2171392.95

	31
	326284.14
	2171383.03

	32
	326252.29
	2171362.34

	33
	326238.98
	2171358.44

	34
	326282.16
	2171386.49

	35
	326304.01
	2171397.26

	36
	326311.48
	2171403.79

	37
	325962.27
	2171172.21

	38
	325958.99
	2171169.76

	39
	325931.93
	2171193.01

	40
	325936.45
	2171194.35


1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)
из зон планируемого размещения линейных объектов

Схемой территориального планирования Александро-Невского муниципального района Рязанской области размещение линейных объектов местного значения в границах проекта планировки территории не запланировано.

В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).
1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
В составе линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства.

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
На момент подготовки проекта планировки территории, территория размещения линейных объектов свободна от существующих и строящихся объектов капитального строительства.

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства отсутствует.
1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с письмом № ОВ/33-2499 от 09.08.2019г. Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области на земельных участках проектируемого объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Данный земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Учитывая, что работы не предполагают проведение земляных работ по выемке минерального грунта (строительство на насыпном грунте), государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области (далее – Инспекция) считает нецелесообразным проведение государственной историко-культурной экспертизы данного земельного участка.

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в Инспекцию.
1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба окружающей природной среде в период строительства необходимо руководствоваться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ, Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.99 № 96-ФЗ, Земельного кодекса РФ (с изменениями на 25 декабря 2018 года), Водного кодекса РФ (с изменениями на 27 декабря 2018 года), соблюдать технологию проведения строительства и выполнять следующие условия:
· соблюдение
требований
государственных органов РФ
в области охраны окружающей природной среды;

· обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

· оснащение
рабочих
мест
инвентарными
контейнерами
для бытовых и строительных отходов;

· мойка машин и механизмов в специально оборудованных местах;

· выполнение
работ
по
благоустройству территории в
полном объеме в соответствии с рабочей документацией.

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования нормативно-технических документов по охране природы, утвержденных в установленном порядке, а также учитываться следующие аспекты охраны окружающей среды и факторы воздействия:

· минимизация вредных выбросов в атмосферу;

· сведение к минимуму воздействия на водоток;

· охрана уязвимых ресурсов живой природы;

· организация сбора и удаления отходов;

· организация работ с опасными материалами;

· сведение к минимуму воздействия шума. Мероприятия по охране почв.

Общими мероприятиями по охране почв являются:

· обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства;

· передвижение транспортных средств по подготовленным дорогам, с соблюдением графиков перевозок, грузоподъемности транспортных средств;

· предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменения естественного поверхностного стока;

· оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

· рекультивация земель.

Мероприятия по охране атмосферы
Основное воздействие на атмосферный воздух в период капитального строительства происходит при производстве следующих работ:

· при работе транспортной, строительной техники;

· при проведении сварочных работ;

· при пересыпке строительных материалов;

при нанесении лакокрасочных материалов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на территории проведения строительно-монтажных работ. К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:

· приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

· проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС; применение малосернистого и неэтилированного видов топлива;

· осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами;

· подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочным материалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду;

· осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов.
Мероприятия по охране водных объектов.
Для снижения отрицательных воздействий на поверхностные и подземные воды территории в период капитального строительства должны выполняться следующие природоохранные требования:

· предотвращение загрязнения водной среды отходами строительного производства, горюче-смазочными материалами;

· организация регулярной уборки стройплощадки;

· удаление и утилизация всех видов отходов должно осуществляется централизованно, с отсутствием их долговременного хранения на территории строительной площадки, что значительно снижает возможность загрязнения подземных вод;

· обеспечение стройплощадки биотуалетами, исключающими попадание канализационных стоков в грунтовые и поверхностные воды;

· в местах отстоя техники предусматривается установка поддонов для сбора отработанных нефтепродуктов.
Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир.

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность и животный мир в период капитального строительства должны выполняться следующие природоохранные требования:

· производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено площадями землеотвода;

· перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог;

· соблюдение правил пожарной безопасности;

· исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами территории;

· предотвращение развития эрозионных процессов;

· в контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и руководителей внести статью, запрещающую охоту, несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.

Выполнение перечисленных мероприятий, а также проведение рекультивационных работ по завершению капитального строительства, позволит снизить до минимума отрицательное воздействие на природу и обитателей охраняемых территорий в период капитального строительства.
Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель.

Восстановлению (рекультивации) подлежат все нарушенные во время строительства земли. Земельные участки приводятся в пригодное для использования состояние в ходе работ, а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. Все работы по восстановлению нарушенных земель выполняются в пределах территории отвода.

После окончания строительно-монтажных работ на землях производится рекультивация. Техническая рекультивация выступает в качестве заключительного этапа строительства.

Биологическая рекультивация проводится в теплое время года, после схода снежного покрова. По окончании капитального строительства до начала проведения рекультивации осуществляются систематические наблюдения и проверка соответствия выполняемых работ требованиям проекта и нормативных документов.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Автомобильная дорога –  не имеет конструктивных решений и технологических процессов, обладающих пожарной опасностью.

В соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.  Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

-
3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

-
4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

-
6,0 метров - при высоте здания более 46,0 метров.

Проектом планировки территории предусмотрены проезды шириной 6,0 м. Предусмотренные настоящим проектом планировки параметры автодороги, выполняющие, в том числе противопожарные функции, удовлетворяют вышеуказанным требованиям.
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М1:2000 приведен в приложении №1.
2. Проект межевания территории по объекту: «Строительство подъездной автомобильной дороги от автодороги: «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов - Бурминка - Мары» до объекта: «Животноводческий комплекс КРС "Бурминский" на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5050 голов» в Александро-Невском районе

Рязанской области»
2.1. Результаты анализа существующего положения территории
Рассматриваемая территория расположена в 2000 метрах от юго-восточной границы с. Бурминка Бурминского сельского поселения Александро-Невского района Рязанской области.

Выбранный вариант прохождения трассы обеспечивает подъезд от автодороги: 61 ОП МЗ 61Н-325 «Рязань – Ряжск – Александро-Невский –Данков – Ефремов – Бурминка - Мары» до объекта: ««Животноводческий комплекс КРС "Бурминский" на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5050 голов» в Александро-Невском районе Рязанской области».

По назначению автомобильная дорога планируется как местная, и служит для обеспечения надежной, круглогодичной транспортной связи с существующей сетью дорог общего пользования.

Начальный пункт линейного объекта - ПК0+00 примыкание к автодороге 61 ОП МЗ 61Н- 325 «Рязань - Ряжск - Александро-Невский -Данков - Ефремов - Бурминка - Мары», в Александро-Невском районе Рязанской области.

Конечный пункт линейного объекта - ПК10+06 у съезда №1 «Животноводческий комплекс КРС "Бурминский" на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5050 голов» в Александро-Невском районе Рязанской области».

Рассматриваемая территория граничит:

· с запада земли сельскохозяйственного назначения;

· с севера автомобильная дорога 61 ОП МЗ 61Н-325 «Рязань – Ряжск – Александро- Невский –Данков – Ефремов – Бурминка - Мары», далее земли сельскохозяйственного назначения;

· с востока земли сельскохозяйственного назначения;

· с юга земли сельскохозяйственного назначения, территория проектируемой животноводческой фермы;

Площадь планируемой территории составляет – 3,1058 га.

Границы территории разработки проекта межевания проведены по границе зоны планируемого размещения линейных объектов.

В период подготовки настоящей документации рассматриваемая территории свободна от застройки.

В соответствии с кадастровой выпиской (представленными в приложении «Г», «Д», «Е») на указанные выше участки, категория земель:

· Земельный участок 62:09:0040109:196, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование – для сельскохозяйственного производства;
· Земельный участок 62:09:0040109:201, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование – для сельскохозяйственного производства;

· Земельный участок 62:09:0040109:203, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование – для сельскохозяйственного производства.

В период подготовки проекта межевания на рассматриваемой территории сформированы существующие земельные участки, сведения об основных характеристиках, которых представлены в таблице 1.

Экспликация земельных участков, расположенных на рассматриваемой территории.
Таблица 1.
	№ по экспликации
	Кадастровый номер зем. участкак
	Площадь зем. участка кв.м
	Категория земель
	Разрешённое использование
	Существующие (фактическое) использование

	1
	62:09:0040109:196
	801 527
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного производства
	Сельскохозяйственное производство

	2
	62:09:0040109:201
	2 797 465
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного производства
	Сельскохозяйственное производство

	3
	62:09:0040109:203
	2 303 452
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного производства
	Сельскохозяйственное производство


Вдоль рассматриваемых планируемых участков подъездной автодороги (с планируемыми красными линиями) расположены земельные участки со следующими кадастровыми номерами: 62:09:0040109:196; 62:09:0040109:201; 62:09:0040109:203.
2.2. Предложения по межеванию территории

Предложения по межеванию территории разработаны в целях обоснованного предложения по установлению границ образуемых земельных участков.

В соответствии с ГрК РФ в составе проекта межевания территории разработан чертеж межевания, на котором отображены:

· красные линии в соответствии с проектом планировки территории;

· границы застроенных земельных участков;

· линии отступа от красных линий.

· границы образуемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
· границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения;

· границы территорий объектов культурного наследия (отсутствуют в границах территории разработки проекта межевания);

· границы зон с особыми условиями использования территорий;

· границы зон действия публичных сервитутов.

В соответствии с Земельным кодексом РФ предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Также в соответствии с Земельным кодексом РФ местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Местоположение границ земельного участка определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.

В целях обоснованного межевания и наглядного восприятия изменения существующих границ на чертеже межевания территории отображены границы существующих земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

В границах разработки проекта межевания территории образован 1 земельный участок. Для обеспечения установления границ образованного земельного участка в установленном законодательством порядке и для обеспечения соблюдения норм земельного законодательства, существующие земельные участки, зарегистрированные в едином государственном реестре недвижимости и указанные на чертеже межевания и таблице 1, подлежат изменению, а на основе утвержденного проекта межевания необходимо подготовить межевые планы и иную соответствующую землеустроительную документацию, необходимые для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

Границы образуемых земельных участков установлены с учетом границ разработки проекта планировки, планируемых (устанавливаемых) красных линий, границ существующих земельных участков, внесенных в единый государственный реестр недвижимости, а также с учётом существующего землепользования.

В соответствии с проектом межевания территории земельный участок №1 образован для размещения элементов поперечного профиля автодороги. От существующих земельных   участков с кадастровыми номерами   62:09:0040109:196; 62:09:0040109:201; 62:09:0040109:203 изымаются части территории, площади которых представлены в таблице 2.

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской федерации от 1 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков, для всех образуемых участков, проектом межевания, установлен вид разрешенного использования – Размещение автомобильных дорог, код 7.2.1.
Таблица 2
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь земельного участка, кв.м
	Площадь земельного участка, попадающая в границы образуемых земельных участков, кв.м;

	1
	62:09:0040109:196
	801 527
	841

	2
	62:09:0040109:201
	2 797 465
	18933

	3
	62:09:0040109:203
	2 303 452
	11284

	
	
	
	


В соответствии с ЗК РФ изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с строительством, реконструкцией объектов государственного значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения, в том числе автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов.

Размер и конфигурация земельных участков для размещения объектов инженерной инфраструктуры определены с учетом нормативных документов, в соответствии с предложениями проекта планировки территории по организации движения транспорта, развитию инженерной инфраструктуры, красных линий, с учётом обеспечения требований по эксплуатации данных планируемых объектов, обеспечения выполнения земельного законодательства РФ, в части возможности подхода и подъезда к данным объектам, с учётом рационального использования территории разработки проекта межевания, а также с учётом обеспечения соблюдения противопожарных и санитарных норм.

Границы земельных участков привязаны к координатной геодезической сети в местной системе координат МСК-62 и отображены на прилагаемом чертеже межевания территории. Сведения по образуемым земельным участкам представлены в таблице 3. Номера поворотных точек границ образуемых земельных участков отображены на графическом материале М 1:2000 «Чертеж межевания территории». Координаты поворотных точек границ земельных участков приведены в таблице 5 «Ведомость координат».
Таблица 3
	Номер образуемого з/у (условный номер)
	Части з/у
	Вид разрешенного ис- пользования (код по классификатору)
	Площадь з/у согласно ПМТ, м2
	Площадь частей з/у согласно ПМТ,м2
	Номера поворотных точек границ частей образуемых земельных участков
	Номера поворотных точек границ образуемых зе- мельных участков
	Способ образования

	1
	1.1
	Размещение

автомобильных дорог, код

7.2.1.
	31058
	841
	1÷4;

29÷32
	1÷40
	Образуется в результате

раздела земельного участка с кадастровым номером 62:09:0040109:196

	
	1.2
	
	
	18933
	5; 6;

21÷28;

33÷37;

40
	
	Образуется в результате

раздела земельного участка с кадастровым номером 62:09:0040109:201

	
	1.3
	
	
	11284
	7÷20;

38;39
	
	Образуется в результате

раздела земельного участка с кадастровым номером 62:09:0040109:203


Настоящая документация (после её утверждения) является основанием для последующего принятия решений (в случае необходимости) об изменении земельно- имущественных отношений, в т.ч. решений об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимости (или их частей) для государственных и муниципальных нужд (в т.ч. для размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры).
2.3. Ограничения использования территории
В соответствии со статьей 1 ГрК РФ «зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации».
2.3.1. Существующие ограничения
В результате анализа существующего положения проектируемой территории выявлены существующие ограничения по экологическим факторам и планировочные ограничения (далее

– эколого-планировочные ограничения) на развитие и освоение данной территории.
Существующими эколого-планировочными ограничениями, лимитирующими проектные предложения по планировке проектируемой территории, являются нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования – Бурминское сельское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, граница зоны для размещения линейного объекта находится в зонах:

- Земли сельскохозяйственного назначения.
Проектируемая подъездная автомобильная дорога является элементом благоустройства молочно-товарной фермы.
2.3.2 Планируемые ограничения

В связи с планируемым строительством возникают следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

На планируемой территории предполагается расположить подъездную автомобильную дорогу. С установлен вид разрешенного использования земельного участка выделяемого для размещения линейного объекта – Размещение автомобильных дорог, код 7.2.1

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения.
2.4. Предложения по установлению публичных сервитутов
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» «сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельного участка. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения».

Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим земельным участком. Правообладатели частей земельных участков, обремененных публичными сервитутами, освобождаются от уплаты земельного налога, арендной платы применительно к таким частям земельных участков.

Проектными предложениями по межеванию территории не предлагается установление публичных сервитутов на участки для прохода и проезда через земельные участки.
2.5. Ведомость координат МСК 62
	Номер
	X
	Y

	1
	326311.48
	2171359.35

	2
	326301.48
	2171358.68

	3
	326292.44
	2171370.03

	4
	326279.02
	2171370.17

	5
	326207.45
	2171349.21

	6
	326158.99
	2171318.91

	7
	325953.53
	2171165.69

	8
	325888.95
	2171148.94

	9
	325832.38
	2171160.15

	10
	325543.14
	2171281.89

	11
	325538.11
	2171282.21

	12
	325470.07
	2171312.41

	13
	325450.01
	2171265.44

	14
	325430.27
	2171273.85

	15
	325439.25
	2171294.85

	16
	325392.89
	2171314.71

	17
	325414.58
	2171365.80

	18
	325800.83
	2171203.19

	19
	325834.04
	2171189.27

	20
	325901.59
	2171184.08

	21
	325944.63
	2171196.75

	22
	325987.95
	2171224.91

	23
	326141.21
	2171339.05

	24
	326196.46
	2171380.14

	25
	326273.27
	2171396.26

	26
	326299.30
	2171410.45

	27
	326300.21
	2171424.93

	28
	326312.10
	2171424.42

	29
	326310.96
	2171390.47

	30
	326304.14
	2171392.95

	31
	326284.14
	2171383.03

	32
	326252.29
	2171362.34

	34
	326282.16
	326282.16

	35
	326304.01
	2171397.26

	36
	326311.48
	2171403.79

	37
	325962.27
	2171172.21

	38
	325958.99
	2171169.76

	39
	325931.93
	2171193.01

	40
	325936.45
	2171194.35


Чертеж межевания территории приведен в приложении № 2.
[image: image1.jpg]\/ +
A
/ 2
K\/ 62:09:0040109:201

V4 *

CoanacoBaHo

N
>

/\

°

\ +

°

= O
©
pu oy
2 °
5
2 $

.
o
E
o
qw]
3
n
(=)
3
[y
qw]
o
 —
<
jw]
o
c
o
=
o
I
=

\ \ \
IIpunoxenue Nel \/\ \/\/' T/\/
K IIPOEKTY ITAHUPOBKH, IPOCKTY MEKCBAHUS ) 4 \ /\/ /\/
| TeppuTopuu 111 00beKTa «CTPOUTENHCTBO HOABE3IHOM / : 62:09:0040109:204 \ _—\ \ \
| aBTOMOOMIILHOM JOPOTH OT aBTOAOPOIH: + 62:09:004Q109:198 / + /\/ A Bed 3
<<P${3aHL—P;D1<cK-AneKcaHupo—HeBcKHﬁ—I[aHKOB-E(bpeE/IOB |— S— — \ _—\ \ _—\ egoMocme KoopauHam XupClKI'nGE)HbIX
-Bypmunka-Mapsi» 10 00bexTa: « KMBOTHOBOUECKUIA — \’\’\’\’ y /\//\/ MOoYeK 2paHUU, pasMeu,eHUs NUHEUHO020
kommuiekc KPC «Bypmunckuii» Ha 3550 KopoB u \’\I\,\’\ \’\’\’\I“ ol o\ \ \ odbekma (KpacHas nuHus)
IUIOIIAI0K A1 BhIpamyBanus monoansaka KPC — RS 29 3% 28—
MOJIOUHBIX TOPOA Ha 5050 ronos» B ikl ren Homep X Y
Anexcannpo-HeBckom paiione Psa3anckoit obnactiy + + + 1 326311.48 | 2171359.35
2 326301.48 | 2171358.68
3 326292.44 | 2171370.03
4 326279.02 | 2171370.17
5 326207.45 | 2171349.21
+ ¥ + 6 326158.99 | 2171318.91
7 325953.53 | 2171165.69
8 325888.95 | 2171148.94
Y 9 325832.38 | 2171160.15
/\ ‘ 10 325543.14 | 2171281.89
. N N \/5 4 11 325538.11 | 2171282.21
\4\ '// 12 325470.07 | 2171312.41
/ < //// 13 325450.01 | 2171265.44
/ //7/ 14 325430.27 | 2171273.85
7 % // /// A 15 325439.25 | 2171294.85
. . N 7S /////// / . 16 | 325392.89 | 2171314.71
62:09:0040109:196 ///%/' 17 325414.58 | 2171365.80
LAY 18 325800.83 | 2171203.19
% 19 | 325834.04 | 2171189.27
20 325901.59 | 2171184.08
21 325944.63 | 2171196.75
22 325987.95 | 2171224.91
23 326141.21 | 2171339.05
24 326196.46 | 2171380.14
25 326273.27 | 2171396.26
. 26 326299.30 | 2171410.45
27 326300.21 | 2171424.93
28 326312.10 | 2171424.42
29 326310.96 | 2171390.47
30 326304.14 | 2171392.95
31 326284.14 | 2171383.03
! 32 326252.29 | 2171362.34
33 326238.98 | 2171358.44
34 326282.16 | 2171386.49
35 326304.01 | 2171397.26
> 36 | 326311.48 | 2171403.79
’ ! \//\ 37 325962.27 | 2171172.21
A 38| 325958.99 | 2171169.76
/\\/ 39 325931.93 | 2171193.01
40 325936.45 | 2171194.35

YcnoBHble 0do3HaYeHUSs:

[paHuua meppumopuu, B omHoweHuu Komopou
ocywecmbnsemca nodzomobka npoekma nnaHupobku
(coBnadaem ¢ ycmaHaBauBaemol kpacHol nuHued)

FpaHuUUbl 3eMeAbHbIX Y4acmkod
34:62:09:0040109:196
34:62:09:0040109:201
34:62:09:0040109:203

30HO pa3MeuweHus NuHeUHo20 0dbekma

XapakmepHble MOYKU 2PaHUUBbI
pa3MeweHUs NUHeUHo020 odbekma

lpaHuua npoekmupyemou MT®

/\/
AN
.
A
O \ N
O 7 \ y
5 | N

MNpumeyaHue:

MNpoekm nnaHupoBku meppumopuu pa3padomaH dns pa3MeweHus nodbe3dHol aBmomodunbHou dopoa2u om
aBmodopoau: «PsasaHb - Paxck - AnekcaHdpo-HeBckuu -[laHkoB® - Eppemod - bypmunka - Mapsi» do
odbekma: «XubomHobodueckuu komnnekc KPC “BypMuHckul” Ha 3550 kopoB u naowadok dna BeipawubaHus
monodHaka KPC monoyHbix nopod Ha 5050 20n06» B Anekcandpo-HeBckoMm pauoHe Ps3aHckou odnacmu».

HayanbHbll NYHKmM AuHedHoz2o odbekma - [1K0+00 npumbikaHue k aBmodopoze 61 O M3 61H-325
«Pa3aHb - Paxck - AnekcaHdpo-Hebckuu -[laHkoB - Eppemob - bypmunka - Mapei», 6 AnekcaHdpo-HebBckoM
pauoHe Ps3aHckou odnacmu.

KoHe4yHbll NYHKM nuHeuHozo odbekma - [1K10+06 y cve3zda N21 «XuBomHoBod4eckul komnaekc KPC
"BypMuHckul” Ha 3550 kopoB u nnowadok dnsa BeipawubaHus MonodHsika KPC MonoyHeix nopod Ha 5050
20n06» B Anekcandpo-HeBckom paloHe PsizaHckol odnacmu».

\

N

Uam. [Kon.y4] Mucm |N° dok.] Modn. |Mama

Pa3pad Cmadusa | /lucm

Nucmob

n 1 1

Yepmex KpacHbIX AuHUU. Yepmex zpaHuy

H.KOHI'npO/'Ib 30H N/AGHUpYeMoz20 pasmeuleHud NUHeUHo20

rmn odbekma. M1:2000

®opmam A2




[image: image2.jpg]IMpunoxenue Ne2
K [IPOEKTY INIAHUPOBKH, IPOEKTY MEXKEBAHUS

| aBTOMOOMIJIBHOI! JOPOTU OT aBTOJOPOLH:
oB-bypmunka-Mapb» 10 oObeKra:

Ha 3550 KOpOB U IJIOLIAI0K ISl BHIPAIIUBAHUS

CoanacoBaHo

< 62:09:0040109:201
V4 *
4
e
4
L
2 )
$
= .
g
5 O
:
- $
.

o
=
=]
s}
S
2
s
:
.
=
E:
b

L Tepputopus st 00bekTa «CTPOUTENIBECTBO MOABE3AHON

«KupornoBonueckuit kommiekc KPC «bypMuHCKuii»

Monozassaxka KPC monounsix nopox Ha 5050 roios» B
Axnexcannpo-HeBckom paiione Psa3anckoit obmactiy

«Psizanb-Psokck-Anekcanapo-Hesckuii-/lankos-Eppem —

-,\,

+
62:09:0040109:196

< \/'/\ \/\
/\\/ \/\/\/-—\/BeGOMocmb koopduHam
/ « /\//\/ XQPAaKMepHbIX MoYeK
+62:09:0040109:198 / FLO004010%:200 /\/\/\/\ 2PaHUY pa3MeweHus
= —" —" odpasyemMol yacmu 3Y 1.1
_ /\ \ _— \ _—
e ’ N i A\ Homep X Y
Tl —_ = = I 28\/\ 1 326311.48 [2171359.35
I v Bed 2 326301.48 |2171358.68
N " AEH, A» 5 9 +e oMoCmb KOOanHGITI XU.pGKIT]EEJHbIX 3 326292.44 |2171370.03
mo4eK epaHuy pas3MeweHUdA NUHEUHOZSO 4 326279.02 12171370.17
obvekma (KpacHasi nuxus) 29 326310.96 |2171390.47
Homep X Y 30 326304.14 [2171392.95
1 326311.48 | 2171359.35 31 326284.14 (2171383.03
. + N 2 326301.48 | 2171358.68 32 326252.29 (2171362.34
3 326292.44 | 2171370.03 Bedomocmb koopduHam
4 326279.02 | 2171370.17 XapakmepHbIX MoYeK
5 326207.45 2171349.21 2paHuUy pasmeweHusd
6 326158.99 | 217131891 odpa3syemou yacmu 3Y 1.2
. . 7 325953.53 | 2171165.69 Homep X Y
8 325888.95 | 2171148.94 5 326207.45 | 2171349.21
/ 9 325832.38 | 2171160.15 6 326158.99 | 2171318.91
/ ~ 10 | 325543.14 | 2171281.89 21 | 325944.63 | 2171196.75
/ 5 // 7 11 | 325538.11 | 2171282.21 22 | 325987.95 | 2171224.91
X \\ 6/////// / X 12 | 325470.07 | 2171312.41 23 | 326141.21 | 2171339.05
7 //f//' 13 | 325450.01 | 2171265.44 24 | 326196.46 | 2171380.14
A 14 325430.27 | 2171273.85 25 | 326273.27 | 2171396.26
62:09:0040109:203 15 325439.25 | 2171294.85 26 326299.30 | 2171410.45
16 | 325392.89 | 2171314.71 27 | 326300.21 | 2171424.53
. N 17 | 325414.58 | 2171365.80 28 | 32631210 | 2171424.42
18 | 325800.83 | 2171203.19 33 | 32623898 | 2171358.44
19 | 325834.04 | 2171189.27 34 | 326282.16 | 326282.16
20 | 325901.59 | 2171184.08 ;2 :;Zi‘;‘l"?é ;i;iiggig
i; giizggi i;i;ii;i 37 325962.27 | 2171172.21
- + 40 | 325936.45 | 2171194.35
23 | 326141.21 | 2171339.05 Bedovocme Kooodunam
24 | 326196.46 | 2171380.14 € P
25 | 326273.27 | 2171396.26 XQpAKMEPHBIX MOHeEK
26 | 326299.30 | 2171410.45 PO PASHEHEHNS
27 | 326300.21 | 2171424.93 odpasyemol yacmu 39 1.3
’ ! 28 326312.10 | 2171424.42 Homep X Y
29 | 326310.96 | 2171390.47 7 325953.53 | 2171165.69
30 | 326304.14 | 2171392.95 z ziizii'gz ;i;ﬁ‘;i‘;
31 | 326284.14 | 2171383.03 ' :
22 32625229 | 2171362 32 10 | 325543.14 | 2171281.89
S s Duois [ ans I R L
34 | 326282.16 | 326282.16 5 T 30ma50.00 2171260 aa
35 | 326304.01 | 2171397.26 14 | 325430.27 | 2171273.85
36 | 32631148 | 2171403.79 15 | 325439.25 | 2171294.85
37 | 325962.27 | 2171172.21 16 | 325392.89 | 2171314.71
* * 38 325958.99 | 2171169.76 7 [ 32541258 | 217136550
39 | 32593193 | 217119301 18 | 325800.83 | 2171203.19
% 40 | 325936.45 | 2171194.35 19 | 325834.04 | 2171189.27
\ 20 | 325901.59 | 2171184.08
AN 38 | 325958.99 | 2171169.76
39 | 325931.93 | 2171193.01

YcnoBHble 00o3HAYeHUS:

[paHuua meppumopuu, B omHoweHuu
komopou ocywecmBngemca nodzomobka
npoekma nnaHupobku (coBnadaem c
ycmanaBauBaemol kpacHol AuHuel)

FpaHuUUbl 3eMe/bHBIX Y4acmkoB
3Y:62:09:0040109:196
3Y4:62:09:0040109:201
3Y4:62:09:0040109:203

30Ha pa3MeuweHuUs NuUHeUHO20 0dbekma

XapakmepHble MOYKU 2PaHUUBI
Y pa3MewWweHUs AUHeUHo20 odbekma

Homepa odpa3yeMsix 3eMefibHbIX
yyacmkoB u ux yacmed
lpaHuua npoekmupyemou MT®

2
}

/KX/
A
\><
\\4\
\;\
\;\
Y
O g 7 \ y
O 7 \ y

5 A N

MNpumeyaHue:

MNpoekm MexeBaHus meppumopuu pa3padomaH dng pa3MeweHus nodbe3dHou aBmomodunbHou dopoau om
aBmodopoau: «Psa3aHb - Paxck - AnekcaHdpo-Hebckul -[laHkod - EppemoB - Bypmunka - Mapei» do
odbekma: «XubomHoBod4eckul komnnekc KPC “Bypmunckul” Ha 3550 kopoB u nnowadok dns BuipawubBaHus \
monodHska KPC MonoyHbix nopod Ha 5050 20n0B» B Anekcandpo-HeBckom paloHe Ps3aHckou odnacmu».

HayanbHbll NYHKM AuHelHozo odbekma - [MK0+00 npumbikaHue k aBmodopoze 61 O M3 61H-325
«Pa3anb - Paxck - AnekcaHdpo-Hebckuu -[laHkoB® - Edpemod - bypmuHka - Mapbi», & Anekcandpo-HeBckom
paloHe Psi3aHckol odnacmu.

KoHe4HblU NYHKM nuHeuHozo odbekma - [MK10+06 y cve3zda N1 «XuBomHoBodyeckul komnaekc KPC
"BypMuHckud” Ha 3550 kopoB u naowadok dna BeipawubaHus MonodHska KPC MonouyHeix nopod Ha 5050

+ + i 20n06» B AnekcaHdpo-HeBckoM paloHe Pa3aHckou odnacmu.
+ +
U3mM. |Kon.y4] Aucm |N° dok.] Modn. |Oama
Pa3pad Cmadusa | Aucm NucmoB
n 1 1
T Yepmex MexeBaHus meppumopuu
e M 1:2000

®opmam A2




