Приложение № 1

к постановлению главного управления

архитектуры и градостроительства

Рязанской области

от 19 апреля 2021 г.  № 150-п

Правила землепользования и застройки

муниципального образования - городской округ город Касимов

Рязанской области

Оглавление

Раздел 1. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области.	4

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки.	4

Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки.	4

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.	5

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.	6

Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.	7

Статья 6. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.	7

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.	8

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.	9

Раздел 2. Градостроительные регламенты.	10

Статья 9. Градостроительные регламенты. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.	10

Статья 10. Сводный перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования муниципального образования - городской округ город Касимов.	12

Статья 11. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.	14

1. Градостроительные регламенты. Зоны жилой застройки.	14

а) 1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами.	14

б) 1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).	16

в) 1.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).	18

г) 1.4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).	19

2. Градостроительные регламенты. Зоны общественно - деловые.	21

а) 2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона.	21

б) 2.2. Зона специализированной общественной застройки.	22

в) 2.3. Зона исторической застройки.	24

3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.	25

а) 3.1. Производственная зона.	25

б) 3.2. Коммунально-складская зона.	26

в) 3.3. Зона инженерной инфраструктуры.	27

г) 3.4. Зона транспортной инфраструктуры.	28

4. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного использования.	29

а) 4.1 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.	29

б) 4.2 Зоны сельскохозяйственного использования.	30

5. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения.	31

а) 5.1. Зона озелененных территорий общего пользования (сады, лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса).	31

б) 5.6. Зона озелененных территорий специального назначения.	31

6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.	33

а) 6.1. Зона кладбищ.	33

б) 6.2 Зона режимных территорий.	33

7. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами инфраструктуры.	34

8. Земли, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются.	34

8.1 Земли лесного фонда.	34

9. Зоны с особыми условиями использования территории.	35

9.1. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.	35

9.2. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения.	36

9.3. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства.	36

9.4. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.	38

Статья 12. Территории объектов культурного наследия.	39

# Раздел 1. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области.

# Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки.

В настоящих Правилах землепользования и застройки муниципального образования - городской округ город Касимов (далее Правила землепользования и застройки) используются понятия и определения, содержащиеся в статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки.

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении Правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области»                                       (далее - Постановление Правительства Рязанской области от 06.08.2008                   № 153) центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

# Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении Правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

# Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению ее подготовки, утверждению документации по планировке территории или принятию решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку, внесению изменений в документацию по планировке территории осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

# Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения и публичные слушания по проектам генеральных планов и Правил землепользования и застройки поселений и городских округов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам Правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также выявления и учета мнения населения при осуществлении градостроительной деятельности в поселениях и городских округах Рязанской области.

Результаты общественных обсуждений и публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол общественных обсуждений или протокол публичных слушаний.

# Статья 6. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33.

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие Правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

# Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 07.02.2019 № 62-р «О создании государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» путем учреждения» обеспечение реализации отдельных полномочий в области градостроительной деятельности главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области, перераспределенных между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области, в части подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков относится к полномочиям государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области».

# Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

Разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства выдается в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отказу в выдаче таких разрешений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 51.1, частями 17, 19 и 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

# Раздел 2. Градостроительные регламенты.

# Статья 9. Градостроительные регламенты. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Территориальные зоны определены с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом муниципального образования - городской округ город Касимов (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса);

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации видов территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов в пределах сельского поселения;

5) естественным границам природных объектов;

6) иным границам.

3. Градостроительные регламенты установлены настоящими Правилами землепользования и застройки применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в границах, отображенных на карте градостроительного зонирования, территориальных зон.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий вновь выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, закрытых водоемов);

3) занятые линейными объектами.

4.В границах территориальных зон для которых в соответствии с федеральным законодательством градостроительные регламенты не установлены, решения об использовании земельных участков принимают органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.

5. В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель особо охраняемых территорий.

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования для отдельных земельных участков (электро-, водо-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т. д.) считаются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а также условиям охраны окружающей среды, что подтверждается при согласовании проектной документации.

# Статья 10.  Сводный перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования муниципального образования - городской округ город Касимов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 на карте градостроительного зонирования в границах муниципального образования - городской округ город Касимов установлены следующие виды территориальных зон по функциональному назначению:

| Кодовое обозначение | Наименование зоны |
| --- | --- |
| Территориальные зоны |  |
| Жилые зоны |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 1.4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами ( 9 этажей и более) |
| Общественно-деловые зоны |  |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 2.2 | Зона специализированной общественной застройки |
| 2.3 | Зона исторической застройки |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 3.1 | Производственная зона |
| 3.2 | Коммунально-складская зона |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры |
| 3.4 | Зона транспортной инфраструктуры |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| 4.1 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |
| 4.2 | Зоны сельскохозяйственного использования |
| Зоны рекреационного назначения |  |
| 5.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 5.6 | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Зоны специального назначения |  |
| 6.1 | Зона кладбищ |
| 6.2 | Зона режимных территорий |
| Зоны с особыми условиями использования территорий |  |
|  | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения |
|  | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства ( вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи |
|  | Прибрежная защитная полоса |
|  | Водоохранная зона |

# Статья 11. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.

# 1. Градостроительные регламенты. Зоны жилой застройки.

Жилые зоны образованы в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, непредусмотренные требованиями настоящей статьи, не допускается размещать в жилых зонах.

# а) 1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона застройки индивидуальными  жилыми домами  выделяется на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, с целью повышения уровня комфортности проживания, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей, создания условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

| Обозначение зоны (код) | 1.1 1.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| Основные виды разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства; дошкольное, начальное и среднее общее образование; земельные участки (территории) общего пользования; | 2.1 3.5.1 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды использования | общественное питание; бытовое обслуживание; дома социального обслуживания; спорт; хранение автотранспорта; автомобильный транспорт; малоэтажная многоквартирная застройка; обеспечение внутреннего правопорядка; амбулаторно-поликлиническое обслуживание; коммунальное обслуживание; магазины; ведение огородничества; ведение садоводства; блокированная жилая застройка; | 4.6 3.3 3.2.1 5.1(5.1.1-5.1.7) 2.7.1 7.2(7.2.1-7.2.3) 2.1.1 8.3 3.4.1 3.1(3.1.1-3.1.2) 4.4 13.1 13.2 2.3 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | предельная минимальная площадь земельных участков для жилых домов – 300 кв.м; предельная минимальная площадь земельных участков для объектов гаражного назначения – 24 кв.м.; предельная минимальная площадь земельных участков для иных видов разрешенного использования – 100 кв.м. |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка | предельная максимальная площадь земельных участков для объектов гаражного назначения – 30 кв. м.; предельная максимальная площадь земельных участков для жилых домов – 2500 кв.м.; предельная максимальная площадь иных видов разрешенного использования – 1500 кв.м. |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений. | от границы соседнего участка – 3 м. |
| 4. | Максимальное количество этажей | 3 этажа |
| 5. | Максимальная отметка от существующего уровня земли до конька кровли | 12 м |
| 6. | Максимальный процент застройки | не более 60%, озеленение не менее 30%. |

# б) 1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Зона предназначена для развития на основе существующих и вновь        осваиваемых территорий зон комфортного жилья, включающих:

- застройку преимущественно малоэтажными многоквартирными жилыми домами;

- объекты сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

| Обозначение зоны (код) | 1.2 1.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| Основные виды разрешенного использования | малоэтажная многоквартирная застройка; дошкольное, начальное и среднее общее образование; амбулаторно-поликлиническое обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования; | 2.1.1 3.5.1 3.4.1 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды использования | деловое управление; религиозное использование; хранение автотранспорта; среднеэтажная жилая застройка; административные здания организаций, обеспечивающих коммунальное обслуживание; социальное обслуживание; бытовое обслуживание; культурное развитие; общественное питание; обеспечение занятий спортом в помещениях; магазины; для индивидуального жилищного строительства; блокированная жилая застройка; | 4.1 3.7(3.7.1-3.7.2) 2.7.1 2.5 3.1(3.1.1-3.1.2) 3.2(3.2.1-3.2.4) 3.3 3.6(3.6.1-3.6.3) 4.6 5.1.2 4.4 2.1 2.3 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | предельная минимальная площадь земельных участков для жилых домов – 300 кв.м; предельная минимальная площадь земельных участков для объектов гаражного назначения – 24 кв.м.; предельная минимальная площадь земельных участков для иных видов разрешенного использования – 100 кв.м. |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка | предельная максимальная площадь земельных участков для объектов гаражного назначения – 30 кв. м.; предельная максимальная площадь земельных участков для жилых домов – 2500 кв.м.; предельная максимальная площадь иных видов разрешенного использования – 1500 кв.м. |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальное количество этажей | 4 этажа, включая мансардный |
| 5. | Максимальная отметка от существующего уровня земли до конька кровли | не более 15 м |
| 6. | Максимальный процент застройки | для размещения объектов гаражного назначения – 100 %; для иных видов разрешенного использования не более 60%, озеленение не менее 30%. |

# в) 1.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

| Обозначение зоны (код) | 1.3 1.3 |  |
| --- | --- | --- |
| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| Основные виды разрешенного использования | среднеэтажная жилая застройка; амбулаторно-поликлиническое обслуживание; дошкольное, начальное и среднее общее образование; среднее и высшее профессиональное образование; земельные участки (территории) общего пользования; | 2.5 3.4.1 3.5.1 3.5.2 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды использования | коммунальное обслуживание; гостиничное обслуживание; обеспечение внутреннего правопорядка; хранение автотранспорта; площадки для занятия спортом; общественное питание; оказание услуг связи культурное развитие; обеспечение занятий спортом в помещениях; банковская и страховая деятельность; деловое управление; магазины; малоэтажная многоквартирная жилая застройка; для индивидуального жилищного строительства; | 3.1(3.1.1-3.1.2) 4.7 8.3 2.7.1 5.1.3 4.6 3.2.3 3.6(3.6.1-3.6.3) 5.1.2 4.5 4.1 4.4 2.1.1 2.1 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | предельная минимальная площадь земельных участков для многоквартирных жилых домов – не устанавливается; предельная минимальная площадь земельных участков для объектов гаражного назначения – 24 кв.м.; предельная минимальная площадь земельных участков для иных видов разрешенного использования – 600 кв.м. |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка | предельная максимальная площадь земельных участков для многоквартирных жилых домов – не устанавливается; предельная максимальная площадь земельных участков для объектов гаражного назначения – 30 кв. м.; предельная максимальная площадь земельных участков для иных видов разрешенного использования – 1500 кв.м. |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальное количество этажей | 5 этажей |
| 5. | Максимальная отметка от существующего уровня земли до конька кровли | не более 18 м |
| 6. | Максимальный процент застройки | для размещения объектов гаражного назначения – 100 %; для иных видов разрешенного использования не более 60%, озеленение не менее 30%. |

# г) 1.4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

| Обозначение зоны (код) | 1.4 1.4 |  |
| --- | --- | --- |
| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| Основные виды разрешенного использования | многоэтажная жилая застройка; бытовое обслуживание; дошкольное, начальное и среднее общее образование; среднее и высшее профессиональное образование; земельные участки (территории) общего пользования; | 2.6 3.3 3.5.1 3.5.2 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды использования | общежития; гостиничное обслуживание; оказание услуг связи; хранение автотранспорта; культурное развитие; коммунальное обслуживание; общественное питание; банковская и страховая деятельность; деловое управление; рынки; обеспечение занятий спортом в помещениях; площадки для занятий спортом; обеспечение внутреннего правопорядка; амбулаторно-поликлиническое обслуживание; магазины; среднеэтажная жилая застройка; | 3.2.4 4.7 3.2.3 2.7.1 3.6(3.6.1-3.6.3) 3.1(3.1.1-3.1.2) 4.6 4.5 4.1 4.3 5.1.2 5.1.3 8.3 3.4.1 4.4 2.5 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | предельная минимальная площадь земельных участков для многоквартирных жилых домов – не устанавливается; предельная минимальная площадь земельных участков для объектов гаражного назначения – 24 кв.м.; предельная минимальная площадь земельных участков для иных видов разрешенного использования – 600 кв.м. |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка | предельная максимальная площадь земельных участков для многоквартирных жилых домов – не устанавливается; предельная максимальная площадь земельных участков для объектов гаражного назначения – 30 кв. м.; предельная максимальная площадь земельных участков для иных видов разрешенного использования – 1500 кв.м. |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальное количество этажей | 9 этажей |
| 5. | Максимальная отметка от существующего уровня земли до конька кровли | 30 м |
| 6. | Максимальный процент застройки | для размещения объектов гаражного назначения – 100 %; для иных видов разрешенного использования не более 60%, озеленение не менее 30%. |

# 2. Градостроительные регламенты. Зоны общественно - деловые.

# а) 2.1.   Многофункциональная общественно-деловая зона.

Зона предназначена для размещения муниципальных учреждений, комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и коммерческой сферы, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В общественно-деловых зонах размещение объектов торговли, общественного питания, бань, прачечных, гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта должно осуществляться с соблюдением санитарных требований.

| Обозначение зоны | 2.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| Основные виды разрешенного использования | общественное управление; деловое управление; банковская и страховая деятельность; бытовое обслуживание; оказание социальной помощи населению; оказание услуг связи; | 3.8(3.8.1-3.8.2) 4.1 4.5 3.3 3.2.2 3.2.3 |
| Основные виды разрешенного использования | связь; обеспечение внутреннего правопорядка; гостиничное обслуживание; культурное развитие; рынки; общественное питание; амбулаторно-поликлиническое обслуживание; стационарное медицинское обслуживание; коммунальное обслуживание; объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)); спорт; магазины; земельные участки (территории) общего пользования; | 6.8 8.3 4.7 3.6(3.6.1-3.6.3) 4.3 4.6 3.4.1 3.4.2 3.1(3.1.1-3.1.2) 4.2 5.1(5.1.1-5.1.7) 4.4 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды использования | религиозное использование; общежития; развлечения; хранение автотранспорта. | 3.7(3.7.1-3.7.2) 3.2.4 4.8(4.8.1-4.8.3) 2.7.1 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка |  |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальная высота зданий и сооружений | 20 м |
| 5. | Максимальный процент застройки | 60% для размещения объектов гаражного назначения – 100 % |

# б) 2.2. Зона специализированной общественной застройки.

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости  назначения: образования, культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, а также предприятий связи, культовых объектов.

| Обозначение зоны (код) | 2.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| Основные виды разрешенного использования | образование и просвещение; социальное обслуживание; культурное развитие; отдых (рекреация); здравоохранение; земельные участки (территории) общего пользования; | 3.5(3.5.1-3.5.2) 3.2(3.2.1-3.2.4) 3.6(3.6.1-3.6.3) 5.0(5.1-5.5) 3.4(3.4.1-3.4.2) 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды использования | религиозное использование; общежития; бытовое обслуживание; обеспечение внутреннего правопорядка; магазины; общественное питание. | 3.7(3.7.1-3.7.2) 3.2.4 3.3 8.3 4.4 4.6 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка |  |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальная высота зданий и сооружений | 20 м |
| 5. | Максимальный процент застройки | 60% |

# в) 2.3. Зона исторической застройки.

| Обозначение зоны (код) | 2.3 |  |
| --- | --- | --- |
| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| Основные виды разрешенного использования | историко-культурная деятельность; земельные участки (территории) общего пользования; | 9.3 12.0 (12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды использования | коммунальное обслуживание; бытовое обслуживание; для индивидуального жилищного строительства; малоэтажная многоквартирная жилая застройка; образование и просвещение; культурное развитие; амбулаторно-поликлиническое обслуживанием; государственное управление; деловое управление; магазины; рынки; банковская и страховая деятельность; общественное питание; религиозное использование. | 3.1 (3.1.1-3.1.2) 3.3 2.1 2.1.1 3.5 (3.5.1-3.5.2) 3.6 (3.6.1-3.6.3) 3.4.1 3.8.1 4.1 4.4 4.3 4.5 4.6 3.7 (3.7.1-3.7.2) |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка |  |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальная высота зданий и сооружений | 8 м |
| 5. | Максимальный процент застройки | 60% |

# 3. Градостроительные регламенты.  Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

# а) 3.1. Производственная зона.

Производственная зона выделена для обеспечения правовых условий        использования  земельных участков и объектов капитального строительства предприятий, деятельность которых связана с  шумом, загрязнениями, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны.

| Обозначение зоны (код) | 3.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| Основные виды разрешенного использования | производственная деятельность; склад; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; хранение автотранспорта; связь; магазины; деловое управление; коммунальное обслуживание; рынки; обеспечение внутреннего правопорядка; автомобильный транспорт; приюты для животных; земельные участки (территории) общего пользования; | 6.0 6.9 4.9 4.9.1(4.9.1.1-4.9.1.4) 2.7.1 6.8 4.4 4.1 3.1(3.1.1-3.1.2) 4.3 8.3 7.2(7.2.1-7.2.2) 3.10.2 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды использования | общественное управление общежития; банковская и страховая деятельность; бытовое обслуживание; проведение научных исследований; общественное питание; общественное управление. | 3.8(3.8.1-3.8.2) 3.2.4 4.5 3.3 3.9.2 4.6 3.8(3.8.1-3.8.2) |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка |  |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальная высота зданий и сооружений | не подлежит установлению |
| 5. | Максимальный процент застройки | 80% для размещения объектов гаражного назначения – 100 %. |

# б) 3.2.  Коммунально-складская зона.

Зона предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

| Обозначение зоны (код) | 3.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| Основные виды разрешенного использования | складские площадки; служебные гаражи; хранение автотранспорта; объекты дорожного сервиса; коммунальное обслуживание; деловое управление; магазины; земельные участки (территории) общего пользования; | 6.9.1 4.9 2.7.1 4.9.1(4.9.1.1-4.9.1.4) 3.1 (3.1.1-3.1.2) 4.1 4.4 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды использования | амбулаторно-поликлиническое обслуживание; бытовое обслуживание; оказание услуг связи; общественное питание; обеспечение внутреннего правопорядка; приюты для животных. | 3.10.1 3.3 3.2.3 4.6 8.3 3.10.2 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка |  |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальная высота зданий и сооружений | не подлежит установлению |
| 5. | Максимальный процент застройки | 60% для размещения объектов гаражного назначения – 100 %. |

# в) 3.3. Зона инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий использования участков инженерных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, иные сооружения). Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных с эксплуатацией инженерных, технических сооружений.

| Обозначение зоны (код) | 3.3 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код по классификатору |
| Основные виды разрешенного использования | коммунальное обслуживание; гидротехнические сооружения; энергетика; земельные участки (территории) общего пользования; | 3.1 (3.1.1-3.1.2) 11.3 6.7 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования зоны | обеспечение внутреннего правопорядка; бытовое обслуживание. | 8.3 3.3 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка |  |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальное количество этажей | не подлежит установлению |
| 5. | Максимальный процент застройки | 60% |

# г) 3.4.  Зона транспортной инфраструктуры.

Зона транспортной инфраструктуры выделена  для обеспечения правовых    условий формирования территорий,  размещения объектов транспортной инфраструктуры (линейные объекты с обслуживающей инфраструктурой).

| Обозначение зоны (код) | 3.4 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | автомобильный транспорт; воздушный транспорт; служебные гаражи; железнодорожный транспорт; хранение автотранспорта; улично-дорожная сеть; объекты дорожного сервиса; магазины; земельные участки (территории) общего пользования; | 7.2 (7.2.1-7.2.3) 7.4 4.9 7.1 (7.1.1-7.1.2) 2.7.1 12.0.1 4.9.1 4.4 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | гостиничное обслуживание; коммунальное обслуживание; благоустройство территории; обеспечение внутреннего правопорядка. | 4.7 3.1 (3.1.1-3.1.2) 12.0.2 8.3 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка |  |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальное количество этажей | не подлежит установлению |
| 5. | Максимальный процент застройки | 60% для размещения объектов гаражного назначения – 100 %. |

# 4. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного использования.

# а) 4.1 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан выделены  для обеспечения правовых условий использования территорий садоводческих товариществ и объединений.

| Обозначение зоны (код) | 4.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | ведение огородничества; ведение садоводства; земельные участки (территории) общего пользования; | 13.1 13.2 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования | коммунальное обслуживание. для индивидуального жилищного строительства; для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). | 3.1(3.1.1-3.1.2) 2.1 2.2 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | для садовых домов - 400 кв. м. |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка | для садовых домов - 1200 кв. м. |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | 3 м |
| 4. | Максимальное количество этажей | для индивидуального жилищного строительства — 3 этажа; для иных видов — не более 2 этажей |
| 5. | Максимальный процент застройки | 40% |

# б) 4.2 Зоны сельскохозяйственного использования.

Зоны предназначены для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием продукции сельскохозяйственного производства.

| Обозначение зоны (код) | 4.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | сельскохозяйственное использование. | 1.0(1.1-1.20) |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | не подлежит установлению |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 3. | Максимальное количество наземных этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 2 этажа |
| 4. | Максимальный процент застройки | 60% |

# 5. Градостроительные регламенты.  Зоны рекреационного назначения.

# а) 5.1.  Зона озелененных территорий общего пользования (сады, лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса).

| Обозначение зоны (код) | 5.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | отдых (рекреация); развлекательные мероприятия; охрана природных территорий; парки культуры и отдыха; благоустройство территории; | 5.0(5.1-5.5) 4.8.1 9.1 3.6.2 12.0.2 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования | цирки и зверинцы | 3.6.3 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | не подлежит установлению |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений |  |
| 3. | Максимальное количество наземных этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 2 этажа |
| 4. | Максимальный процент застройки | 20% |

# б) 5.6. Зона озелененных территорий специального назначения.

Зона озелененных территорий специального назначения  выделены для обеспечения правовых условий сохранения, использования и формирования озелененных участков на территории поселения при их активном использовании для отдыха населения, улучшения облика населенных пунктов, повышения их эстетических достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций.

| Обозначение зоны (код) | 5.6 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | причалы для маломерных судов; охрана природных территорий; общее пользование водными объектами; гидротехнические сооружения; водный транспорт; специальное пользование водными объектами; земельные участки (территории) общего пользования; | 5.4 9.1 11.1 11.3 7.3 11.2 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования | автомобильный транспорт; магазины; благоустройство территории; развлечение; общественное питание; туристическое обслуживание; хранение автотранспорта; | 7.2 (7.2.1-7.2.3) 4.4 12.0.2 4.8 4.6 5.2.1 2.7.1 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка |  |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальное количество этажей | 1 этаж |
| 5. | Максимальный процент застройки | 50% |

# 6. Градостроительные регламенты.  Зоны специального назначения.

# а) 6.1.  Зона кладбищ.

Зона предназначена для размещения кладбищ. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

| Обозначение зоны (код) | 6.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | ритуальная деятельность; религиозное использование; земельные участки (территории) общего пользования. | 12.1 3.7 (3.7.1-3.7.2) 12.0 (12.0.1-12.0.2) |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка | не более 400000 кв.м. |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| 4. | Максимальное количество этажей |  |
| 5. | Максимальный процент застройки |  |

# б) 6.2 Зона режимных территорий.

Зона  режимных  территорий выделена  для  обеспечения  правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти и управления.

| Обозначение зоны (код) | 6.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | обеспечение обороны и безопасности; земельные участки (территории) общего пользования. | 8.0 12.0(12.0.1-12.0.2) |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| 2. | Максимальная площадь земельного участка |  |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений |  |
| 4. | Максимальное количество этажей |  |
| 5. | Максимальный процент застройки |  |

# 7. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами инфраструктуры.

На территории городского округа город Касимов не планируется осуществление деятельности по комплексному развитию территории. В связи с этим расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения  в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не устанавливаются.

# 8. Земли, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются.

# 8.1 Земли лесного фонда.

Земли лесного фонда выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования.

В соответствии с п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации  градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются.

# 9. Зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с п. 5 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если земельный участок и объект капитального строительства   расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требованию), поглощают более мягкие.

# 9.1. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных      объектов.

Зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом      благополучии населения" вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты.

Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами и правилами, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм, уменьшения отрицательного влияния на население и определяются Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно - защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Уточнение размеров санитарно-защитных зон производится в соответствии с проектами планировки территории, а также мощности конкретных объектов промышленного и коммунального производства.

На карте градостроительного зонирования муниципального образования - городской округ город Касимов отражены санитарно-защитные зоны, установленные уполномоченным органом Роспотребнадзора. Для остальных объектов, предусматривающих наличие санитарно-защитных зон, а именно: производственные объекты, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, инженерные коммуникации, кладбища, объекты обороны данные зоны уполномоченным органом не установлены и на карте градостроительного зонирования не отражены, так как отображение в документах градостроительного зонирования санитарно-защитных зон допускается только после установления их уполномоченным органом. Отсутствие акта об утверждении границ санитарно-защитной зоны исключает возможность отображения ее в Правилах землепользования и застройки.

# 9.2. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения.

Зона предназначена для сохранения и безопасной эксплуатации                 существующих и вновь строящихся газопроводов и систем газоснабжения.

Межпоселковые газораспределительные сети высокого давления - 7 м;

Газопроводы низкого давления - 2 м;

Подземные источники водоснабжения - 50 м;

Газопроводы высокого давления - 25 м от оси трубопровода.

Расстояние до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений составляет:

Межпоселковый газопровод - 50 м от осей крайних трубопроводов.

# 9.3. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства.

Зона предназначена для сохранения и безопасной эксплуатации                 существующих и вновь строящихся объектов электросетевого хозяйства.

Ширина охранных зон инженерных сетей составляет:

ЛЭП 110  кВ - 20 м;

ЛЭП 35 кВ - 15 м;

ЛЭП 6-10 кВ - 10 м.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими на вышеуказанных расстояниях по обе стороны от крайних проводов.

В охранных зонах запрещается:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередач;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах указанных зон;

3) разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередач;

4) размещать свалки.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных     зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения сетевых организаций о согласовании юридическим и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

4) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

5) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Для получения письменного решения о согласовании осуществления     действий, в зонах охраны воздушных линий электропередач заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.

# 9.4. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Для русловых водохранилищ, расположенных на реке, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса устанавливаются по ширине водоохранной и прибрежной защитной полосе реки.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В отдельных, установленных законом случаях, размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы могут иметь и иные значения.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км (береговая полоса 5 м).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Береговой полосой общего пользования вправе пользоваться каждый гражданин (без использования механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около водного объекта, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных и прибрежных зон водных объектов определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными Водным кодексом Российской Федерации.

# Статья 12. Территории объектов культурного наследия.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2015 г. № 2969 «Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения город Касимов Рязанской области»  в границах муниципального образования - городской округ город Касимов расположена территория исторического поселения федерального значения город Касимов.

Согласно данным, предоставленным государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области, в настоящее время на территории муниципального образования - городской округ город Касимов расположено 14 объектов культурного наследия федерального значения (памятники архитектуры), 27 объектов культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры), 18 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (памятники архитектуры), 1 выявленный объект культурного наследия (памятник архитектуры), 4 объекта археологического наследия федерального значения, 2 выявленных объекта археологического наследия, перечень которых указан в таблице ниже.

Перечень объектов культурного наследия федерального значения (памятники архитектуры).

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану | Реквизиты и наименование нормативного акта о утверждении границ территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Старая Татарская мечеть - 1476 год | Рязанская область, г. Касимов, пл. Победы, 9а | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №25 |
| 2. | Текие Авгана - 1616 год | Рязанская область, г. Касимов, ул. Малоокская, 21 | *-* | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №24 |
| 3. | Текие Шах-Али - 1555 год | Рязанская область, г. Касимов, пл. Победы, 9б | *-* | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №23 |
| 4. | Церковь Троицы - 1756 год | Рязанская область, г. Касимов, пл. Свердлова 1б | *-* | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №21 |
| 5. | Церковь Благовещения - 1700 год | Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, 13а | *-* | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №22 |
| 6. | Церковь Георгиевская - 1700 год | Рязанская область, г. Касимов, ул. Октябрьская, 8а | *-* | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №29 |
| 7. | Обелиски Петровской заставы - XVIII век | Рязанская область, г. Касимов, Набережная р. Оки | *-* | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №26 |
| 8. | Дом Барковых - 1828г. | Рязанская область, г. Касимов, ул. Набережная, 21 | *-* | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №28 |
| 9. | Дом Наставина - XVIII век | Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, 17 | *-* | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №27 |
| 10. | Три корпуса Торговых рядов - XIX век | Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, 3а, 13б, 3б | *-* | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №32 |
| 11. | Ансамбль Никольской церкви - 1703 - 1705 гг., XIX в. | Рязанская область, г. Касимов, пл. Никольская, 11а | Указ Президента РФ от 20.02.1995 №176 | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №31 |
| 12. | Ильинская церковь - 1820 - 1848 годы | Рязанская область, г. Касимов, ул. Старопосадская, 1а | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 №624 | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №30 |
| 13. | Церковь Успения - XVIII век | Рязанская область, г. Касимов, пл Соборная, 1а | Указ Президента РФ от 20.02.1995 №176 | Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 18.12.2013 №33 |
| 14. | Колокольня церкви Успения - XVIII век | Рязанская область, г. Касимов, пл Соборная, 1а | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | *-* |

Перечень объектов культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры).

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану | Реквизиты и наименование нормативного акта о утверждении границ территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Духовное училище, 1836 год, архитектов И.С. Гагин, 1836 год | Рязанская область, г. Касимов, пер. Школьный, 2 | Решение Рязоблисполкома от 12.05.1968 №199 | Приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 18.11.2015 №94 |
| 2. | Женская гимназия, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, пер. Школьный, 1 | *-* | *-* |
| 3. | Дом Скорнякова (Львова), XVIII век | Рязанская область, г. Касимов, пл Соборная, 15 | *-* | *-* |
| 4. | Дом Алянчикова, 1844 год | Рязанская область, г. Касимов, пл Соборная, 7/8 | *-* | *-* |
| 5. | Дом Гинц, 1824 - 1826 годы | Рязанская область, г. Касимов, пл Соборная, 14 | *-* | *-* |
| 6. | Дом Кострова, 1837 - 1844 годы | Рязанская область, г. Касимов, ул. Набережная, 77 | *-* | *-* |
| 7. | Дом Вереина, начало XIX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. Набережная, 29 | *-* | *-* |
| 8. | Дом Шемякина (с плафоном и печами), начало XIX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. Набережная, 33 - 34 | *-* | *-* |
| 9. | Дом и склады Салазкина (Баркова), начало XIX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. К. Маркса, 2/17 | *-* | *-* |
| 10. | Дом (угловой), начало XIX века, архитектор И.С. Гагиин | Рязанская область, г. Касимов, ул. К. Маркса, 10 | *-* | *-* |
| 11. | Дом Назымова (угловой), XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. К. Либкнехта, 13 | *-* | *-* |
| 12. | Дом Скорнякова, начало XIX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. К. Либкнехта, 8 - 8а | *-* | *-* |
| 13. | Дом жилой, начало XX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. Илюшкина, 6 | *-* | *-* |
| 14. | Дом Ергакова, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Академика Уткина, 12 | *-* | *-* |
| 15. | Дом Слетова, конец XVIII века | Рязанская область, г. Касимов, ул. Губарева, 2 | Решение Рязоблисполкома от 27.08.1971 №250 | *-* |
| 16. | Вознесенский собор, 1854 год | Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, 19 | *-* | *-* |
| 17. | Здание выездной сессии, казначейства и мирового суда, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 1 | *-* | *-* |
| 18. | Здание Городской управы, 1853 год | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 2 | *-* | *-* |
| 19. | Здание технического училища, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 18 | *-* | - |
| 20. | Татарская лавка, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 49 | *-* | - |
| 21. | Татарская лавка, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 57 | *-* | Приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 18.11.2015 №94 |
| 22. | Татарская лавка, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 61 | *-* | - |
| 23. | Татарская лавка, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 82 | *-* | - |
| 24. | Татарская лавка, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 139 | *-* | Приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 18.11.2015 №94 |
| 25. | Комплекс | Рязанская область, г. Касимов, ул. Садовая, 3д | *-* | *-* |
| 26. | Татарская лавка, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Садовая, 3д | *-* | *-* |
| 27. | Ворота, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Садовая, 3д | *-* | *-* |

Перечень объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (памятники архитектуры).

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану | Реквизиты и наименование нормативного акта о утверждении границ территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Торговый Дом купцов и попечителей Кастровых, начало XIX в. | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 14 | Приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 28.12.2017 №161 | Приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 28.12.2017 №161 |
| 2. | Здание Общества взаимных кредитов, конец XX в. | Рязанская область, г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д.6 | *-* | *-* |
| 3. | Татарская лавка, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Нариманова, 26 | *-* | *-* |
| 4. | Дом Шакуновых, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, пл. Победы, 20 - 22 | *-* | *-* |
| 5. | Дом купцов и меценатов Шемякиных, 2-я половина XIX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. Набережная, 31 | *-* | *-* |
| 6. | Татарская лавка, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, пер. Воровского, 3 | *-* | *-* |
| 7. | Татарская лавка И.М. Абухова, конец XIX в. | Рязанская область, г. Касимов, ул. К. Маркса, 18 | *-* | *-* |
| 8. | Татарская лавка, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Нариманова, 14а | *-* | *-* |
| 9. | Дом Умнова, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Набережная, 105 | *-* | *-* |
| 10. | Дом купца Хайруллы Кострова. Вторая половина XIX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. Большакова, 33 | *-* | *-* |
| 11. | Дом Кострова, 2-я половина XIX века | Рязанская область, г. Касимов, пл.Победы, 23 | *-* | *-* |
| 12. | Флигель городской усадьбы, XIX век | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 43 | *-* | *-* |
| 13. | Дом Анурина, начало XIX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. Воровского, 4 | *-* | *-* |
| 14. | Здание бывшей художественной студии, 1918 - 1924 год (Дом Оленина, конец XIX - начало XX веков) | Рязанская область, г. Касимов, ул. Большакова, 11 | *-* | *-* |
| 15. | Дом, в котором жила татарская просветительница С.Х. Булатова 1905 - 1915 годы | Рязанская область, г. Касимов, ул. Губарева, 26а | *-* | *-* |
| 16. | Здание бывшей частной мужской прогимназии Мансуровой, начало XX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. Московская, 1 | *-* | *-* |
| 17. | Дом П.А. Оленина-Волгаря, начало XX века | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 55а/2 | *-* | *-* |
| 18. | Дом, в котором в 1920 году проживал русский писатель и поэт, лоуреат Нобелевской премии, автор романа «Доктор Живаго» Борис Леонидович Пастернак, 1917г., 1920 г. | Рязанская область, г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | *-* | *-* |

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73 «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах территории объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятники архитектуры).

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом Кастрова, XIX в.: флигель, 1837 - 1844 годы, флигель, 1837 - 1844 годы, ворота с оградой, 1837 - 1844 годы. | Рязанская область, г. Касимов, ул. Набережная, 77 | Приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 27.12.2018 №194 |

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Перечень выявленных объектов археологического наследия.

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта археологического наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уланова Гора 1 поселение | Восточная окраина г. Касимов | Приказ Комитета по Культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 № 269 |
| 2. | Касимов Поселение 1 | г. Касимов, ул. Свердлова, пер. Свердлова, ул. Дзержинского, ул. Рабочая | Приказ Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 19.02.2018 № 25 |

Перечень объектов археологического наследия (памятников археологии) федерального значения.

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта археологического наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городище «Старое Мещерское» | г. Касимов в устье р. Бабенка | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |
| 2. | Городище «Земляной Струг» | В 2, 5 км от г. Касимов, на правом берегу р. Бабенки | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |
| 3. | Два городища | г. Касимов, при впадении реки Бабенки в реку Оку и на правом берегу реки Бабенки | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |
| 4. | Касимовское городище | г. Касимов, Кремль | Решение Рязоблисполкома от 27.08.1971 № 250 |

Границы территорий указанных объектов не утверждены.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия  землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов получивших положительное заключение государственной экспертизы.

Данные разделы являются документацией по сохранению выявленного объекта культурного наследия и в порядке ст. 45 вышеуказанного Закона подлежат согласованию с органом государственной охраны объектов культурного наследия.

В этой связи, перед началом землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ застройщику (заказчику работ) необходимо:

1. Обеспечить разработку в составе проектной документации на строительство объекта недвижимости разделов по обеспечению сохранности памятника археологии в пределах территории, подлежащей застройке.

2. Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по разделам, связанным с сохранением объекта археологического наследия, и согласовать данные разделы с органом государственной охраны объектов культурного наследия Рязанской области.

Все мероприятия, связанные с проектированием и сохранением объекта археологического наследия (спасательные археологические полевые работы), проводятся специалистами — археологами, имеющими разрешение (открытый лист) на право проведения работ определенного вида, выдаваемое Министерством культуры Российской Федерации».