Утверждены

постановлением главного управления архитектуры и градостроительства

Рязанской области

от 28 июня 2021 г. № 250-п

Правила землепользования и застройки

муниципального образования – Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области

Оглавление

Раздел 1. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования — Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области.	4

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки.	4

Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки.	4

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.	5

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.	6

Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.	6

Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки.	7

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.	8

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.	9

Статья 9. Градостроительные регламенты. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.	9

Раздел 2. Градостроительные регламенты……………………………………………9

Статья 10. Сводный перечень территориальных зон, выделенных  на карте градостроительного зонирования муниципального образования – Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области.	11

Статья 11. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.	13

1. Градостроительные регламенты. Зоны жилой застройки.	15

1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1.1).	15

2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.	17

2.1 Зона специализированной общественной застройки (2.2).	17

3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.	19

3.1 Зона транспортной инфраструктуры (3.4).	19

4. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.	20

4.1 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (4.4).	20

5. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения.	22

5.1 Зона рекреационного назначения (5.0).	22

6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.	23

6.1 Зона кладбищ (6.1).	23

7. Градостроительные регламенты. Иные зоны.	24

7.1 Иные зоны (7.0).	24

8. Градостроительные регламенты. Достопримечательное место «Есенинская             Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта  С.А. Есенина», расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань.	25

9. Земли, на которые градостроительные регламенты  не распространяются.	25

9.1 Зона сельскохозяйственных угодий.	25

9.2 Зона лесов.	25

10. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами инфраструктур.	26

11. Зоны с особыми условиями использования территорий.	26

12. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.	26

13. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водных объектов.	27

14. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	28

15. Охранная зона инженерных сетей и сооружений.	28

16. Лесопарковый зеленый пояс.	28

17. Охранная зона объектов культурного наследия.	28

Статья 12. Объекты культурного наследия.	29

- Раздел 1. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования — Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки.

В настоящих Правилах землепользования и застройки муниципального образования – Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области (далее – Правила землепользования и застройки) используются понятия и определения, содержащиеся в статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки.

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения 
о подготовке проекта Правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении Правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области 
от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области» (далее – Постановление Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153) центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений 
и согласования.

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, 
на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения 
о подготовке проекта Правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении Правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области 
от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения 
о подготовке документации по планировке территории, обеспечению 
ее подготовки, утверждению документации по планировке территории 
или принятию решения об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку, внесению изменений в документацию по планировке территории осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области 
от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения и публичные слушания по проектам генеральных планов и Правил землепользования и застройки поселений 
и городских округов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
а также выявления и учета мнения населения при осуществлении градостроительной деятельности в поселениях и городских округах Рязанской области.

Результаты общественных обсуждений и публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол общественных обсуждений или протокол публичных слушаний.

Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 данного кодекса.

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие Правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон 
с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области 
от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области 
от 07.02.2019 № 62-р «О создании государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» путем учреждения» обеспечение реализации отдельных полномочий в области градостроительной деятельности главного управления архитектуры 
и градостроительства Рязанской области, перераспределенных между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области 
и органами государственной власти Рязанской области, в части подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков относится к полномочиям государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области».

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

Разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства выдается в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отказу в выдаче таких разрешений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 51.1, частями 17, 19 и 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области 
от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Раздел 2. Градостроительные регламенты.

- Статья 9. Градостроительные регламенты. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В результате градостроительного зонирования территории поселения установлены территориальные зоны, отображенные на карте градостроительного зонирования.

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых установлены с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без учета принципа деления земель по целевому назначению на категории, границы таких территориальных зон и градостроительные регламенты считаются установленными после изменения категории земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в порядке, предусмотренном земельным законодательством.

На карте градостроительного зонирования установлены границы территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон.

1. Границы территориальных зон установлены с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом;

- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

2. Границы территориальных зон установлены по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах поселения;

- границам поселения;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

Карта градостроительного зонирования применяется одновременно с картой (картами) с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия.

Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков, установлен градостроительный регламент.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объектов культурного наследия и особый режим использования земельных участков устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе следующими нормативно-правовыми актами:

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2015              № 2431 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта 
С.А. Есенина» (Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, 
г. Рязань) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения и утверждении границ
его территории»;

- постановление Правительства Рязанской области от 11.04.2013 № 89               «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович», Рязанская область, Рыбновский район, 
с. Константиново, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»;

- постановление Правительства Рязанской области от 14.03.2006 № 62                «Об утверждении границ Государственного музея-заповедника С.А.Есенина 
на территории Рыбновского и Клепиковского муниципальных районов 
и Положения о порядке использования земель в пределах территории и зон охраны Государственного музея-заповедника С.А.Есенина»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2019                  № 1449 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Есенинская           Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта 
С.А. Есенина», расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань».

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах зон охраны объектов культурного наследия необходимо руководствоваться действующими нормативными правовыми актами в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, регламентирующими ведение хозяйственной деятельности на соответствующих территориях.

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия, включая ограничения 
по использованию земельного участка, установленные для такой зоны или территории вносятся в государственный кадастр недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, 
об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Статья 10. Сводный перечень территориальных зон, выделенных 
на карте градостроительного зонирования муниципального образования – Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области.

1. Территориальные зоны установлены с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального района;

- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

2. Границы территориальных зон установлены по:

- границам населенных пунктов в пределах муниципального образования;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки:

- в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, закрытых водоемов);

- занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 на карте градостроительного зонирования в границах муниципального образования — Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области установлены следующие виды территориальных зон:

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | планируемый |
| Территориальные зоны |  |  |  |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1.1 |  |
| 701010302 | Зона специализированной общественной застройки | 2.2 |  |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | 3.4 |  |
| 4.4 701010500 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 701010600 | Зона рекреационного назначения | 5.0 |  |
| 701010701 | Зона кладбищ | 6.1 |  |
| 701011000 | Иные зоны | 7.0 |  |

- Статья 11. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.

Состав градостроительных регламентов.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются 
в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства содержатся в описании видов разрешенного использования земельных участков указанного классификатора и отдельно не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными стандартами и сводами правил, техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, санитарными правилами 
не предусмотрены более строгие требования к предельным параметрам.

Высотные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства соответствуют предмету охраны Достопримечательного места и устанавливаются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2019 № 1449 
«Об утверждении требований к осуществлению деятельности 
и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Есенинская            Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина", расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань».

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельная высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, и частями объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью земельного участка (подземная часть объекта).

Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными регламентами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные действующими градостроительным планом земельного участка, разрешением на строительство, разрешением на ввод объекта 
в эксплуатацию, документами государственного учета, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

Для земельных участков, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам, установленным градостроительными регламентами, предельными считаются фактические размеры, подтвержденные документацией по планировке территории (за исключением территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию), утвержденной до вступления в силу настоящих Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков, установленные 
в составе градостроительного регламента в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, для объектов капитального строительства, у которых отсутствуют проемы между блоками (объекты гаражного назначения, блокированная жилая застройка и т.п.), устанавливаются от границ земельного участка до стен объекта, не являющихся общими боковыми с другим объектом.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 1. Градостроительные регламенты. Зоны жилой застройки.

Жилые зоны образованы в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, непредусмотренные требованиями настоящей статьи, не допускается размещать в жилых зонах.

- 1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1.1).

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделяется на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, с целью повышения уровня комфортности проживания, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей, создания условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 1449 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта 
С.А. Есенина", расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань» (далее – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2019 № 1449), зона 1.1. лежит в границе             Участка Р-2.2 (территории, отнесенные к землям населенных пунктов и формируемые преимущественно индивидуальной жилой застройкой (ограниченное преобразование).

Градостроительные регламенты

Виды разрешенного использования зоны

| Обозначение зоны (код) | 1.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | Историко-культурная деятельность Для индивидуального жилищного строительства Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) Коммунальное обслуживание Социальное обслуживание Бытовое обслуживание Здравоохранение Образование и просвещение Религиозное использование Общественное управление Деловое управление Магазины Банковская и страховая деятельность Общественное питание Гостиничное обслуживание Ведение огородничества Ведение садоводства Земельные участки (территории) общего пользования | 9.3 2.1 2.2 3.1 (3.1.1-3.1.2) 3.2 (3.2.1-3.2.4) 3.3 3.4 (3.4.1-3.4.2) 3.5 (3.5.1-3.5.2) 3.7 (3.7.1-3.7.2) 3.8 (3.8.1-3.8.2) 4.1 4.4 4.5 4.6 4.7 13.1 13.2 12.0 (12.0.1-12.0.2) |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования | Служебные гаражи | 4.9 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Минимальный размер земельного участка 20 м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению. Минимальная площадь земельного участка 500 кв.м. Максимальная площадь земельного участка 5000 кв.м. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Для индивидуального жилищного строительства – 3 м Для иных видов разрешенного использования не подлежит установлению. |
| 34 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Устанавливается согласно, приказу Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2019 № 1449 п.13.1.21. |
| 43 | Максимальный процент застройки | Для индивидуального жилищного строительства -20%* Для иных видов разрешенного использования - не подлежит установлению. |

*Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 30.09.2019 №1449 п.13.1.21.

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2019 № 1449 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта 
С.А. Есенина", расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань» требования к градостроительным регламентам к элементам ограждения, хозяйственным постройкам 
и к размещению жилых домов на земельном участке отражены в пунктах 13.1.18-13.1.21.

- 2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

- 2.1 Зона специализированной общественной застройки (2.2).

Зона специализированной общественной застройки выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости широкого спектра назначения: административного, делового, общественного, культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, бытового обслуживания, объектов образования,  а также предприятий связи, культовых объектов.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 1449, зона 2.2. лежит в границе Участка Р-2.1 (территории сохранения и воссоздания застройки мемориального периода (сохранение и восстановление исторической и природной среды объекта культурного наследия).

Градостроительные регламенты

Виды разрешенного использования зоны

| Обозначение зоны (код) | 2.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | Культурное развитие Историко-культурная деятельность Обеспечение научной деятельности Образование и просвещение Общественное управление Здравоохранение Гостиничное обслуживание Религиозное использование Коммунальное обслуживание Магазины Общественное питание Земельные участки (территории) общего пользования | 3.6 (3.6.1-3.6.3) 9.3 3.9 (3.9.1-3.9.3) 3.5 (3.5.1-3.5.2) 3.8 (3.8.1-3.8.2) 3.4 (3.4.1-3.4.2) 4.7 3.7 (3.7.1-3.7.2) 3.1 (3.1.1-3.1.2) 4.4 4.6 12.0 (12.0.1 -12 0.2) |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Минимальный размер земельного участка не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению. Минимальная площадь земельного участка 150 кв.м. Максимальная площадь земельного участка 5000 кв.м. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Не подлежит установлению |
| 3 | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Устанавливается согласно, приказу Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2019 № 1449 п.13.1.21. |
| 4 | Максимальный процент застройки | 75 % |

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2019 № 1449 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина", расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань» требования к градостроительным регламентам к элементам ограждения, хозяйственным постройкам и к размещению жилых домов 
на земельном участке отражены в пунктах 13.1.18-13.1.21.

- 3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

- 3.1 Зона транспортной инфраструктуры (3.4).

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов железнодорожного, внутреннего водного и внешнего автомобильного транспорта, связанных с ними объектов обустройства и обслуживания.

Градостроительные регламенты

Виды разрешенного использования зоны

| Обозначение зоны (код) | 3.4 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | Автомобильный транспорт Железнодорожный транспорт Объекты дорожного сервиса Хранение автотранспорта Обеспечение внутреннего правопорядка Улично-дорожная сеть Трубопроводный транспорт Коммунальное обслуживание | 7.2 (7.2.1-7.2.3) 7.1 (7.1.1-7.1.2) 4.9.1 (4.9.1.1 - 4.9.1.4) 2.7.1 8.3 12.0.1 7.5 3.1 (3.1.1-3.1.2) |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования | Общественное питание Склады Служебные гаражи Магазины | 4.6 6.9 4.9 4.4 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  строительства зоны транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Минимальные и максимальные размеры, в том числе площадь земельного участка для размещения объектов предусмотренных настоящим разделом градостроительного регламента не подлежат установлению. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Не подлежит установлению. |
| 3 | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки | Не подлежит установлению. |

- 4. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.

- 4.1 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (4.4).

Зона сельскохозяйственных предприятий за границами населенного пункта выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков, занятых объектами сельскохозяйственного назначения: зданиями, строениями, сооружениями, либо комплексами, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции за границами населенного пункта.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 1449, зона 4.4. лежит в границе Участка Р-2.4 (территории сохранения и воссоздания застройки мемориального периода (сохранение 
и восстановление исторической и природной среды объекта культурного наследия).

Градостроительные регламенты

Виды разрешенного использования зоны

| Обозначение зоны (код) | 4.4 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | Сельскохозяйственное использование Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Овощеводство Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Садоводство Скотоводство Звероводство Птицеводство Свиноводство Пчеловодство Рыбоводство Научное обеспечение сельского хозяйства; Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Ведение личного подсобного хозяйства на полевых условиях Питомники Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  строительства зоны сельскохозяйственного использования

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Минимальные и максимальные размеры, в том числе площадь земельного участка для размещения объектов предусмотренных настоящим разделом градостроительного регламента не подлежат установлению. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Не подлежит установлению. |
| 3 | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки | Не подлежит установлению. |

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 1449 п. 6.2.1. в границе Участка Р-2.4 запрещается возведение капитальных зданий и сооружений.

- 5. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения.

- 5.1 Зона рекреационного назначения (5.0).

Рекреационная зона, специально выделяемая территория, предназначенная  для осуществления общего водопользования, а так же для выращивания сельскохозяйственных и иных культур.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 1449, зона 5.0. лежит в границе Участка Р-1.1 (территории пойм рек и правобережье Оки и Вожи с возможностью оборудования гидросооружениями и причалами (территории пойм рек и правобережье Оки 
и Вожи (сохранение и восстановление природного ландшафта, традиционного землепользования).

Градостроительные регламенты

Виды разрешенного использования зоны

| Обозначение зоны (код) | 5.0 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования зоны | Историко-культурная деятельность Общее пользование водными объектами Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Выращивание льна и конопли | 9.3 11.1 1.2 1.4 1.6 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны рекреационного назначения

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Минимальные и максимальные размеры, в том числе площадь земельного участка для размещения объектов предусмотренных настоящим разделом градостроительного регламента не подлежат установлению. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Не подлежит установлению. |
| 3 | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки | Не подлежит установлению. |

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации                         от 30.09.2019 № 1449 п. 4.2.1. в границе Участка Р-1.1 запрещается возведение капитальных зданий и сооружений (за исключением инженерных сооружений и сетей).

- 6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.

- 6.1 Зона кладбищ (6.1).

Зона кладбищ - это территория, на которой размещаются здания
и сооружения для проведения скорбных и траурных обрядов, культовые здания 
и сооружения.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 1449, зона 6.1. лежит в границе Участка Р-1.6 (территории ритуального назначения (кладбище) (ограниченное преобразование).

Градостроительные регламенты

Виды разрешенного использования зоны

| Обозначение зоны (код) | 6.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | Ритуальная деятельность | 12.1 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  строительства зоны кладбищ.

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Максимальная площадь земельного участка кладбища — 100000 кв.м. Минимальная площадь земельного участка - 300 кв.м. Максимальный и минимальный размер земельного участка не подлежат установлению. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Не подлежит установлению. |
| 3 | Максимальное количество наземных этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки | Не подлежит установлению. |

- 7. Градостроительные регламенты. Иные зоны.

- 7.1 Иные зоны (7.0).

Иные зоны предназначены для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием многолетних культур и сохранения и изучения объектов культурного наследия.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 1449 зона 7.0. лежит в границе Участка Р-1.5 (территории, отнесенные к землям населенных пунктов, не застроенным на мемориальный период (с 1860 по 1941 гг., в том числе включает годы жизни С.А. Есенина 1895 - 1925 гг.) (ограниченное преобразование).

Градостроительные регламенты

Виды разрешенного использования зоны

| Обозначение зоны (код) | 7.0 |  |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| Основные виды разрешенного использования | Садоводство Историко-культурная деятельность | 1.5 9.3 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства иной зоны

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Минимальный размер земельного участка 20 м Максимальный размер земельного участка не регламентируется. Минимальная площадь земельного участка 500 кв.м. Максимальная площадь земельного участка 5000 кв.м. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Не подлежит установлению. |
| 3 | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки | Не подлежит установлению. |

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 1449 п. 9.2. в границе Участка Р-1.5 запрещается возведение капитальных зданий и сооружений.

- 8. Градостроительные регламенты. Достопримечательное место «Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта                      С.А. Есенина», расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань.

Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Есенинская Русь - место, связанное 
с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина" отражены в приложении №1 
к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2019 № 1449.

- 9. Земли, на которые градостроительные регламенты 
не распространяются.

- 9.1 Зона сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на сельскохозяйственные угодья в составе земель  сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты 
не устанавливаются. Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, определён на основании постановления Правительство Рязанской области от 10.11.2016 № 253 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий 
на территории Рязанской области, использование которых для других целей 
не допускается» (с изменениями на 31 октября 2018 года).

- 9.2 Зона лесов.

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется федеральными и региональными органами исполнительной власти или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов устанавливаются в соответствии с Лесным кодексом.

- 10. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами инфраструктур.

На территории Истобниковского сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области не планируется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. В связи 
с этим, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
не устанавливаются.

- 11. Зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со ст. 105 ЗК РФ установлены в числе прочих следующие виды охранных зон: охранная зона объектов систем газоснабжения, охранная зона электрических сетей (ЛЭП), охранная зона железных дорог, охранная зона систем теплоснабжения, охранная зона инженерных сетей (коммуникаций), охранная зона водопровода, охранная зона кабельных линий и охранная зона трубопроводов.

- 12. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.

Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие защитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливают гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости 
от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также 
с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющим аналогов 
в стране и за рубежом, ширина санитарно-защитной зоны устанавливается 
в каждом конкретном случае решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон определяются Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

- 13. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водных объектов.

На территории Истобниковского сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области находятся следующие водные объекты:

- река: Ока;

- река Вожа;

- река: Волынка.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации граница прибрежной защитной полосы 20 м (в зависимости от уклона берега), граница прибрежной защитной полосы ручья совпадает с водоохранной зоной 
и составляет 200, 100 и 50 м.

Земельные участки, которые попадают на береговую полосу, согласно Водного кодекса Российской Федерации статья 6 часть 6,8, запрещает ограничивать доступ к береговой полосе общего пользования, составляющей 
20 м., для передвижения и пребывания граждан.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон 
и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных и прибрежных зон водных объектов определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными Водным кодексом Российской Федерации.

- 14. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются для охраны, предотвращения загрязнения 
и засорения источников питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- 15. Охранная зона инженерных сетей и сооружений.

Зона предназначена для сохранения и безопасной эксплуатации существующих и вновь строящихся инженерных сетей и сооружений.

Охранные зоны инженерных сетей и сооружений устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- 16. Лесопарковый зеленый пояс.

На территории муниципального образования – Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области установлены границы лесопаркового зеленого пояса.

Лесопарковый зеленый пояс выделен на основании постановления Рязанской Областной Думы от 13.12.2017 № 501-VI РОД «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Рязани и о его площади».

- 17. Охранная зона объектов культурного наследия.

Генеральным планом предусматривается соблюдения требований 
в пределах территории зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, связанные с жизнью и творчеством С.А. Есенина, утвержденных постановлениями Правительства Рязанской области от 14.03.2006 № 62 
и от 11.04.2013 № 89, а также приказа министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2015 № 2431 о внесении в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве Достопримечательного места объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А.Есенина».

На территории Истобниковского сельского поселения расположены зоны охраняемого природного ландшафта Государственного музея - заповедника 
С. А. Есенина, утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 14.03.2006 № 62.

На территории Истобниковского сельского поселения расположены  границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения Государственного музея - заповедника С.А. Есенина, утвержденные постановлением Правительства Рязанской области от 14.03.2006 № 62 и Усадьбы, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович, утвержденные постановлением Правительства Рязанской области от 11.04.2013 № 89.

- Статья 12. Объекты культурного наследия.

Согласно данным, предоставленным государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области, в настоящее время 
на территории Истобниковского сельского поселения расположены 1 объект культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры), 
1 выявленный объект культурного наследия (памятники архитектуры), перечень которых указан в таблице.

Перечень объектов культурного наследия федерального значения (памятники истории культуры)

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождеие | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина | Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2015 № 2431 |

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 17.09.2015 № 2431. Требования к осуществлению деятельности 
в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места, включая требования к видам разрешенного использования земельных участков, к хозяйственной деятельности на земных участках в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь — место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина» (Рязанская область, Рыбновский район, г. Рязань) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 590.

Перечень выявленных объектов культурного наследия Рязанской области (памятники архитектуры)

| №п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта археологического наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Космодемьянская церковь - 1819 г. | с. Летово | Решение Рязоблисполкома от 27.08.1971 г. № 250 |

Перечень объектов археологического наследия федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта археологического наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Шишкинское городище | 1 км южнее д. Шишкино | Решение Рязоблисполкома от 27.08.1971 г. № 250 |

Перечень объектов археологического наследия

| №п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта археологического наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Истобниковские оборонительные сооружения Вожской Засеки | 1,5 км к ЮЗ от д. Истобники, на левом берегу р. Вожа | Приказ ККТ РО от 14.04.2011 г. № 269 |
| 2 | Истодниковское селище | южный край с. Истобники, на левом берегу р. Вожа | *-* |
| 3 | Бортниковское 1 селище | 0,5 км к З от с. Бортное, на левом берегу р. Вожа | *-* |
| 4 | Бортниковское 2 селище | 0,5 км к З от с. Бортное, на левом берегу р. Вожа | *-* |
| 5 | Бортниковское укрепленное поселение | 0,4 км к ЮЗ от с. Бортное, на левом берегу р. Вожа | *-* |
| 6 | Волынское городище | 1 км к ЮВ от д. Волынь, на левом берегу р. Волынка | *-* |
| 7 | Абловское селище | 0,2 км к СВ от д. Аблово, на левом берегу р. Вожа | *-* |
| 8 | Абловское городище | 0,8 км к З от д. Алово, на правом берегу р. Вожа | *-* |
| 9 | Митинские курганы | 100 м к ЮЗ от с. Бортное, на левом берегу р. Волынка | *-* |
| 10 | Бортное 3 поселение | 0,2 км к З от с. Бортное | *-* |
| 11 | Бортное 4 поселение | западная окраина с. Бортное | *-* |
| 12 | Бортное 5 поселение | 0,1 км к З от кладбища с. Бортное | *-* |
| 13 | Путково 1 поселение | 0,3 к В от д. Путково | *-* |
| 14 | Путково 2 поселение | 1,9 км к ЮВ от д. Путково | *-* |
| 15 | Путково 2 городище | 0,4 км к С от д. Путково | *-* |

Границы территорий указанных объектов не утверждены.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия. 
В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 
и иные работы проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов получивших положительное заключение государственной экспертизы. Данные разделы являются документацией по сохранению выявленного объекта культурного наследия и в порядке ст. 45 вышеуказанного Закона подлежат согласованию с органом государственной охраны объектов культурного наследия. В этой связи, перед началом землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ застройщику (заказчику работ) необходимо:

1. Обеспечить разработку в составе проектной документации 
на строительство объекта недвижимости разделов по обеспечению сохранности памятника археологии в пределах территории, подлежащей застройке.

2. Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по разделам, связанным 
с сохранением объекта археологического наследия, и согласовать данные разделы с органом государственной охраны объектов культурного наследия Рязанской области. Все мероприятия, связанные с проектированием и сохранением объекта археологического наследия (спасательные археологические полевые работы), проводятся специалистами-археологами, имеющими разрешение (открытый лист) на право проведения работ определенного вида, выдаваемое Министерством культуры Российской Федерации.