Утверждены

постановлением главного управления архитектуры

и градостроительства

Рязанской области

от 09.12.2021 г. № 581-п

Правила землепользования и застройки

муниципального образования – Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области

Оглавление

Раздел  1. Порядок применения и внесения изменений в правила     землепользования и застройки муниципального образования - Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской        области.	4

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки.	4

Статья 2. Положение  о регулировании землепользования и застройки.	4

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.	5

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.	6

Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.	7

Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки.	7

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.	8

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.	9

Раздел 2. Градостроительные регламенты.	10

Статья 9. Градостроительные регламенты. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.	10

Статья 10. Сводный перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования муниципального образования – Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области.	10

Статья 11. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.	12

1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.	12

1) Зона застройки индивидуальными жилыми домами - 1.1.	12

2) Зона застройки малоэтажными жилыми домами - 1.2.	14

2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловая зона.	16

1) Многофункциональная общественно-деловая зона - 2.1.	16

2) Зона специализированной общественной застройки - 2.2.	17

3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.	18

1) Производственная  зона - 3.1.	18

2) Зона инженерной инфраструктуры - 3.3.	20

3) Зона транспортной инфраструктуры - 3.4.	21

4. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.		22

1)  Зона сельскохозяйственного использования - 4.2.	22

2) Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - 4.4.	24

5. Градостроительные регламенты.  Зоны специального назначения.	25

1) Зона кладбищ - 6.1.	25

6. Земли, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются.	26

6.1.  Земли лесного фонда, стоящие на кадастровом учете.	26

6.2. Зона сельскохозяйственных угодий.	26

7. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами инфраструктуры.	26

8. Зоны с особыми условиями использования территорий.	27

8.1. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.	27

8.2. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водных объектов.	28

8.3. Охранная зона инженерных сетей и сооружений.	29

9. Зоны особо охраняемых природных территорий.	29

Статья 12. Территории зон охраны объектов культурного наследия.	31

Раздел 3. Карта градостроительного зонирования.	34

Статья 13. Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования – Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области.	34

Раздел  1. Порядок применения и внесения изменений в правила     землепользования и застройки муниципального образования - Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской        области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки.

В настоящих правилах землепользования и застройки муниципального образования - Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области (далее - правила землепользования и застройки, правила) используются понятия и определения, содержащиеся в статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Положение  о регулировании землепользования и застройки.

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области» центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются
в соответствии с федеральными законами.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области» центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению ее подготовки, утверждению документации по планировке территории или принятию решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку, внесению изменений в документацию по планировке территории осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексов Российской Федерации.

Общественные обсуждения и публичные слушания по проектам генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений 
и городских округов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также выявления и учета мнения населения при осуществлении градостроительной деятельности в поселениях и городских округах Рязанской области.

Результаты общественных обсуждений и публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол общественных обсуждений или протокол публичных слушаний.

Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 данного кодекса.

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее 
в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 7 февраля 2019 года № 62-р обеспечение реализации отдельных полномочий в области градостроительной деятельности главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области, перераспределенных между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области, в части подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков относится к деятельности государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области».

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

Разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства выдается в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отказу в выдаче таких разрешений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 51.1, частями 17, 19 и 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Раздел 2. Градостроительные регламенты.

Статья 9. Градостроительные регламенты. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства в настоящих Правилах может быть следующих видов:

- основные виды разрешённого использования;

- вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных, по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования, и осуществляемые совместно с ними;

- условно разрешённые виды использования.

Статья 10. Сводный перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования муниципального образования – Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области.

1. Территориальные зоны определены с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны        различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального района;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации видов территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон установлены по:

1) границам населенных пунктов в пределах муниципальных                  образований;

2) границам земельных участков;

3) естественным границам природных объектов;

4) иным границам.

3. Градостроительные регламенты установлены настоящими правилами применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в границах, отображенных на схеме градостроительного зонирования, территориальных зон.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, закрытых водоемов);

3) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Перечень территориальных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10.11.2020 № П/0412 на карте градостроительного зонирования в границах муниципального образования - Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области установлены следующие виды территориальных зон:

| Кодовое назначение | Наименование зоны | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  |
| 2.2 | Зона специализированной общественной застройки |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |
| 3.1 | Производственная зона |  |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры |  |
| 3.4 | Зона транспортной инфраструктуры |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |
| 4.2 | Зона сельскохозяйственного использования |  |
| 4.4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  |
| Зоны специального назначения |  |  |
| 6.1 | Зона кладбищ |  |

Статья 11. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.

1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.

Жилые зоны образованы в целях создания для населения удобной,         здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности,      непредусмотренные требованиями настоящей статьи, не допускается размещать в жилых зонах.

1) Зона застройки индивидуальными жилыми домами - 1.1.

Зона  предназначена для развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий зон комфортного жилья, включающих:

- застройку отдельно стоящими жилыми домами, не предназначенными для раздела на квартиры, усадебного (коттеджного) типа, малой этажности (до 3 этажей) с приусадебными земельными участками из расчета проживания в каждом доме одной семьи;

- объекты сферы социального и культурно-бытового обслуживания,     обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) ведение огородничества ведение садоводства амбулаторно-поликлиническое обслуживание дошкольное, начальное и среднее общее образование площадки для занятия спортом спорт коммунальное обслуживание культурное развитие земельные участки (территории) общего пользования | 2.1 2.2 13.1 13.2 3.4.1 3.5.1 5.1.3 5.1 3.1 (3.1.1-3.1.2) 3.6 (3.6.1-3.6.3) 12.0 (12.0.1-12.0.2) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи | 4.9 |
| Условно разрешенные виды использования | малоэтажная многоквартирная жилая застройка блокированная жилая застройка хранение автотранспорта оказание социальной помощи населению оказание услуг связи общежития бытовое обслуживание осуществление религиозных обрядов государственное управление обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях амбулаторное ветеринарное обслуживание магазины общественное питание гостиничное обслуживание обеспечение занятий спортом в помещениях охрана природных территорий обеспечение внутреннего правопорядка | 2.1.1 2.3 2.7.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.7.1 3.8.1 3.9.1 3.10.1 4.4 4.6 4.7 5.1.2 9.1 8.3 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельная минимальная площадь земельного участка - 600 м2. 2. Предельная максимальная площадь земельного участка - 5000 м2. 3. Предельная минимальная площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Хранение автотранспорта» - 18 м2. 4. Предельная максимальная площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Хранение автотранспорта» - 60 м2. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений; от передней границы участка (со стороны улицы) | - для индивидуальной жилой застройки, для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства - 3 м - для остальных видов - не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - 3 этажа 2. Максимальная высота здания - 20м |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | 60% |

2) Зона застройки малоэтажными жилыми домами - 1.2.

Зона  предназначена для развития на основе существующих и вновь        осваиваемых территорий зон комфортного жилья, включающих:

- застройку преимущественно малоэтажными многоквартирными жилыми домами;

- объекты сферы социального и культурно-бытового обслуживания,     обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | малоэтажная многоквартирная жилая застройка для индивидуального жилищного строительства амбулаторно-поликлиническое обслуживание дошкольное, начальное и среднее общее образование отдых (рекреация) коммунальное обслуживание земельные участки (территории) общего пользования | 2.1.1 2.1 3.4.1 3.5.1 5.0 3.1 (3.1.1-3.1.2) 12.0 (12.0.1-12.0.2) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи | 4.9 |
| Условно разрешенные виды использования | хранение автотранспорта оказание услуг связи общежития бытовое обслуживание осуществление религиозных обрядов государственное управление обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях амбулаторное ветеринарное обслуживание магазины общественное питание гостиничное обслуживание обеспечение занятий спортом в помещениях обеспечение внутреннего правопорядка | 2.7.1 3.2.3 3.2.4 3.3 3.7.1 3.8.1 3.9.1 3.10.1 4.4 4.6 4.7 5.1.2 8.3 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельная минимальная площадь земельного участка - 300 м2. 2. Предельная максимальная площадь земельного участка - для видов разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»; «для индивидуального жилищного строительства» - 5000 м2 - для остальных видов - не подлежит установлению. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений; от передней границы участка (со стороны улицы) | - для индивидуальной жилой застройки - 3 м - для остальных видов - не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - 4 этажа 2. Высота здания - не подлежит установлению. |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | 60% |

2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловая зона.

1) Многофункциональная общественно-деловая зона - 2.1.

Зона предназначена для размещения муниципальных учреждений, комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и коммерческой сферы, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В общественно-деловых зонах размещение объектов торговли, общественного питания, бань, прачечных, гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта должно осуществляться с соблюдением санитарных требований.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | социальное обслуживание оказание услуг связи общежития бытовое обслуживание амбулаторно-поликлиническое обслуживание стационарно-медицинское обслуживание образование, просвещение культурное развитие общественное управление обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях проведение научных исследований ветеринарное обслуживание деловое управление объекты торговли (торговые центры и торгово-развлекательные центры (комплексы)) рынки магазины банковская и страховая деятельность общественное питание гостиничное обслуживание развлекательные мероприятия выставочно-ярмарочная деятельность обеспечение внутреннего правопорядка коммунальное обслуживание земельные участки (территории) общего пользования | 3.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.4.1 3.4.2 3.5 3.6 3.8 3.9.1 3.9.2 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8.1 4.10 8.3 3.1 (3.1.1-3.1.2) 12.0 (12.0.1-12.0.2) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи | 4.9 |
| Условно разрешенные виды использования | религиозное использование площадки для занятий спортом | 3.7 5.1.3 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельная минимальная площадь земельного участка – 300 м2. 2. Предельная максимальная площадь земельного участка – 5000 м2. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений; от передней границы участка (со стороны улицы) | не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - не подлежит установлению . 2. Высота здания - не подлежит установлению. |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | 60% |

2) Зона специализированной общественной застройки - 2.2.

Зона объектов религиозного назначения предназначена для создания условий функционирования существующих, реконструируемых и создания новых объектов культового назначения видов конфессий, распространенных на территории Российской Федерации.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | религиозное использование | 3.7 (3.7.1-3.7.2) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи | 4.9 |
| Условно разрешенные виды использования | магазины гостиницы обеспечение внутреннего правопорядка земельные участки (территории) общего пользования ритуальная деятельность | 4.4 4.7 8.3 12.0 (12.0.1-12.0.2) 12.1 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельный минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. 2. Предельный максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений; от передней границы участка (со стороны улицы) | не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - не подлежит установлению. 2. Высота здания - не подлежит установлению. |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | 60% |

3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

1) Производственная  зона - 3.1.

Производственная зона выделена для обеспечения правовых условий        использования  земельных участков и объектов капитального строительства предприятий, деятельность которых связана с  шумом, загрязнениями, для      которых необходима организация санитарно-защитной зоны.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | производственная деятельность недропользование строительная промышленность склад складские площадки коммунальное обслуживание пищевая промышленность | 6.0 6.1 6.6 6.9 6.9.1 3.1 (3.1.1-3.1.2) 6.4 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | отдых амбулаторно-поликлиническое обслуживание общественное питание хранение автотранспорта автомобильные мойки ремонт автомобилей | 5.0 3.4.1 4.6 2.7.1 4.9.1.3 4.9.1.4 |
| Условно разрешенные виды использования | обеспечение научной деятельности служебные гаражи объекты дорожного сервиса автомобильный транспорт обеспечение внутреннего правопорядка гидротехнические сооружения | 3.9 4.9 4.9.1 7.2 8.3 11.3 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельная минимальная площадь земельного участка – 100 м2. 2. Предельный максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений; от передней границы участка (со стороны улицы) | не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - не подлежит установлению. 2. Высота здания - не подлежит установлению. |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению. |

2) Зона инженерной инфраструктуры - 3.3.

Зона  инженерной инфраструктуры выделена  для обеспечения правовых условий формирования территорий,  размещения объектов инженерной инфраструктуры.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не распространяется на земельные участки линейных сооружений.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (п. 7, статья 36 Градостроительного кодекса РФ).

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | коммунальное обслуживание энергетика связь трубопроводный транспорт | 3.1 (3.1.1-3.1.2) 6.7 6.8 7.5 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи | 4.9 |
| Условно разрешенные виды использования | автомобильный транспорт | 7.2 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельная минимальная площадь земельного участка – 100 м2. 2. Предельный максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений; от передней границы участка (со стороны улицы) | не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - не подлежит установлению. 2. Высота здания - не подлежит установлению. |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению. |

3) Зона транспортной инфраструктуры - 3.4.

Зона транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, размещения объектов транспортной инфраструктуры.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не распространяется на земельные участки линейных сооружений. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (п. 7, статья 36 Градостроительного Кодекса РФ).

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | автомобильный транспорт водный транспорт улично-дорожная сеть коммунальное обслуживание благоустройство территории | 7.2 7.3 12.0.1 3.1 (3.1.1-3.1.2) 12.0.2 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи хранение автотранспорта | 4.9 2.7.1 |
| Условно разрешенные виды использования | магазины общественное питание склад | 4.4 4.6 6.9 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельный минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. 2. Предельный максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - не подлежит установлению. 2. Высота здания - не подлежит установлению. |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению. |

4. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.

1)  Зона сельскохозяйственного использования - 4.2.

Зона сельскохозяйственного использования выделена  для обеспечения правовых условий использования  земельных участков,  занятых объектами сельскохозяйственного назначения: зданиями, строениями, сооружениями, либо комплексами, используемыми для производства,  хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | растениеводство выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур овощеводство выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур садоводство выращивание льна и конопли научное обеспечение сельского хозяйства ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках питомники сенокошение выпас сельскохозяйственных животных | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.14 1.16 1.17 1.19 1.20 |
| Условно разрешенные виды использования | животноводство скотоводство звероводство птицеводство свиноводство пчеловодство рыбоводство хранение и переработка сельскохозяйственной продукции обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.15 1.18 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельная минимальная площадь земельного участка – 300 м2. 2. Предельный максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - не подлежит установлению. 2. Высота здания - не подлежит установлению. |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению. |

2) Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - 4.4.

Зона предназначена для обеспечения функционирования существующих объектов сельскохозяйственного назначения, используемых для производства,     хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также размещения и формирования новых производственных объектов и комплексов сельскохозяйственного назначения, с технологическими процессами, являющимися источниками производственных вредностей, требующих установления санитарно-защитных зон.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | животноводство скотоводство звероводство птицеводство свиноводство пчеловодство рыбоводство научное обеспечение сельского хозяйства хранение и переработка сельскохозяйственной продукции обеспечение сельскохозяйственного производства сенокошение выпас сельскохозяйственных животных | 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.18 1.19 1.20 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельная минимальная площадь земельного участка – 100 м2. 2. Предельный максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений от передней границы участка (со стороны улицы) | не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - не подлежит установлению. 2. Высота здания - не подлежит установлению. |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | 60% |

5. Градостроительные регламенты.  Зоны специального назначения.

1) Зона кладбищ - 6.1.

Зона кладбищ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, занятых кладбищами. В указанной зоне
разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с организацией и эксплуатацией кладбищ.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классифи-катору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | ритуальная деятельность религиозное использование | 12.1 3.7 (3.7.1) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи | 4.9 |
| Условно разрешенные виды использования | магазины специальная деятельность коммунальное обслуживание автомобильный транспорт благоустройство территории | 4.4 12.2 3.1 7.2 12.0.2 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1. Предельная минимальная площадь земельного участка – 300 м2. 2. Предельная максимальная площадь земельного участка – 400000 м2 (существующий земельный участок 7га). |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений; от передней границы участка (со стороны улицы) | не подлежит установлению. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1. Предельное количество этажей - не подлежит установлению. 2. Высота здания - не подлежит установлению. |
| 4. | Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению. |

6. Земли, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются.

6.1.  Земли лесного фонда, стоящие на кадастровом учете.

Земли лесного фонда выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта 
и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования.

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется федеральными и региональными органами исполнительной власти или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами.

Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов устанавливаются в соответствии с Лесным кодексом.

6.2. Зона сельскохозяйственных угодий.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениям в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании 
и подлежат особой охране.

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ на сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

7. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами инфраструктуры.

На территории Борецкого сельского поселения не планируется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. В связи с этим расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с пунктом 4) части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не устанавливаются.

8. Зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации, установлены в числе прочих следующие виды охранных зон: охранная зона объектов систем газоснабжения, охранная зона электрических сетей (далее - ЛЭП),  охранная зона кабельных линий и охранная зона трубопроводов.

| Кодовое обозначение | Наименование зоны |
| --- | --- |
| Зоны с особыми условиями использования территорий |  |
|  | Существующая санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |  |  |
|  | Планируемая санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |  |  |
|  | Водоохранная зона |  |  |
|  | Прибрежная защитная полоса |  |  |
|  | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения |  |  |
|  | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) |  |  |

8.1. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.

Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие защитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты.

Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами и правилами, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм, уменьшения отрицательного влияния на окружающее население.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) определяются Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно- защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории СЗЗ определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- от производственных объектов;

- от объектов транспортной инфраструктуры;

- от коммунальных объектов;

- от инженерных коммуникаций;

- от кладбищ.

Уточнение размеров санитарно-защитных зон производится в соответствии  с проектами планировки территории, а также мощности конкретных объектов промышленного и коммунального производства.

Санитарно-защитные зоны объектов отражены на карте градостроительного зонирования  Борецкого сельского поселения.

Санитарно-защитные зоны, выделенные на карте градостроительного зонирования условны, подлежат установлению в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водных объектов.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается ст. 65  Водного кодекса Российской Федерации.

На территории Борецкого сельского поселения Сараевского муниципального района Рязанской области находятся следующие водные объекты:

- река Пара (являющаяся притоком реки Оки) и ее притоки (река Кульмир, река Белая, река Грязная);

- болота, естественные и искусственные водоемы, пруды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км (береговая полоса 5 м).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных и прибрежных зон водных объектов определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными Водным кодексом Российской Федерации.

8.3. Охранная зона инженерных сетей и сооружений.

Зона предназначена для сохранения и безопасной эксплуатации                 существующих и вновь строящихся инженерных сетей и сооружений.

Охранные зоны инженерных сетей и сооружений устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановления правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Постановления правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

9. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Зоны предназначены для сохранения существующего природного ландшафта, зеленых массивов.

В настоящее время, на территории Борецкого сельского поселения   имеются особо охраняемые природные территории регионального значения:

1. Государственный природный заказник регионального значения «Белореченский»;

2.  Государственный природный заказник регионального значения «Болото без названия (Болото Горелое)».

| Государственный природный заказник |  |
| --- | --- |

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 37, ст. 4290, 2008, № 12, ст. 1130).

На территории заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые в соответствии с подпунктом 12 пункта 3.1 Положения, допускаются только по согласованию с Минприроды России.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых на территории заказника допускаются Положением, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.

На территории заказника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях осуществляется только по согласованию с Минприроды России.

При планировке и застройке различных зон Борецкого сельского поселения необходимо обеспечивать соблюдение установленных Федеральным законом от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями) режимных требований.

Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо охраняемой природной территории определяется режимами использования земель в границах зон особо охраняемых территорий, расположенных на территории  Борецкого сельского поселения, утверждаемыми законом Рязанской области.

Ограничения   использования   земельных   участков   и   объектов   капитального строительства на особо охраняемых природных территориях включают следующие виды ограничений: к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; к функциональному назначению участков застройки; к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение экологических, санитарно-гигиенических, рекреационных функций. Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности следует устанавливать с учетом Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации.

Статья 12. Территории зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время охранные зоны объектов культурного наследия, расположенных на территории Борецкого сельского поселения, не установлены.

На территории  Борецкого  сельского поселения расположен памятник регионального значения - Покровская церковь в с. Борец. Так же выявлены объекты археологического наследия (памятник археологии).

Перечень объектов культурного наследия,  расположенных на территории Борецкого сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |
| 1. | Покровская церковь – XIX в. (памятник архитектуры) | с. Борец | Постановление Правительства Рязанской области от 06.02.2009г. №20 |
| Выявленные объекты археологического наследия Рязанской области |  |  |  |
| 2. | Высоковское селище | на восточном берегу р. Пара, на прибрежном холме "Лысая гора", в 1 км ниже по течению от моста через реку, существовавшего в 1977 г. по дороге на д. Добродумное | Приказ председателя комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 №269 |
| 3. | Борецкое селище | в 2,5 км к С от церкви с.Борец, на высокой правобережной террасе р. Пара | *-* |
| 4. | Сысоевское городище | на правом берегу р. Пара, 2 км к С от с. Сысои | *-* |
| 5. | Борец 1 поселение | 2,5 км к ССЗ от церкви с. Борец | *-* |
| 6. | Борец 2 поселение | 2,5 км к ССЗ от церкви с. Борец | *-* |
| 7. | Старый Борец 1 поселение | 1,3 км к В от церкви с. Борец | *-* |
| 8. | Старый Борец 2 поселение | 1,7 км к В от церкви с. Борец | *-* |
| 9. | Сысоевское городище | 1,8 км к СВ от северной окраины с. Сысои | *-* |
| 10. | Сысои 1 поселение | 0,9 км к СВ от северной окраины с. Сысои | *-* |
| 11. | Сысои 2 поселение | 1 км к В от северной окраины с. Сысои | *-* |
| 12. | Сысои 3 поселение | 4,9 км к СЗ от церкви с. Борец | *-* |
| 13. | Сысои 4 поселение | 0,8 км к ВЮВ от ЮВ окраины с. Сысои | *-* |
| 14. | Сысои 5 поселение | 0,8 км к В от ЮВ окраины с. Сысои | *-* |

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002г. №73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- охранная зона;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» и статьей 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», в соответствии с которым для объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), у которых отсутствуют утвержденные зоны охраны, устанавливаются защитные зоны – территории, прилегающие к включенным в реестр памятников  ансамблям, в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высот, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Все работы по сохранению объектов культурного наследия осуществляются на основании письменного разрешения и задания на их проведение, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с согласованной им проектной документацией на проведение таких работ. В соответствии с  Федеральным законом от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного наследия, получивших положительное заключение государственной экспертизы.

Данные разделы являются  документацией по сохранению выявленного объекта культурного наследия и в порядке ст. 45 вышеуказанного Закона  подлежат  согласованию с органом государственной охраны объектов культурного наследия. В этой связи, перед началом землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ застройщику (заказчику работ) необходимо:

- обеспечить разработку в составе проектной документации на строительство объекта недвижимости разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в пределах территории, подлежащей застройке;

- получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по разделам, связанным с сохранением объекта культурного наследия, и согласовать данные разделы с органом государственной охраны объектов культурного наследия Рязанской области;

- все мероприятия, связанные с проектированием и сохранением объекта культурного наследия, проводятся специалистами - археологами, имеющими разрешение (открытый лист) на право проведения работ определенного вида,  выдаваемое Министерством культуры Российской Федерации.

Заказчиком работ после проведения археологических исследований совместно со специалистом-археологом и представителем органа государственной охраны объектов культурного наследия Рязанской области составляется трехсторонний акт приемки работ. В акте описываются проведенные мероприятия, а также указывается,  обнаружены ли в ходе исследования объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Раздел 3. Карта градостроительного зонирования.

Статья 13. Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования – Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области.

Деление территории муниципального образования – Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области на территориальные зоны отображено на карте градостроительного зонирования муниципального образования – Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области, которая является неотъемлемой частью настоящих правил.