Утверждены

постановлением главного управления архитектуры и градостроительства

Рязанской области

от 30 июня 2022 г. № 358-п

Правила землепользования и застройки

муниципального образования - Стрелецко-Высельское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области

Оглавление

Раздел 1. Порядок применения правил землепользования и застройки муниципального образования - Стрелецко-Высельское сельское поселение Михайловского района Рязанской области.	4

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки.	4

Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки.	4

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.	4

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.	6

Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.	6

Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки.	7

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.	8

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.	9

Раздел 2. Градостроительные регламенты.	9

Статья 9. Градостроительные регламенты. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.	9

Статья 10. Сводный перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования муниципального образования – Стрелецко-Высельское сельское поселение.	10

Статья 11.  Градостроительные регламенты по  видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.	12

Статья 11.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны	12

Статья 11.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.	16

Статья 11.4. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.	23

Статья 11.5. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения.	26

Статья 11.6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.	27

Статья 11.7. Зона лесов.	28

Статья 11.8. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами инфраструктур.	28

Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории.	29

Статья 12.1. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.	29

Статья 12.2. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водных объектов.	30

Статья 12.3. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	30

Статья 12.4. Придорожная полоса	30

Статья 12.5.  Территории зон охраны объектов культурного наследия.	32

Раздел 1. Порядок применения правил землепользования и застройки муниципального образования - Стрелецко-Высельское сельское поселение Михайловского района Рязанской области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки.

В настоящих Правилах землепользования и застройки муниципального образования — Стрелецко-Высельское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области используются понятия и определения, содержащиеся в статье 1 градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки.

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления.

В  соответствии  с  Законом   Рязанской   области   от   28.12.2018  №  106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области» центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей  39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

В соответствии   с   Законом   Рязанской   области   от   28.12.2018  №  106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области» центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

В  соответствии  с  Законом  Рязанской  области  от  28.12.2018  №  106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению ее подготовки, утверждению документации по планировке территории или принятию решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку, внесению изменений в документацию по планировке территории осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексов Российской Федерации.

Общественные обсуждения и публичные слушания по проектам генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений и городских округов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также выявления и учета мнения населения при осуществлении градостроительной деятельности в  поселениях и  городских округах Рязанской области.

Результаты общественных обсуждений и публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол общественных обсуждений или протокол публичных слушаний.

Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке,	предусмотренном	 статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  с  учетом  особенностей, установленных статьей 33 данного кодекса.

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

- поступление предложений об изменении границ  территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования   объектов   недвижимости    в    пределах    таких    зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

В  соответствии  с  Законом  Рязанской  области  от  28.12.2018  №  106-ОЗ

«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 07.02.2019 № 62-р «О создании государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» путем учреждения» обеспечение реализации отдельных полномочий в области градостроительной деятельности главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области, перераспределенных между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области, в части подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков относится к   полномочиям   государственного   казенного   учреждения   Рязанской   области «Центр градостроительного развития Рязанской области».

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

Разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства выдается в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В  соответствии  с  Законом  Рязанской  области  от  28.12.2018  №  106-ОЗ

«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отказу в выдаче таких разрешений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 51.1, частями 17, 19 и 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Раздел 2. Градостроительные регламенты.

Статья 9. Градостроительные регламенты. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства в настоящих Правилах может быть следующих видов:

- основные виды разрешённого использования;

- вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных, по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования, и осуществляемые совместно с ними;

- условно разрешённые виды использования.

Статья 10. Сводный перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования муниципального образования – Стрелецко-Высельское сельское поселение.

Территориальные зоны определены с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального района;

- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации видов территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

Границы территориальных зон установлены по:

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Градостроительные регламенты установлены настоящими Правилами применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в границах, отображенных на схеме градостроительного зонирования, территориальных зон.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, закрытых водоемов);

- занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Перечень территориальных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 на карте градостроительного зонирования в границах муниципального образования - Стрелецко-Высельское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области установлены следующие виды территориальных зон:

| Кодовое обозначение | Наименование зоны |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| Общественно-деловые зоны |  |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 2.2 | Зона специализированной общественной застройки |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 3.1 | Производственная зона |
| 3.2 | Коммунально-складская зона |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры |
| 3.4 | Зона транспортной инфраструктуры |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| 4.2 | Зона сельскохозяйственного использования |
| 4.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
| Зоны рекреационного назначения |  |
| 5.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| Зоны специального назначения |  |
| 6.1 | Зона кладбищ |

Статья 11.  Градостроительные регламенты по  видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.

Статья 11.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зоны  жилой   застройки   образованы   в   целях   создания   комфортных и безопасных  условий  проживания  населения  в   жилых  домах   коттеджного и усадебного типа. Зоны предназначены для развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий зон комфортного жилья, включающих:

−застройку отдельно стоящими жилыми домами, не предназначенными для раздела на квартиры, усадебного (коттеджного) типа, малой этажности с приусадебными земельными участками из расчета проживания в каждом доме одной семьи;

−малоэтажную многоквартирную жилую застройку;

−объекты сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

−создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования зоны | для индивидуального жилищного строительства; малоэтажная многоквартирная жилая застройка; для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); блокированная жилая застройка; размещение гаражей для собственных нужд; коммунальное обслуживание; социальное обслуживание; бытовое обслуживание; здравоохранение; образование и просвещение; культурное развитие; общественное управление; магазины; площадки для занятий спортом; земельные участки (территории) общего пользования; ведение огородничества; ведение садоводства. | 2.1 2.1.1 2.2 2.3 2.7.2 3.1(3.1.1-3.1.2) 3.2(3.2.1 - 3.2.4) 3.3 3.4(3.4.1 - 3.4.2) 3.5(3.5.1 - 3.5.2) 3.6(3.6.1-3.6.3) 3.8(3.81-3.8.2) 4.4 5.1.3 12.0(12.0.1-12.0.2) 13.1 13.2 |
| Условно | религиозное использование; рынки; банковская и страховая деятельность; общественное питание; связь. | 3.7(3.7.1-3.7.2) 4.3 4.5 4.6 6.8 |
| разрешенные |  |  |
| виды |  |  |
| разрешенного |  |  |
| использования |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежит установлению. |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Предельный минимальный размер земельного участка | 20 | Минимальная ширина участков вдоль фронта улицы |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 400 кв. м. | Для всех видов разрешенного использования кроме вида 2.7.2 (размещение гаражей для собственных нужд) |
|  | 24 кв. м. | Для вида 2.7.2 (размещение гаражей для собственных нужд) |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 2000 кв. м. | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 5000 кв. м. | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | не подлежит установлению. | Для иных видов разрешенного использования |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | от фронтальной границы участка до строения – в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки — не менее 5 м. от магистральных улиц — не менее 5 м. от прочих улиц и проездов — не менее 3 м. от границ земельного участка— не менее 3м. В случае строительства блокированного жилого дома отступ от границ земельных участков между блок секциями — 0 м. | Для видов разрешенного использования: 2.1, 2.2, 2.3,13.2 |
|  | не подлежит установлению. | Для иных видов разрешенного использования |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3 этажа | Для объектов основного и условно разрешенного видов использования |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 40% | Для жилых домов |
|  | 60% | Для объектов основного и условно разрешенного видов использования |

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный (1.2).

Зона  застройки малоэтажными  жилыми домами  выделяется для решения актуальных вопросов обеспечения нуждающихся семей жилыми помещениями, создания комфортной среды жизнедеятельности населения. В  зоне  могут  находиться отдельные  существующие  малоэтажные  жилые  дома. Зона создаётся на основе существующей и планируемой малоэтажной  жилой застройки. В зону малоэтажной жилой застройки могут включаться социальные дома секционного типа малой этажности для расселения ветхого и аварийного жилищного фонда и предоставления жилья очередникам, состоящим на учёте в администрации поселения, а также отдельные существующие индивидуальные жилые дома.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | малоэтажная многоквартирная жилая застройка; | 2.1.1 |
|  | блокированная жилая застройка; | 2.3 |
|  | размещение гаражей для собственных нужд; | 2.7.2 |
|  | коммунальное обслуживание; | 3.1(3.1.1-3.1.2) |
|  | социальное обслуживание; | 3.2(3.2.1 - 3.2.4) |
|  | бытовое обслуживание; | 3.3 |
|  | здравоохранение; | 3.4( 3.4.1-3.4.2) |
|  | образование и просвещение; | 3.5(3.5.1.-3.5.2) |
|  | культурное развитие; | 3.6(3.6.1-3.6.3) |
|  | общественное управление; | 3.8(3.8.1-3.8.2) |
|  | магазины; | 4.4 |
|  | площадки для занятий спортом; | 5.1.3 |
|  | земельные участки (территории) общего пользования. | 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно | для индивидуального жилищного строительства; | 2.1 |
| разрешенные виды разрешенного | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); | 2.2 |
| использования | среднеэтажная жилая застройка; | 2.5 |
|  | религиозное использование; | 3.7(3.7.1-3.7.2) |
|  | рынки; | 4.3 |
|  | банковская и страховая деятельность; | 4.5 |
|  | общественное питание; | 4.6 |
|  | связь; | 6.8 |
|  | ведение огородничества; | 13.1 |
|  | ведение садоводства. | 13.2 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежит установлению. |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами

| Предельный минимальный размер земельного участка | 20 | Минимальная ширина участков вдоль фронта улицы |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 500 кв.м. | Для всех видов разрешенного использования |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению | Для всех видов разрешенного использования |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению | Для всех видов разрешенного использования |
| Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | От фронтальной границы участка до строения – в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки — не менее 5 м. от магистральных улиц — не менее 5 м. от прочих улиц и проездов — не менее 3 м. от границ земельного участка — не менее 3м. | Для видов разрешенного использования: 2.1, 2.2, 13.2 |
|  | не подлежит установлению | Для иных видов разрешенного использования |
| Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка участка | не подлежит установлению | Для всех видов разрешенного использования |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 20% | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 50% | Для блокированной и малоэтажной |
|  | не подлежит установлению | Для иных видов разрешенного использования |

Статья 11.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

  - Многофункциональная общественно-деловая зона (2.1)

Многофункциональные общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и культурно-бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских, учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегородского и областного значения. Развитие, реконструкция зоны осуществляются на основании проекта планировки и действующего законодательства.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, не устанавливаются.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | хранение автотранспорта; | 2.7.1 |
|  | коммунальное обслуживание; | 3.1(3.1.1-3.1.2) |
|  | бытовое обслуживание; здравоохранение; | 3.3 3.4(3.4.1 - 3.4.2) |
|  | образование и просвещение; | 3.5(3.5.1 - 3.5.2) |
|  | культурное развитие; | 3.6(3.6.1-3.6.3) |
|  | религиозное использование; | 3.7(3.7.1-3.7.2) |
|  | общественное управление; | 3.8(3.8.1-3.8.2) |
|  | ветеринарное обслуживание; | 3.10(3.10.1 - 3.10.2) |
|  | деловое управление; | 4.1 |
|  | рынки; | 4.3 |
|  | магазины; | 4.4 |
|  | банковская и страховая деятельность; | 4.5 |
|  | общественное питание; | 4.6 |
|  | гостиничное обслуживание; | 4.7 |
|  | спорт; | 5.1(5.1.1 - 5.1.7) |
|  | связь; | 6.8 |
|  | обеспечение внутреннего правопорядка; | 8.3 |
|  | историко-культурная деятельность; | 9.3 |
|  | земельные участки (территории) общего | 12.0(12.0.1-12.0.2) |
|  | пользования; |  |
| Условно | не подлежит установлению. |  |
| разрешенные виды |  |  |
| разрешенного |  |  |
| использования |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи. | 4.9 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3 этажа. Высота и этажность храмов не регламентируется. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60%, 40% при застройке спортивных сооружений |

  - Зона специализированной общественной застройки (2.2)

Зона специализированной общественной застройки выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости широкого спектра назначения: административного, делового, общественного, культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, бытового обслуживания, объектов образования,  а также предприятий связи, культовых объектов.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | коммунальное обслуживание; | 3.1(3.1.1-3.1.2) |
|  | бытовое обслуживание; здравоохранение; | 3.3 3.4(3.4.1 - 3.4.2) |
|  | образование и просвещение; | 3.5(3.5.1 - 3.5.2) |
|  | культурное развитие; | 3.6(3.6.1-3.6.3) |
|  | религиозное использование; | 3.7(3.7.1-3.7.2) |
|  | общественное управление; | 3.8(3.8.1-3.8.2) |
|  | магазины; | 4.4 |
|  | общественное питание; | 4.6 |
|  | спорт; | 5.1(5.1.1 - 5.1.7) |
|  | земельные участки (территории) общего | 12.0(12.0.1-12.0.2) |
|  | пользования. |  |
| Условно |  |  |
| разрешенные виды | ветеринарное обслуживание. | 3.10(3.10.1 - 3.10.2 |
| использования |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи. | 4.9 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3 этажа. Высота и этажность храмов не регламентируется. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60%, 40% при застройке спортивных сооружений |

Статья 11.3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Производственная зона (3.1)

Производственная зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства предприятий, деятельность которых связана с шумом, загрязнениями, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | недропользование; связь; склады; | 6.1 6.8 6.9 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежат установлению |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | служебные гаражи | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельная минимальная размеры земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельные максимальные размеры земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений [эт. или м.] | не подлежит установлению |
| Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |

2. Коммунально-складская зона (3.2)

Коммунально-складская зона определена для размещения коммунальных и складских объектов, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием объектов данной зоны

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | коммунальное обслуживание; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; связь; склад. | 3.1(3.1.1-3.1.2) 4.9 4.9.1 6.8 6.9 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежит установлению. |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежит установлению. |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Предельные минимальные размеры земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельные максимальные размеры земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений [эт. или м.] | не подлежит установлению |
| Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка | 60% |

- Зона инженерной инфраструктуры (3.3)

Зона инженерной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, размещения объектов инженерной инфраструктуры.

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не распространяется на земельные участки линейных сооружений. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (ч. 7, статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ).

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды | коммунальное обслуживание; | 3.1 (3.1.1-3.1.2) |
| разрешенного | энергетика; | 6.7 |
| использования зоны | связь; | 6.8 |
|  | гидротехнические сооружения; | 11.3 |
|  | трубопроводный транспорт. | 7.5 |
| Условно-разрешенные виды разрешенного использования | объекты дорожного сервиса; обеспечение внутреннего правопорядка; склады. | 4.9.1(4.9.1.1 - 4.9.1.4) 8.3 6.9 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | хранение автотранспорта. | 2.7.1 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |

4. Зона транспортной инфраструктуры (3.4)

Зона транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, размещения объектов транспортной инфраструктуры. В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не распространяется на земельные участки линейных сооружений. Использование земельных участков, на которые    действие    градостроительных    регламентов    не    распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (ч. 7, статья 36 Градостроительного Кодекса РФ).

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды | хранение автотранспорта; | 2.7.1 |
| разрешенного | служебные гаражи; | 4.9 |
| использования | объекты дорожного сервиса; | 4.9.1 (4.9.1.1 - 4.9.1.4) |
|  | автомобильный транспорт. | 7.2 (7.2.1 - 7.2.3) |
| Условно- разрешенные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |

Статья 11.4. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.

- Зона сельскохозяйственного использования (4.2)

Зона сельскохозяйственного использования выделена для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, иных многолетних культур.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
|  | выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; | 1.2 |
|  | овощеводство; | 1.3 |
|  | выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; | 1.4 |
|  | садоводство; | 1.5 |
|  | выращивание льна и конопли; | 1.6 |
|  | научное обеспечение сельского хозяйства; | 1.14 |
|  | сенокошение; | 1.19 |
|  | выпас сельскохозяйственных животных. | 1.20 |
| Условно-разрешенные виды разрешенного использования | животноводство; | 1.7 |
|  | скотоводство; | 1.8 |
|  | звероводство; | 1.9 |
|  | птицеводство; | 1.10 |
|  | свиноводство; | 1.11 |
|  | пчеловодство; | 1.12 |
|  | рыбоводство; | 1.13 |
|  | хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; | 1.15 |
|  | питомники; | 1.17 |
|  | обеспечение сельскохозяйственного производства. | 1.18 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (4.3)

Иные зоны сельскохозяйственного назначения выделены для объектов сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | животноводство; | 1.7 |
|  | скотоводство; | 1.8 |
|  | звероводство; | 1.9 |
|  | птицеводство; | 1.10 |
|  | свиноводство; | 1.11 |
|  | пчеловодство; | 1.12 |
|  | рыбоводство; | 1.13 |
|  | хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; | 1.15 |
|  | питомники; | 1.17 |
|  | обеспечение сельскохозяйственного производства. | 1.18 |
|  | выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; | 1.2 |
|  | овощеводство; | 1.3 |
|  | выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; | 1.4 |
|  | садоводство; | 1.5 |
|  | выращивание льна и конопли; | 1.6 |
|  | научное обеспечение сельского хозяйства; | 1.14 |
|  | сенокошение; | 1.19 |
|  | выпас сельскохозяйственных животных. | 1.20 |
| Вспомогатель ные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 25% |

Статья 11.5. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения.

1. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса). (5.1)

Зона озелененных территорий общего пользования выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков озеленения, в целях проведения отдыха, спорта и досуга населением, а также благоустройства, сохранения и формирования озелененных участков на территории  населенных пунктов.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | природно-познавательный туризм; | 5.2 |
|  | поля для гольфа или конных прогулок; | 5.5 |
|  | земельные участки (территории) общего; пользования. | 12.0(12.0.1-12.0.2) |
| Условно-разрешенные виды разрешенного использования | бытовое обслуживание; магазины; общественное питание; служебные гаражи; спорт; связь. | 3.3 4.4 4.6 4.9 5.1(5.1.1 - 5.1.7) 6.8 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | коммунальное обслуживание; охрана природных территорий. | 3.1(3.1.1-3.1.2) 9.1 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |

Статья 11.6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.

1. Зона кладбищ (6.1)

Зона кладбищ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, занятых  кладбищами.  В  указанной  зоне разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с организацией и эксплуатацией кладбищ.

| Виды использования | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Код по классификатору |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | ритуальная деятельность. | 12.1 |
| Условно-разрешенные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 300 кв. м |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 100 000 кв. м. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |

Статья 11.7. Зона лесов.

Зона лесов - это земли лесного фонда,  предназначенные для охраны, использования, защиты и воспроизводства лесов, а также для сохранения мест обитания фауны и восстановления нарушенных природных ландшафтов.

Статья 11.8. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами инфраструктур.

На территории Стрелецко-Высельского сельского поселения Михайловского муниципального района Рязанской области не планируется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. В связи с этим, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не устанавливаются.

Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии со ст. 105 Земельного Кодекса Российской Федерации, установлены в числе прочих следующие виды охранных зон: охраны объектов

культурного наследия, санитарно-защитные зоны, охранная зона объектов систем газоснабжения, придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона электрических сетей (ЛЭП), охранная зона систем теплоснабжения, охранная зона инженерных сетей (коммуникаций), зоны затопления и подтопления, охранная зона водопровода, охранная зона кабельных линий и охранная зона трубопроводов, охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы).

Статья 12.1. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.

Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие защитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты.

Санитарно-эпидемиологические        правила        и         нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливают гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющим аналогов в стране и за рубежом, ширина санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон определяются Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Статья 12.2. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водных объектов.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации граница прибрежной защитной полосы 20 м (в зависимости от уклона берега), граница прибрежной защитной полосы ручья совпадает с водоохранной зоной и составляет 200, 100 и 50 м.

Земельные участки, которые попадают на береговую полосу, согласно Водного кодекса Российской Федерации статья 6 часть 6,8, запрещает ограничивать доступ к береговой полосе общего пользования, составляющей 20 м., для передвижения и пребывания граждан.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных и прибрежных зон водных объектов определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными Водным кодексом Российской Федерации.

Статья 12.3. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются для охраны, предотвращения загрязнения и засорения источников питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для  предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Статья 12.4. Придорожная полоса

На территории муниципального образования – Стрелецко-Высельское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области установлены границы придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

| Наименование | Ограничение | Реестровый (учетный) номер |
| --- | --- | --- |
| Придорожные полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань на участках км 209+424 - км 228+424, км 232+424 - км 294+816 в границах Михайловского района Рязанской области | В соответствии с п.2 приказа Минтранса РФ от 13.01.2010 г. № 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" в пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций. В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. Кодексом Российской Федерации). | 62:08-6.1089 |

Статья 12.5.  Территории зон охраны объектов культурного наследия.

Согласно данным, предоставленным государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области, в настоящее время на территории Стрелецко-Высельского сельского поселения расположен 1 объект культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры), 1 выявленный объект культурного наследия, перечень которых указан в таблице 8.1.

Перечень объектов культурного наследия федерального значения

(памятники архитектvры)

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на госvдарственнvю охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Николаевская церковь», 1871 г. | с. Стрелецкие Выселки, д. 194 | Решение Рязоблисполкома от27.08.71 г.№250 |

Границы территории объекта культурного  наследия  утверждены приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 16.12.2019 г. № 137. В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах территории объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или  его отдельных элементов, сохранению историко  градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Перечень выявленных объектов культурного  наследия

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на госvдарственнvю охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Богородицерождественская церковь», 1772 г. | с. Маково | Памятник архитектуры |

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.