Приложение

к постановлению главного управления архитектуры и градостроительства

Рязанской области

от 16 августа 2022 г. № 442 - п

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта:
«Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района
Рязанской области»

- Проект планировки территории для размещения линейного объекта:
«Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района
Рязанской области»

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с изменением их местоположения

Планируемый распределительный газопровод межпоселковый Богослово-Нюховец Скопинского района Рязанской области предусмотрен программой развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, утвержденной Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение газопровода.

Общее функциональное назначение проектируемого объекта - транспортировка газа к конечному потребителю при заданном стационарном режиме.

Проектируемый газопровод подключается к существующему стальному газопроводу DN 273 в н.п. Богослово.

Давление газа в точке подключения принято согласно техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения распределительного газопровода                             от 24.09.2021 № 01-06/1825, выданным АО «Газпром газораспределение Рязанская область» составляет: Рмакс=1,2 МПа, расчётное давление Pмин=0,7 МПа.

Согласно таблице № 1 СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», относятся по рабочему давлению свыше 0,6 до 1,2 М Па включительно к газопроводу высокого давления 1 категории (от точки врезки                                                           до газорегуляторного пункта у точки врезки ПК0’+32,1).

После ГРПШ в точке врезки до ГРПШ у с. Нюховец распределительный газопровод согласно таблице № 1 СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», относятся по рабочему давлению свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно                                    к газопроводу высокого давления 2 категории. Проектируемый линейный объект относится к сетям газораспределения, согласно техническому регламенту
«О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Согласно ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Приложение 2» проектируемая сеть газораспределения относится к опасным производственным объектам III класса опасности для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа включительно.

Технические характеристики газопроводов представлена в таблице № 1

Таблица № 1

| Наименование | Протяженность, м |
| --- | --- |
| Газопровод высокого давления I категории Р≤1,2 МПа, в т.ч | 36,93 |
| - сталь D108x5 подземно | 32,93 |
| - сталь D108x5 надземно | 4,0 |
| Газопровод высокого давления II категории Р≤0.6 МПа, в т.ч |  |
| - ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 | 5589,67 |
| Всего: | 5626,6 |

Для снижения давления газа с высокого Р=1,2 МПа до низкого Р<0,003МПа, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического прекращения подачи газа при аварийном повышении или понижении входного давления сверх заданных пределов предусмотрена установка двух газорегуляторных пунктов шкафного типа с основной и резервной линиями редуцирования:

- ГРПШ 1 (ГРПШ—РДП-ЭКФО-50В-1/1-4-548-У-Т-СГ) вблизи точки врезки;

- ГРПШ 2 (ГРПШ—РДП-ЭКФО-50Н-1/1-4-291-У-Т-СГ) вблизи с. Нюховец.

На площадках ГРПШ1 и ГРПШ2 предусматривается:

- устройство молниезащиты и заземления (см. раздел ИЛО.ИОС1);

- устройство ограждения (ограничение несанкционированного доступа                          к нему посторонних лиц).

Отключающие устройства устанавливаются:

- на входе и выходе из ГРПШ 1;

- на входе в ГРПШ.

В качестве отключающих устройств предусмотрено применение кранов шаровых в надземном исполнении производства ООО "БРОЕН", Московская обл. Класс герметичности отключающих устройств - «А» по ГОСТ 9544-2015.

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальный районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения линейного объекта расположена в южной части Рязанской области в Скопинском районе. Город Скопин расположен в 109 км от Рязани.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена                                     на территории администрации муниципального образования Скопинского муниципального района Рязанской области Российской Федерации.

1.3.	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице № 2.

Характерные точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта привязываются к координатам геодезической сети в системе координат МСК-62.

Таблица № 2

| № точек | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 361071,97 | 1287908,21 |
| 2 | 361037,80 | 1287891,72 |
| 3 | 361021,55 | 1287933,45 |
| 4 | 361047,56 | 1287943,35 |
| 5 | 361047,56 | 1287943,35 |
| 6 | 361047,56 | 1287943,35 |
| 7 | 361040,18 | 1287962,23 |
| 8 | 361032,81 | 1287959,29 |
| 9 | 361022,47 | 1287984,99 |
| 10 | 361026,45 | 1287986,54 |
| 11 | 361008,07 | 1288033,87 |
| 12 | 361000,16 | 1288150,08 |
| 13 | 361012,75 | 1288207,68 |
| 14 | 361130,00 | 1288395,89 |
| 15 | 361198,94 | 1288432,19 |
| 16 | 361341,96 | 1288482,93 |
| 17 | 361528,09 | 1288492,61 |
| 18 | 361665,50 | 1288527,44 |
| 19 | 361760,55 | 1288539,11 |
| 20 | 361796,41 | 1288546,64 |
| 21 | 361888,78 | 1288562,29 |
| 22 | 362022,20 | 1288524,72 |
| 23 | 362206,83 | 1288522,48 |
| 24 | 362265,43 | 1288529,59 |
| 25 | 362444,39 | 1288634,46 |
| 26 | 362700,36 | 1288743,49 |
| 27 | 362733,89 | 1288750,81 |
| 28 | 362868,84 | 1288817,32 |
| 29 | 363258,48 | 1288723,92 |
| 30 | 363340,81 | 1288679,06 |
| 31 | 363553,58 | 1288624,44 |
| 32 | 363607,83 | 1288590,70 |
| 33 | 363853,52 | 1288620,02 |
| 34 | 364006,14 | 1288636,71 |
| 35 | 364030,84 | 1288653,02 |
| 36 | 364123,49 | 1288663,39 |
| 37 | 364166,49 | 1288653,48 |
| 38 | 364597,15 | 1288696,57 |
| 39 | 364619,07 | 1288700,72 |
| 40 | 364651,61 | 1288706,89 |
| 41 | 364666,04 | 1288706,44 |
| 42 | 365016,56 | 1288695,46 |
| 43 | 365156,53 | 1288691,09 |
| 44 | 365268,94 | 1288687,57 |
| 45 | 365353,53 | 1288684,91 |
| 46 | 365353,64 | 1288689,53 |
| 47 | 365324,28 | 1288900,97 |
| 48 | 365315,94 | 1288961,97 |
| 49 | 365310,18 | 1289004,97 |
| 50 | 365284,63 | 1289195,48 |
| 51 | 365280,13 | 1289219,35 |
| 52 | 365268,80 | 1289217,45 |
| 53 | 365265,53 | 1289237,18 |
| 54 | 365287,38 | 1289240,78 |
| 55 | 365288,68 | 1289232,90 |
| 56 | 365315,46 | 1289237,31 |
| 57 | 365315,46 | 1289241,36 |
| 58 | 365315,46 | 1289302,39 |
| 59 | 365302,09 | 1289302,51 |
| 60 | 365302,09 | 1289302,51 |
| 61 | 365301,52 | 1289299,00 |
| 62 | 365301,52 | 1289294,10 |
| 63 | 365295,77 | 1289294,10 |
| 64 | 365295,31 | 1289302,90 |
| 65 | 365295,04 | 1289306,43 |
| 66 | 365294,59 | 1289314,00 |
| 67 | 365294,16 | 1289327,47 |
| 68 | 365293,55 | 1289347,51 |
| 69 | 365299,38 | 1289347,57 |
| 70 | 365299,38 | 1289347,57 |
| 71 | 365299,93 | 1289341,77 |
| 72 | 365301,04 | 1289338,72 |
| 73 | 365303,03 | 1289336,11 |
| 74 | 365305,16 | 1289334,49 |
| 75 | 365307,72 | 1289333,41 |
| 76 | 365314,22 | 1289333,11 |
| 77 | 365320,69 | 1289331,06 |
| 78 | 365324,95 | 1289329,70 |
| 79 | 365336,17 | 1289327,62 |
| 80 | 365336,80 | 1289302,39 |
| 81 | 365325,96 | 1289302,39 |
| 82 | 365325,95 | 1289242,08 |
| 83 | 365330,51 | 1289242,83 |
| 84 | 365332,05 | 1289233,45 |
| 85 | 365316,51 | 1289230,90 |
| 86 | 365316,27 | 1289232,38 |
| 87 | 365289,49 | 1289227,97 |
| 88 | 365290,44 | 1289221,29 |
| 89 | 365295,01 | 1289197,09 |
| 90 | 365327,04 | 1288958,20 |
| 91 | 365331,62 | 1288924,65 |
| 92 | 365342,97 | 1288842,85 |
| 93 | 365364,16 | 1288690,13 |
| 94 | 365363,77 | 1288674,09 |
| 95 | 364652,43 | 1288696,36 |
| 96 | 364598,72 | 1288686,18 |
| 97 | 364165,81 | 1288642,86 |
| 98 | 364122,88 | 1288652,75 |
| 99 | 364034,52 | 1288642,87 |
| 100 | 364009,81 | 1288626,55 |
| 101 | 363854,71 | 1288609,59 |
| 102 | 363605,42 | 1288579,84 |
| 103 | 363549,40 | 1288614,67 |
| 104 | 363549,40 | 1288614,67 |
| 105 | 363336,93 | 1288669,22 |
| 106 | 363254,68 | 1288714,03 |
| 107 | 362870,08 | 1288806,22 |
| 108 | 362737,31 | 1288740,81 |
| 109 | 362703,55 | 1288733,44 |
| 110 | 362449,12 | 1288625,05 |
| 111 | 362268,86 | 1288519,42 |
| 112 | 362207,40 | 1288511,98 |
| 113 | 362020,67 | 1288514,24 |
| 114 | 361888,20 | 1288551,54 |
| 115 | 361798,36 | 1288536,32 |
| 116 | 361762,27 | 1288528,74 |
| 117 | 361667,43 | 1288517,09 |
| 118 | 361529,67 | 1288482,17 |
| 119 | 361344,03 | 1288472,52 |
| 120 | 361203,16 | 1288422,54 |
| 121 | 361137,41 | 1288387,92 |
| 122 | 361022,62 | 1288203,66 |
| 123 | 361010,74 | 1288149,30 |
| 124 | 361018,44 | 1288036,18 |
| 125 | 361036,23 | 1287990,40 |
| 126 | 361041,09 | 1287992,30 |
| 127 | 361051,37 | 1287966,68 |
| 128 | 361044,87 | 1287964,09 |
| 129 | 361052,25 | 1287945,14 |
| 130 | 361059,30 | 1287947,69 |
| 131 | 361059,89 | 1287945,78 |
| 132 | 361058,24 | 1287945,29 |
| 133 | 361056,26 | 1287944,13 |
| 134 | 361053,61 | 1287941,64 |
| 135 | 361061,61 | 1287921,10 |
| 136 | 361066,21 | 1287923,17 |
| 1 | 361071,97 | 1287908,21 |

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района Рязанской области» составляет 61224,10 кв.м. (6,12 га.).

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи

с изменением их местоположения

При размещении линейных объектов отсутствует необходимость переноса (переустройства) существующих линейных объектов, в связи с чем чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов и перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения таких объектов в проекте планировки территории не приводится.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

в границах зон их планируемого размещения

Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих                          в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов устанавливается проектными решениями. В связи с этим данный раздел не разрабатывается.

Проектом предусматривается подземная прокладка проектируемого газопровода высокого давления, установка шаровых кранов в надземном и подземном исполнении (2 шт.), установка ГРПШ 1, ГРПШ 2, опознавательные знаки (54 шт.), стойки КИП (6 шт.), контрольные трубки (2 шт.).

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый Богослово-Нюховец Скопинского района Рязанской области» составляет 61224,10 кв.м.(6,12 га.).

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов составляют 0 метров от установленной границы зон планируемого размещения линейного объекта.

В соответствии с письмами Министерства природопользования Рязанской области № АА/9-9616 от 08.09.2021 г. и информации администрации муниципального образования Скопинского муниципального района Рязанской области № 4024/01-56 от 31.08.2021 г. в зоне планируемого размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый Богослово-Нюховец Скопинского района Рязанской области» отсутствуют исторические поселения федерального, местного или регионального значения (письмо представлено в Томе 4. Материалы
по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка).

Места размещения объектов капитального строительства, проектируемых                     в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории.

Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся              на момент подготовки проекта планировки территории, для которых существует необходимость осуществления мероприятий по защите от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов – отсутствуют.

1.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Объект капитального строительства | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога Кимовск- д. Богослово ПК 0+48,82 (ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области») | Применение закрытого способа прокладки газопровода – методом горизонтально-направленного бурения |
| 2 | Автодорога на Нюховец ПК 54+81,22 (ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области») | Применение закрытого способа прокладки газопровода – методом горизонтально-направленного бурения |
| 3 | Газопровод ПК 0+28,35 (АО "ГП ГР РО" в г. Скопин) | Применение открытого способа прокладки газопровода: прокладка в футляре с установкой контрольной трубки (гусак) в верхней части футляра |
| 4 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ВЛ 10 кВ; 3 пр.; Ф-1 (ПАО "Россети Центр и Приволжье") | Применение открытого способа прокладки в футляре с установкой контрольной трубки (гусак) в верхней части футляра |
| 5 | Инженерные коммуникации, находящиеся в зоне производства работ | Установка точного расположения коммуникаций совместно с их владельцами |

Проектом предусмотрена переукладка участков существующего газопровода, уровень ответственности повышенный, необходимо предусмотреть осуществление следующих мероприятий:

- производство работ в охранных зонах действующих газопроводов вести согласно «Инструкции по безопасному проведению работ в охранных зонах действующих газопроводов АО «ГП ГР РО» в городе Скопин».

- проезд землеройных и других машин над действующими газопроводами допускается только по специально оборудованным переездам, в местах указанных эксплуатирующей организацией и определённых проектом производства работ.                 В местах, не оборудованных переездами через действующие газопроводы проезд строительной техники и автотранспорта запрещён.

- земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 метра по обе стороны от действующего газопровода, а также в местах пересечения с подземными коммуникациями и в охранной зоне линий и сооружений связи следует производить только вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

- применение ударных механизмов при производстве земляных работ разрешается на расстоянии не ближе 5 метров от действующих коммуникаций.

- при проведении работ в охранных зонах отвал грунта из траншеи на действующий газопровод запрещается. Отвал минерального и плодородного грунта следует располагать между действующими и прокладываемым трубопроводами, оставляя свободной бровку шириной не менее 0,5 м. Зоны расположение отвалов грунта (минерального и плодородного) указываются в проекте производстве работ.

- наезд на действующий газопровод запрещается.

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объектов, строительство которых не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки, предоставлена в Томе 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

В соответствии с письмом администрации муниципального образования Скопинский муниципальный район Рязанской области от 16.08.2021 №3803/01-56 существующая документация по планировке территории и красные линии на территории перспективного расположения объекта не утверждались.

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с информацией, предоставленной администрацией муниципального образования Скопинский муниципальный район Рязанской области (письмо № 4024/01-56 от 31.08.2021 г.) объекты культурного наследия местного значения, зоны охраны и защитных зон объекта культурного наследия отсутствуют (приложение А тома материалов по обоснованию проекта планировки территории).

Согласно письму (№ ОВ/33-2674 от 02.09.2021 г.) Главной инспекции ОКН Рязанской области, на земельном участке проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Указанный земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия (в приложении тома А материалов по обоснованию проекта планировки территории).

Министерство культуры Российской Федерации в письме № 15010-1202
от 12.08.2021 г. сообщает, что объекты культурного наследия, включенные
в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Министерством культуры Российской Федерации, отсутствуют на участках проведения работ                      (в приложении тома материалов по обоснованию проекта планировки территории).

Министерство культуры Российской Федерации в письме №15011-1202
от 12.08.2021 г. сообщает, что объекты, включенные в «Список всемирного наследия», и их буферные зоны отсутствуют на участке проведения работ
(в приложении А тома материалов по обоснованию проекта планировки территории).

В связи с чем, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не разрабатываются.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду предусматривается проведение комплекса природоохранных мероприятий с учетом требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (таблица № 4).

Таблица № 4

| № п/п | Территории и объекты, требующие проведения мероприятий | Мероприятия по охране окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по охране почвенного покрова |  |
| 1.1 | Почвенный покров | Рекультивация нарушенных земель всех категорий, а также прилегающих земельных участков, полностью или частично утративших продуктивность в результате негативного воздействия процессов строительства в соответствии Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» |
| 2 | Мероприятия по защите зеленого фонда |  |
| 2.1 | Зеленые насаждения | Компенсационное озеленение; пересадка зеленых насаждений; рекультивация покровных слоев на лесных участках с посевом и высадкой травянистых растений; устройство защитных ограждений и покрытий, предохраняющих ствол и корневые наплывы дерева от механических повреждений |

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите территорий от чрезвычайных ситуаций пожарного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Исходные данные на разработку мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выданные ГУ МЧС России по Рязанской области, представлены в «Приложении Б» настоящего раздела проектной документации.

Согласно п.4.9 ГОСТ Р 55201-2012 при разработке подраздела ПМ ГОЧС проектная организация руководствовалась требованиями законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, результатами инженерных изысканий и прочими документами, учтенными при разработке проектной документации на проектируемый объект.

Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 августа 2016 г. № 804дсп «Об утверждении Правил отнесения организаций
к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», приказом МЧС России
от 28 ноября 2016 г. № 632 дсп «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 7 июня 2018 г. № 244дсп.

Эксплуатирующая организация АО «Газпром газораспределение Рязанская область» не является категорированной по гражданской обороне.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Рязанской области проектируемый объект располагается вне границ проектной застройки городов и объектов, имеющих группу или категорию по гражданской обороне.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, определены на основе исходных данных, выданных ГУ МЧС России по Рязанской области СП 165.1325800.2014.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Рязанской области, проектируемый объект располагается вне зон «возможных разрушений», в зоны возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов проектируемый объект не попадает.

В мирное время проектируемый объект находится в границах зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих на нем в результате аварий СП 165.1325800.2014, зоне химического загрязнения при аварии на транспортной магистрали.

Проектируемый объект расположен на территории Рязанской области,
и в соответствии с п.3.15 ГОСТ Р 55201-2012, попадает в зону светомаскировки.

Организация продолжения деятельности в военное время осуществляется на основании решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации исх.100 дсп от 01.11.2016.

Перепрофилирование проектируемого производства на выпуск иной продукции не предусмотрено.

Наибольшей работающей смены для проектируемого объекта в военное время не предусматривается в связи с безлюдной технологией эксплуатации газопровода. Проектируемый объект не обеспечивает жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время. В связи с этим численность дежурного и линейного персонала проектируемого объекта для этих целей также не предусматривается.

Степень огнестойкости проектируемых зданий и сооружений                                            не регламентируется требованиями СП 165.1325800.2014 вне зависимости от наличия или отсутствия категории по гражданской обороне.

Между диспетчером АО «Газпром газораспределение Рязанская область» путем телефонной связи быстрого набора организован всесторонний обмен информацией с дежурным диспетчером ЕДДС города Рязань. Дежурный диспетчер получает сигналы оповещения гражданской обороны, которые поступают                             от оперативного дежурного ГУ МЧС России по Рязанской области через ЕДДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области». Полученные сигналы диспетчер ЕДДС передает диспетчеру филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область», который в свою очередь оповещает о сигналах ГО аварийные бригады на выезде по мобильной связи.

При проектировании объекта специальных мероприятий
по электроосвещению не предусмотрено. Стационарное освещение проектируемого объекта не предполагается.

Для ориентации работников (аварийная бригада РЭС) в режиме ложного освещения на территории проектируемого объекта должны использоваться переносные осветительные фонари, создающие освещенность, не превышающую
2 лк в нижнюю полусферу при размерах светового пятна на расстоянии
1 м от освещаемой поверхности не более 1 м² (СП 264.1325800.2016).

На проектируемом объекте источники водоснабжения отсутствуют. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ не рассматриваются.

Проектируемый объект находится вне зоны химического заражения. Мероприятия по введению режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта не планируются.

По сигналу «Воздушная тревога», безаварийная остановка технологического процесса (перекачка газа) выполняется посредством перекрытия крана на линейной части в точке подключения к существующему стальному газопроводу в с. Богослово. Перекрытие осуществляется работниками эксплуатирующей организации – филиала «АО Газпром газораспределение Рязанская область».

Возобновление технологического процесса перекачивания газа осуществляется без проведения длительных подготовительных работ.

Проектируемый объект расположен за пределами зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения. Прокладка газопроводов предусмотрена подземная. Мероприятия по повышению эффективности защиты не планируются.

Проектируемые объекты не относятся к объектам коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники. Мероприятия по приспособлению проектируемого объекта для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники не рассматриваются.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта в мирное время проектом не предусмотрены.

У материалов, используемых при возведении сооружений на проектируемом объекте, значение не должно превышать 740 Бк/кг (II класс).

Эффективная удельная (объемная) активность строительных материалов может быть замерена следующими приборами:

-	дозиметром-радиометром типа МКС-0,8П, "НАВИГАТОР";

-	радиометром - дозиметром типа МКС-09;

-	дозиметром-радиометром альфа-, бета- и фотонного излучения РЗС-10Н;

-	гамма-радиометром типа РКГ-02А.

Готовые строительные изделия должны иметь санитарно-экологический паспорт.

Согласно исходным данным, выданных ГУ МЧС России по Рязанской области, строительство ЗСГО не требуется.

На проектируемом объекте персонал отсутствует и, соответственно, мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала в данном проекте                          не рассматриваются.

В связи с принятой проектом безлюдной технологией эксплуатации объекта, создание и содержание материально технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также средств индивидуальной защиты для обеспечения персонала на проектируемом объекте не предусмотрено.

Обслуживающий персонал при выезде на обслуживание/ремонт проектируемого объекта обеспечивается средствами индивидуальной защиты – противогазами.

На территории АО «Газпром газораспределение Рязанская область» имеются запасы медицинского имущества, средств индивидуальной защиты                          на 100% сотрудников.

На проектируемом объекте постоянный обслуживающий персонал и материальные ценности, доступные для эвакуации, отсутствуют, мероприятия                        по эвакуации не предусматриваются.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов
М 1:2000 приведен в приложении № 1.

2. Проект межевания территории для размещения линейного объекта:

«Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района
Рязанской области»

2.1. Перечень образуемых земельных участков

Проект межевания территории выполнен на основе разработанного проект планировки территории по объекту: «Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района Рязанской области».

В рамках проекта межевания территории не предусмотрено образование земельных участков необходимых для строительства и размещения проектируемых объектов.

В данном проекте межевания территории планируется установление публичного сервитута перечень и площадь пересекаемых земельных участков приведен в таблице тома 2417.068.П.00.1218-ПМТ4.

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, и адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таки земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них Едином государственном реестре недвижимости) приведен в таблице 1.

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществ общего пользования.

Проектом межевания 	территории не предусмотрено образование земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и изъятие для государственных нужд.

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № | Кадастровый номер земельного участка | Перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | Адрес или описание местоположения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62:19:1340201:59 ЕЗ 62:19:0000000:237 | 62:19:0000000:691(Рязанская область, р-н Скопинский, с Горлово), 62:19:0000000:768 (Рязанская область, р-н Скопинский) | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Скопинский, а/дорога «Михайлов-Горлово-Скопин- Милославское» |
| 2 | 62:19:1340301:113 | данные отсутствуют | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Скопинский, а/дорога «Михайлов-Горлово- Скопин-Милославское» |
| 3 | ЕЗ 62:19:0000000:182 (62:19:1340301:81) | данные отсутствуют | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Скопинский, с. Богослово |
| 4 | 62:19:1340301:325 | данные отсутствуют | Российская Федерация, Рязанская область, Скопинский р-н, с/п Горловское, северо-восточнее с. Богослово |

| № | Кадастровый номер земельного участка | Перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | Адрес или описание местоположения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 62:19:1340301:93 | данные отсутствуют | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 30 км, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Скопинский, г. Скопин |
| 6 | 62:19:0880101:9 | данные отсутствуют | Рязанская обл, р-н Скопинский, с. Нюховец |
| 7 | 62:19:1340301 | данные отсутствуют | Неразграниченная государственная или муниципальная собственность |
| 8 | 62:19:0880101 | данные отсутствуют | Неразграниченная государственная или муниципальная собственность |

2.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков не представлен, так как нет образуемых земельных участков.

2.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Координаты характерных точек границ территории, применительно которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии требованиями к точности определения координат характерных точек границ установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

| Обозначение характерных точек границ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 361057,74 | 1287896,17 |
| 2 | 361037,87 | 1287891,95 |
| 3 | 361021,64 | 1287933,37 |
| 4 | 361047,56 | 1287943,35 |
| 5 | 361040,18 | 1287962,23 |
| 6 | 361032,81 | 1287959,29 |
| 7 | 361022,47 | 1287984,99 |
| 8 | 361026,45 | 1287986,54 |
| 9 | 361008,07 | 1288033,87 |
| 10 | 361000,16 | 1288150,08 |
| 11 | 361012,75 | 1288207,68 |
| 12 | 361130,00 | 1288395,89 |
| 13 | 361198,94 | 1288432,19 |
| 14 | 361341,96 | 1288482,93 |
| 15 | 361528,09 | 1288492,61 |
| 16 | 361665,50 | 1288527,44 |
| 17 | 361760,55 | 1288539,11 |
| 18 | 361796,41 | 1288546,64 |
| 19 | 361888,78 | 1288562,29 |
| 20 | 362022,20 | 1288524,72 |
| 21 | 362206,83 | 1288522,48 |
| 22 | 362265,43 | 1288529,59 |
| 23 | 362444,39 | 1288634,46 |
| 24 | 362700,36 | 1288743,49 |
| 25 | 362733,89 | 1288750,81 |
| 26 | 362868,84 | 1288817,32 |
| 27 | 363258,48 | 1288723,92 |
| 28 | 363340,81 | 1288679,06 |
| 29 | 363553,58 | 1288624,44 |
| 30 | 363607,83 | 1288590,70 |
| 31 | 363853,52 | 1288620,02 |
| 32 | 364006,14 | 1288636,71 |
| 33 | 364030,84 | 1288653,02 |
| 34 | 364123,49 | 1288663,39 |
| 35 | 364166,49 | 1288653,48 |
| 36 | 364597,15 | 1288696,57 |
| 37 | 364619,07 | 1288700,72 |
| 38 | 364651,61 | 1288706,89 |
| 39 | 364666,04 | 1288706,44 |
| 40 | 365016,56 | 1288695,46 |
| 41 | 365156,53 | 1288691,09 |
| 42 | 365268,94 | 1288687,57 |
| 43 | 365353,53 | 1288684,91 |
| 44 | 365353,64 | 1288689,53 |
| 45 | 365324,28 | 1288900,97 |
| 46 | 365315,94 | 1288961,97 |
| 47 | 365310,18 | 1289004,97 |
| 48 | 365284,63 | 1289195,48 |
| 49 | 365280,13 | 1289219,35 |
| 50 | 365268,80 | 1289217,45 |
| 51 | 365265,53 | 1289237,18 |
| 52 | 365287,38 | 1289240,78 |
| 53 | 365288,68 | 1289232,90 |
| 54 | 365315,46 | 1289237,31 |
| 55 | 365315,46 | 1289241,36 |
| 56 | 365315,46 | 1289302,39 |
| 57 | 365302,09 | 1289302,51 |
| 58 | 365301,77 | 1289301,34 |
| 59 | 365301,52 | 1289299,00 |
| 60 | 365301,52 | 1289294,10 |
| 61 | 365295,77 | 1289294,10 |
| 62 | 365295,31 | 1289302,90 |
| 63 | 365295,04 | 1289306,43 |
| 64 | 365294,59 | 1289314,00 |
| 65 | 365294,16 | 1289327,47 |
| 66 | 365293,55 | 1289347,51 |
| 67 | 365299,38 | 1289347,57 |
| 68 | 365299,93 | 1289341,77 |
| 69 | 365301,04 | 1289338,72 |
| 70 | 365303,03 | 1289336,11 |
| 71 | 365305,16 | 1289334,49 |
| 72 | 365307,72 | 1289333,41 |
| 73 | 365314,22 | 1289333,11 |
| 74 | 365320,69 | 1289331,06 |
| 75 | 365324,95 | 1289329,70 |
| 76 | 365336,17 | 1289327,62 |
| 77 | 365336,80 | 1289302,39 |
| 78 | 365325,96 | 1289302,39 |
| 79 | 365325,95 | 1289242,08 |
| 80 | 365330,51 | 1289242,83 |
| 81 | 365332,05 | 1289233,45 |
| 82 | 365316,51 | 1289230,90 |
| 83 | 365316,27 | 1289232,38 |
| 84 | 365289,49 | 1289227,97 |
| 85 | 365290,44 | 1289221,29 |
| 86 | 365295,01 | 1289197,09 |
| 87 | 365327,04 | 1288958,20 |
| 88 | 365331,62 | 1288924,65 |
| 89 | 365342,97 | 1288842,85 |
| 90 | 365364,16 | 1288690,13 |
| 91 | 365363,77 | 1288674,09 |
| 92 | 364652,43 | 1288696,36 |
| 93 | 364598,72 | 1288686,18 |
| 94 | 364165,81 | 1288642,86 |
| 95 | 364122,88 | 1288652,75 |
| 96 | 364034,52 | 1288642,87 |
| 97 | 364009,81 | 1288626,55 |
| 98 | 363854,71 | 1288609,59 |
| 99 | 363605,42 | 1288579,84 |
| 100 | 363549,40 | 1288614,67 |
| 101 | 363336,93 | 1288669,22 |
| 102 | 363254,68 | 1288714,03 |
| 103 | 362870,08 | 1288806,22 |
| 104 | 362737,31 | 1288740,81 |
| 105 | 362703,55 | 1288733,44 |
| 106 | 362449,12 | 1288625,05 |
| 107 | 362268,86 | 1288519,42 |
| 108 | 362207,40 | 1288511,98 |
| 109 | 362020,67 | 1288514,24 |
| 110 | 361888,20 | 1288551,54 |
| 111 | 361798,36 | 1288536,32 |
| 112 | 361762,27 | 1288528,74 |
| 113 | 361667,43 | 1288517,09 |
| 114 | 361529,67 | 1288482,17 |
| 115 | 361344,03 | 1288472,52 |
| 116 | 361203,16 | 1288422,54 |
| 117 | 361137,41 | 1288387,92 |
| 118 | 361022,62 | 1288203,66 |
| 119 | 361010,74 | 1288149,30 |
| 120 | 361018,44 | 1288036,18 |
| 121 | 361036,23 | 1287990,40 |
| 122 | 361041,09 | 1287992,30 |
| 123 | 361051,37 | 1287966,68 |
| 124 | 361044,87 | 1287964,09 |
| 125 | 361052,25 | 1287945,14 |
| 126 | 361059,30 | 1287947,69 |
| 127 | 361059,89 | 1287945,78 |
| 128 | 361058,24 | 1287945,29 |
| 129 | 361057,29 | 1287944,79 |
| 130 | 361056,26 | 1287944,13 |
| 131 | 361055,52 | 1287943,57 |
| 132 | 361054,82 | 1287942,96 |
| 133 | 361054,20 | 1287942,33 |
| 134 | 361053,61 | 1287941,64 |
| 135 | 361057,02 | 1287932,88 |
| 136 | 361061,61 | 1287921,10 |
| 137 | 361065,96 | 1287922,87 |
| 138 | 361071,67 | 1287908,33 |
| 1 | 361057,74 | 1287896,17 |

Таблица № 7 - Каталог координат поворотных точек границ

| № точек | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 372578.78 | 1273835.00 |
| 2 | 372572.99 | 1273874.60 |
| 3 | 372572.00 | 1273881.31 |
| 4 | 372573.75 | 1273884.10 |
| 5 | 372576.46 | 1273886.89 |
| 6 | 372579.69 | 1273888.97 |
| 7 | 372578.44 | 1273891.50 |
| 8 | 372571.73 | 1273890.32 |
| 9 | 372557.55 | 1273886.51 |
| 10 | 372544.96 | 1273884.35 |
| 11 | 372544.17 | 1273871.94 |
| 12 | 372544.66 | 1273869.29 |
| 13 | 372542.15 | 1273868.82 |
| 14 | 372544.31 | 1273857.26 |
| 15 | 372497.58 | 1273848.63 |
| 16 | 372490.64 | 1273858.33 |
| 17 | 372464.21 | 1273860.10 |
| 18 | 372230.26 | 1273881.31 |
| 19 | 372226.69 | 1273880.33 |
| 20 | 372227.35 | 1273877.92 |
| 21 | 372195.73 | 1273869.28 |
| 22 | 372195.07 | 1273871.69 |
| 23 | 372091.64 | 1274250.16 |
| 24 | 372033.45 | 1274387.67 |
| 25 | 371977.83 | 1274508.89 |
| 26 | 371832.10 | 1274831.69 |
| 27 | 371740.49 | 1275036.87 |
| 28 | 371599.84 | 1275349.18 |
| 29 | 371554.15 | 1275452.40 |
| 30 | 371465.50 | 1275642.87 |
| 31 | 371368.04 | 1275862.31 |
| 32 | 371217.99 | 1276202.84 |
| 33 | 371077.48 | 1276511.98 |
| 34 | 371011.64 | 1276662.03 |
| 35 | 371012.08 | 1276662.22 |
| 36 | 371010.48 | 1276665.89 |
| 37 | 371040.66 | 1276679.05 |
| 38 | 371042.26 | 1276675.39 |
| 39 | 371051.13 | 1276679.25 |
| 40 | 371046.93 | 1276688.88 |
| 41 | 371045.16 | 1276688.11 |
| 42 | 371027.06 | 1276730.81 |
| 43 | 370978.10 | 1276837.13 |
| 44 | 370940.06 | 1276917.19 |
| 45 | 370845.75 | 1277059.57 |
| 46 | 370812.21 | 1277129.61 |
| 47 | 370782.45 | 1277218.10 |
| 48 | 370775.72 | 1277238.63 |
| 49 | 370778.57 | 1277239.56 |
| 50 | 370659.01 | 1277604.32 |
| 51 | 370615.76 | 1277745.83 |
| 52 | 370605.36 | 1277742.05 |
| 53 | 370605.89 | 1277740.60 |
| 54 | 370604.31 | 1277740.02 |
| 55 | 370604.50 | 1277739.16 |
| 56 | 370576.27 | 1277728.79 |
| 57 | 370575.00 | 1277732.28 |
| 58 | 370556.21 | 1277725.46 |
| 59 | 370499.33 | 1277705.14 |
| 60 | 370425.79 | 1277657.16 |
| 61 | 370415.53 | 1277653.42 |
| 62 | 370388.89 | 1277648.52 |
| 63 | 370385.46 | 1277647.27 |
| 64 | 370350.17 | 1277625.56 |
| 65 | 370319.28 | 1277606.55 |
| 66 | 370308.26 | 1277599.70 |
| 67 | 370298.36 | 1277593.50 |
| 68 | 370231.51 | 1277551.29 |
| 69 | 370228.20 | 1277548.97 |
| 70 | 370215.90 | 1277567.73 |
| 71 | 370220.39 | 1277570.69 |
| 72 | 370212.52 | 1277582.63 |
| 73 | 370195.83 | 1277572.10 |
| 74 | 370196.49 | 1277571.06 |
| 75 | 369990.71 | 1277441.71 |
| 76 | 369872.22 | 1277377.27 |
| 77 | 369874.80 | 1277375.41 |
| 78 | 369874.63 | 1277375.18 |
| 79 | 369871.94 | 1277377.12 |
| 80 | 369857.57 | 1277369.30 |
| 81 | 369716.66 | 1277326.27 |
| 82 | 369486.61 | 1277236.78 |
| 83 | 369460.18 | 1277242.47 |
| 84 | 369431.47 | 1277247.57 |
| 85 | 369417.18 | 1277250.11 |
| 86 | 369398.63 | 1277286.25 |
| 87 | 369375.92 | 1277326.85 |
| 88 | 369260.59 | 1277338.09 |
| 89 | 369250.67 | 1277341.06 |
| 90 | 369249.52 | 1277337.23 |
| 91 | 369225.13 | 1277344.59 |
| 92 | 369216.31 | 1277347.25 |
| 93 | 369220.15 | 1277360.09 |
| 94 | 369200.99 | 1277365.82 |
| 95 | 369197.93 | 1277355.61 |
| 96 | 369125.02 | 1277371.74 |
| 97 | 369089.28 | 1277377.71 |
| 98 | 369087.75 | 1277398.81 |
| 99 | 369087.46 | 1277398.81 |
| 100 | 369087.44 | 1277403.00 |
| 101 | 369083.73 | 1277454.05 |
| 102 | 369069.86 | 1277467.02 |
| 103 | 369047.75 | 1277462.26 |
| 104 | 368989.64 | 1277449.60 |
| 105 | 368960.64 | 1277447.51 |
| 106 | 368908.33 | 1277449.26 |
| 107 | 368828.88 | 1277463.14 |
| 108 | 368786.23 | 1277473.88 |
| 109 | 368759.09 | 1277504.09 |
| 110 | 368673.39 | 1277621.94 |
| 111 | 368635.63 | 1277723.77 |
| 112 | 368600.10 | 1277785.39 |
| 113 | 368586.91 | 1277798.65 |
| 114 | 368461.97 | 1277825.41 |
| 115 | 368343.07 | 1277849.80 |
| 116 | 368323.33 | 1277854.19 |
| 117 | 368318.09 | 1277839.42 |
| 118 | 368313.17 | 1277840.91 |
| 119 | 368310.56 | 1277832.30 |
| 120 | 368325.16 | 1277827.88 |
| 121 | 368330.12 | 1277841.92 |
| 122 | 368340.88 | 1277839.53 |
| 123 | 368342.32 | 1277839.23 |
| 124 | 368343.16 | 1277843.29 |
| 125 | 368345.08 | 1277842.90 |
| 126 | 368344.25 | 1277838.84 |
| 127 | 368459.81 | 1277815.13 |
| 128 | 368581.66 | 1277789.04 |
| 129 | 368591.69 | 1277778.96 |
| 130 | 368626.10 | 1277719.29 |
| 131 | 368664.05 | 1277616.93 |
| 132 | 368750.92 | 1277497.48 |
| 133 | 368780.56 | 1277464.48 |
| 134 | 368826.69 | 1277452.86 |
| 135 | 368907.24 | 1277438.79 |
| 136 | 368960.85 | 1277437.00 |
| 137 | 368991.14 | 1277439.19 |
| 138 | 369049.97 | 1277452.00 |
| 139 | 369066.70 | 1277455.60 |
| 140 | 369073.55 | 1277449.19 |
| 141 | 369079.41 | 1277368.71 |
| 142 | 369123.02 | 1277361.43 |
| 143 | 369175.62 | 1277349.79 |
| 144 | 369173.60 | 1277345.56 |
| 145 | 369183.07 | 1277341.03 |
| 146 | 369185.24 | 1277345.57 |
| 147 | 369185.67 | 1277347.57 |
| 148 | 369192.43 | 1277346.07 |
| 149 | 369189.83 | 1277334.35 |
| 150 | 369201.55 | 1277331.76 |
| 151 | 369204.14 | 1277343.48 |
| 152 | 369210.90 | 1277341.98 |
| 153 | 369214.42 | 1277340.93 |
| 154 | 369215.14 | 1277343.32 |
| 155 | 369248.37 | 1277333.39 |
| 156 | 369247.66 | 1277331.00 |
| 157 | 369258.56 | 1277327.74 |
| 158 | 369369.44 | 1277316.93 |
| 159 | 369389.37 | 1277281.29 |
| 160 | 369410.22 | 1277240.68 |
| 161 | 369429.63 | 1277237.24 |
| 162 | 369458.16 | 1277232.17 |
| 163 | 369487.48 | 1277225.85 |
| 164 | 369720.11 | 1277316.34 |
| 165 | 369861.66 | 1277359.57 |
| 166 | 369996.01 | 1277432.65 |
| 167 | 370202.09 | 1277562.18 |
| 168 | 370203.67 | 1277559.67 |
| 169 | 370212.56 | 1277565.53 |
| 170 | 370224.99 | 1277546.70 |
| 171 | 370222.94 | 1277545.26 |
| 172 | 370228.43 | 1277536.94 |
| 173 | 370388.02 | 1277637.68 |
| 174 | 370418.30 | 1277643.26 |
| 175 | 370430.52 | 1277647.71 |
| 176 | 370504.03 | 1277695.67 |
| 177 | 370559.79 | 1277715.59 |
| 178 | 370563.03 | 1277706.65 |
| 179 | 370581.83 | 1277713.49 |
| 180 | 370577.62 | 1277725.07 |
| 181 | 370607.58 | 1277735.94 |
| 182 | 370608.97 | 1277732.11 |
| 183 | 370649.00 | 1277601.15 |
| 184 | 370768.60 | 1277236.29 |
| 185 | 370770.02 | 1277236.76 |
| 186 | 370776.76 | 1277216.21 |
| 187 | 370806.64 | 1277127.35 |
| 188 | 370840.52 | 1277056.61 |
| 189 | 370934.82 | 1276914.23 |
| 190 | 370972.66 | 1276834.58 |
| 191 | 371021.57 | 1276728.38 |
| 192 | 371039.66 | 1276685.71 |
| 193 | 371038.06 | 1276685.01 |
| 194 | 371039.06 | 1276682.72 |
| 195 | 371008.88 | 1276669.55 |
| 196 | 371004.08 | 1276680.55 |
| 197 | 370985.76 | 1276672.53 |
| 198 | 370993.75 | 1276654.20 |
| 199 | 371002.02 | 1276657.82 |
| 200 | 371067.89 | 1276507.70 |
| 201 | 371208.41 | 1276198.55 |
| 202 | 371358.44 | 1275858.06 |
| 203 | 371455.94 | 1275638.52 |
| 204 | 371544.59 | 1275448.06 |
| 205 | 371590.26 | 1275344.90 |
| 206 | 371730.91 | 1275032.57 |
| 207 | 371822.52 | 1274827.39 |
| 208 | 371968.27 | 1274504.54 |
| 209 | 372023.84 | 1274383.43 |
| 210 | 372081.70 | 1274246.71 |
| 211 | 372182.44 | 1273878.08 |
| 212 | 372173.28 | 1273875.58 |
| 213 | 372178.55 | 1273856.29 |
| 214 | 372197.84 | 1273861.56 |
| 215 | 372196.79 | 1273865.42 |
| 216 | 372228.40 | 1273874.07 |
| 217 | 372229.46 | 1273870.21 |
| 218 | 372231.20 | 1273870.68 |
| 219 | 372421.00 | 1273853.47 |
| 220 | 372420.09 | 1273843.51 |
| 221 | 372462.59 | 1273839.66 |
| 222 | 372469.91 | 1273839.17 |
| 223 | 372470.57 | 1273849.15 |
| 224 | 372484.99 | 1273848.18 |
| 225 | 372492.93 | 1273837.09 |
| 226 | 372546.25 | 1273846.94 |
| 227 | 372549.51 | 1273829.60 |
| 1 | 372578.78 | 1273835.00 |

Площадь границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания составляет 6,13 га.

2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов,

в соответствии с проектом планировки территории

Данный раздел не разрабатывается, в связи с отсутствием образуемых земельных участков.

2.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Данный раздел не разрабатывается, в связи с отсутствием земель лесного фонда в соответствии с письмом № 4290/01-56 от 21.09.2021г.

Чертеж межевания территории М1:2000 приведен в приложении № 2.