Приложение № 1

к постановлению главного управления

архитектуры и градостроительства

Рязанской области

от 27 сентября 2022 г. № 545-п

«Статья 30. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами

1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Жилые зоны устанавливаются с целью обеспечения комфортных и здоровых условий для проживания. В них допускается размещение различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

1.1  Ж - 1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона застройки индивидуальными усадебными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов с приусадебными участками частично или полностью обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| Ж-1 | Основные виды разрешенного использования | - для индивидуального жилищного строительства – 2.1; - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)– 2.2; - блокированная жилая застройка – 2.3; - ведение огородничества – 13.1; - ведение садоводства – 13.2; - гостиничное обслуживание – 4.7; - бытовое обслуживание – 3.3; - общественное питание – 4.6; - деловое управление – 4.1; - магазины – 4.4; - рынки – 4.3; - спорт – 5.1; - природно-познавательный туризм – 5.2; - охота и рыбалка – 5.3; - причалы для маломерных судов 5.4; - поля для гольфа и конных прогулок – 5.5; - земельные участки (территории) общего пользования -12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - среднеэтажная жилая застройка – 2.5; - малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2.1.1; - хранение автотранспорта – 2.7.1; - общественное управление – 3.8; - банковская и страховая деятельность – 4.5; - амбулаторное ветеринарное обслуживание – 3.10.1; - развлечения – 4.8; - дошкольное, начальное и среднее общее образование – 3.5.1; - туристическое обслуживание - 5.2.1; - легкая промышленность – 6.3; - объекты дорожного сервиса – 4.9.1; - выставочно-ярмарочная деятельность – 4.10; - передвижное жилье – 2.4; - пчеловодство – 1.12; - коммунальное обслуживание – 3.1; - социальное обслуживание – 3.2; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1; - культурное развитие -3.6; - религиозное использование - 3.7; - служебные гаражи – 4.9; - питомники – 1.17. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (Ж-1) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельный минимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 500 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 400 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения огородничества – 200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения огородничества – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения садоводства – 
200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения садоводства – 
1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения дачного хозяйства – 500 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения дачного хозяйства – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для объектов гаражного назначения – 30 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для объектов гаражного назначения – 100 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для питомников – 500 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для питомников – 5000 кв.м.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для размещения среднеэтажных многоквартирных жилых домов и малоэтажных многоквартирных жилых домов не регламентируются и устанавливаются в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объекта в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для иных видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальных зонах, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с федеральным законодательством, нормами градостроительного проектирования и проектами планировки территории, разработанными и утвержденными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области и настоящими Правилами.

В случае возникновения необходимости отклонения от предельных параметров минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков, допускается уменьшение минимальных или увеличение максимальных размеров земельных участков при условии соблюдения технических регламентов в соответствии со статьей 17 настоящих Правил.

При уточнении границ земельного участка площадь этого земельного участка, определенная с учетом установленных в соответствии с Федеральным законодательством требований, может быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержится в государственном кадастре недвижимости, на величину не более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный настоящими Правилами для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования.

Отступ от красной линии улиц до жилого дома должен быть не менее 5 м; от красной линии проездов должен быть не менее 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – не менее
3 м.

В сложившейся застройке при реконструкции объектов недвижимости существующая линия застройки должна быть сохранена.

В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от дома, хозяйственных построек и сооружений до границ соседних участков, расположенных с востока, севера и запада и промежуточных положений, должно составлять не менее 0,5 высоты указанных строений (сооружений), измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши 
(до верхней отметки сооружений).

Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную 3,5 - часовую продолжительность.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Складирование отходов жизнедеятельности скота и птицы допускается исключительно на закрытых площадках на расстоянии не менее 10 м от окон и входов жилых помещений на соседних участках и на расстоянии 1 м от границы земельного участка.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному письменному согласию собственников жилых домов.

На территориях с застройкой усадебными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

В существующих кварталах застройки в условиях реконструкции, допускаются (на участке) строительные изменения в пределах противопожарных требований и санитарных норм, оформленные в установленном порядке.

Минимальные противопожарные расстояния определяются табл. 1, прил. 1
СНиП 2.07.01-89* и требованиями технического регламента «О требованиях пожарной безопасности».

Предельное количество этажей – 3 с возможным использованием мансард.

Вспомогательные постройки одноэтажные с возможным использованием мансард, но не выше основного строения.

Максимальный процент застройки установлен в зависимости от площади участка:

для участка 0,05 га – 50%, для участка 0,15 га – 35%.

До границы соседнего приусадебного участка в соответствии с требованиями
СП 30-102-99, СНиП 2.07.01-89* (прил. 1) расстояния должны быть не менее:

- от усадебного, одно - двухквартирного и блокированного дома 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м;

В случае отсутствия возможности выполнения данных норм необходимо согласие владельцев смежных земельных участков.

Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».

Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть огорожены.

Материал ограждения, его высота должны быть согласованы с Управлением по строительству, развитию инфраструктуры, архитектуре ГО и ЧС.

Запрещается установка сплошных ограждений на фасадной части строений, выходящих на общую территорию улиц, проездов и т.д., а также за «красной линией», которая определяется градостроительным планом участка.

Сплошной забор 2-х метровой высоты можно устанавливать на расстоянии 2-х метров 
от соседней границы.

Ограждение участка со стороны улиц должно быть прозрачным. Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

- расстояние от полотна дороги до ограждения - не менее 3 метров;

- на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решетчатые с целью минимального затенения соседних участков высотой не более 1,8 м до наиболее высокой части ограждения.

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, отвечающих требованиям формирования эстетического вида улицы.

Благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением допускает озеленение не выше 2 метров. При наличии расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров, допускается озеленение выше 2 метров, при условии, что воздушный проем от линии электропередачи до верха озеленения составляет не менее 1 метра.

Обязательно обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам тротуаров и газонов.

Использование палисадников разрешается только под посадку декоративных растений и цветов, для эстетического оформления улицы.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Параметры инженерной обеспеченности территории:

- водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии со СНиП 2.04. 02-84;

- водоотведение осуществлять путем подключения к централизованной системе канализации или местное водоотведение с применением септиков;

- санитарная очистка территории, мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учебных заведений, озелененных площадок не менее 50 метров.

1.2 Ж - 2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| Ж-2 | Основные виды разрешенного использования | - малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2.1.1; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – 2.2; - блокированная жилая застройка – 2.3; - среднеэтажная жилая застройка – 2.5; - ведение огородничества – 13.1; - ведение садоводства – 13.2; - хранение автотранспорта – 2.7.1; - спорт – 5.1; - природно-познавательный туризм – 5.2; - туристическое обслуживание – 5.2.1; - коммунальное обслуживание – 3.1; - социальное обслуживание – 3.2; - бытовое обслуживание – 3.3; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1; - дошкольное, начальное и среднее общее образование – 3.5.1.; - культурное развитие – 3.6; - религиозное использование – 3.7; - амбулаторное ветеринарное обслуживание – 3.10.1; - деловое управление – 4.1; - рынки – 4.3; - магазины – 4.4; - общественное питание – 4.6; - гостиничное обслуживание – 4.7; - хранение автотранспорта – 2.7.1; - общественное управление – 3.8; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (Ж-2) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельный минимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 500 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 400 кв.м.;

Предельный  максимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения огородничества – 
200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения огородничества – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения садоводства –
200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения садоводства – 
1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения дачного хозяйства – 500 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения дачного хозяйства – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для размещения гаражей индивидуальных легковых автомобилей боксового типа – 30 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для размещения гаражей индивидуальных легковых автомобилей боксового типа – 100 кв.м.;

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки многоквартирными жилыми домами и для иных видов разрешенного использования, предусматривающих строительство общественных зданий и сооружений, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89*
(СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальных зонах, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с федеральным законодательством, нормами градостроительного проектирования и проектами планировки территории,  разработанными и утвержденными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области и настоящими Правилами.

В случае возникновения необходимости отклонения от предельных параметров минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков, допускается уменьшение минимальных или увеличение максимальных размеров земельных участков при условии соблюдения технических в соответствии со статьей 17 настоящих Правил.

При уточнении границ земельного участка площадь этого земельного участка, определенная с учетом установленных в соответствии с Федеральным законодательством требований, может быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержится в государственном кадастре недвижимости, на величину не более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный настоящими Правилами для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования.

Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Размер земельных участков, принимать в соответствии с проектами планировки и приложением 7 СНиП 2.07.01-89* («Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»).

В случае разделения земельного участка многоквартирного жилого дома на отдельные участки для каждой квартиры размер такого участка должен быть не менее 300 кв.м.

Размеры площадок для стоянок автомашин наземных принимаются 25 м2/на одно машино-место, для гаражей 30 м2/на одно машино-место, расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий определяется табл. 10 СНиП 2.07.01-89* и требованиями технического регламента «О требованиях пожарной безопасности».

Расстояние от красных линий предприятий и учреждений обслуживания принимаются в соответствии с проектом планировки.

Высота зданий – до 3 этажей включительно с возможным использованием мансардного этажа.

Высота вспомогательных построек – не выше 1 этажа.

Иные параметры в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.

Планировочное решение застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к строениям, расположенным на приусадебных участках.

Расстояние между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции.

В цокольном, первом и втором этажах жилых зданий допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.

Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах, выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и выходы для посетителей располагаются со стороны улицы.

Не допускается размещать во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилых домов:

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

- магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов;

- склады любого назначения оптовой торговли;

- все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 часов;

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 30 м2);

- бани и сауны;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м2 и с музыкальным сопровождением;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

- автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м2;

- похоронные бюро;

- встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;

- производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ);

- травмпункты, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема, отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии;

- помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источниками ионизирующего излучения, ветеринарные клиники и кабинеты.

Максимальная площадь встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 40% от общей площади объекта капитального строительства отнесенного к основному виду разрешенного использования.

Размеры земельных участков, плотность застройки определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования.

Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов использования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки, причалы и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25% от площади земельного участка.

1.3 Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| Ж-3 | Основные виды разрешенного использования | - среднеэтажная жилая застройка -2.5; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2.1.1; - для индивидуального жилищного строительства – 2.1; - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – 2.2; - блокированная жилая застройка – 2.3; - ведение огородничества – 13.1; - ведение садоводства – 13.2; - хранение автотранспорта – 2.7.1; - спорт – 5.1; - природно-познавательный туризм – 5.2; - туристическое обслуживание – 5.2.1; - коммунальное обслуживание – 3.1; - социальное обслуживание – 3.2; - бытовое обслуживание – 3.3; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1; - дошкольное, начальное и среднее общее образование – 3.5.1; - культурное развитие 3.6; - религиозное использование – 3.7; - амбулаторное ветеринарное обслуживание – 3.10.1; - деловое управление – 4.1; - рынки 4.3; - магазины – 4.4; - общественное питание – 4.6; - гостиничное обслуживание – 4.7; - служебные гаражи – 4.9; - общественное управление – 3.8; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (Ж-2) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельный минимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 500 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 400 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения огородничества – 200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения огородничества – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения садоводства – 
200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения садоводства – 
1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для  ведения дачного хозяйства – 500 кв.м.;

Предельный  максимальный размер земельных участков для ведения дачного хозяйства – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для размещения гаражей индивидуальных легковых автомобилей боксового типа – 30 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для размещения гаражей индивидуальных легковых автомобилей боксового типа – 100 кв.м.;

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки многоквартирными жилыми домами и для иных видов разрешенного использования, предусматривающих строительство общественных зданий и сооружений, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89*
(СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальных зонах, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с федеральным законодательством, нормами градостроительного проектирования и проектами планировки территории, разработанными и утвержденными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области и настоящими Правилами.

В случае возникновения необходимости отклонения от предельных параметров минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков, допускается уменьшение минимальных или увеличение максимальных размеров земельных участков при условии соблюдения технических регламентов в соответствии со статьей 17 настоящих Правил.

При уточнении границ земельного участка площадь этого земельного участка, определенная с учетом установленных в соответствии с Федеральным законодательством требований, может быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержится в государственном кадастре недвижимости, на величину не более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный настоящими Правилами для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования.

Размер земельных участков, принимать в соответствии с проектами планировки и приложением 7 СНиП 2.07.01-89* («Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»).

Размер земельного участка для гаражей и открытых автостоянок принимать в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89*.

Размеры площадок для стоянок автомашин наземных принимаются 25 м2/на одно машино-место, для гаражей 30 м2/на одно машино-место, расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий определяется табл. 10 СНиП 2.07.01-89* и требованиями технического регламента «О требованиях пожарной безопасности».

Расстояние от красных линий до учреждений и предприятий обслуживания принимать в соответствии с проектом планировки.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.

Предприятия обслуживания размещаются в первых этажах, выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта.

Переустройство и перепланировка жилых помещений в жилых домах должно осуществляться в соответствии с Постановлением Главы администрации муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области от 12.05.2012 N 377.

Расстояние между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции.

Предельная высота жилых зданий, общественных учреждений; размер земельных участков для гаражей и открытых стоянок – в соответствии с проектом планировки.

Удельные размеры площадок для хозяйственных целей – 0,3 м2/чел., 1 контейнер на 15 квартир.

Расстояние от площадок для хозяйственных целей до границ участков жилых домов, игровых площадок, озелененных площадок – не менее 50 м., но не более 100 м.

Расстояние от игровых площадок, площадок отдыха до мусоросборников – не менее
20 м., от жилых зданий – не менее 25 м.

Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

Реконструкцию многоквартирного жилого дома в виде строительства пристроек балконов, лоджий, веранд (за исключением фасадной стороны здания) осуществлять по проекту, включающему паспорт цветовой отделки фасадов, согласованному Управлением по строительству, развитию инфраструктуры, архитектуре, ГО и ЧС.

2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

2.1  О - 1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Зона многофункциональной общественно-деловой застройки муниципального образования – Елинское сельское поселение выделяется для развития существующих и размещения планируемых объектов общественно-делового назначения.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| О-1 | Основные виды разрешенного использования | - общественное управление – 3.8; - коммунальное обслуживание – 3.1; - бытовое обслуживание – 3.3; - социальное обслуживание -3.2; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1; - стационарное медицинское обслуживание – 3.4.2; - амбулаторное ветеринарное обслуживание – 3.10.1; - образование и просвещение – 3.5; - культурное развитие -3.6; - спорт – 5.1; - банковская и страховая деятельность – 4.5; - деловое управление – 4.1; - гостиничное обслуживание – 4.7; - общественное питание -4.6; - магазины -4.4; - рынки – 4.3; - развлечения – 4.8; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0; - связь – 6.8; -хранение автотранспорта-2.7.1; - объекты дорожного сервиса – 4.9.1; - служебные гаражи -4.9 - склады 6.9. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - трубопроводный транспорт – 7.5; - среднеэтажная жилая застройка – 2.5; - малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2.1.1; - приюты для животных – 3.10.2; - выставочно-ярморочная деятельность – 4.10; - религиозное использование – 3.7; - автомобильный транспорт – 7.2. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (О-1) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки многоквартирными жилыми домами и для иных видов разрешенного использования, предусматривающих строительство общественных зданий и сооружений, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* 
(СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальных зонах, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с федеральным законодательством, нормами градостроительного проектирования и проектами планировки территории, разработанными и утвержденными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области и настоящими Правилами.

Предельный минимальный размер земельных участков для объектов гаражного назначения – 30 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для  объектов гаражного назначения – 200 кв.м.;

Доля жилых функций в зоне не должна превышать 60%. Максимальный процент застройки данной зоны составляет 50%.

Высота для всех основных строений зоны составляет до 3 наземных этажей включительно, исключение составляют шпили, башни, колокольни.

Предельные значения параметров земельных участков устанавливаются проектом планировки территории и (или) проектов межевания территории с учетом Приложения 7 СНиП 2.07.01-89* («Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»).

Все объекты обеспечиваются гостевыми автостоянками, размещаемыми в границах земельного участка, с учетом автомобилизации (планируемый показатель автомобилизации не менее 300 а/м на 1000 человек населения). При преобразовании застроенных территорий допускается по согласованию с управлением по строительству, развитию инфраструктуры, архитектуре, ГО и ЧС размещение объектов благоустройства и гостевых автостоянок на землях  общего пользования, но не более 20% от расчетного количества.

2.2  О - 2 Зона объектов административного назначения.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| О-2 | Основные виды разрешенного использования | - общественное управление – 3.8; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - служебные гаражи – 4.9; - выставочно-ярмарочная деятельность – 4.10; - склады – 6.9; - спорт – 5.1; - природно-познавательный туризм – 5.2; - туристическое обслуживание – 5.2.1; - магазины – 4.4. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (О-2) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки для всех видов разрешенного использования, предусматривающих строительство общественных зданий и сооружений, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов  в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальных зонах, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с федеральным законодательством, нормами градостроительного проектирования и проектами планировки территории, разработанными и утвержденными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области и настоящими Правилами.

Предельные значения параметров земельных участков устанавливаются проектом планировки территории и (или) проектов межевания территории с учетом Приложения 7 СНиП 2.07.01-89* («Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»).

2.3   О - 3 Зона общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования и детских дошкольных учреждений.

Зона общеобразовательных и детских дошкольных учреждений выделяется с целью создания комфортных и безопасных условий для посещающих их детей.

Предназначена для размещения общеобразовательных школ, детских учреждений дошкольного образования, детских садов, создания рекреационных территорий.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| О-3 | Основные виды разрешенного использования | - образование и просвещение – 3.5; - спорт – 5.1; - культурное развитие – 3.6; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - для индивидуального жилищного строительства – 2.1; - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – 2.2; - блокированная жилая застройка – 2.3; - малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2.1.1; - среднеэтажная жилая застройка – 2.5; - выставочно-ярмарочная деятельность – 4.10; - склады – 6.9; - природно-познавательный туризм – 5.2; - туристическое обслуживание – 5.2.1; - магазины – 4.4. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков   утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в границах территорий общего пользования, предназначенные для размещения или занятые линейными объектами и в границах участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых.

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (О-3) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельный минимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 500 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 400 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 1500 кв.м.;

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для всех иных видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Высота зданий для основных строений не более 3-х этажей.

Площадь земельных участков школ и школ-интернатов должна приниматься в соответствии с действующими нормативами по проектированию школьных и дошкольных учреждений.

Площадь озеленения земельных участков должна составлять 40 - 50% его площади. При примыкании земельных участков школ непосредственно к лесным и садовым массивам площадь озеленения участка допускается сокращать не более чем на 10%. Ширина зеленой полосы по границам земельного участка принимается не менее 1,5 м, а со стороны улицы - 
не менее 6 м.

Земельные участки школ и школ-интернатов предусматривают ограждение по всему периметру, высотой от 1,2 м до 1,8 м.

2.4  О - 4 Зона учреждений здравоохранения.

Предназначена для создания условий функционирования действующих и создания новых специализированных лечебно-профилактических учреждений.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| О-4 | Основные виды разрешенного использования | -амбулаторно-поликлиническое обслуживание - 3.4.1. - стационарное медицинское обслуживание -3.4.2; - социальное обслуживание 3.2; - общественное управление – 3.8; - магазины – 4.4; - санаторная деятельность – 9.2.1; - служебные гаражи – 4.9; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - общественное питание – 4.6; - религиозное использование – 3.7; - для индивидуального жилищного строительства – 2.1; - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – 2.2; - блокированная жилая застройка – 2.3; - малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2.1.1; - среднеэтажная жилая застройка – 2.5; - коммунальное обслуживание – 3.1; - бытовое обслуживание – 3.3; - дошкольное, начальное и среднее общее образование – 3.5.1; - культурное развитие – 3.6; - религиозное использование – 3.7; - амбулаторное ветеринарное обслуживание – 3.10.1; - деловое управление – 4.1; - рынки – 4.3; - магазины – 4.4; - гостиничное обслуживание – 4.7; - служебные гаражи - 4.9; - связь – 6.8. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в границах территорий общего пользования, предназначенные для размещения или занятые линейными объектами и в границах участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых.

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (О-4) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельный минимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 500 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 400 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 1500 кв.м.;

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для всех иных видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Площадь земельных участков должна приниматься в соответствии с действующими нормативами по проектированию учреждений здравоохранения.

Рекомендуемая площадь озеленения земельного участка – 50 % территории.

2.5  О - 5 Зона культовых объектов.

Предназначена для сохранения и развития территорий, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, а также для отдыха населения.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| О-5 | Основные виды разрешенного использования | - религиозное использование – 3.7; - культурное развитие – 3.6; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - общественное питание – 4.6; - развлечения – 4.8; - среднее и высшее профессиональное образование – 3.5.2; - для индивидуального жилищного строительства – 2.1; - для ведения личного подсобного хозяйства – 2.2; - блокированная жилая застройка- 2.3; - малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2.1.1; - среднеэтажная жилая застройка – 2.5; - коммунальное обслуживание – 3.1; - социальное обслуживание – 3.2; - бытовое обслуживание – 3.3; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1; - дошкольное, начальное и среднее общее образование – 3.5.1; - амбулаторное ветеринарное обслуживание -3.10.1; - деловое управление – 4.1; - рынки – 4.3; - магазины – 4.4; - гостиничное обслуживание – 4.7; - служебные гаражи – 4.9; - выставочно-ярмарочная деятельность – 4.10; - связь – 6.8. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в границах территорий общего пользования, предназначенные для размещения или занятые линейными объектами и в границах участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых.

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (О-5) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельный минимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 500 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 200 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.;

Предельный минимальный размер земельных для блокированной жилой застройки – 
400 кв.м.;

Предельный максимальный размер земельных участков для  блокированной жилой застройки – 1500 кв.м.;

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для всех иных видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Перечень объектов основных видов разрешенного использования определяется в соответствии с СП 31-103-99 « Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать исходя из удельного показателя - 7 м2 площади участка на единицу вместимости храма.

При строительстве храмовых комплексов в районах затесненной городской застройки допускается уменьшение удельного показателя земельного участка (м2 на единицу вместимости), но не более чем на 20 - 25%.

Вокруг храма должен быть обеспечен круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников шириной, как правило, от 3 до 5 м с площадками шириной до 
6 м перед боковыми входами в храм и напротив алтаря.

Перед главным входом в храм, располагаемым, как правило, с западной стороны, следует предусматривать площадь из расчета 0,2 м2 на одно место в храме.

Здания храмов следует размещать, как правило, не ближе 3 м от красных линий застройки для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, но с возможностью организации кругового обхода, вплоть до красных линий застройки с выходом Крестного хода за пределы храмовой территории.

В храмовой зоне допускается устройство захоронений в соответствии с Санитарными правилами устройства и содержания кладбищ. Вопрос о каждом захоронении должен решаться с участием органов Госсанэпиднадзора.

Хозяйственная зона приходского храмового комплекса, предназначенная для размещения хозяйственных сооружений, в том числе складов, мастерских, гаража для автотранспортных средств, площадки для мусоросборника и печного устройства для сжигания поминальных записок, должна иметь удобные подъезды со стороны транспортных магистралей (в том числе для пожарных машин) и быть оборудована стоянкой для грузового и легкового автотранспорта, принадлежащего храму. Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назначения, количеством автотранспортных средств, определяемым заданием на проектирование, и составляет ориентировочно 15% площади участка. Подъезд грузовых транспортных средств следует предусматривать со стороны   хозяйственной зоны храмового комплекса.

На земельных участках храмов следует предусматривать подъездные дороги к главному входу в храм, а также к основным эвакуационным выходам из всех зданий и сооружений, входящих в храмовый комплекс.

Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5 - 2,0 м. Главный вход следует размещать со стороны подходов и остановок общественного транспорта с ориентацией на вход в храм. При вместимости храма более 300 человек следует предусматривать второй въезд на территорию со стороны хозяйственной зоны. Размеры и устройство калиток в оградах должны обеспечивать беспрепятственный проход для инвалидов на колясках и прихожан преклонного возраста. Высота проема ворот для въезда пожарных автомобилей на храмовую территорию должна быть не менее 4,25 м, а ширина - не менее 3,5 м. Допускается не ограждать земельные участки храмов, расположенных в мемориальных комплексах, а также часовен.

За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки автомобилей из расчета 2 машино-места на каждые 50 мест вместимости храма. Автостоянки легковых автомашин и автобусов, а также остановки общественного транспорта следует располагать на расстоянии, как правило, не далее 50 м от зданий храмов.

Территория храмового комплекса должна быть озеленена не менее 15% площади участка. Подбор цветов рекомендуется производить таким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-летне-осеннего сезона.

3. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

3.1.  Р - 1 Зона озеленения в населенных пунктах.

Зона предназначена для обеспечения условий сохранения, эксплуатации и благоустройства существующих озелененных массивов в населенных пунктах с целью организации благоприятного для жизни населения окружающего пространства.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| Р-1 | Основные виды разрешенного использования | - спорт – 5.1; - природно-познавательный туризм – 5.2; - туристическое обслуживание – 5.2.1; - охота и рыбалка – 5.3; - причалы для маломерных судов – 5.4; - поля для гольфа или конных прогулок – 5.5; - развлечения – 4.8; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (Р-1) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для застройки всех видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП  2.07.01-89*  (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков, расположенных в территориальных зонах, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с федеральным законодательством, нормами градостроительного проектирования и проектами планировки территории, разработанными и утвержденными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области и настоящими Правилами.

Любые условно разрешенные виды использования в зонах могут быть допущены, если принятый вид использования не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений.

При этом учитывается компенсационное озеленение прилегающей территории по согласованию с сектором архитектуры и градостроительства администрации муниципального района.

4. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

4.1  П - 1 Зона производственных предприятий I класса вредности с санитарно-

защитной зоной 1000 м.

Предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур I класса вредности.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| П-1 | Основные виды разрешенного использования | - коммунальное обслуживание – 3.1; - склад – 6.9; - строительная промышленность – 6.6; - легкая промышленность – 6.3; - пищевая промышленность – 6.4; - служебные гаражи – 4.9; - деловое управление – 4.1; - магазины – 4.4; - ветеринарное обслуживание – 3.10; - связь – 6.8; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - общественное питание – 4.6; - гостиничное обслуживание – 4.7; - объекты дорожного сервиса – 4.9.1; - обеспечение научной деятельности – 3.9; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков   утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (П-1) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011),  РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

4.2  П – 2 Зона производственных предприятий II класса вредности с санитарно-

защитной зоной 500 м

Предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур  
II класса вредности.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| П-2 | Основные виды разрешенного использования | - коммунальное обслуживание – 3.1; - склады – 6.9; - строительная промышленность – 6.6; - легкая промышленность – 6.3; - пищевая промышленность – 6.4; - хранение автотранспорта – 2.7.1; - деловое управление – 4.1; - магазины – 4.4; - ветеринарное обслуживание – 3.10; - служебные гаражи – 4.9; - связь – 6.8; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - общественное питание – 4.6; - гостиничное обслуживание – 4.7; - объекты придорожного сервиса – 4.9.1; - обеспечение научной деятельности – 3.9; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (П-2) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

4.3  П – 3 Зона производственных предприятий III класса вредности с санитарно-защитной зоной 300 м.

Предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур III класса вредности.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| П-3 | Основные виды разрешенного использования | - коммунальное обслуживание – 3.1; - склады – 6.9; - строительная промышленность – 6.6; - легкая промышленность – 6.3; - пищевая промышленность – 6.4; - служебные гаражи – 4.9; - деловое управление – 4.1; - магазины – 4.4; - ветеринарное обслуживание – 3.10; - связь – 6.8; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - общественное питание – 4.6; - гостиничное обслуживание – 4.7; - объекты дорожного сервиса – 4.9.1; - обеспечение научной деятельности – 3.9; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков   утвержденным Приказом экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (П-3) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

4.4  П – 4 Зона производственных предприятий IV класса вредности с санитарно-защитной зоной 100 м.

Предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур IV класса 
с низким уровнем шума и загрязнения.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| П-4 | Основные виды разрешенного использования | - коммунальное обслуживание – 3.1; - склады – 6.9; - строительная промышленность – 6.6; - легкая промышленность – 6.3; - пищевая промышленность – 6.4; |
|  |  | - служебные гаражи - 4.9; - деловое управление – 4.1; - магазины – 4.4; - ветеринарное обслуживание – 3.10; - связь – 6.8; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - общественное питание – 4.6; - гостиничное обслуживание – 4.7; - объекты дорожного сервиса – 4.9.1; - обеспечение научной деятельности – 3.9; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Министерства экономического развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (П-4) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов  в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

4.5 П – 5 Зона производственных предприятий V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 м.

Предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур 
 IV класса с низким уровнем шума и загрязнения.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| П-5 | Основные виды разрешенного использования | - коммунальное обслуживание – 3.1; - склады – 6.8; - заготовка древесины – 10.1; - строительная промышленность – 6.6; - легкая промышленность – 6.3; - пищевая промышленность – 6.4; - служебные гаражи – 4.9; - деловое управление – 4.1; - магазины – 4.4; - ветеринарное обслуживание – 3.10; - связь – 6.8; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3; - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - общественное питание – 4.6; - гостиничное обслуживание – 4.7; - объекты придорожного сервиса – 4.9.1; - обеспечение научной деятельности – 3.9; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (П-5) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальных зонах, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты не  устанавливаются, определяются в соответствии с федеральным законодательством, нормами градостроительного проектирования и проектами планировки территории, разработанными и утвержденными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области и настоящими Правилами.

В случае возникновения необходимости отклонения от предельных параметров минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков, допускается уменьшение минимальных или увеличение максимальных размеров земельных участков при условии   соблюдения технических регламентов в соответствии со статьей 17 настоящих Правил.

Максимальный процент застройки – не более 70 %.

5. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

5.1 Сп - 1 Зона захоронений.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| Сп-1 | Основные виды разрешенного использования | - ритуальная деятельность – 12.1. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - религиозное использование – 3.7; - бытовое обслуживание – 3.3. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков   утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (Сп-1) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

5.2 Сп - 2 Зона очистных сооружений.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| Сп-2 | Основные виды разрешенного использования | - коммунальное обслуживание – 3.1. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - бытовое обслуживание – 3.3. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (Сп-2) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

5.3  Сп - 3 Зоны размещения котельных и инженерно-распределительных установок (ТП, ТНС, ГРС, ГРП).

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| Сп-3 | Основные виды разрешенного использования | - коммунальное обслуживание – 3.1. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - бытовое обслуживание – 3.3. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (Сп-3) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

5.4 Сп - 4 Иные виды зон специального назначения.

Зоны иных видов специального назначения Сп-4 определяются органами местного самоуправления по мере необходимости, если не представляется возможным включить такие объекты и территории в одну из определенных в настоящей статье зоны.

6. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.

6.1 Сх - 1 Зона сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного назначения включают территории расположенные за границами населенных пунктов. На данной территории допускаются виды использования земельных участков: сельскохозяйственное использование, специальная деятельность, запас, при условии соблюдения технических регламентов и действующего законодательства.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| Сх-1 | Основные виды разрешенного использования | - выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур – 1.2; - овощеводство – 1.3; - выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур – 1.4; - садоводство – 1.5; - выращивание льна и конопли – 1.6; - животноводство – 1.7; - скотоводство – 1.8; - звероводство – 1.9; - птицеводство – 1.10; - свиноводство – 1.11; - пчеловодство – 1.12; - рыбоводство – 1.13; - научное обеспечение сельского хозяйства – 1.14; - хранение и переработка сельскохозяйственной продукции – 1.15; - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках – 1.16; - питомники – 1.17; - обеспечение сельскохозяйственного производства – 1.18. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно разрешенные виды использования | - специальная деятельность – 12.2; - запас – 12.3. |

Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. На основании действующего законодательства, использование земельных участков в данной территориальной зоне, определяется уполномоченными федеральным, региональным, органами исполнительной власти Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков, расположенных в территориальных зонах, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с федеральным законодательством, нормами градостроительного проектирования и проектами планировки территории, разработанными и утвержденными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области и настоящими Правилами.

7. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфраструктуры.

7.1 Т-1 Зона транспортной инфраструктуры.

Предназначена для организации территорий предназначенных для размещения коммунальных и транспортных объектов.

| Код зоны | Виды разрешенного использования земельных участков | Градостроительный регламент |
| --- | --- | --- |
| Т-1 | Основные виды разрешенного использования | - автомобильный транспорт – 7.2; - объекты придорожного сервиса – 4.9.1; - склад – 6.9; - обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3; - охрана природных территорий – 9.1; - связь – 6.8. - земельные участки (территории) общего пользования – 12.0. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | Условно- разрешенные виды использования | - общественное питание – 4.6; - гостиничное обслуживание – 4.7; - ветеринарное обслуживание – 3.10; - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1; - деловое управление – 4.1; - выставочно-ярмарочная деятельность – 4.10; - магазины – 4.4. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с описанием вида разрешенного использования земельного участка, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Установленные градостроительным регламентом территориальной зоны (Т-1) виды разрешенного использования земельных участков соответствуют кодам (числовым обозначениям) видов разрешенного использования земельных участков Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков застройки видов разрешенного использования, установленных применительно к данной территориальной зоне, не регламентируются и устанавливаются с учетом специализации объектов, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. Минимальная площадь земельного участка для строительства объектов в зоне должна обеспечивать возможность размещения площадок различного назначения и автостоянок, необходимых для эксплуатации объектов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011), РНГП 4.5-2010, РНГП 9.10-2010.

8. Градостроительные регламенты. Зоны лесного фонда.

Градостроительные регламенты для зон лесного фонда не устанавливаются в соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

Основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах муниципального образования - Елинское сельское поселение является лесохозяйственный регламент Рязанского лесничества.

8.1 ЛФ – 1 Зона защитных лесов.

Территории занятые защитными и ценными лесами – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов. Данная зона обеспечивает экранирование, фильтрацию загрязнений атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В целях благоустройства территории допускается необходимая санитарная вырубка отдельных деревьев.»