Утверждены постановлением

главного управления архитектуры

и градостроительства

Рязанской области

от 14 декабря 2022 г. № 767-п

Правила землепользования и застройки

муниципального образования - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области

Оглавление

Раздел 1. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области.	4

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки.	4

Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки.	4

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.	5

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.	6

Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.	6

Статья 6. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.	7

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.	8

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.	9

Раздел 2. Градостроительные регламенты.	10

Статья 9. Общие требования предъявляемые к установлению градостроительных регламентов.	10

Статья 10. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.	11

Статья 11. Виды разрешенного использования и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства.	12

Статья 11.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1.1).	14

Статья 11.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (1.2).	16

Статья 11.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (1.3).	18

Статья 11.4. Многофункциональная общественно-деловая зона (2.1).	20

Статья 11.5. Зона специализированной общественной застройки (2.2).	21

Статья 11.6. Производственная зона (3.1).	23

Статья 11.7. Коммунально-складская зона (3.2).	24

Статья 11.8. Зона инженерной инфраструктуры (3.3).	25

Статья 11.9. Зона транспортной инфраструктуры (3.4).	26

Статья 11.10. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (4.1).	27

Статья 11.11. Зоны сельскохозяйственного использования (4.2).	28

Статья 11.12. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (5.1).	29

Статья 11.13. Зона озелененных территорий специального назначения  (5.6).	30

Статья 11.14. Зона кладбищ (6.1).	31

Статья 11.15. Зона режимных территорий (6.2).	32

Статья 12. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.	33

Статья 13. Зоны с особыми условиями использования территории.	33

Статья 13.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.	34

Статья 13.2. Охранные зоны инженерных коммуникаций, сооружений.	34

Статья 13.3. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением.	34

Статья 13.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.	35

Статья 13.5. Зоны затопления и подтопления.	35

Статья 14. Объекты культурного наследия.	37

- Раздел 1. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области.

- Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки.

В настоящих Правилах землепользования и застройки муниципального образования - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области (далее Правила землепользования и застройки) используются понятия и определения, содержащиеся в статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки.

1. В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления.

2. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении Правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

3. В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области» (далее - Постановление Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153) центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

- Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

1. В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

6. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении Правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

7. В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

- Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.

1. В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению ее подготовки, утверждению документации по планировке территории или принятию решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку, внесению изменений в документацию по планировке территории осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

3. В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

- Статья 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

1. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Общественные обсуждения и публичные слушания по проектам генеральных планов и Правил землепользования и застройки поселений и городских округов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам Правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также выявления и учета мнения населения при осуществлении градостроительной деятельности в поселениях и городских округах Рязанской области.

3. Результаты общественных обсуждений и публичных слушаний носят рекомендательный характер.

4. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол общественных обсуждений или протокол публичных слушаний.

- Статья 6. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33данного кодекса .

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие Правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

- Статья 7. Градостроительные планы земельных участков.

1. В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

2. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

3. В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

4. В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 07.02.2019 № 62-р «О создании государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» путем учреждения» обеспечение реализации отдельных полномочий в области градостроительной деятельности главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области, перераспределенных между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области, в части подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков относится к полномочиям государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области».

- Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

1. Разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства выдается в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отказу в выдаче таких разрешений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 51.1, частями 17, 19 и 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

3. В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

- Раздел 2. Градостроительные регламенты.

- Статья 9. Общие требования предъявляемые к установлению градостроительных регламентов.

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных
в различных территориальных зонах, не допускается.

3. Правилами землепользования и застройки для каждой территориальной зоны индивидуально установлен градостроительный регламент, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков.

4. Градостроительные регламенты установлены с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможного сочетания в пределах одной территориальной зоне различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, и иных природных объектов.

5. Действие установленных правилами землепользования и застройки градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования, за исключением земельных участков указанных в части 6 настоящей статьи.

6. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

- Статья 10. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

В результате градостроительного зонирования территории муниципального образования - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области установлены следующие виды территориальных зон представленные в таблице ниже.

| Обозначение территориальной зоны | Наименование (код) вида территориальной зоны |
| --- | --- |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1.1) |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (1.2) |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (1.3) |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона (2.1) |
| 2.2 | Зона специализированной общественной застройки (2.2) |
| 3.1 | Производственная зона (3.1) |
| 3.2 | Коммунально-складская зона (3.2) |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры (3.3) |
| 3.4 | Зона транспортной инфраструктуры (3.4) |
| 4.1 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (4.1) |
| 4.2 | Зоны сельскохозяйственного использования (4.2) |
| 5.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (5.1) |
| 5.6 | Зона озелененных территорий специального назначения (5.6) |
| 6.1 | Зона кладбищ (6.1) |
| 6.2 | Зона режимных территорий (6.2) |

- Статья 11. Виды разрешенного использования и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Виды разрешенного использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выборке государственной политике и нормативному регулированию в сфере земельных отношений.

3. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

4. Виды разрешенного использования объектов капитального строительства содержатся в описании видов разрешенного использования земельных участков и отдельно не устанавливаются.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования для всех территориальных зон устанавливаются идентичными, установленным предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных и условно разрешенных видов использования, совместно с которыми применяются вспомогательные виды разрешенного использования.

6. Если предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются в территориальных зонах, то такие предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению (далее - НПУ).

7. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
не распространяются на отношения по землепользованию, возникшие до вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки, в том числе на отношения по приобретению в установленном порядке гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, прав на эти земельные участки при условии, что соответствующие объекты капитального строительства существовали на законных основаниях до вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования для отдельных земельных участков (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи и т.д.) считаются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а также условиям охраны окружающей среды, что подтверждается при согласовании проектной документации.

9. При определении количества этажей объектов капитального строительства учитываются все этажи, включая подземные, подвальный, цокольный, надземные, технические, мансардный; не учитывают: подполье, проветриваемое подполье, техническое подполье, технические пространства, чердак, технический чердак, расположенные на крыше технические помещения (крышные котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер и другие).

При размещении объекта капитального строительства на земельном участке с уклоном первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше наиболее низкой планировочной отметки земли.

10. Высота объекта капитального строительства определяется как вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли, карниз, конек кровли, верх фронтона, купол, шпиль, башня).

11. Процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

12. Расчетная плотность населения в территориальных зонах со среднеэтажной жилой застройкой и средней жилищной обеспеченностью 25 кв.м на одного человека не должна превышать 480 чел./га. Плотность населения определяется для микрорайонов (кварталов).

13. Расчетное количество машино-мест в границах земельного участка для хранения индивидуального автомобильного транспорта в территориальных зонах предусматривающих жилую застройку - 0,4 машино-места на 1 квартиру. Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей у объектов обслуживания жилой застройки определяется согласно СП 42.13330.

Статья 11.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1.1).

- 1. Зона застройки индивидуальными  жилыми домами  выделяется на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, с целью повышения уровня комфортности проживания, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей, создания условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства; | 2.1 |
|  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка; | 2.1.1 |
|  | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); | 2.2 |
|  | блокированная жилая застройка; | 2.3 |
|  | хранение автотранспорта; | 2.7.1 |
|  | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | административные здания организаций, обеспечи-вающих предоставление коммунальных услуг; | 3.1.2 |
|  | оказание услуг связи; | 3.2.3 |
|  | бытовое обслуживание; | 3.3 |
|  | амбулаторно-поликлиническое обслуживание; | 3.4.1 |
|  | дошкольное, начальное и среднее общее образование; | 3.5.1 |
|  | объекты культурно-досуговой деятельности; | 3.6.1 |
|  | государственное управление; | 3.8.1 |
|  | амбулаторное ветеринарное обслуживание; | 3.10.1 |
|  | магазины; | 4.4 |
|  | обеспечение занятий спортом в помещениях; | 5.1.2 |
|  | площадки для занятий спортом; | 5.1.3 |
|  | обеспечение внутреннего правопорядка; | 8.3 |
|  | ведение огородничества; | 13.1 |
|  | земельные участки (территории) общего пользования. | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования | религиозное использование; | 3.7 |
|  | приюты для животных; | 3.10.2 |
|  | деловое управление; | 4.1 |
|  | общественное питание. | 4.6 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | площадки для занятий спортом. | 5.1.3 |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | НПУ | 100 | 15 | НПУ | 600 | 2500 | 3 | 3*/20 | 40 |
| 2.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 4*/НПУ | 60 |
| 2.2 | НПУ | 100 | 15 | НПУ | 600 | 2500 | 3 | 3*/20 | 40 |
| 2.3 | НПУ | 100 | НПУ | НПУ | 300 | 1500 | 3 (0)** | 3*/20 | 40 |
| 2.7.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 24 | 72 | НПУ | 1*/НПУ | НПУ |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 3.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.2.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| 3.4.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.5.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.6.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.8.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.10.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| 5.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 5.1.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 8.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 13.1 | НПУ | 100 | 12 | НПУ | 400 | 1500 | НПУ | НПУ | НПУ |
| 12.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.10.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| 4.6 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| * При определении предельного количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технические этажи, мансардные, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра. ** Минимальный отступ от границ земельного участка между соседними жилыми домами имеющими общие боковые стены без проемов - 0 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 11.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (1.2).

1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами  предназначена для развития на основе существующих и вновь  осваиваемых территорий зон комфортного жилья, включающих: застройку преимущественно малоэтажными многоквартирными жилыми домами; объекты сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий; создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | малоэтажная многоквартирная жилая застройка; | 2.1.1 |
|  | блокированная жилая застройка; | 2.3 |
|  | хранение автотранспорта; | 2.7.1 |
|  | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | административные здания организаций, обеспечи-вающих предоставление коммунальных услуг; | 3.1.2 |
|  | бытовое обслуживание; | 3.3 |
|  | амбулаторно-поликлиническое обслуживание; | 3.4.1 |
|  | дошкольное, начальное и среднее общее образование; | 3.5.1 |
|  | объекты культурно-досуговой деятельности; | 3.6.1 |
|  | государственное управление; | 3.8.1 |
|  | магазины; | 4.4 |
|  | обеспечение занятий спортом в помещениях; | 5.1.2 |
|  | площадки для занятий спортом; | 5.1.3 |
|  | обеспечение внутреннего правопорядка; | 8.3 |
|  | земельные участки (территории) общего пользования. | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования | среднеэтажная жилая застройка; | 2.5 |
|  | для индивидуального жилищного строительства; | 2.1 |
|  | деловое управление; | 4.1 |
|  | общественное питание. | 4.6 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | площадки для занятий спортом. | 5.1.3 |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 4*/НПУ | 60 |
| 2.3 | НПУ | 100 | НПУ | НПУ | 300 | 1500 | 3 (0)** | 3*/20 | 40 |
| 2.7.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | НПУ |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 3.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| 3.4.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.5.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.6.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.8.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 3/НПУ | 60 |
| 5.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 5.1.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 8.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 12.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1500 | НПУ | 3 | 8*/НПУ | 60 |
| 2.1 | НПУ | 100 | 15 | НПУ | 600 | 2500 | 3 | 3*/20 | 40 |
| 4.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 3/НПУ | 60 |
| 4.6 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 3НПУ | 60 |
| * При определении предельного количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технические этажи, мансардные, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра. ** Минимальный отступ от границ земельного участка между соседними жилыми домами имеющими общие боковые стены без проемов - 0 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 11.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (1.3).

1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами включает в себя участки территории города, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов средней этажности высотой не выше восьми этажей; объекты социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей; создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур и благоустройства территории.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | среднеэтажная жилая застройка; | 2.5 |
|  | хранение автотранспорта; | 2.7.1 |
|  | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | административные здания организаций, обеспечи-вающих предоставление коммунальных услуг; | 3.1.2 |
|  | бытовое обслуживание; | 3.3 |
|  | амбулаторно-поликлиническое обслуживание; | 3.4.1 |
|  | дошкольное, начальное и среднее общее образование; | 3.5.1 |
|  | объекты культурно-досуговой деятельности; | 3.6.1 |
|  | государственное управление | 3.8.1 |
|  | магазины; | 4.4 |
|  | обеспечение занятий спортом в помещениях; | 5.1.2 |
|  | площадки для занятий спортом; | 5.1.3 |
|  | обеспечение внутреннего правопорядка; | 8.3 |
|  | земельные участки (территории) общего пользования. | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования | малоэтажная многоквартирная жилая застройка; | 2.1.1 |
|  | деловое управление; | 4.1 |
|  | общественное питание. | 4.6 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | площадки для занятий спортом. | 5.1.3 |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1500 | НПУ | 3 | 8*/НПУ | 60 |
| 2.7.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | НПУ |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 3.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| 3.4.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.5.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.6.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.8.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 3/НПУ | 60 |
| 5.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 5.1.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 8.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 600 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 12.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 4*/НПУ | 60 |
| 4.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 3/НПУ | 60 |
| 4.6 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 3/НПУ | 60 |
| * При определении предельного количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технические этажи, мансардные, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 11.4. Многофункциональная общественно-деловая зона (2.1).

- 1. Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения государственных органов, органов местного самоуправления, комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и коммерческой сферы, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в многофункциональной общественно-деловой зоне представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | административные здания организаций, обеспечи-вающих предоставление коммунальных услуг; | 3.1.2 |
|  | оказание социальной помощи населению; | 3.2.2 |
|  | оказание услуг связи; | 3.2.3 |
|  | общежития; | 3.2.4 |
|  | бытовое обслуживание; | 3.3 |
|  | объекты культурно-досуговой деятельности; | 3.6.1 |
|  | общественное управление; | 3.8 |
|  | деловое управление; | 4.1 |
|  | объекты торговли (торговые центры, торгово -развлекательные центры (комплексы); | 4.2 |
|  | рынки; | 4.3 |
|  | магазины; | 4.4 |
|  | банковская и страховая деятельность; | 4.5 |
|  | общественное питание; | 4.6 |
|  | гостиничное обслуживание; | 4.7 |
|  | развлекательные мероприятия; | 4.8.1 |
|  | служебные гаражи; | 4.9 |
|  | выставочно-ярмарочная деятельность; | 4.10 |
|  | обеспечение внутреннего правопорядка; | 8.3 |
|  | земельные участки (территории) общего пользования; | 12.0 |
|  | амбулаторное ветеринарное обслуживание. | 3.10.1 |
| Условно разрешенные виды использования | объекты дорожного сервиса. | 4.9.1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг. | 3.1.1 |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в многофункциональной общественно-деловой зоне представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 3.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.2.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.2.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.2.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.6.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.8 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.6 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.7 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.8.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.9 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.10 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 8.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 12.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 3.10.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |

- Статья 11.5. Зона специализированной общественной застройки (2.2).

- 1. Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, научно-исследовательских учреждений, объектов здравоохранения, социального обеспечения, религиозного назначения, лечебно-профилактических и оздоровительных объектов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне специализированной общественной застройки представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | административные здания организаций, обеспечи-вающих предоставление коммунальных услуг; | 3.1.2 |
|  | социальное обслуживание; | 3.2 |
|  | здравоохранение; | 3.4 |
|  | образование и просвещение; | 3.5 |
|  | культурное развитие; | 3.6 |
|  | религиозное использование; | 3.7 |
|  | общественное управление; | 3.8 |
|  | обеспечение научной деятельности; | 3.9 |
|  | служебные гаражи; | 4.9 |
|  | обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий; | 5.1.1 |
|  | обеспечение занятий спортом в помещениях; | 5.1.2 |
|  | площадки для занятий спортом; | 5.1.3 |
|  | обеспечение внутреннего правопорядка; | 8.3 |
|  | историко-культурная деятельность; | 9.3 |
|  | магазины; | 4.4 |
|  | общественное питание; | 4.6 |
|  | земельные участки (территории) общего пользования. | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежат установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | площадки для занятий спортом. | 5.1.3 |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне специализированной общественной застройки представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 3.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.6 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.7 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.8 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.9 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.9 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 5.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 5.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 5.1.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 8.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 9.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 4.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.6 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 12.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 11.6. Производственная зона (3.1).

1. Производственная зона предназначена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственной зоне представлены
в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | пищевая промышленность; | 6.4 |
|  | строительная промышленность; | 6.6 |
|  | энергетика; | 6.7 |
|  | целлюлозно-бумажная промышленность; | 6.11 |
|  | научно-производственная деятельность; | 6.12 |
|  | склад; | 6.9 |
|  | складские площадки; | 6.9.1 |
|  | предоставление коммунальных услуг. | 3.1.1 |
| Условно разрешенные виды использования | магазины; | 4.4 |
|  | недропользование; | 6.1 |
|  | легкая промышленность; | 6.3 |
|  | фармацевтическая промышленность; | 6.3.1 |
|  | нефтехимическая промышленность; | 6.5 |
|  | объекты дорожного сервиса. | 4.9.1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственной зоне представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.6 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.7 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.11 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.9 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.3.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 4.9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |

- Статья 11.7. Коммунально-складская зона (3.2).

1. Коммунально-складская зона включает в себя участки территории города, предназначенные для размещения коммунально-складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в коммунально-складской зоне представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | склад; | 6.9 |
|  | складские площадки; | 6.9.1 |
|  | служебные гаражи; | 4.9 |
|  | размещение гаражей для собственных нужд. | 2.7.2 |
| Условно разрешенные виды использования | автомобильные мойки; | 4.9.1.3 |
|  | ремонт автомобилей; | 4.9.1.4 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в коммунально-складской зоне представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.9 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 4.9 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 2.7.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 4.9.1.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |

- Статья 11.8. Зона инженерной инфраструктуры (3.3).

- 1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне инженерной инфраструктуры представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей; | 3.9.1 |
|  | энергетика; | 6.7 |
|  | связь; | 6.8 |
|  | трубопроводный транспорт; | 7.5 |
|  | гидротехнические сооружения. | 11.3 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежат установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне инженерной инфраструктуры представлены в таблице в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 3.9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.7 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.8 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 7.5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 11.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 11.9. Зона транспортной инфраструктуры (3.4).

- 1. Зона  транспортной инфраструктуры  предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций  железнодорожного и автомобильного транспорта.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне транспортной инфраструктуры представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | объекты дорожного сервиса; | 4.9.1 |
|  | автомобильный транспорт; | 7.2 |
|  | железнодорожный транспорт; | 7.1 |
|  | трубопроводный транспорт; | 7.5 |
|  | улично-дорожная сеть. | 12.0.1 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежит установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне транспортной инфраструктуры представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 7.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 7.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 7.5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 12.0.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 11.10. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (4.1).

1. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ предназначена для ведения садоводства и удовлетворения потребности населения в выращивании овощей, фруктов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | земельные участки общего назначения; | 13.0 |
|  | ведение огородничества; | 13.1 |
|  | ведение садоводства. | 13.2 |
| Условно разрешенные виды использования | предоставление коммунальных услуг. | 3.1.1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 13.1 | НПУ | 100 | 12 | НПУ | 400 | 1500 | НПУ | НПУ | НПУ |
| 13.2 | НПУ | 100 | 12 | НПУ | 400 | 1500 | 3 | 3*/20 | 40 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| * При определении предельного количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технические этажи, мансардные, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 11.11. Зоны сельскохозяйственного использования (4.2).

1. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием продукции сельскохозяйственного производства.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | растениеводство; | 1.1 |
|  | научное обеспечение сельского хозяйства; | 1.14 |
|  | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; | 1.16 |
|  | сенокошение; | 1.19 |
|  | выпас сельскохозяйственных животных. | 1.20 |
| Условно разрешенные виды использования | скотоводство; | 1.8 |
|  | звероводство; | 1.9 |
|  | птицеводство; | 1.10 |
|  | свиноводство; | 1.11 |
|  | пчеловодство; | 1.12 |
|  | рыбоводство; | 1.13 |
|  | хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; | 1.15 |
|  | питомники; | 1.17 |
|  | обеспечение сельскохозяйственного производства. | 1.18 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.14 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.16 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.19 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.20 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.9 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.10 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.11 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.13 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.15 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.17 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.18 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |

- Статья 11.12. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (5.1).

1. К зонам озелененных территорий общего пользования относятся территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, а также территории, используемые и предназначенные для занятий физической культурой и спортом.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | парки культуры и отдыха; | 3.6.2 |
|  | площадки для занятия спортом; | 5.1.3 |
|  | охрана природных территорий; | 9.1 |
|  | земельные участки (территории) общего пользования. | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования | предоставление коммунальных услуг. | 3.1.1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 5.1.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 12.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |

- Статья 11.13. Зона озелененных территорий специального назначения  (5.6).

1. Зона озелененных территорий специального назначения  выделена для обеспечения условий формирования, сохранения и развития зеленых насаждений санитарно-защитных зон, защитно-мелиоративных зон, противопожарных и других зеленых насаждений.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий специального назначения представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | земельные участки (территории) общего пользования. | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежат установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий специального назначения представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) |  | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |  |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 11.14. Зона кладбищ (6.1).

1. Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, мест захоронения и соответствующих культовых сооружений, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне кладбищ представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | ритуальная деятельность. | 12.1 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежат установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне кладбищ представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 100000 | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 11.15. Зона режимных территорий (6.2).

1. Зона режимных территорий  выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти и управления.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне режимных территорий представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | обеспечение обороны и безопасности; | 8.0 |
|  | обеспечение деятельности по исполнению наказаний. | 8.4 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежат установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне режимных территорий представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 8.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Статья 12. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

На территории Ряжского городского поселения Ряжского муниципального района Рязанской области не планируется осуществление деятельности по комплексному развитию территории. В связи с этим расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не устанавливаются.

- Статья 13. Зоны с особыми условиями использования территории.

1. В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В составе графических материалов правил землепользования и застройки  отображены границы зон с особыми условиями использования территорий
(далее – ЗОУИТ), на основании сведений содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), а также ЗОУИТ, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, но которые были установлены, в порядке предусмотренном частью 8 статьи 26 Федерального закона
от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». На территории Ряжского городского поселения Ряжского муниципального района Рязанской области могут быть установлены и действовать иные зоны с особыми условиями использования территорий, не отображенные в графических материалах правил землепользования и застройки.

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории ЗОУИТ определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Статья 13.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

1. Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения
на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

2. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - и натурных исследований.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Статья 13.2. Охранные зоны инженерных коммуникаций, сооружений.

1. Охранные зоны инженерных коммуникаций, сооружений предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации существующих и вновь строящихся инженерных коммуникаций, сооружений и устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон инженерных коммуникаций, сооружений определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Статья 13.3. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением.

1. Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, или на части акватории водного объекта и устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранной зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Статья 13.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов определяются Водным кодексом Российской Федерации.

- Статья 13.5. Зоны затопления и подтопления.

На территории Ряжского городского поселения Ряжского муниципального района Рязанской области располагаются следующие зоны затопления и подтопления, представленные в таблице ниже:

| Наименование: | Зона затопления территории г. Ряжск Ряжского района Рязанской области по реке Хупта при максимальных уровнях воды 1-процентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) |
| --- | --- |
| Реестровый номер | 62:14-6.651 |
| Ограничение: | Ограничения в использовании согласно ст. 67.1 «Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий», п. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ 6. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. |

| Наименование: | Территория слабого подтопления, прилегающая к зоне затопления поверхностными водами при максимальном паводке 1% обеспеченности г. Ряжск Ряжского района Рязанской области по реке Хупта |
| --- | --- |
| Реестровый номер | 62:14-6.655 |
| Ограничение: | Ограничения в использовании согласно ст. 67.1 «Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий», п. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ 6. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. |

| Наименование: | Территория умеренного подтопления, прилегающая к зоне затопления поверхностными водами при максимальном паводке 1% обеспеченности г. Ряжск Ряжского района Рязанской области по реке Хупта |
| --- | --- |
| Реестровый номер | 62:14-6.656 |
| Ограничение: | Ограничения в использовании согласно ст. 67.1 «Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий», п. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ 6. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. |

- Статья 14. Объекты культурного наследия.

1. На территории Ряжского городского поселения Ряжского муниципального района Рязанской области отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

2. Согласно данным, предоставленным государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области, в настоящее время на территории Ряжского городского поселения Ряжского муниципального района Рязанской области находятся: 6 выявленных объектов культурного наследия (памятники архитектуры) и 5 выявленных объектов археологического наследия, перечень которых указан в таблицах ниже.

Перечень выявленных объектов культурного наследия

(памятники архитектуры)

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта археологического наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Христорождественская церковь, 1822 г. | г. Ряжск, ул. Покровская | Приказ комитета по культуре и туризму Рязанской области от 26.10.2010 №604 |
| 2 | Успенская церковь, 1793 г. | г. Ряжск, ул. Владимировка | *-* |
| 3 | Здание вокзала железнодорожной станции Ряжск, где в 1875-77 гг. работал ученый-селекционер Мичурин Иван Владимирович | г. Ряжск, cт. Ряжск-I ул. Вокзальная, 27 | *-* |
| 4 | Здание школы 2-ой ступени, в которой учились и окончили писатель Макаров Иван Иванович (1900-1940 гг.), ученый специалист по радиотехнике Соколов Иван Тимофеевич (1900-1950 гг.), советский певец Окаёмов Александр Иванович (1905-1943 гг.) | г. Ряжск, ул. Красная, 18 | *-* |
| 5 | Дом, в котором родился и жил до 1922 г. советский певец Окаёмов Александр Иванович (1905-1943 гг.) | г. Ряжск, ул. Окаёмова, 2 | *-* |
| 6 | Депо № 400 Рязанской губернии земской управы – 1909 г. | г. Ряжск | Приказ комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 №269 |

Перечень выявленных объектов археологического наследия

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ряжск I поселение | г. Ряжск, на левом берегу ручья Малинового | Приказ комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 №269 |
| 2 | Ряжск II поселение | г. Ряжск, на берегу ручья Малинового | *-* |
| 3 | Ряжск III поселение | г. Ряжск, на правом берегу ручья Малинового | *-* |
| 4 | Ряжск IV поселение | г. Ряжск, на левом берегу р. Хунта | *-* |
| 5 | Ряжск 5 селище | г. Ряжск, ул. Красная | *-* |

Границы территорий указанных объектов не утверждены.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов получивших положительное заключение государственной экспертизы.

Данные разделы являются документацией по сохранению выявленного объекта культурного наследия и в порядке ст. 45 вышеуказанного Закона подлежат согласованию с органом государственной охраны объектов культурного наследия.