Утверждены постановлением

главного управления архитектуры

и градостроительства

Рязанской области

от 19 июня 2023 г. № 246-п

Правила землепользования и застройки

муниципального образования - Липяговское сельское поселение

Милославского муниципального района Рязанской области

Оглавление

Раздел 1. Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки	4

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки	4

Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки	4

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами	4

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории	6

Статья 5.  Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	6

Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки	7

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков	8

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию	9

Раздел 2. Градостроительные регламенты	9

Статья 9. Общие требования, предъявляемые к установлению градостроительных регламентов	9

Статья 10. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	10

Статья 11. Виды разрешенного использования и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства	11

Статья 11.1. Жилые зоны (1)	13

Статья 11.2.  Производственная зона (3.1)	15

Статья 11.3. Зона инженерной инфраструктуры (3.3)	16

Статья 11.4. Зона транспортной инфраструктуры (3.4)	17

Статья 11.5. Зоны сельскохозяйственного использования (4.2)	18

Статья 11.6. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (4.4)	19

Статья 11.7. Зоны озелененных территорий специального назначения (5.6)	20

Статья 11.8.  Зона кладбищ (6.1)	21

Статья 12. Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	22

Статья 13. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения	22

Статья 14. Зоны с особыми условиями использования территории	23

Статья 14.1. Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов	23

Статья 14.2. Охранные зоны инженерных коммуникаций, сооружений	24

Статья 14.3. Охранная зона геодезического пункта	24

Статья 15. Особо охраняемые природные территории	25

Статья 16. Объекты культурного наследия	26

Раздел 1. Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки

В настоящих правилах землепользования и застройки муниципального образования - Липяговское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области (далее - правила землепользования и застройки) используются понятия и определения, содержащиеся в статье                                       1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки

1. В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления.

2. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

3. В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области» (далее - постановление Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153) центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

6. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, утверждению состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки или о необходимости их доработки, внесению изменений в правила землепользования и застройки осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

7. В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 4. Положение о подготовке документации по планировке территории

1. В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению ее подготовки, утверждению документации по планировке территории или принятию решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку, внесению изменений в документацию по планировке территории осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

3. В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Статья 5.  Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Общественные обсуждения и публичные слушания по проектам генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений и городских округов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также выявления и учета мнения населения при осуществлении градостроительной деятельности в поселениях и городских округах Рязанской области.

3. Результаты общественных обсуждений и публичных слушаний носят рекомендательный характер.

4. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

5.  Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол общественных обсуждений или протокол публичных слушаний.

Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

Статья 7. Градостроительные планы земельных участков

1. В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

2. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

3. В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

4. В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 07.02.2019 № 62-р «О создании государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» путем учреждения» обеспечение реализации отдельных полномочий в области градостроительной деятельности главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области, перераспределенных между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области, в части подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков относится к полномочиям государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области».

Статья 8. Разрешение на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию

1. Разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства выдается в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области» полномочия органов местного самоуправления по выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отказу в выдаче таких разрешений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 51.1, частями 17, 19 и 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

3. В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, является главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Раздел 2. Градостроительные регламенты

Статья 9. Общие требования, предъявляемые к установлению градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных
в различных территориальных зонах, не допускается.

3. Правилами землепользования и застройки для каждой территориальной зоны индивидуально установлен градостроительный регламент, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков.

4. Градостроительные регламенты установлены с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможного сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, и иных природных объектов.

5. Действие установленных правилами землепользования и застройки градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования, за исключением земельных участков указанных в части 6 настоящей статьи.

6. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 10. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

В результате градостроительного зонирования территории муниципального образования - Липяговское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области установлены следующие виды территориальных зон представленные в таблице ниже.

| Обозначение территориальной зоны | Наименование (код) вида территориальной зоны |
| --- | --- |
| 1 | Жилые зоны (1) |
| 3.1 | Производственная зона (3.1) |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры (3.3) |
| 3.4 | Зона транспортной инфраструктуры (3.4) |
| 4.2 | Зоны сельскохозяйственного использования (4.2) |
| 4.4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (4.4) |
| 5.6 | Зона озелененных территорий специального назначения (5.6) |
|  | Зона кладбищ (6.1) |

Границы территориальных зон отображены на карте градостроительного зонирования.

Статья 11. Виды разрешенного использования и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Виды разрешенного использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выборке государственной политики и нормативному регулированию в сфере земельных отношений.

3. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

4. Виды разрешенного использования объектов капитального строительства содержатся в описании видов разрешенного использования земельных участков и отдельно не устанавливаются.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования для всех территориальных зон устанавливаются идентичными, установленным предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных и условно разрешенных видов использования, совместно с которыми применяются вспомогательные виды разрешенного использования.

6. Если предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются в территориальных зонах, то такие предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению (далее - НПУ).

7. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
не распространяются на отношения по землепользованию, возникшие до вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки, в том числе на отношения по приобретению в установленном порядке гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, прав на эти земельные участки при условии, что соответствующие объекты капитального строительства существовали на законных основаниях до вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования для отдельных земельных участков (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи и т.д.) считаются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а также условиям охраны окружающей среды, что подтверждается при согласовании проектной документации.

9. При определении количества этажей объектов капитального строительства учитываются все этажи, включая подземные, подвальный, цокольный, надземные, технические, мансардный; не учитывают: подполье, проветриваемое подполье, техническое подполье, технические пространства, чердак, технический чердак, расположенные на крыше технические помещения (крышные котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер и другие).

При размещении объекта капитального строительства на земельном участке с уклоном первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше наиболее низкой планировочной отметки земли.

10. Высота объекта капитального строительства определяется как вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли, карниз, конек кровли, верх фронтона, купол, шпиль, башня).

11. Процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

12. Расчетная плотность населения в территориальных зонах со среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой и средней жилищной обеспеченностью 25 кв.м на одного человека не должна превышать 480 чел./га. Плотность населения определяется для микрорайонов (кварталов).

13. Расчетное количество машино-мест в границах земельного участка для хранения индивидуального автомобильного транспорта в территориальных зонах предусматривающих жилую застройку - 0,4 машино-места на 1 квартиру. Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей у объектов обслуживания жилой застройки определяется согласно СП 42.13330.

Статья 11.1. Жилые зоны (1)

1. Жилые зоны предназначены для размещения преимущественно индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками, малоэтажных жилых домов, блокированных жилых домов, объектов государственного управления, коммунально-бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли и общественного питания, а также необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства; | 2.1 |
|  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка; | 2.1.1 |
|  | блокированная жилая застройка; | 2.3 |
|  | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); | 2.2 |
|  | хранение автотранспорта; | 2.7.1 |
|  | земельные участки (территории) общего пользования; | 12.0 |
|  | коммунальное обслуживание; | 3.1 |
|  | социальное обслуживание; | 3.2 |
|  | бытовое обслуживание; | 3.3 |
|  | здравоохранение; | 3.4 |
|  | дошкольное, начальное и среднее общее образование; | 3.5.1 |
|  | культурное развитие; | 3.6 |
|  | государственное управление; | 3.8.1 |
|  | амбулаторное ветеринарное обслуживание; | 3.10.1 |
|  | магазины; | 4.4 |
|  | общественное питание; | 4.6 |
|  | обеспечение занятий спортом в помещениях; | 5.1.2 |
|  | площадки для занятий спортом; | 5.1.3 |
|  | обеспечение внутреннего правопорядка; | 8.3 |
|  | ведение огородничества. | 13.1 |
| Условно разрешенные виды использования | среднеэтажная жилая застройка; | 2.5 |
|  | религиозное использование; | 3.7 |
|  | обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; | 3.9.1 |
|  | рынки; | 4.3 |
|  | гостиничное обслуживание. | 4.7 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг. | 3.1.1 |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | НПУ | 100 | 15 | НПУ | 500 | 2500 | 3 | 3*/20 | 40 |
| 2.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 4*/НПУ | 60 |
| 2.2 | НПУ | 100 | 15 | НПУ | 600 | 5000 | 3 | 3*/20 | 40 |
| 2.3 | НПУ | 100 | НПУ | НПУ | 300 | 1500 | 3 (0)** | 3*/20 | 40 |
| 2.7.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 24 | 72 | НПУ | 1*/НПУ | НПУ |
| 3.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 3.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| 3.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.5.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.6 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.8.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.10.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.4 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| 4.6 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| 5.1.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 5.1.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 8.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 12.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 13.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1500 | НПУ | 3 | 8*/НПУ | 60 |
| 3.7 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 3.9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | НПУ | 60 |
| 4.3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 60 |
| 4.7 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1000 | НПУ | 3 | 3/20 | 60 |
| * При определении предельного количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технические этажи, мансардные, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра. ** Минимальный отступ от границ земельного участка между соседними жилыми домами имеющими общие боковые стены без проемов - 0 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 11.2.  Производственная зона (3.1)

1. Производственная зона предназначена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны, в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственной зоне представлены
в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | недропользование. | 6.1 |
| Условно разрешенные виды использования | складские площадки. | 6.9.1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежит установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственной зоне представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |

Статья 11.3. Зона инженерной инфраструктуры (3.3)

1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов коммунального обслуживания, объектов энергетики, объектов связи.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне инженерной инфраструктуры представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | предоставление коммунальных услуг; | 3.1.1 |
|  | энергетика; | 6.7 |
|  | связь; | 6.8 |
|  | трубопроводный транспорт. | 7.5 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежит установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежит установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне инженерной инфраструктуры представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.7 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 6.8 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 7.5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 11.4. Зона транспортной инфраструктуры (3.4)

1. Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения автомобильного транспорта, объектов дорожного сервиса.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне транспортной инфраструктуры представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | автомобильный транспорт; | 7.2 |
|  | объекты дорожного сервиса. | 4.9.1 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежит установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежит установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне транспортной инфраструктуры представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 7.2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 11.5. Зоны сельскохозяйственного использования (4.2)

1. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | растениеводство; | 1.1 |
|  | научное обеспечение сельского хозяйства; | 1.14 |
|  | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; | 1.16 |
|  | сенокошение; | 1.19 |
|  | выпас сельскохозяйственных животных. | 1.20 |
| Условно разрешенные виды использования | скотоводство; | 1.8 |
|  | звероводство; | 1.9 |
|  | птицеводство; | 1.10 |
|  | свиноводство; | 1.11 |
|  | пчеловодство; | 1.12 |
|  | рыбоводство; | 1.13 |
|  | хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; | 1.15 |
|  | питомники; | 1.17 |
|  | обеспечение сельскохозяйственного производства. | 1.18 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.14 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.16 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.19 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.20 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.9 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.10 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.11 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.13 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.15 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.17 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.18 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |

Статья 11.6. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (4.4)

1. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения животноводческих предприятий, предприятий по хранению и первичной переработке сельскохозяйственной продукции.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | скотоводство; | 1.8 |
|  | звероводство; | 1.9 |
|  | птицеводство; | 1.10 |
|  | свиноводство; | 1.11 |
|  | пчеловодство; | 1.12 |
|  | рыбоводство; | 1.13 |
|  | хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; | 1.15 |
|  | питомники; | 1.17 |
|  | обеспечение сельскохозяйственного производства. | 1.18 |
| Условно разрешенные виды использования | растениеводство; | 1.1 |
|  | научное обеспечение сельского хозяйства; | 1.14 |
|  | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; | 1.16 |
|  | сенокошение; | 1.19 |
|  | выпас сельскохозяйственных животных. | 1.20 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежит установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.9 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.10 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.11 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.13 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.15 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.17 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.18 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.14 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.16 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.19 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 1.20 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |

Статья 11.7. Зоны озелененных территорий специального назначения (5.6)

1. Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для формирования озелененных участков, выполняющих защитные и санитарно-гигиенические функций.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий специального назначения представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | земельные участки (территории) общего пользования. | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежат установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий специального назначения представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, соору- жений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 11.8.  Зона кладбищ (6.1)

1. Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, мест захоронения и соответствующих культовых сооружений, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне кладбищ представлены в таблице ниже.

| Вид разрешенного использования | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | ритуальная деятельность. | 12.1 |
| Условно разрешенные виды использования | не подлежат установлению. | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования | не подлежат установлению. | - |

3. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне кладбищ представлены в таблице ниже.

| Код вида раз- решен-ного исполь-зования | Размер земельного участка (м) |  |  |  | Площадь земельного участка (кв.м) |  | Минималь- ный отступ от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/ предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина |  | Ширина |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 100000 | НПУ | НПУ | НПУ |
| Условно разрешенные виды использования не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 12. Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте градостроительного зонирования муниципального образования - Липяговское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области выделены земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

| Условное обозначение | Наименование зоны |
| --- | --- |
|  | Земли лесного фонда |

2.  Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются.

3. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются федеральными, региональными органами исполнительной власти или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.

Статья 13. Расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

На территории Липяговского сельского поселения не планируется осуществление деятельности по комплексному развитию территории. В связи с этим расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения                        в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не устанавливаются.

Статья 14. Зоны с особыми условиями использования территории

1. В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В составе графических материалов правил землепользования и застройки  отображены границы зон с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ), на основании сведений содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), а также ЗОУИТ, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, но которые были установлены, в порядке предусмотренном частью 8 статьи 26 Федерального закона
от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». На территории Липяговского сельского поселения Милославского муниципального района Рязанской области могут быть установлены и действовать иные зоны с особыми условиями использования территорий, не отображенные в графических материалах правил землепользования и застройки.

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории ЗОУИТ определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14.1. Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. Установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными Водным кодексом Российской Федерации.

Статья 14.2. Охранные зоны инженерных коммуникаций, сооружений

1. Охранные зоны инженерных коммуникаций, сооружений предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации существующих и вновь строящихся инженерных коммуникаций, сооружений и устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон инженерных коммуникаций, сооружений определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14.3. Охранная зона геодезического пункта

1. Охранная зона пункта государственной геодезической сети является одной из видов зон с особыми условиями использования территорий. Порядок  установления таких охранных зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080. В соответствии с указанным постановлением, органом принимающим решение, об установлении охранной зоны, утверждающее местоположение ее границ является территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (по месту нахождения пункта ГГС).

2. В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.

Статья 15. Особо охраняемые природные территории

1. Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

2. На территории Липяговского сельского поселения Милославского муниципального района Рязанской области расположены следующие ООПТ регионального значения, представленные в таблице ниже.

| № п/п | Название ООПТ | Реквизиты решения об установлении (изменении) зоны, территории | Реестровый (учетный) номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Граница особо охраняемой природной территории Рязанской области - Государственный природный заказник областного значения «Милославская лесостепь» | Постановление администрации Рязанской области от 10.01.2003 г. № 5 «О развитии системы особо охраняемых природных территорий Рязанской области» (Постановление Правительства Рязанской области от 06.06.2012 г. № 160 «Об утверждении положений о государственных природных заказниках областного значения») | 62:07-6.40 |

3. На территории Липяговского сельского поселения Милославского муниципального района Рязанской области отсутствуют ООПТ федерального и местного значения.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории ООПТ и охранных зон ООПТ определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Объекты культурного наследия

1. На территории Липяговского сельского поселения Милославского муниципального района Рязанской области отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

2. Согласно данным, предоставленным государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области, в настоящее время на территории Липяговского сельского поселения располагаются 1 объект культурного наследия регионального значения и 2 выявленных объектов культурного наследия Рязанской области, перечень которых указан в таблицах.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры)

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Успенская церковь», 1812 г. | Рязанская область, Милославский район, с. Липяги | Решение исполнительного комитета Рязанского областного совета депутатов трудящихся от 27.08.1971 г. № 250 «Об утверждении списка памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 1812 г. (Рязанская область, Милославский район, с. Липяги) утверждены приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 16.12.2019 г. № 136.

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федерального закона) в границах территории объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Перечень выявленных объектов культурного наследия

(памятники архитектуры)

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Церковь Архангела Михаила - ХIХ в | Милославский район, с. Ухтомка | Приказ комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 № 269 «О дополнении списка выявленных объектов культурного наследия» |
| 2. | Спасская церковь - ХIХ в. | Милославский район, с. Лошаки |  |

Границы территорий указанных объектов не утверждены.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов получивших положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Данные разделы являются документацией по сохранению выявленного объекта культурного наследия и подлежат согласованию с органом государственной охраны объектов культурного наследия.