Утвержден постановлением

главного управления архитектуры

и градостроительства

Рязанской области

от 17 января 2024 г. № 9-п

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования – Милославское городское поселение

Милославского муниципального района Рязанской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На территории муниципального образования – Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области генеральным планом не планируется размещение объектов местного значения поселения.

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Согласно пункту 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны – это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Согласно части 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Функциональное зонирование на территории муниципального образования – Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области определено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Параметры функциональных зон.

При определении параметров функциональных зон на территории муниципального образования – Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области учитывались градостроительные требования, в том числе:

- рациональные формы расселения населения;

- оптимальные варианты сочетания в пределах зон градостроительных объектов различного функционального назначения;

- структурирование сети общественного обслуживания по принципу привлекательности для различных групп населения дифференцированных видов предложений в зависимости от предпочтений;

- обеспечение равной доступности территории общественного центра поселения по отношению ко всем функциональным зонам и планировочным частям населенного пункта, локализация центра с учетом исторически сложившегося характера использования территории;

- структурное разделение и обособление функциональных зон посредством выделения территорий, предназначенных для обеспечения транспортного и пешеходного обслуживания с учетом формирования рациональной системы связи и возможного осуществления альтернативных вариантов пространственных связей;

- максимальное использование особенностей природного ландшафта в процессе структурного выделения функциональных зон в целях наибольшего использования его преимуществ.

К функциональным зонам в генеральном плане муниципального образования – Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области относятся зоны, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2

| Условное обозначение | Наименование зоны |
| --- | --- |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона |
|  | Зона специализированной общественной застройки |
|  | Производственная зона |
|  | Коммунально-складская зона |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения |
|  | Зона кладбищ |

Границы и обозначение функциональных зон отображены на карте функциональных зон.

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена преимущественно для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками, малоэтажных многоквартирных и блокированных жилых домов, с возможностью размещения объектов государственного, муниципального и делового управления, социального, культурного, бытового обслуживания.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами предназначена для развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий зон комфортного жилья, включающих: застройку преимущественно малоэтажными многоквартирными жилыми домами; объекты сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий; создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

- Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения государственных органов, органов местного самоуправления, комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и коммерческой сферы, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, культовых объектов.

- Производственная зона предназначена для размещения производственных, промышленных и складских объектов, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов коммунального обслуживания, связанных с обеспечением энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очисткой стоков, связи.

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов железнодорожного и автомобильного транспорта, объектов дорожного сервиса и  улично-дорожной сети.

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) предназначена для  сохранения зеленых насаждений, размещения парков, скверов, бульваров, спортивных площадок.

Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для формирования озелененных участков, выполняющих защитные и санитарно-гигиенические функций.

Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, мест захоронения, соответствующих культовых зданий и сооружений, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов.

В генеральном плане муниципального образования – Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области определены параметры функциональных зон, перечисленные в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальный коэффициент застройки | Максимальный коэффициент плотности застройки | Максимальная этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 479,06 | Застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
|  |  |  | 0,2 | 0,4 | 3 |
|  |  |  | Застройка блокированными жилыми домами |  |  |
|  |  |  | 0,3 | 0,6 | 3 |
|  |  |  | Застройка малоэтажными жилыми домами |  |  |
|  |  |  | 0,4 | 0,8 | 4 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 15,83 | Застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
|  |  |  | 0,2 | 0,4 | 3 |
|  |  |  | Застройка блокированными жилыми домами |  |  |
|  |  |  | 0,3 | 0,6 | 3 |
|  |  |  | Застройка малоэтажными жилыми домами - |  |  |
|  |  |  | 0,4 | 0,8 | 4 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 21,57 | 1,0 | 3,0 | - |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 16,88 | 0,8 | 2,4 | - |
| 5 | Производственная зона | 82,13 | 0,8 | 2,4 | - |
| 6 | Коммунально-складская зона | 2,51 | 0,6 | 1,8 | - |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | 8,91 | - | - | - |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | 77,29 | - | - | - |
| 9 | Зоны сельскохозяйственного использования | 166,61 | - | - | - |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 98,49 | - | - | - |
| 11 | Зона озелененных территорий специального назначения | 10,81 | - | - | - |
| 12 | Зона кладбищ | 10,29 | - | - | - |

Примечания

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории (брутто) с учетом необходимых по расчету организаций и предприятий обслуживания населения, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

При подсчете коэффициента застройки производственных объектов следует учитывать минимальные коэффициенты застройки, приведенные в СП 18.13330 и СП 348.1325800.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная часть) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей, и другие виды благоустройства.

3. Надземным этажом считается этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. При размещении объекта капитального строительства на земельном участке с уклоном первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше наиболее низкой планировочной отметки земли.

4. При определении этажности не учитывают: подполье, проветриваемое подполье, техническое подполье, технические пространства, чердак, технический чердак, расположенные на крыше технические помещения (крышные котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер и другие).

5. Коэффициент застройки определяется как отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории.

6. Коэффициент плотности застройки определяется как отношение суммарной поэтажной площади здания и сооружения к площади территории.

2.2. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов.

На территории муниципального образования – Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области, в соответствии с  утвержденными документами территориального планирования, не планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.