Приложение № 2

к постановлению главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области

от 13 марта 2024 г. № 92-п

«Статья 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

- На территории Мурминского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территорий.

- В связи с этим расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, представлены в таблице ниже.

| - Наименование объекта | - Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Минимально допустимый уровень обеспеченности территории | - Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| - Дошкольная образовательная организация | 38 мест на 1 тыс. чел. | 1000 м* |
| - Общеобразовательная - организация | 108 мест на 1 тыс. чел. | 1000 м* |
| Помещения для спортивных занятий | 60 кв.м площади пола спортивного зала на 1 тыс. чел. | - 1000 м** |
| - Площадки различного назначения для многоквартирного жилого дома: - - детские игровые площадки; - - площадки для занятий физкультурой взрослого населения; - - площадки отдыха взрослого населения; - - контейнерные площадки - сбора ТКО; - - озелененная территория занятая газоном и древесно-кустарниковой растительностью*** | - 0,4 кв.м на 1 чел. - 0,5 кв.м на 1 чел. - 0,1 кв.м на 1 чел. - 0,03 кв.м на 1 чел. - 2,0 кв.м на 1 чел. | - 100 м - 800 м - 100 м - 100 м - 100 м |
| - Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения на территориях общего - пользования*4 | 1,0 кв.м на 1 чел. | 1000 м |
| - Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары)*5 | - 1,7 кв.м на 1 чел. | - 1200 м |
| - Количество парковочных машино-мест для многоквартирного жилого дома | - 1 машино-место на 86 кв.м общей площади квартир | - 200 |
| - Количество парковочных машино-мест для объектов обслуживая жилой застройки | - Согласно СП 42.13330 | - Согласно СП 42.13330 |
| - Объекты водоснабжения - (объем водопотребления) | - 140 л/сут. на 1 чел. | - Не нормируется |
| - Объекты водоотведения - (объем водоотведения) | - 140 л/сут. на 1 чел. | - Не нормируется |
| - Объекты электроснабжения - (объем электропотребления) | - 950 кВт·ч/чел в год | - Не нормируется |
| - Объекты газопотребления - (объем газопотребления) | - 220 м3/год на 1 чел. | - Не нормируется |
| - Объекты теплоснабжения - (Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания) | - 0,290 Вт/(куб.м·°C) | - Не нормируется |
| - * При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно - превышать 30 км в одну сторону. - ** Транспортная доступность до помещений для спортивных занятий составляет 90 мин. - *** Плотность древесно-кустарниковой растительности составляет 100 единиц на 1 га озелененной территории. - *4 Размер вновь создаваемой территории общего пользования под плоскостные физкультурно-спортивные сооружения должен быть не менее 0,1 га. - *5 Размер вновь создаваемой озелененной территории общего пользования должен быть не менее 0,5 га. |  |  |

- Примечания

- 1. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

- 2. Стоянки автомобильного транспорта для многоквартирных жилых домов допускается размещать на территориях общего пользования, но не более 20%
от расчетного количества.

- 3. Минимально допустимый уровень обеспеченности территории объектами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения уточняются на основании технических условий выданных специализированной ресурсоснабжающей организацией.»