

Индивидуальный предприниматель Чекмарев Владимир Николаевич

390037, гор. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.67, корп.3, кв.537,

ОГРН 311622902800051, ИНН 622709618329, тел. 8-4912-51-09-89, эл.почта: dozent797@yandex.ru 

Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016 №630
Проект планировки территории

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
-ППТ

Том 1
Рязань 2024
Индивидуальный предприниматель Чекмарев Владимир Николаевич

390037, гор. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.67, корп.3, кв.537,

ОГРН 311622902800051, ИНН 622709618329, тел. 8-4912-51-09-89, эл.почта: dozent797@yandex.ru 

Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016 №630
Проект планировки территории

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
-ППТ

Том 1
Индивидуальный предприниматель
Чекмарев В.Н

Рязань 2024
СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	№ листа
	Наименование чертежей
	Кол-во
	Гриф
	Масштаб

	 Утверждаемая часть проекта планировки территории

	Раздел I - Проект планировки территории. Графическая часть

	1
	Чертеж планировки территории 
	2
	Несекретно
	1:2000

	2
	Чертеж планировки территории. Красные линии

Поперечные профили улиц
	2
	Несекретно
	1:2000

1:200

	3
	  Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.   
	2
	Несекретно
	М1:2000

	4

	Чертеж планировки территории. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
	2
	Несекретно
	1:2000

	5
	Чертеж планировки территории. Места допустимого размещения зданий, строений, сооружений
	2
	Несекретно
	1:2000

	Раздел II - Положение о планировке территории

	
	Пояснительная записка
	1
	Несекретно
	-

	 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

	Раздел III -  Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

	6
	Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры
	1
	Несекретно
	б/м


	7
	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории. Схема организации улично-дорожной сети
	2
	Несекретно
	1:2000

	8
	Схема границ с особыми условиями использования территории
	2
	Несекретно
	1:2000

	9
	Схема, отображающая местоположение  существующих объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства, а так же подходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	2
	Несекретно
	1:2000

	10
	Схема вертикальной планировки территории
	2
	Несекретно
	1:2000

	11
	Схема зоны Р3. Расчет коэффициента застройки
	1
	Несекретно 
	1:2000

	12
	Чертеж размещения инженерных сетей
	2
	Несекретно
	1:2000

	13
	Чертеж планировки территории (вариант с двухуровневыми стилобатами)
	2
	Несекретно
	1:2000

	Раздел IV -  Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

	
	Пояснительная записка
	1
	Несекретно
	-


	Соответствие проекта действующим нормам и правилам
	6

	Раздел II - Положения о планировке территории
	7

	1. Введение
	7

	2. Основание для выполнения проекта планировки территории
	8

	З. Положение о характеристиках планируемого развития территории
	11

	4. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры
	14

	5. Положения об очередности планируемого развития территории
	34

	6. Описание принципов регулирования застройки
	36

	7. Технико-экономические показатели
	36

	8. Приложения
	38


СОДЕРЖАНИЕ

Соответствие проекта действующим нормам и правилам
Проект планировки территории выполнен Индивидуальным предпринимателем Чекмаревым Владимиром Николаевичем.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон № 190 от 29.12.2004) и постановлением администрации города Рязани №472 от 10 февраля 2020г. «О подготовке «Проекта изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016 №630».

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории, техническими регламентами, в том числе, устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Индивидуальный предприниматель                                                        Чекмарев В.Н.     

Раздел II - Положения о планировке территории

1. Введение.

Проект планировки территории «Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016 №630» выполнен в целях обеспечения устойчивого развития территории города Рязани, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов и иных элементов), определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Проект планировки территории соответствует ст. 42 Градостроительного кодекса РФ. 

Задачи настоящего проекта:

– обеспечение процесса проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемой к размещению комплексной жилой застройки;

- определение нормативных параметров систем социального и транспортного обслуживания, параметров системы инженерно-технического обеспечения проектируемой комплексной жилой застройки;

- установление и утверждение красных линий;

- максимальное уменьшение инвестиций при строительстве без потери темпов строительства и его качества.

Социально-экономические основы формирования территории можно свести к следующим основным позициям:

- максимальное увеличение объемов строительства востребованного жилья;

- создание комплексной жилой застройки, обеспеченной полноценной инфраструктурой;

- компактность размещения многофункциональных объектов социально-культурного и торгового обслуживания с максимально возможным удобством и минимизацией затрат времени при пользовании этими объектами;

- создание дорожно-транспортной сети с учетом совершенствования организации транспортного обслуживания.

2. Основание для выполнения проекта планировки территории.

Проект «Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016 №630» разработан индивидуальным предпринимателем Чекмаревым Владимиром Николаевичем на основании:

- постановления администрации города Рязани №472 от 10 февраля 2020г. О подготовке «Проекта изменений в документацию «Проект планировки территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016 №630»;
- постановление администрации города Рязани №4660 от 28.10.2021г. «Об утверждении документации «Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Павловка, Трубеж в городе Рязани». документации изменений в ППТ от 19.02.2016 №630;
- постановление администрации города Рязани №1111 от 02.02.2024г. «Об утверждении документации «Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Павловка, Трубеж в городе Рязани». документации изменений в ППТ от 19.02.2016 №630;

- постановление администрации города Рязани №2620 от 01.03.2024г. О подготовке документации «Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московское шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016 №630»;
- задания на разработку документации по планировке территории.
При разработке проекта планировки территории использованы следующие документы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

3. Генеральный план города Рязани, разработанный НПИ Пространственного планирования «ЭНКО» Санкт-Петербург – Рязань, 2006г.;

4. Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утв. Решением Рязанской городской Думы № 897-I от 11.12.2008г.; 

5. Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации, утв. Приказом Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150;

6. Технические условия №284/20, выданные МБУ «Дирекция благоустройства города»;

7. Технические условия №04/311-7241-исх, выданные Управлением благоустройства города администрации г.Рязани;

8. Технические условия №07-14/2961, выданные Муниципальным предприятием «Водоканал города Рязани»;

9. Технические условия №07-14/2962, выданные Муниципальным предприятием «Водоканал города Рязани»;

10. Технические условия №23, выданные ООО «РЯЗАНЬЛИФТ»;

11. Технические условия №08/01-570, выданные МУП «РГРЭС»;

12. Технические условия №08/01-754, выданные МУП «РГРЭС»;

13. Технические условия №ИсЮр/20-4132-03, выданные АО «Рязаньгоргаз»;

14. Сведения государственного кадастра недвижимости;

15. Топографическая съемка, предоставленная заказчиком;

16. Соглашение о компенсации №621043934 от 02.03.2021г., между ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»;

17. Заключение по инженерно-геологическим изысканиям «Комплексная жилая застройка (в районе поймы рек Павловка-Трубеж, г.Рязань)», выданное ООО «КЕДРЪ-ПРОЕКТ», Рязань, 2020г.;

18. Технический отчет по инженерно-гидрометерологическим изысканиям на объекте «Комплексная жилая застройка (в районе Поймы рек Павловка-Трубеж, г.Рязань)», выданный ООО «Рязанский экологический центр», Рязань, 2020г.;

19. Проектная документация.  Инженерная подготовка и инженерная защита территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани, от затопления паводковыми и грунтовыми водами. №17-5647/2020-МГП-ИИ, ООО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ», г.Рязань, 2020г.;

20. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. «Обновление топографической съемки масштаба 1:2000 на объекте по адресу: г. Рязань, в районе ул. Мервинская и Московское шоссе», №15-0222/2021-РЭЦ-ИГДИ, выданный ООО «Рязанский экологический центр», г.Рязань, 2020г.;

21. Проектная документация. Проект планировки территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани. «Мероприятия по защите территории о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности», №18/0451-и-РАПВ-ГОЧС, ООО «СамараБезопасность», 2020г.; 

22. Оценка воздействия на окружающую среду: Комплексная жилая застройка (в районе поймы рек Павловка-Трубеж, г.Рязань) №12-0327/2020-РЭЦ-ОВОС, выданная ООО «Рязанский экологический центр», г.Рязань, 2020г.;

23. Оценка (корректировка) негативного воздействия на водные биологические ресурсы, расчет ущерба водным биологическим ресурсам при производстве работ по проекту: «Очистка русла реки Трубеж от грязевых донных отложений, сорной растительности, выемка бытового и природного мусора», №2259/20-14 от 18.12.2020г., выданная Филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») Федерального агентства по рыболовству,  Московская область, 2020г.;

24. Мероприятия (корректировка) по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания по объекту: «Очистка русла реки Трубеж от грязевых донных отложений, сорной растительности, выемка бытового и природного мусора» №2263/20-14 от 18.12.2020г., выданные Филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») Федерального агентства по Росрыболовству, Московская область, 2020г.;

25. Экспертное заключение о достаточности мер инженерной подготовки и инженерной защиты территории в зоне затопления и подтопления в период половодья и паводков однопроцентной обеспеченности, предусмотренных в разделе «Инженерная подготовка и инженерная защита территории» Проекта изменений в документацию «Проект планировки территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж  г.Рязани», ООО «БИОСФЕРА», г.Москва, 2021г.

3. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

 3.1 Местоположение проектируемой территории. 

Территория проекта планировки ориентировочной площадью 76,2 га, располагается в северо-западной части города Рязани, является частью Московского административного района и ограничена:

- с севера – ТЦ «METRO»;

- с юга и востока – рекой Трубеж;

- с северо-запада – жилой застройкой переменной этажности;

- с юга на северо-восток вдоль южной и восточной границ участка протекает река Трубеж.

3.2 Характеристики проектируемой территории. Функциональное зонирование территории.

В соответствии с планом современного использования территории (опорным планом) генплана г.Рязани, разработанным НПИ ПП «ЭНКО» в 2006 году, территория проектируемой комплексной жилой застройки отнесена к общественно-деловой зоне. В настоящее время территория частично не используется по своему функциональному назначению. 

На данный момент введены в эксплуатацию: здание ГАУ ДО РО «СШОР «Академия единоборств» (поз.17), Крытый футбольный манеж в г. Рязани (1 этап строительства) (поз.18, поз.19, поз.20, поз.27, поз.28), два многоквартирных дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (поз.1 с учетом поз.1н, поз.10 с учетом поз. 10н), линейный объект (дорога) «улицы «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани». В том числе, на данный момент ведется строительство: трех многоквартирных жилых домов (поз.2, с учетом поз.2н, поз.8 с учетом поз.8н, поз 10 с учетом поз.10н).
В границах территории из элементов социальной инфраструктуры функционирует ГАУ ДО РО «СШОР «Академия единоборств» (поз.17) и Крытый футбольный манеж в г. Рязани (1 этап строительства) (поз.18, поз.19, поз.20, поз.27, поз.28). 
Транспортное обслуживание проектируемой территории обеспечивается со стороны Московского шоссе и ул. Мервинская, через построенный и веденный в эксплуатацию линейный объект (дорога) «улицы «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани», имеющую асфальтобетонное покрытие. 

В границах разработки проекта планировки построен и введен в эксплуатацию линейный объект (дорога) «улицы «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани», соединяющая ТЦ «Метро» и Центр Единоборств г.Рязани. С северо-запада вдоль всего участка проходит застроенная объектами недвижимости территория. Остальные проезды - располагающиеся хаотично грунтовые дороги. Смежные территории обслуживаются следующими видами транспорта: автобусы и маршрутные такси, маршруты которых проходят по улице Мервинская.

Пешеходное движение в проектируемом районе четко выраженных направлений не имеет и представлено в виде грунтовых тропинок.

В настоящее время в границах подготовки проекта планировки территории расположены: ГАУ ДО РО «СШОР «Академия единоборств» (поз.17), Крытый футбольный манеж в г. Рязани (1 этап строительства) (поз.18, поз.19, поз.20, поз.27, поз.28), два многоквартирных дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (поз.1 с учетом поз.1н, поз.10 с учетом поз. 10н), линейный объект (дорога) «улицы «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани», а также строящиеся многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (поз.2 с учетом поз.2н, поз.8 с учетом поз.8н, поз.11 с учетом поз.11н).

В границах проектируемой территории расположены зоны с особыми условиями использования, в том числе: 

- охранная зона линии электропередачи 110 кВ «Печатная-Рязань», сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карты (Плана) от 13.12.2010 № б/н; 

- охранная зона линии электропередачи 10 кВ

- охранный коридор коллектора;

- береговая полоса рек Трубеж, Плетенка;

- прибрежная защитная полоса рек Трубеж, Плетенка;

- водоохранная зона рек Трубеж, Плетенка;

- зоны подтопления паводками 1% обеспеченности;

- санитарно-защитная зона от территории ТЦ «МЕТРО»;

- зона городских парков, скверов, бульваров.

Вся территория разбита на отдельные земельные участки, закрепленные в государственном кадастре недвижимости г.Рязани. Другие планировочные ограничения отсутствуют.

Реализация проекта производится с целью обеспечения развития территорий и их благоустройства, развития общественного пространства, создания планировочной среды, обеспечивающей гражданам комфортные проживание, работу и отдых.

Согласно действующим правилам землепользования и застройки в городе Рязани (Карта градостроительного зонирования. Актуализированная редакция по состоянию на 28.02.2022г.) проектируемая территория отнесена к зоне общественно-жилой застройки, которая составляет примерно 55% от общей площади в границах проектируемой территории, 2% занимает зона многоквартирной жилой застройки зданиями малой и средней этажности (2-4 этажа), 43% занимает зона городских парков, скверов, бульваров. Территория находится вне зоны исторического ядра города. 

Территория, примыкающая к р. Трубеж, в юго-восточной части участка относится к зоне городских парков, скверов, бульваров. В северной части рассматриваемая территория, примыкающая к участку ТЦ «МЕТРО», входит в зону административного и культурно-бытового обслуживания.

Градостроительное зонирование:

Жилые зоны (Ж).

Ж2 Зона многоквартирной жилой застройки зданиями малой и средней этажности (2 - 4 этажа).
Цели выделения:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного (до 4-х этажей включительно) преимущественно многоквартирного жилья;

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ж5 Зона общественно-жилой застройки.

Цели выделения:

- размещение преимущественно объектов обслуживания районного значения, и сочетающейся с ними жилой застройки вне зоны исторического ядра города.

Рекреационные зоны (Р).

Р3 Зона городских парков, скверов, бульваров.
Цели выделения:

- сохранение существующего природного ландшафта, зелёных массивов, создание на этих условиях комфортного посещения лесных территорий. 

3.3 Виды разрешенного использования образуемых земельных участков.

Виды разрешенного использования земельных участков, образуемых в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаются в соответствии с действующими правилами землепользования и застройки в городе Рязани, утв. Решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I.

4. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

4.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

На проектируемой территории предусматривается размещение одного объекта федерального значения, а также жилых и образовательных — регионального и местного значения.

Объектом федерального значения, предусматриваемого к строительству, является общеобразовательная школа для одаренных детей Рязанской области (поз.24).

На проектируемой территории размещается объект спорта регионального значения ГАУ ДО РО «СШОР «Академия единоборств» (поз.17) и Крытый футбольный манеж в г. Рязани (1 этап строительства) (поз.18, поз.19, поз.20, поз.27, поз.28).

Размещение объектов капитального строительства местного значения предполагает строительство:

- многоквартирных жилых домов,

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями обслуживающего назначения, 

- двух зданий образовательной организации (дошкольное образование), на 224 и 300 мест каждое, 

- двух зданий образовательной организации (дошкольное образование), на 180 и 300 мест каждое, 
- здания образовательного комплекса на 3000мест общего школьного и 300мест дошкольного образования, 

- закрытого автомобильного паркинга на 500 м/м (1 и 2 очередь строительства),
- инженерных объектов (распределительных пунктов).
Объекты федерального, регионального и местного значения будут размещены в соответствии с видами разрешенного использования существующих градостроительных зон, согласно действующим Правилам землепользования и застройки в городе Рязани, утв. Решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008г. №897-I. Преобразование градостроительных зон для размещения указанных объектов не требуется, за исключением участка под общеобразовательную школу для одаренных детей Рязанской области (поз.24).
Для размещения общеобразовательной школы для одаренных детей Рязанской области (поз.24), правообладателю необходимо обратиться в комиссию по землепользованию и застройке администрации г.Рязани для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «дошкольное, начальное и среднеобщее образование».
Для размещения детского сада на 300 мест (поз.35) правообладателю необходимо обратиться в комиссию по землепользованию и застройке администрации г.Рязани для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «дошкольное, начальное и среднеобщее образование».

Для части территории образовательного комплекса на 3000 мест общего школьного и 300 мест дошкольного образования (поз.14) и детского сада на 224 мест (поз.15), располагающихся на земельных участках, находящихся в зоне городских парков скверов, бульваров (Р-3), получено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка: «дошкольное, начальное и среднеобщее образование».

Для части территории образовательного комплекса на 3000 мест общего школьного и 300 мест дошкольного образования (поз.14), правообладателю необходимо обратиться в комиссию по землепользованию и застройке администрации г.Рязани для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «дошкольное, начальное и среднеобщее образование»

Дополнительно предусмотрено: размещение спортивных площадок, благоустройство пляжа.

Произведен вынос линии электропередачи 110 кВ «Печатная-Рязань» на основании Соглашения о компенсации № 621043934 от 02.03.2021г., заключенного между ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» и Филиал ПАО МРСК «Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго». При этом для размещения детского сада на 300 мест (поз. 35) необходим повторный перенос вынесенного кабеля высокого напряжения 
Требуется перенос воздушной линии электропередач 10кВ, проходящей от улицы Речной (район Мервино), через территорию земельных участков с К№ 62:29:0061004:243, 62:29:0061004:68, 62:29:0061004:64 к садоводческому товариществу «Водоканал» по ул. Пойменной д.54.

Требуется перенос линий связи, проходящих с юго-западной части территорию ППТ, через земельные участки 62:29:0061004:64, 62:29:0061004:68, 62:29:0061004:105, 62:29:0061004:106, 62:29:0061004:100 в северо-восточном направлении в сторону центра единоборств.

4.2 Сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Объемы нового жилищного строительства определены функциональным зонированием территории и принятой типологией жилищной застройки, на основании эскиза застройки территории.

Для расчета жилищного фонда принята жилищная обеспеченность согласно Генеральному плану г.Рязани - 25кв.м/чел. Общая площадь квартир составляет 443962,40 м2. Численность населения составляет:

443962,40 м2 / 25 м2 = 17758 чел..

Плотность населения – численность населения, приходящаяся на единицу площади –  составляет:

17758 чел. / 76,2 га=233 чел/га.

Расчет коэффициента застройки и коэффициента плотности застройки выполнен согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка Приложение Б, где:

Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала). 

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала) – 

Коэффициент застройки составляет:

97053,4 м2/762000 м2 х 100%=12,7%.

Коэффициент плотности застройки составляет: 
S (площадь всех этажей зданий) / S (площадь квартала).

Площадь всех этажей зданий равна 859 291,5 кв.м., из которых: 730 216 кв.м. – площадь всех этажей в многоквартирных жилых домах, в том числе встроено-пристроенных помещений, 129075,5 кв.м – площадь всех этажей в социальных объектах. 
Площадь квартала составляет 76,2 га

Коэффициент плотности застройки составляет:

859 291,5 м2 /76,2 га = 11 277м2/га

Таким образом, коэффициент плотности застройки не превышает показателя максимальной плотности застройки в 28 935 м2/га, установленным Проектном планировки территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани, утвержденным постановлением администрации г.Рязани №630 от 19.02.2016г.

Показатели застройки

	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Прим.

	Площадь в границах разработки ППТ (зоны планируемого размещения объектов)
	га
	76,2
	

	Численность населения
	чел.
	17 758
	443962,40/25

	Плотность населения
	чел/га
	233
	17758/76,2

	Суммарная поэтажная площадь наземной части проектируемых объектов в габаритах наружных стен, в том числе:
	кв.м
	859 291,5
	

	многоквартирных домов, в т.ч. встроенно-пристроенные нежилые помещения обслуживающего назначения
	кв.м
	686 146
	

	отдельно стоящих нежилых объектов, из них:
	кв.м
	13 3145,5
	

	зданий образовательной организации (дошкольное образование)
	кв.м
	7860
	

	здания образовательной организации (общее образование)
	кв.м
	65 542,5
	

	закрытого автомобильного паркинга на 500м/м (1 и 2 очередь строительства)
	кв.м
	17 500
	

	здания ГАУ ДО РО «СШОР «Академия единоборств»
	кв.м
	27 500
	

	крытого футбольного манежа с административно-бытовым корпусом
	кв.м
	10 565
	

	объектов жилищно-коммунальной застройки
	кв.м
	108
	

	Общая площадь застройки, из них: 
	кв.м
	75 018,4
	

	Общая площадь застройки жилыми домами
	кв.м
	40 170
	

	Общая площадь застройки отдельно стоящих нежилых объектов
	
	34 848,4
	

	Общая площадь квартир
	кв.м
	443 962,40
	

	Коэффициент застройки
	%
	12,7
	97053,4/76,2*100

	Коэффициент плотности застройки*
	кв.м/га
	11 277
	859 291,5/76,2


* ООО специализированный застройщик «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» было предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 62:29:0061004:75, 62:29:0061004:89, 62:29:0061004:90, 62:29:0061004:91, 62:29:0061004:92, 62:29:0061004:93 (постановление администрации г.Рязани №599 от 17.02.2016г.) в части изменения показателя максимальной плотности застройки до 29000 м2/га.

До настоящего времени земельные участки с кадастровыми номерами 62:29:0061004:89, 62:29:0061004:90, 62:29:0061004:91 и 62:29:0061004:93 были преобразованы в следующем порядке:

1) участок с кадастровым номером 62:29:0061004:93 решением собственника был разделен на два земельных участка: участок с кадастровым номером 62:29:0061004:107, общей площадью 5728 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район) и земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:108, общей площадью 7476 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район);

2) участок с кадастровым номером 62:29:0061004:90 решением собственника был разделен на два земельных участка: земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:99, общей площадью 4873 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район), и участок с кадастровым номером 62:29:0061004:100, общей площадью 40170 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район);

3) участок с кадастровым номером 62:29:0061004:91 решением собственника был разделен на несколько земельных участков: земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:109, общей площадью 157593 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:110, общей площадью  2982 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:111, площадью 2885 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:112, общей площадью 4927 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район).

В свою очередь, участок с кадастровым номером 62:29:0061004:109 решением собственника был разделен на два участка: участок с кадастровым номером 62:29:0061004:113, общей площадью 13807 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район), и земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:114, общей площадью 143786 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район).

Участок с кадастровым номером 62:29:0061004:114, общей площадью 143786 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район) решением собственника был разделен на два земельных участка: земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:116, общей площадью 4349 кв.м. по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район), и земельный участок с кадастровым номером 62:29:0016004:115, общей площадью 139437 кв.м. по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район).

Участки с кадастровыми номерами 62:29:0061004:110, 62:29:0061004:111, 62:29:0061004:112 были решением собственника объединены в земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:122, общей площадью 10794 кв.м, по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московское шоссе).

4) участок с кадастровым номером 62:29:0061004:89 решением собственника был вместе с участком с кадастровым номером 62:29:0016004:115 преобразован в земельные участки: земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:128, общей площадью 18170 кв.м; земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:123,  общей площадью 99770 кв.м; земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:124, общей площадью 5828 кв.м; земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:125, общей площадью 3876 кв.м; земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:126, общей площадью 10162 кв.м; земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:127, общей площадью 2195 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:129, общей площадью 7264 кв.м - каждый из которых расположен по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район). 

В свою очередь, земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:123, общей площадью 99 770 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район),  решением собственника был разделен на земельные участки: земельный участок с кадастровым номером  62:29:0061004:130, общей площадью 79531 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:131, общей площадью 11100 кв.м, расположенный  по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:132,  общей площадью 9129 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, район Мервино (Московский район).

Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:130, общей площадью 79531 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), и земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:129, общей площадью 7264 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), решением собственника были перераспределены в земельные участки: земельный участок  с кадастровым номером 62:29:0061004:245, общей площадью 75807 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:246,  общей площадью 5220 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером  62:29:0061004:247, общей площадью 5768 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район).

Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:132, общей площадью 9129 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), и земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:245, общей площадью 75807 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), решением собственника были перераспределены в земельные участки: земельный участок  с кадастровым номером 62:29:0061004:901, общей площадью 2395 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:900,  общей площадью 8150 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером  62:29:0061004:902, общей площадью 74391 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район).

Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:131, общей площадью 11 110 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район),  земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:128, общей площадью 18170 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:113, общей площадью 13 807 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район),  земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:902, общей площадью 74391 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:116, общей площадью 4349 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район),  земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:99, общей площадью 4873 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:101, общей площадью 329 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район) решением собственника были перераспределены в земельные участки: земельный участок  с кадастровым номером 62:29:0061004:1677, общей площадью 13807 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:1679,  общей площадью 9851 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером  62:29:0061004:1680, общей площадью 72730 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район),  земельный участок  с кадастровым номером 62:29:0061004:1681, общей площадью 9802 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:1682,  общей площадью 6976 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером  62:29:0061004:1684, общей площадью 3170 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок  с кадастровым номером 62:29:0061004:1685, общей площадью 4563 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:1686,  общей площадью 1084 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером  62:29:0061004:1683, общей площадью 2585 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с кадастровым номером  62:29:0061004:1678, общей площадью 2461 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район).

Так же в проектируемую территорию, которую необходимо предусмотреть под застройку, включаются: Земельный участок с К№62:29:0061004:68 общей площадью 67525 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), и земельный участок с кадастровым номером 62:29:0061004:64, общей площадью 71050 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район), земельный участок с К№ 62:29:0061004:244 общей площадью 14870 кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район) и земельный участок с К№ 62:29:0061004:243 общей площадью 47 828  кв.м, расположенный по адресу: г.Рязань, р-н Мервино (Московский район).

4.3. Характеристики системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, необходимой для развития территории.

Одной из основных задач для создания комфортных условий проживания граждан является обеспечение всех составляющих социальной инфраструктуры, в том числе, объектов торговли, объектов коммунально-бытового обслуживания, объектов организации досуга граждан. 

Проектом при расчете учреждений и предприятий обслуживания учтены и приняты согласно действующим нормативным документам социальные нормативы обеспеченности, соблюден нормативный уровень обеспечения населения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

Всеми необходимыми объектами инфраструктуры жителей обеспечивают нежилые помещения обслуживающего назначения, в которых учреждения и предприятия обслуживания размещены с учетом формирования локальных общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта. 

Объекты административно-делового назначения представлены управленческими, финансово коммерческими и деловыми организациями. Размещение таких объектов предусмотрено в нежилых помещениях, встроено-пристроенных к жилым зданиям. Размещение офисных помещений в проектируемой жилой застройке связано с увеличением спроса на офисные помещения в городе и, помимо обеспечения населения товарами и услугами первой необходимости, дополнительно будет являться шагом к снижению уровня ежедневной маятниковой миграции населения. 

Помимо размещения объектов в нежилых помещениях обслуживающего назначения, проектом предусмотрено строительство следующих отдельно стоящих объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания:

- здания общеобразовательной школы для одаренных детей Рязанской области; 

- двух зданий образовательной организации (дошкольное образование) на 224 и 300 мест каждый;
- двух зданий образовательной организации (дошкольное образование), на 180 и 300 мест;
- здания образовательного комплекса на 3000мест общего школьного и 300мест дошкольного образования;
- закрытого автомобильного паркинга на 500м/м (1 и 2 очередь строительства);
- инженерных объектов (распределительных пунктов).

Детские дошкольные учреждения.

Расчетная норма обеспеченности: на 1000 жителей 100 мест.

Общего типа – 70%

17758 чел. * 100 / 1000 чел. – 30% = 1243 мест.
ППТ предусмотрено строительство двух отдельно стоящих детских садов на 224 и 300 мест (поз.15 и поз.16), отдельно стоящего детского сада на 180 мест (поз. 34), отдельно стоящего детского сада на 300 мест (поз. 35), а также 300 мест в образовательном комплексе (поз.14).

Итого ППТ предусмотрено: 224+300+180+300+300= 1304 мест

Поскольку 1304 мест ˃ 1243 мест, обеспеченность полная.
Общеобразовательные школы

Расчетная норма обеспеченности: на 1000 жителей 165 мест.

17758 чел.*165 мест / 1000 чел. = 2930 мест

ППТ предусмотрено строительство образовательного комплекса на 3000 мест общего школьного образования (поз.14)

Поскольку 3000 мест ˃ 2930 мест, обеспеченность полная.

В составе проекта построено и функционирует региональный объект спорта ГАУ ДО РО «СШОР «Академия единоборств» (поз.17).

Рекреационно-парковая зона, включающая в себя объекты спортивного и обслуживающего назначения, занимает площадь около 27,54 га. Помимо зеленых массивов, прогулочных зон, спортивных площадок и набережных, в ее состав входят комплексы аттракционов, музеи, интерактивное выставочное пространство. 

В шаговой доступности расположены действующие объекты: ТЦ «МЕТРО» (продукты и промышленные товары первой необходимости), ТЦ «Премьер» (промышленные товары, предприятия коммунально-бытового обслуживания населения, предприятия общественного питания, культурно-досуговые и игровые объекты), «АШАН» (продукты и промышленные товары первой необходимости), ТЦ «HOFF» (спортивные товары), ресторан быстрого питания. Также на прилегающей к существующей застройке территории в зоне доступности присутствуют множество объектов социального обслуживания населения: детская библиотека семейного чтения № 8 (ул. Мервинская, 81), школа СОШ № 28 (ул. Бахмачеевская, 34а) Поликлиника ГБУ РО «Городская больница № 10» (ул.Крупской, 26), стоматологическая клиника «Ундинадент» (ул. Мервинская, 23б), стоматологическая клиника «Медея», клиника по лечению сосудистых заболеваний Епифанова (ул. Мервинская, 25), стоматологическая клиника «Оригинал» (ул. Мервинская, 2), медицинский центр «Алкомед», аптечный пункт, студия красоты «Flora» (ул. Мервинская, 67), магнитно-резонансная томография, аптека «Спрэй», аптечный пункт «Алфавит плюс», оздоровительный комплекс «Монарх», фитнес клуб «Аврора» (ул. 2-й Мервинский проезд, 3). Вне проектируемой территории, но в зоне доступности жителей проектируемой комплексной жилой застройки находится территориальная зона Д4 (предполагающая размещение специализированных лечебно-профилактических учреждений).

Данные о количестве посещений поликлиник на 1000 жителей г.Рязани отсутствуют, поскольку в Министерстве здравоохранения Рязанской области и Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области такая статистика не ведется.

Для расчета рекомендуемого числа посещений с профилактическими и иными целями лечебно-профилактических учреждений использованы данные Письма Минздрава России от 13.12.2017г. №11-7/1082-8616 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов».

 Расчет рекомендуемого числа посещений с профилактическими и иными целями производится по формуле:

кол-во жителей х кол-во посещений/1000 жителей

3610 – количество посещений на 1000 жителей (согласно письму Минздрава России от 13.12.2017г №11-7/1082-8616)
Для территории ППТ: 17758 чел. х 3610 раз /1000 чел. = 64106 посещений
Потребность в посещении медицинского учреждения будет обеспечена Поликлиникой ГБУ РО «Городская больница № 10», расположенной в пределах допустимой доступности.

Проектирование территорий дошкольных образовательных организаций – детских садов и проектирование территории общеобразовательной организации – школы произведено на основании требований СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».

Территориальная доступность объектов соцкультбыта определена согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Рязань и составляет: для дошкольных учреждений - не более 300м, общеобразовательных учреждений – не более 500м, помещений и местных центров для физкультурно-оздоровительных занятий - не более 500м, аптек и раздаточных пунктов молочной кухни - не более 300м, финансово-кредитных организаций и предприятий торговли, питания и бытового обслуживания - не более 500м.

4.4. Организация транспортного обслуживания и формирование системы хранения автотранспорта.

Проектом предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой рассматриваемой территории и прилегающих к ней территорий. Система транспорта обеспечивает удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, центром и районами города Рязани, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть представляет собой непрерывную систему, разработанную с учетом функционального назначения улиц и дорог, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

Параметры улично-дорожной сети, категории улиц и дорог приняты в соответствии с Генеральным планом города Рязани, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Поперечные профили улиц отражены в графических материалах.

Проектируемая транспортная инфраструктура предполагает устройство тротуаров, строительство улиц и проездов, организацию парковочных мест, в т.ч. в составе улично-дорожной сети, устройство остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта, устройство наземных пешеходных переходов.

Основу предлагаемой структуры улично-дорожной сети составляют: проектируемая магистральная улица общегородского значения (Парковый проспект), обеспечивающая связь с магистральной улицей районного значения (ул.Мервинская) и улицей местного значения (ул.Полина), улицы местного значения (ул.Земнухова, ул.Библиотечная, ул.Перспективная №3).

Пешеходные переходы предусмотрены в местах пересечения основных пешеходных потоков с улицами и проездами и проектируются с интервалом 200-300 метров. По улице Парковый проспект предусмотрено светофорное регулирование. 

По улицам Парковый проспект и ул. Полина предусмотрено устройство остановочных пунктов общественного транспорта (автобусы, маршрутные такси), расстояния между которыми приняты 400-600м.

Размещение остановок наземного городского пассажирского транспорта выполнено в границах красных линий улично-дорожной сети, в соответствии с действующими нормативами, с организацией заездных «карманов» и установкой павильонов ожидания. Детальные предложения по обслуживанию рассматриваемой территории наземным городским пассажирским транспортом с учетом корректировки существующих маршрутов и организации новых, с указанием частоты движения и расчета выпуска подвижного состава на маршруты с уточнением мест размещения остановок, будут разрабатываться при реализации проекта (при необходимости).

Въезды на территорию комплексной жилой застройки предусмотрены на расстоянии не более 300 м один от другого, примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения расположены на расстоянии не менее 50 м от стоп-линий перекрестков, при этом до остановки общественного транспорта расстояние составляет не более допустимого нормативного. Для подъезда к группам жилых домов предусмотрены основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды. Тупиковые проезды обеспечены необходимым расстоянием для разворота.

Хранение автотранспортных средств жителей предусмотрено постоянное на открытых стоянках, расположенных на территории группы жилых домов, а также в закрытом автомобильном паркинге (1 и 2 очередь строительства), общей вместимостью 500 м/м.

Для объектов обслуживания предусмотрены открытые стоянки временного хранения вместимостью, соответствующей нормам проектирования для этих объектов.

Для обеспечения жилой застройки потребуется 4848 м/м, согласно нижеприведенному расчету.

Численность населения жилой застройки составляет 17758 человек. Нормативное количество автопарковок согласно местным нормам градостроительного проектирования (МНГП) городского округа г.Рязань (п.117) составляет 350 машино-мест на 1000 жителей.

17758 чел. х 350 машиномест / 1000 человек = 6215 машиномест
По местным нормам градостроительного проектирования (МНГП) городского округа г.Рязань (п.278) при градостроительном проектировании общую обеспеченность населения гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей следует рассчитывать исходя из показателя обеспеченности - не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей:

6215 * 90% = 5594 м/м.
По МНГП городского округа г.Рязань (п.3 прим. 1) допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами жилых и общественно-деловых территориальных зон населенного пункта:

5594 – 15% = 4755 м/м.

Таким образом, для обеспечения жилой застройки потребуется 4755 м/м.

Расчет обеспечения машино-местами магазинов, учреждений, предприятий*

	
	Площадь
	Нормы расчета автостоянок
	Количество машино-мест
	№ по экспликации

	1. Магазин продовольственных товаров
	Общая площадь –

 500 кв.м 


	1 машино-мест на 50 кв.м общей площади
	10
	4

	2. Магазин продовольственных товаров
	Общая площадь – 

150 кв.м


	1 машино-мест на 50 кв.м общей площади
	3
	13

	3. Магазин непродовольственных товаров
	Общая площадь –

 350 кв.м


	1 машино-мест на 70 кв.м общей площади
	5
	3

	5. Предприятия непосредственного бытового обслуживания
	Общая площадь –

 300 кв.м
	1 машино-мест на 15 кв.м общей площади
	20
	5

	6. Химчистки
	5 работающих
	1 машино-место на 2 работающих
	2


	3

	7. Прачечные
	5 работающих
	1 машино-место на 2 работающих
	2
	12

	9. Отделение и филиалы банка
	Общая площадь – 

700 кв.м
	1 машино-место на 35 кв.м общей площади
	20
	2н, 10н

	10. Организации и учреждения управления
	Общая площадь – 

1835 кв.м
	1 машино-место на 60 кв.м общей площади
	30
	1н, 5, 6, 2, 11н

	11. Жилищно-эксплуатационное управление
	Общая площадь – 

100 кв.м
	1 машино-место на 120 кв.м общей площади
	1
	5

	ИТОГО: 93 машино-места


* без учета обеспечения ГАУ ДО РО «СШОР «Академия единоборств», для которых выделен нормированный земельный участок с автопарковками (Положительное заключение государственной экспертизы №62-1-4-0293-15 от 09.11.2015г., выданное Управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области).

Для обеспечения машино-местами магазинов, учреждений, предприятий, планируемых к размещению в проекте, потребуется 93 м/м.

4755 м/м + 93 м/м = 4848 м/м

Таким образом, необходимое количество мест для хранения автомобилей на территории жилой застройки должно составлять 4848 м/м.

Фактическое количество машино-мест постоянного хранения жителей на рассматриваемой территории – 4856м/м (в том числе 500м/м в закрытом автомобильном паркинге), что превышает расчетный (нормативный) показатель обеспеченности автопарковками. Таким образом, обеспеченность жителей указанной территории машино-местами полная.
4.5. Организация благоустройства и озеленения территории.

Благоустройство рассматриваемой территории включает в себя:

- благоустройство и озеленение внутридворовых пространств жилой застройки;

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе, благоустройство улиц и проездов в жилой застройке, территорий общественных пространств, включая площадки для отдыха, детские, спортивные, спортивно-игровые, хозяйственные;

- благоустройство улично-дорожной сети и непосредственно примыкающих к ней территорий;

- благоустройство объектов социальной инфраструктуры;

- благоустройство рекреационно-парковой зоны (зоны набережной) - парковые зеленые массивы, а именно: набережные, прогулочные зоны, спортивные площадки, которые также являются компонентами озеленения микрорайона;

- озеленение территорий общего пользования в соответствии с нормативными требованиями к их организации.

Детальные предложения по устройству озеленения, типам зеленых насаждений, покрытий и конструкций покрытий улично-дорожной сети будут разрабатываться при реализации проекта в ходе рабочего проектирования.

4.6 Характеристики системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории.

Развитие инженерной инфраструктуры территории включает в себя проведение мероприятий, включающих устройство инженерных систем и коммуникаций для обеспечения проектируемой застройки.

Проектом планировки территории предусмотрено проведение мероприятий по сохранению, с обеспечением эксплуатационной надежности, элементов инженерной инфраструктуры, попадающих в зону проведения строительных работ.

В настоящий момент произведен вынос ЛЭП КВЛ 110кВ на основании Соглашения о компенсации № 621043934 от 02.03.2021г., заключенного между ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» и Филиалом ПАО МРСК «Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго».  
Требуется перенос воздушной линии электропередач 10кВ, проходящей от улицы Речной (район Мервино), через территорию земельных участков с К№ 62:29:0061004:243, 62:29:0061004:68, 62:29:0061004:64 к садоводческому товариществу «Водоканал» по ул. Пойменной д.54.

Требуется перенос линий связи, проходящих с юго-западной части территорию ППТ, через земельные участки 62:29:0061004:64, 62:29:0061004:68, 62:29:0061004:105, 62:29:0061004:106, 62:29:0061004:100  в северо-восточном направлении в сторону центра единоборств.

Мероприятия по инженерному обеспечению рассматриваемой территории, принятые в проекте планировки территории, уточняются в ходе детального проектирования и разработки рабочей документации. 

4.6.1. Ливневые водостоки.

Проектные решения по отводу поверхностных вод с проектируемой территории приняты в соответствии с техническими условиями, выданными администрацией г.Рязани Управлением благоустройства города № 04/311-7241исх.

Отвод поверхностных вод предусмотрен закрытыми водостоками с устройством дождеприемной сети с подключением к городскому коллектору ливневой канализации Д-1000 мм, расположенному в пойме р.Трубеж. 

Предусмотрена очистка ливневых стоков с территории перед сбросом. Для очистки ливневого стока в дождеприемных колодцах предусмотрена установка фильтрующих патронов с комбинированной загрузкой.

Проектом предусматривается канализирование (заключение в коллектор) ручья, протекающего в районе ГАУ ДО РО «СШОР «Академия единоборств» с объединением проектируемой ливневой-дренажной сетью и с ливневыми очистительными сооружениями.

4.6.2. Водоотведение.

Проектные решения по устройству сети бытовой канализации приняты согласно техническим условиям, выданным Муниципальным предприятием «Водоканал города Рязани» №07-14/2962. Отвод стока предусмотрен в существующий канализационный коллектор Д-1400 мм, трасса которого проходит в районе ТЦ «METRO», на канализационную насосную станцию № 3. Подсоединение к коллектору предусмотрено на границе проектируемой территории. Единая схема водоотведения с установкой смотровых колодцев разрабатывается в ходе рабочего проектирования.

4.6.3. Водоснабжение.

Проектные решения по устройству сети водоснабжения приняты согласно техническим условиям, выданным Муниципальным предприятием «Водоканал города Рязани» №07-14/2961.

Точками подключения к централизованной системе холодного водоснабжения являются: водовод Д-300 мм, трасса которого проходит по ул.Мервинская. Техническое присоединение к указанным сетям предусмотрено на границе проектируемой территории. 

Единая схема водоснабжения с установкой смотровых колодцев и запорной арматуры разрабатывается в ходе рабочего проектирования.

4.6.4. Газоснабжение.

Проектные решения по устройству сети газоснабжения приняты согласно техническим условиям, выданным ОАО «Рязаньгоргаз» №ИсЮр/20-4132-03. 

Подключение предусмотрено к действующему газопроводу среднего давления диаметром 530 мм, трасса которого проходит по ул. Михайловское шоссе, с врезкой у стационарного ГРП №250 в районе дома №222.

4.6.5. Электроснабжение и наружное освещение.

Электроснабжение проектируемой территории запланировано в соответствии с предварительным техническим заключением МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» №08/1-754 и №08/01-570. Наружное освещение запланировано в соответствии с техническими условиями, выданными МБУ «Дирекция благоустройства города» №284/20.

Для электроснабжения проектируемой территории предусмотрено строительство двух секционированных распределительных пунктов с установкой в РУ- 6 кВ камеры КСО с вакуумными выключателями типа BB/TEL и с соответствующим оборудованием (ТТ, РВ, РВФз). Для организации питания оперативных цепей управления и релейной защиты в заданных РП предусмотрена установка панели собственных нужд.

На проектируемой территории предполагается строительство необходимого количества секционированных трансформаторных подстанций, установка необходимого оборудования, установка силовых трансформаторов необходимой мощности напряжением 6/0,4 кВ.

4.6.6. Телефонизация.

Проектными решениями предусмотрено строительство кабельной канализации от д.67 по ул. Мервинская до проектируемой территории. Технические условия предусматривают: строительство ВОЛС путем прокладки от существующей АТС в д.67 по ул.Мервинская до проектируемого телекоммуникационного оборудования жилой застройки, выделение помещений для размещения оборудования; строительство внутренней распределительной сети домов, с учетом количества устанавливаемых телефонных точек и требований технической эксплуатации.

Детальная проработка решений должна быть осуществлена в ходе рабочего проектирования. Проектное решение корректируется согласно Техническим условиям.

4.6.7. Радиофикация.

Предусмотрено строительство кабельной канализации от д. № 67 по ул. Мервинская до объектов комплексной жилой застройки; строительство ВОЛС путем прокладки от существующей АТС в д. № 67 по ул. Мервинская до проектируемого телекоммуникационного оборудования комплексной жилой застройки; выделение помещений для размещения оборудования; строительство внутренней распределительной радиосети домов с учетом количества устанавливаемых радиоточек и требований технической эксплуатации. Радиофикация будет выполнена с помощью проводных радиоприемников. 

Детальная проработка решений должна быть осуществлена в ходе рабочего проектирования. Проектное решение корректируется согласно Техническим условиям.

4.6.8. Видеонаблюдение.

Проектные решения по устройству системы видеонаблюдения проектируемой территории разрабатываются в ходе рабочего проектирования с учетом мероприятий по отбору подрядных организации по изготовлению и монтажу систем видеонаблюдения в зависимости от требований, предъявляемых органами внутренних дел к объектам капитального строительства. 

После ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, собственники данных объектов вправе самостоятельно организовать изготовление и монтаж систем видеонаблюдения в зависимости от требований, предъявляемыми учреждениями/организациями к системе безопасности объектов капитального строительства.

4.6.9. Диспетчеризация.

Проектные решения по диспетчеризации проектируемой жилой застройки приняты в соответствии с техническими условиями, выданными ООО «РЯЗАНЬЛИФТ»                             №23.

4.6.10. Санитарная очистка территории.

Мероприятия по санитарной очистке рассматриваемой территории должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора и хранения ТКО, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест, а именно: сбор, вывоз и обезвреживание твердых коммунальных отходов, в т.ч. крупногабаритных, уборку территории от уличного смета, листьев, павших деревьев, снега и льда.

Проектом предлагается сохранение принципов существующей в городе планово-регулярной системы работы с ТКО с обеспечением нормативных требований.

5. Положения об очередности планируемого развития территории.

Очередность планируемого развития территории определена из расчета поэтапной застройки территории и полного обеспечения населения объектами соцкультбыта, транспорта, парковочными местами на каждом этапе.

На основании Соглашения о компенсации №621043934 от 02.03.2021г., заключенного между ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», был произведен вынос ЛЭП с селитебной территории запроектированного квартала.

Для размещения общеобразовательной школы для одаренных детей Рязанской области (поз.24), правообладателю необходимо обратиться в комиссию по землепользованию и застройке администрации г.Рязани для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «дошкольное, начальное и среднеобщее образование»

Для строительства школы (поз.14) был выделен земельный участок. Для выделенного земельного участка было получено разрешение на условно разрешенный вид использования зоны Р3 (дошкольное, начальное и среднее общее образование; благоустройство территории).

Также был выделен земельный участок для дальнейшего строительства детского сада (поз.15) и получено разрешение на условно разрешенный вид использования зоны Р3 (дошкольное, начальное и среднее общее образование; благоустройство территории).
Первый этап реализации проекта планировки территории.

На первом этапе построены и введены в эксплуатацию: Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (поз.1 с учетом поз.1н), многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (поз.10 с учетом поз.10н), здание ГАУ ДО РО «СШОР «Академия единоборств» (поз.17), линейный объект (дорога) «улицы «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани». 

В настоящее время построен и введен в эксплуатацию Крытый футбольный манеж в г.Рязани (1 этап строительства) (поз.18, поз.19, поз.20, поз. 26, поз.27).

Ведется строительство: многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (поз.2 с учетом поз.2н), многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (поз.8 с учетом поз.8н), многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (поз.11 с учетом поз.11н), предусматривается строительство детского сада на 224 мест (поз.15).

На первом этапе реализации также предусматривается строительство внутриквартальных проездов к строящимся домам, с организацией парковочных мест, обустройство улично-дорожной сети, устройство необходимых на первом этапе инженерных коммуникаций и сооружений. На первом этапе предусмотрено начало работ по благоустройству парково-рекреационной зоны.
Второй этап реализации проекта планировки территории. 

На втором этапе планируется строительство многоквартирных жилых домов (поз.3 с учетом поз.3н, поз.4, поз.5, поз.6, поз.6н, поз.7, поз.9,  поз.12, поз.12н, поз.13, поз.13н, поз.28, поз.29, поз.30, поз.31, поз.32, поз.33), закрытого автомобильного паркинга на 500 м/м (поз.21), общеобразовательной школы на 800 мест для одаренных детей Рязанской области (поз.24), общеобразовательного комплекса на 3000 мест общего школьного образования и 300мест дошкольного образования (поз.14) с получением разрешения на условно-разрешенный вид использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» на часть территории, трех дошкольных учреждений (поз.16, поз.34, поз. 35) с получением разрешения на условно-разрешенный вид использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» для строительства дошкольного учреждения (поз.35), объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры (поз.22, поз.23). Очередность застройки указанных объектов предполагается по мере развития территории, с учетом спроса на жилье, безопасности и компактности работ по возведению проектируемых зданий и сооружений, создания условий для комфортного проживания жителей по мере ввода в эксплуатацию проектируемых объектов капитального строительства, полного обеспечения населения объектами соцкультбыта, транспорта, парковочными местами на каждом этапе. 

На втором этапе предусматривается строительство школы для одаренных детей на 800 мест (поз.24). Для строительства школы выделяется земельный участок. Для выделенного земельного участка будет получено разрешение на условно разрешенный вид использования зоны Р3 (дошкольное, начальное и среднее общее образование; благоустройство территории).

Реконструкция необходимых для функционирования объектов строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур не требуется.

Реконструкция необходимых для функционирования объектов строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур не требуется.

Начало проектирования и строительства первого этапа – 2 квартал 2016 года. 

Продолжительность строительства – 15 лет.

Начало проектирования и строительства второго этапа – 1 квартал 2024 года.

Продолжительность строительства – 27 лет.
6. Описание принципов регулирования застройки.

В границах подготовки проекта планировки территории определены участки для жилой, общественной и коммунальной застройки. 

Все участки застройки обеспечены сетью внутриквартальных проездов. Дворовые пространства замкнутые и полузамкнутые.

Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств дворовых территорий и общественных пространств. На первых этажах части жилых зданий предусматривается размещение нежилых помещений обслуживающего назначения с повышенным уровнем организации благоустройства территорий.

Высота проектируемых жилых зданий варьируется от 11-27 этажей.

7. Технико-экономические показатели

	Наименование
	Ед. изм.
	Фактический показатель
	Нормативный показатель

	Площадь в границах разработки ППТ (зоны планируемого размещения объектов)
	га
	76,2
	

	Общая площадь квартир
	кв.м
	443 962,40
	

	Численность населения
	чел.
	17 758
	

	Плотность населения
	чел/га
	233
	

	Коэффициент застройки
	%
	12,7
	

	Коэффициент плотности застройки
	кв.м/га
	11277
	

	Количество мест в детских дошкольных учреждениях
	мест
	1304
	1243

	Количество мест в общеобразовательных школах
	мест
	3000
	2930

	Количество парковочных мест
	м/м
	4856
	4848

	Из них в Закрытых паркингах 
	м/м
	500
	

	Общая площадь озеленения
	га
	28,36
	

	Из них: рекреационно-парковая зона
	га
	27,54
	


8. Приложения

Список приложений

1. Копия постановления №630 от 19.02.2016г. «Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утв. администрацией г.Рязани;

2. Копия постановления №472 от 10.02.2020г. «О подготовке «Проекта изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территорий в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016г. №63», утв. администрацией г.Рязани;

3. Копия постановления администрации города Рязани №4660 от 28.10.2021г. «Об утверждении документации «Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Павловка, Трубеж в городе Рязани». документации изменений в ППТ от 19.02.2016 №630;

4. Копия постановления администрации города Рязани №1111 от 02.02.2024г. «Об утверждении документации «Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Павловка, Трубеж в городе Рязани». документации изменений в ППТ от 19.02.2016 №630;

5. Копия постановления администрации города Рязани №2620 от 01.03.2024г. О подготовке документации «Проект изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московское шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016 №630»;

6. Копия задания на разработку документации по планировке территории «Проект изменений в документацию Проект планировки и проект межевания территории в районе Московское шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 19.02.2016 №6360», выданное Администрацией города Рязани.

7. Копия письма ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» №б/н от 12.09.2023г. в Министерство образования Рязанской области о предоставлении данных для расчета школьников в общеобразовательных школах;

8. Копия письма Министерства образования Рязанской области №огу/12-9597 от 13.09.2023г.;

9. Копия постановления №3319 от 24.05.2022 г. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 62:29:0061004:1687», утв. администрацией г.Рязани;

10. Копия постановления №3320 от 24.05.2022 г. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 62:29:0061004:1688», утв. администрацией г.Рязани;

11. Копия постановления №599 от 17.02.2016 г. «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 62:29:0061004:75, 62:29:0061004:89, 62:29:0061004:90, 62:29:0061004:91, 62:29:0061004:92, 62:29:0061004:93», утв. администрацией г.Рязани;

12. Копия приказа №221 от 24.12.2020г. «Об установлении границ зон затопления, подтопления поверхностными водами рек Ока, Павловка , Плетенка, Трубеж, руч. Быстрец (Панферовка) на территории городского округа Рязань и Рыбновского, Рязанского, Спасского районов Рязанской области», утв. Московско-Окским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов;

13. Копия Соглашения о компенсации №621043934 от 02.03.2021г., заключенного между ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»;
14. Копия Заключения по инженерно-геологическим изысканиям «Комплексная жилая застройка (в районе поймы рек Павловка-Трубеж, г.Рязань)», ООО «КЕДРЪ-ПРОЕКТ», Рязань, 2020г.;
15. Копия Технического отчета по инженерно-гидрометерологическим изысканиям на объекте «Комплексная жилая застройка (в районе Поймы рек Павловка-Трубеж, г.Рязань)», ООО «Рязанский экологический центр», Рязань, 2020г.;
16. Копия Технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий. «Обновление топографической съемки масштаба 1:2000 на объекте по адресу: г. Рязань, в районе ул. Мервинская и  Московское шоссе», №15-0222/2021-РЭЦ-ИГДИ, ООО «Рязанский экологический центр»,  г.Рязань, 2020г.;
17. Копия Экспертного заключения о достаточности мер инженерной подготовки и инженерной защиты территории в зоне затопления и подтопления в период половодья и паводков однопроцентной обеспеченности, предусмотренных в разделе «Инженерная подготовка и инженерная защита территории» Проекта изменений в документацию «Проект планировки территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж г.Рязани», ООО «БИОСФЕРА», г.Москва, 2021г.
18. Копия Заключения о согласовании осуществления деятельности «Программа работ по очистке русла и благоустройства участка р. Трубеж в г. Рязани протяженностью 2000 м в р-не Московского шоссе» №06-03/160 22.01.2021г, выданного Московско-Окским Территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.
19.  Письмо Министерства здравоохранения РФ от 13.12.2017г. №11-7/10/2-8616 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Ведомость координат характерных точек зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (ОКС)
	62:29:0061004:106/1

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443932.17
	1326874.38
	14390.08
	11508.61

	2
	443953.93
	1326888.87
	14411.73
	11523.26

	3
	444000.22
	1326997.18
	14457.22
	11631.91

	4
	443883.76
	1327050.42
	14340.38
	11684.29

	5
	443825.51
	1326919.72
	14283.09
	11553.17

	1
	443932.17
	1326874.38
	14390.08
	11508.61

	62:29:0061004:106/2

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443825.51
	1326919.72
	14283.09
	11553.17

	2
	443883.76
	1327050.42
	14340.38
	11684.29

	3
	443747.22
	1327112.83
	14203.38
	11745.7

	4
	443683.7
	1326979.99
	14140.84
	11612.4

	1
	443825.51
	1326919.72
	14283.09
	11553.17

	62:29:0061004:106/3

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443683.7
	1326979.99
	14140.84
	11612.4

	2
	443747.22
	1327112.83
	14203.38
	11745.7

	3
	443722.45
	1327124.16
	14178.53
	11756.85

	4
	443716.07
	1327127.07
	14172.13
	11759.71

	5
	443681.22
	1327143
	14137.16
	11775.39

	6
	443618.85
	1327007.56
	14075.79
	11639.49

	7
	443662.12
	1326989.17
	14119.19
	11621.42

	8
	443672.88
	1326984.59
	14129.99
	11616.92

	1
	443683.7
	1326979.99
	14140.84
	11612.4

	62:29:0061004:107

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444456.84
	1327410.9
	14910.8
	12048.96

	2
	444454.49
	1327412.13
	14908.44
	12050.18

	3
	444456.36
	1327415.91
	14910.28
	12053.97

	4
	444437.44
	1327425.74
	14891.29
	12063.66

	5
	444428.85
	1327424
	14882.71
	12061.86

	6
	444407.89
	1327477.93
	14861.36
	12115.63

	7
	444336.45
	1327449.39
	14790.13
	12086.57

	8
	444345.79
	1327426.04
	14799.64
	12063.29

	9
	444413.96
	1327390.65
	14868.07
	12028.4

	10
	444436.35
	1327379.03
	14890.54
	12016.94

	11
	444449.04
	1327401.91
	14903.07
	12039.92

	12
	444451.23
	1327400.71
	14905.26
	12038.73

	1
	444456.84
	1327410.9
	14910.8
	12048.96

	62:29:0061004:108

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444486.03
	1327285.35
	14940.91
	11923.63

	2
	444486.01
	1327291.2
	14940.85
	11929.48

	3
	444485.59
	1327388.86
	14939.71
	12027.14

	4
	444482.06
	1327397.69
	14936.12
	12035.94

	5
	444456.84
	1327410.9
	14910.8
	12048.96

	6
	444451.23
	1327400.71
	14905.26
	12038.73

	7
	444449.04
	1327401.91
	14903.07
	12039.92

	8
	444436.35
	1327379.03
	14890.54
	12016.94

	9
	444443.88
	1327375.12
	14898.1
	12013.09

	10
	444444.1
	1327322.44
	14898.71
	11960.41

	11
	444375.81
	1327323.31
	14830.41
	11960.78

	12
	444375.81
	1327286.23
	14830.69
	11923.7

	1
	444486.03
	1327285.35
	14940.91
	11923.63

	62:29:0061004:122

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444155.28
	1327068.59
	14611.76
	11704.45

	2
	444154.8
	1327069.14
	14611.27
	11705

	3
	444153.57
	1327071.31
	14610.03
	11707.16

	4
	444152.82
	1327073.69
	14609.26
	11709.53

	5
	444152.58
	1327076.18
	14609
	11712.02

	6
	444152.69
	1327090.25
	14609.01
	11726.09

	7
	444152.72
	1327095.25
	14609
	11731.09

	8
	444140.47
	1327095.34
	14596.75
	11731.09

	9
	444138.13
	1327095.36
	14594.41
	11731.1

	10
	444137.21
	1327095.51
	14593.49
	11731.24

	11
	444136.38
	1327095.94
	14592.66
	11731.66

	12
	444135.72
	1327096.6
	14591.99
	11732.32

	13
	444135.3
	1327097.43
	14591.57
	11733.15

	14
	444133.76
	1327102.19
	14589.99
	11737.89

	15
	444120.92
	1327099.9
	14577.17
	11735.51

	16
	444108.18
	1327097.63
	14564.44
	11733.15

	17
	444103.85
	1327096.86
	14560.12
	11732.35

	18
	444100.94
	1327096.34
	14557.21
	11731.8

	19
	444083.81
	1327093.29
	14540.11
	11728.63

	20
	444082.52
	1327093.1
	14538.82
	11728.43

	21
	444066.71
	1327092.22
	14523.02
	11727.43

	22
	444057.43
	1327091.7
	14513.74
	11726.85

	23
	444049.68
	1327091.28
	14505.99
	11726.37

	24
	444003.5
	1327091.61
	14459.81
	11726.36

	25
	444003.5
	1327067.79
	14459.99
	11702.54

	26
	444083.59
	1327031.39
	14540.34
	11666.73

	27
	444113.01
	1327018.02
	14569.86
	11653.57

	1
	444155.28
	1327068.59
	14611.76
	11704.45

	
	
	
	
	

	62:29:0061004:1679

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444263.09
	1327236.85
	14718.33
	11873.5

	2
	444263.26
	1327258.85
	14718.34
	11895.5

	3
	444263.73
	1327261.15
	14718.79
	11897.8

	4
	444265.04
	1327263.08
	14720.09
	11899.74

	5
	444267
	1327264.37
	14722.04
	11901.05

	6
	444269.3
	1327264.81
	14724.34
	11901.5

	7
	444319.8
	1327264.44
	14774.84
	11901.5

	8
	444322.54
	1327264.75
	14777.57
	11901.83

	9
	444325.13
	1327265.7
	14780.16
	11902.8

	10
	444327.42
	1327267.25
	14782.44
	11904.37

	11
	444329.28
	1327269.3
	14784.28
	11906.43

	12
	444330.59
	1327271.73
	14785.57
	11908.87

	13
	444331.28
	1327274.4
	14786.24
	11911.55

	14
	444331.32
	1327277.16
	14786.26
	11914.31

	15
	444330.7
	1327279.85
	14785.62
	11916.99

	16
	444328.11
	1327287.21
	14782.98
	11924.33

	17
	444323.19
	1327301.23
	14777.96
	11938.32

	18
	444320.79
	1327308.06
	14775.51
	11945.13

	19
	444319.68
	1327310.45
	14774.38
	11947.51

	20
	444318.15
	1327312.6
	14772.83
	11949.65

	21
	444316.24
	1327314.42
	14770.91
	11951.46

	22
	444314.02
	1327315.85
	14768.68
	11952.87

	23
	444284.26
	1327331.29
	14738.81
	11968.09

	24
	444280.41
	1327332.74
	14734.95
	11969.51

	25
	444258.38
	1327343.51
	14712.84
	11980.12

	26
	444240.83
	1327366.82
	14695.12
	12003.3

	27
	444249.29
	1327370.34
	14703.55
	12006.88

	28
	444255.78
	1327376.17
	14710
	12012.76

	29
	444274.96
	1327393.41
	14729.05
	12030.14

	30
	444300.98
	1327370.71
	14755.24
	12007.63

	31
	444310.71
	1327365.66
	14765
	12002.65

	32
	444314.36
	1327363.77
	14768.67
	12000.79

	33
	444316.6
	1327363.74
	14770.91
	12000.78

	34
	444327.25
	1327358.21
	14781.6
	11995.33

	35
	444329.07
	1327356.75
	14783.43
	11993.88

	36
	444330.2
	1327354.7
	14784.57
	11991.84

	37
	444332.14
	1327348.59
	14786.56
	11985.74

	38
	444369.81
	1327329.39
	14824.37
	11966.82

	39
	444371.03
	1327328.16
	14825.6
	11965.6

	40
	444372.06
	1327326.88
	14826.64
	11964.33

	41
	444372.71
	1327325.37
	14827.3
	11962.82

	42
	444372.92
	1327323.74
	14827.52
	11961.19

	43
	444372.77
	1327302.9
	14827.52
	11940.35

	44
	444372.64
	1327284.9
	14827.52
	11922.35

	45
	444372.35
	1327255.46
	14827.45
	11892.91

	46
	444369.81
	1327255.28
	14824.91
	11892.71

	47
	444368.03
	1327255.15
	14823.13
	11892.57

	48
	444358.62
	1327251.86
	14813.75
	11889.21

	49
	444351.95
	1327248.34
	14807.1
	11885.64

	50
	444346.57
	1327245.49
	14801.74
	11882.75

	51
	444338.47
	1327239.99
	14793.69
	11877.19

	52
	444334.11
	1327236.33
	14789.35
	11873.5

	53
	444263.07
	1327234.85
	14718.32
	11871.5

	1
	444263.09
	1327236.85
	14718.33
	11873.5

	62:29:0061004:1687

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443914.37
	1327369.42
	14368.65
	12003.51

	2
	443890.74
	1327316.2
	14345.41
	11950.12

	3
	443877.85
	1327310.66
	14332.56
	11944.48

	4
	443829.57
	1327332.77
	14284.12
	11966.24

	5
	443784.96
	1327234
	14240.23
	11867.15

	6
	443659.46
	1327290.64
	14114.32
	11922.86

	7
	443648.83
	1327295.76
	14103.66
	11927.91

	8
	443643.51
	1327301.28
	14098.29
	11933.39

	9
	443639.8
	1327306.49
	14094.55
	11938.57

	10
	443636.29
	1327314.42
	14090.98
	11946.47

	11
	443635.69
	1327323.95
	14090.31
	11956

	12
	443637
	1327332.18
	14091.56
	11964.24

	13
	443661.81
	1327387.22
	14115.96
	12019.46

	14
	443669.35
	1327397.28
	14123.43
	12029.57

	15
	443679.94
	1327403.27
	14133.98
	12035.64

	16
	443781.46
	1327429.78
	14235.3
	12062.89

	1
	443914.37
	1327369.42
	14368.65
	12003.51

	62:29:0061004:1688

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443998.05
	1327367.14
	14452.34
	12001.84

	2
	443968.78
	1327355.06
	14423.16
	11989.55

	3
	443926.57
	1327374.19
	14380.81
	12008.37

	4
	443921.11
	1327376.67
	14375.33
	12010.81

	5
	443834.08
	1327416.13
	14288.02
	12049.63

	6
	443855.68
	1327463.95
	14309.27
	12097.61

	7
	443868.47
	1327464.77
	14322.05
	12098.52

	8
	443883.6
	1327464.45
	14337.18
	12098.31

	9
	443897.99
	1327462.86
	14351.58
	12096.83

	10
	443911.74
	1327459.9
	14365.35
	12093.97

	11
	443927.08
	1327454.92
	14380.73
	12089.1

	12
	443940.58
	1327448.91
	14394.27
	12083.19

	13
	443954.9
	1327440.99
	14408.65
	12075.38

	14
	443969.98
	1327429.18
	14423.82
	12063.68

	15
	443977.33
	1327424.58
	14431.2
	12059.13

	16
	444000.59
	1327413.87
	14454.54
	12048.59

	1
	443998.05
	1327367.14
	14452.34
	12001.84

	62:29:0061004:901

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444151.35
	1327335.81
	14605.87
	11971.64

	2
	444156.76
	1327340.7
	14611.24
	11976.57

	3
	444177.08
	1327359.09
	14631.43
	11995.11

	4
	444196.7
	1327355.51
	14651.07
	11991.67

	5
	444202.92
	1327356.56
	14657.28
	11992.76

	6
	444202.81
	1327354.59
	14657.19
	11990.79

	7
	444203.52
	1327353.13
	14657.91
	11989.34

	8
	444221.37
	1327333.05
	14675.91
	11969.39

	9
	444220.33
	1327327.78
	14674.9
	11964.11

	10
	444202.22
	1327314.34
	14656.89
	11950.54

	11
	444182.36
	1327299.59
	14637.14
	11935.65

	1
	444151.35
	1327335.81
	14605.87
	11971.64

	:ЗУ1

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443998.43
	1327135.52
	14454.42
	11770.23

	2
	443999.13
	1327220.76
	14454.5
	11855.47

	3
	443993.32
	1327225.73
	14448.65
	11860.4

	4
	443910.54
	1327296.48
	14365.35
	11930.54

	5
	443901.64
	1327303.25
	14356.4
	11937.25

	6
	443901.33
	1327257.17
	14356.43
	11891.17

	7
	443910.92
	1327249.02
	14366.08
	11883.09

	8
	443965.06
	1327202.99
	14420.56
	11837.46

	9
	443964.85
	1327164.14
	14420.63
	11798.61

	10
	443910.36
	1327164.5
	14366.14
	11798.57

	11
	443896.06
	1327164.6
	14351.84
	11798.56

	12
	443895.96
	1327138.03
	14351.93
	11771.99

	13
	443896.93
	1327137.12
	14352.91
	11771.09

	14
	443898.66
	1327136.42
	14354.65
	11770.4

	15
	443900.52
	1327136.3
	14356.51
	11770.29

	1
	443998.43
	1327135.52
	14454.42
	11770.23

	:ЗУ4

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	18
	443766.48
	1327169.91
	14222.22
	11802.92

	17
	443804.94
	1327247.26
	14260.12
	11880.55

	16
	443802.64
	1327248.49
	14257.81
	11881.76

	15
	443805.53
	1327254.86
	14260.65
	11888.16

	14
	443808.06
	1327253.54
	14263.19
	11886.85

	13
	443825.94
	1327289.56
	14280.81
	11923

	12
	443876.57
	1327311.25
	14331.28
	11945.06

	11
	443829.57
	1327332.77
	14284.12
	11966.24

	10
	443784.96
	1327234
	14240.23
	11867.15

	9
	443659.46
	1327290.64
	14114.32
	11922.86

	8
	443648.82
	1327295.77
	14103.64
	11927.92

	7
	443643.51
	1327301.28
	14098.29
	11933.39

	6
	443639.8
	1327306.49
	14094.55
	11938.57

	5
	443636.29
	1327314.42
	14090.98
	11946.47

	4
	443635.69
	1327323.95
	14090.31
	11956

	3
	443637
	1327332.18
	14091.56
	11964.24

	2
	443661.81
	1327387.22
	14115.96
	12019.46

	1
	443669.35
	1327397.28
	14123.43
	12029.57

	47
	443679.94
	1327403.27
	14133.98
	12035.64

	46
	443781.46
	1327429.78
	14235.3
	12062.89

	45
	443914.37
	1327369.42
	14368.65
	12003.51

	44
	443893.36
	1327322.09
	14347.99
	11956.03

	5
	443898.88
	1327324.51
	14353.49
	11958.49

	43
	443968.78
	1327355.06
	14423.16
	11989.55

	42
	443926.57
	1327374.19
	14380.81
	12008.37

	41
	443921.11
	1327376.67
	14375.33
	12010.81

	40
	443834.08
	1327416.13
	14288.02
	12049.63

	39
	443855.68
	1327463.95
	14309.27
	12097.61

	38
	443868.47
	1327464.77
	14322.05
	12098.52

	37
	443883.6
	1327464.45
	14337.18
	12098.31

	36
	443897.99
	1327462.86
	14351.58
	12096.83

	35
	443871.38
	1327476.06
	14324.88
	12109.83

	34
	443862.85
	1327477.71
	14316.34
	12111.42

	33
	443854.92
	1327475.6
	14308.42
	12109.25

	32
	443819.91
	1327458.1
	14273.54
	12091.5

	31
	443738.86
	1327431.72
	14192.69
	12064.52

	30
	443700.74
	1327426.14
	14154.61
	12058.66

	29
	443666.08
	1327425.97
	14119.95
	12058.24

	28
	443637.03
	1327416.94
	14090.97
	12049

	27
	443587.53
	1327390.88
	14041.66
	12022.57

	25
	443545.76
	1327364.55
	14000.08
	11995.94

	24
	443544.61
	1327342.21
	13999.1
	11973.59

	23
	443555.77
	1327319.48
	14010.42
	11950.94

	22
	443578.22
	1327292.91
	14033.07
	11924.54

	21
	443585.46
	1327251.35
	14040.61
	11883.03

	20
	443585.37
	1327238.99
	14040.61
	11870.67

	19
	443648.54
	1327223.55
	14103.89
	11855.7

	18
	443766.48
	1327169.91
	14222.22
	11802.92

	:ЗУ6

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	5
	444327.42
	1327267.25
	14782.44
	11904.37

	6
	444329.28
	1327269.3
	14784.28
	11906.43

	7
	444330.59
	1327271.73
	14785.57
	11908.87

	8
	444331.28
	1327274.4
	14786.24
	11911.55

	9
	444331.32
	1327277.16
	14786.26
	11914.31

	10
	444330.7
	1327279.85
	14785.62
	11916.99

	11
	444328.11
	1327287.21
	14782.98
	11924.33

	12
	444323.19
	1327301.23
	14777.96
	11938.32

	13
	444320.79
	1327308.06
	14775.51
	11945.13

	14
	444319.68
	1327310.45
	14774.38
	11947.51

	15
	444318.15
	1327312.6
	14772.83
	11949.65

	16
	444316.24
	1327314.42
	14770.91
	11951.46

	17
	444314.02
	1327315.85
	14768.68
	11952.87

	18
	444284.26
	1327331.29
	14738.81
	11968.09

	19
	444280.41
	1327332.74
	14734.95
	11969.51

	20
	444269.61
	1327338.02
	14724.11
	11974.71

	21
	444263.98
	1327340.77
	14718.46
	11977.42

	22
	444266.44
	1327332.89
	14720.98
	11969.56

	1
	444287.75
	1327264.67
	14742.79
	11901.5

	2
	444319.8
	1327264.44
	14774.84
	11901.5

	3
	444322.54
	1327264.75
	14777.57
	11901.83

	4
	444325.13
	1327265.7
	14780.16
	11902.8

	5
	444327.42
	1327267.25
	14782.44
	11904.37

	:ЗУ11

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	6
	444247.6
	1327193.71
	14703.16
	11830.25

	5
	444247.98
	1327195.12
	14703.53
	11831.66

	4
	444248.02
	1327196.46
	14703.56
	11833

	3
	444247.75
	1327197.82
	14703.28
	11834.36

	2
	444247.57
	1327198.3
	14703.09
	11834.84

	1
	444226.8
	1327247.71
	14681.96
	11884.09

	44
	444216.95
	1327271.65
	14671.94
	11907.96

	43
	444216.3
	1327272.83
	14671.28
	11909.14

	42
	444215.69
	1327273.57
	14670.66
	11909.87

	41
	444214.88
	1327274.26
	14669.85
	11910.55

	40
	444213.49
	1327274.99
	14668.45
	11911.27

	39
	444170.67
	1327290.88
	14625.52
	11926.85

	38
	444150.26
	1327298.46
	14605.05
	11934.28

	37
	444115.81
	1327302.38
	14570.57
	11937.95

	36
	444113.42
	1327302.15
	14568.19
	11937.7

	35
	444112.42
	1327301.71
	14567.19
	11937.25

	34
	444111.41
	1327301.09
	14566.18
	11936.63

	33
	444110.41
	1327300.07
	14565.19
	11935.6

	32
	444109.67
	1327298.82
	14564.46
	11934.34

	31
	444109.2
	1327297.06
	14564
	11932.58

	30
	444107.11
	1327277.74
	14562.05
	11913.24

	29
	444107.11
	1327276.42
	14562.06
	11911.92

	28
	444107.37
	1327275.21
	14562.33
	11910.72

	27
	444107.88
	1327274.07
	14562.85
	11909.58

	26
	444109.29
	1327272.43
	14564.27
	11907.95

	25
	444110.68
	1327271.58
	14565.67
	11907.11

	24
	444116.91
	1327268.88
	14571.92
	11904.46

	23
	444134.46
	1327261.27
	14589.52
	11896.98

	22
	444164.71
	1327251.35
	14619.85
	11887.28

	21
	444187.86
	1327247.66
	14643.02
	11883.76

	20
	444203.05
	1327211.54
	14658.48
	11847.75

	19
	444150.98
	1327189.64
	14606.57
	11825.47

	18
	444149.31
	1327188.59
	14604.91
	11824.41

	17
	444148.34
	1327187.48
	14603.95
	11823.29

	16
	444147.75
	1327186.38
	14603.36
	11822.18

	15
	444147.34
	1327184.74
	14602.97
	11820.54

	14
	444147.36
	1327183.27
	14603
	11819.07

	13
	444147.77
	1327181.78
	14603.42
	11817.59

	12
	444156.87
	1327160.16
	14612.68
	11796.03

	11
	444159.95
	1327155.4
	14615.79
	11791.3

	10
	444164.72
	1327156.95
	14620.55
	11792.88

	9
	444244.37
	1327190.45
	14699.95
	11826.96

	8
	444245.82
	1327191.32
	14701.39
	11827.84

	7
	444246.89
	1327192.44
	14702.46
	11828.97

	6
	444247.6
	1327193.71
	14703.16
	11830.25

	:ЗУ12

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	3
	444203.05
	1327211.54
	14658.48
	11847.75

	2
	444187.86
	1327247.66
	14643.02
	11883.76

	1
	444164.71
	1327251.35
	14619.85
	11887.28

	8
	444134.46
	1327261.27
	14589.52
	11896.98

	7
	444116.91
	1327268.88
	14571.92
	11904.46

	6
	444148.12
	1327194.93
	14603.67
	11830.74

	5
	444149.31
	1327188.59
	14604.91
	11824.41

	4
	444150.98
	1327189.64
	14606.57
	11825.47

	3
	444203.05
	1327211.54
	14658.48
	11847.75

	:ЗУ17

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444121.98
	1327147.96
	14577.88
	11783.58

	2
	444113.73
	1327226.17
	14569.05
	11861.72

	3
	444112.76
	1327228.9
	14568.06
	11864.45

	4
	444111.19
	1327230.68
	14566.48
	11866.22

	5
	444058.28
	1327266.43
	14513.31
	11901.58

	6
	444030.25
	1327285.37
	14485.14
	11920.31

	7
	444000.47
	1327276.57
	14455.43
	11911.29

	8
	443999.71
	1327265.82
	14454.74
	11900.54

	9
	444031.42
	1327244.47
	14486.61
	11879.42

	10
	444084.46
	1327208.77
	14539.91
	11844.11

	11
	444088.54
	1327170.13
	14544.27
	11805.5

	12
	444030.93
	1327164.09
	14486.71
	11799.04

	13
	444027.55
	1327163.74
	14483.33
	11798.66

	14
	444027.45
	1327134.08
	14483.45
	11769

	15
	444028.22
	1327133.43
	14484.22
	11768.36

	16
	444030.36
	1327132.57
	14486.37
	11767.52

	17
	444032.61
	1327132.43
	14488.62
	11767.39

	18
	444057.41
	1327132.35
	14513.42
	11767.49

	19
	444068.64
	1327132.88
	14524.65
	11768.11

	20
	444083.33
	1327134.41
	14539.33
	11769.74

	21
	444096.26
	1327136.43
	14552.24
	11771.86

	22
	444105.35
	1327138.37
	14561.32
	11773.87

	23
	444117.58
	1327141.51
	14573.52
	11777.09

	24
	444119.46
	1327142.35
	14575.4
	11777.95

	25
	444121.24
	1327144.17
	14577.16
	11779.78

	26
	444121.89
	1327146.04
	14577.8
	11781.66

	1
	444121.98
	1327147.96
	14577.88
	11783.58

	:ЗУ19

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444109.44
	1327317
	14564.1
	11952.52

	2
	444101.92
	1327347.16
	14556.36
	11982.63

	3
	444078.26
	1327352.89
	14532.65
	11988.18

	4
	444045.59
	1327340.86
	14500.07
	11975.91

	5
	444060.13
	1327294.57
	14514.95
	11929.73

	6
	444096.95
	1327305.85
	14551.69
	11941.28

	7
	444106.08
	1327308.65
	14560.8
	11944.15

	8
	444104.02
	1327315.4
	14558.69
	11950.88

	1
	444109.44
	1327317
	14564.1
	11952.52

	:ЗУ20

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444088.54
	1327170.13
	14544.27
	11805.5

	2
	444084.46
	1327208.77
	14539.91
	11844.11

	3
	444031.42
	1327244.47
	14486.61
	11879.42

	4
	444030.93
	1327164.09
	14486.71
	11799.04

	1
	444088.54
	1327170.13
	14544.27
	11805.5

	:ЗУ24

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443998.43
	1327135.52
	14454.42
	11770.23

	2
	443999.13
	1327220.76
	14454.5
	11855.47

	3
	443993.32
	1327225.73
	14448.65
	11860.4

	4
	443910.54
	1327296.48
	14365.35
	11930.54

	5
	443901.64
	1327303.25
	14356.4
	11937.25

	6
	443901.33
	1327257.17
	14356.43
	11891.17

	7
	443910.92
	1327249.02
	14366.08
	11883.09

	8
	443965.06
	1327202.99
	14420.56
	11837.46

	9
	443964.85
	1327164.14
	14420.63
	11798.61

	10
	443910.36
	1327164.5
	14366.14
	11798.57

	11
	443896.06
	1327164.6
	14351.84
	11798.56

	12
	443895.96
	1327138.03
	14351.93
	11771.99

	13
	443896.93
	1327137.12
	14352.91
	11771.09

	14
	443898.66
	1327136.42
	14354.65
	11770.4

	15
	443900.52
	1327136.3
	14356.51
	11770.29

	1
	443998.43
	1327135.52
	14454.42
	11770.23

	:ЗУ25

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443964.85
	1327164.14
	14420.63
	11798.61

	2
	443965.06
	1327202.99
	14420.56
	11837.46

	3
	443910.92
	1327249.02
	14366.08
	11883.09

	4
	443910.36
	1327164.5
	14366.14
	11798.57

	1
	443964.85
	1327164.14
	14420.63
	11798.61

	:ЗУ30

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443885.55
	1327134.35
	14341.55
	11768.23

	2
	443886.89
	1327135.67
	14342.88
	11769.56

	3
	443887.71
	1327137.09
	14343.69
	11770.99

	4
	443888.12
	1327139.08
	14344.09
	11772.98

	5
	443888.72
	1327224.7
	14344.06
	11858.61

	6
	443888.09
	1327227.19
	14343.41
	11861.09

	7
	443886.79
	1327228.95
	14342.1
	11862.84

	8
	443884.89
	1327230.03
	14340.19
	11863.91

	9
	443882.9
	1327230.42
	14338.2
	11864.28

	10
	443820.31
	1327230.79
	14275.61
	11864.19

	11
	443817.22
	1327230.17
	14272.52
	11863.55

	12
	443812.84
	1327227.73
	14268.16
	11861.08

	13
	443810.43
	1327225.1
	14265.77
	11858.43

	14
	443808.64
	1327221.73
	14264
	11855.05

	15
	443807.74
	1327217.15
	14263.14
	11850.46

	16
	443807.26
	1327166.7
	14263.03
	11800.01

	17
	443842.51
	1327150.76
	14298.39
	11784.33

	18
	443879.74
	1327133.92
	14335.75
	11767.76

	19
	443881.41
	1327133.42
	14337.42
	11767.27

	20
	443883.4
	1327133.52
	14339.41
	11767.39

	1
	443885.55
	1327134.35
	14341.55
	11768.23

	:ЗУ32

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444142.91
	1327352.65
	14597.3
	11988.42

	2
	444059.91
	1327459.91
	14513.52
	12095.06

	3
	444007.47
	1327461.99
	14461.07
	12096.76

	4
	444002.46
	1327369.11
	14456.74
	12003.85

	5
	444002.44
	1327366.89
	14456.73
	12001.63

	6
	444004.5
	1327364.89
	14458.81
	11999.64

	7
	444004.41
	1327363.06
	14458.73
	11997.81

	8
	444007.08
	1327362.15
	14461.41
	11996.92

	9
	444013.46
	1327362.22
	14467.79
	11997.04

	10
	444022.96
	1327366.29
	14477.26
	12001.18

	11
	444040.51
	1327362.04
	14494.84
	11997.05

	12
	444086.88
	1327362.15
	14541.21
	11997.5

	13
	444107.81
	1327369.2
	14562.08
	12004.71

	14
	444113.49
	1327351.02
	14567.9
	11986.57

	15
	444128.2
	1327351.06
	14582.61
	11986.72

	1
	444142.91
	1327352.65
	14597.3
	11988.42

	:ЗУ37

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443947.09
	1326760.99
	14405.83
	11395.34

	2
	443940.95
	1326764.68
	14399.66
	11398.98

	3
	443917.19
	1326785.79
	14375.75
	11419.92

	4
	443946.93
	1326806.01
	14405.34
	11440.35

	5
	443955.27
	1326794.82
	14413.76
	11429.22

	6
	443965.25
	1326803.55
	14423.67
	11438.03

	7
	443975.49
	1326796.04
	14433.97
	11430.59

	8
	444021.93
	1326866.58
	14479.89
	11501.47

	9
	444021.66
	1326870.39
	14479.59
	11505.28

	10
	443972.9
	1326897.02
	14430.64
	11531.55

	11
	443962.11
	1326879.38
	14419.98
	11513.83

	12
	443945.73
	1326868.62
	14403.68
	11502.95

	13
	443850.07
	1326805.79
	14308.48
	11439.42

	14
	443837.41
	1326791.28
	14295.93
	11424.82

	15
	443944.14
	1326755.53
	14402.92
	11389.85

	1
	443947.09
	1326760.99
	14405.83
	11395.34

	:ЗУ44

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443671.26
	1326572.96
	14131.38
	11205.29

	2
	443671.39
	1326575.31
	14131.5
	11207.64

	3
	443672.09
	1326588.02
	14132.1
	11220.35

	4
	443672.69
	1326598.77
	14132.62
	11231.11

	5
	443674.12
	1326609.98
	14133.97
	11242.33

	6
	443675.46
	1326620.39
	14135.23
	11252.75

	7
	443677.2
	1326626.92
	14136.93
	11259.29

	8
	443674.56
	1326629.38
	14134.27
	11261.73

	9
	443667.01
	1326636.43
	14126.67
	11268.73

	10
	443617.6
	1326671.86
	14077
	11303.79

	11
	443581.56
	1326696.76
	14040.78
	11328.43

	12
	443551.06
	1326595.99
	14011.02
	11227.44

	13
	443549.15
	1326581.99
	14009.21
	11213.42

	14
	443549.04
	1326579.72
	14009.12
	11211.15

	1
	443671.26
	1326572.96
	14131.38
	11205.29

	:ЗУ45

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443668.63
	1326525.53
	14129.1
	11157.84

	2
	443671.26
	1326572.96
	14131.38
	11205.29

	3
	443549.04
	1326579.72
	14009.12
	11211.15

	4
	443546.73
	1326532.27
	14007.15
	11163.69

	1
	443668.63
	1326525.53
	14129.1
	11157.84

	:ЗУ46

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443664.71
	1326454.64
	14125.7
	11086.92

	2
	443668.63
	1326525.53
	14129.1
	11157.84

	3
	443546.73
	1326532.27
	14007.15
	11163.69

	4
	443543.27
	1326461.37
	14004.21
	11092.76

	1
	443664.71
	1326454.64
	14125.7
	11086.92

	
	
	
	
	

	:ЗУ47

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443662.49
	1326414.7
	14123.77
	11046.97

	2
	443664.71
	1326454.64
	14125.7
	11086.92

	3
	443543.27
	1326461.37
	14004.21
	11092.76

	4
	443541.56
	1326426.29
	14002.76
	11057.67

	5
	443543.3
	1326421.3
	14004.54
	11052.69

	6
	443572.23
	1326419.7
	14033.48
	11051.31

	1
	443662.49
	1326414.7
	14123.77
	11046.97

	:ЗУ49

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443658.57
	1326343.81
	14120.37
	10976.05

	2
	443659.16
	1326354.57
	14120.88
	10986.82

	3
	443662.49
	1326414.7
	14123.77
	11046.97

	4
	443572.23
	1326419.7
	14033.48
	11051.31

	5
	443571.84
	1326412.64
	14033.14
	11044.24

	6
	443571.68
	1326409.49
	14033
	11041.09

	7
	443568.94
	1326355.97
	14030.66
	10987.55

	8
	443569.69
	1326348.73
	14031.46
	10980.32

	1
	443658.57
	1326343.81
	14120.37
	10976.05

	:ЗУ50

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443656.36
	1326303.87
	14118.46
	10936.1

	2
	443658.57
	1326343.81
	14120.37
	10976.05

	3
	443569.69
	1326348.73
	14031.46
	10980.32

	4
	443567.48
	1326308.79
	14029.54
	10940.36

	1
	443656.36
	1326303.87
	14118.46
	10936.1

	:ЗУ51

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443627.14
	1326218.44
	14089.86
	10850.45

	2
	443652.66
	1326272.17
	14114.99
	10904.37

	3
	443654.37
	1326277.12
	14116.66
	10909.33

	4
	443654.68
	1326279.02
	14116.96
	10911.23

	5
	443653.46
	1326278.99
	14115.74
	10911.2

	6
	443564.6
	1326283.91
	14026.84
	10915.46

	7
	443558.32
	1326169.38
	14021.4
	10800.89

	8
	443603.9
	1326198.8
	14066.77
	10830.64

	9
	443624.78
	1326214.74
	14087.53
	10846.74

	1
	443627.14
	1326218.44
	14089.86
	10850.45

	:ЗУ55

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443683.7
	1326979.99
	14140.84
	11612.4

	2
	443747.22
	1327112.83
	14203.38
	11745.7

	3
	443722.45
	1327124.16
	14178.53
	11756.85

	4
	443716.07
	1327127.07
	14172.13
	11759.71

	5
	443681.22
	1327143
	14137.16
	11775.39

	6
	443618.85
	1327007.55
	14075.79
	11639.48

	7
	443658.12
	1326990.86
	14115.18
	11623.08

	8
	443662.12
	1326989.17
	14119.19
	11621.42

	9
	443672.88
	1326984.59
	14129.99
	11616.92

	1
	443683.7
	1326979.99
	14140.84
	11612.4

	:ЗУ58

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	443536.79
	1326548.81
	13997.09
	11180.15

	2
	443516.18
	1326480.71
	13976.98
	11111.9

	3
	443519.63
	1326511.29
	13980.21
	11142.51

	4
	443517.8
	1326546.37
	13978.12
	11177.57

	5
	443505.66
	1326580.62
	13965.73
	11211.73

	6
	443491.93
	1326601.29
	13951.85
	11232.3

	7
	443468.05
	1326615.09
	13927.87
	11245.93

	8
	443430.75
	1326635.02
	13890.42
	11265.58

	9
	443392.42
	1326644.85
	13852.02
	11275.13

	10
	443369.03
	1326642.91
	13828.65
	11273.02

	11
	443340.73
	1326634.58
	13800.41
	11264.48

	12
	443303.23
	1326625.47
	13762.98
	11255.1

	13
	443293.29
	1326624.77
	13753.04
	11254.33

	14
	443286.53
	1326627.39
	13746.26
	11256.9

	15
	443283.49
	1326634.27
	13743.17
	11263.76

	16
	443280.51
	1326659.87
	13740.01
	11289.33

	17
	443268.29
	1326703.05
	13727.47
	11332.42

	18
	443252.87
	1326736.76
	13711.8
	11366.02

	19
	443206.86
	1326799.53
	13665.33
	11428.45

	20
	443202.59
	1326811.75
	13660.97
	11440.64

	21
	443201.94
	1326823.32
	13660.24
	11452.2

	22
	443203.88
	1326870.05
	13661.84
	11498.95

	23
	443218.83
	1326922.72
	13676.4
	11551.72

	24
	443223.97
	1326931.18
	13681.48
	11560.22

	25
	443230.61
	1326942.13
	13688.04
	11571.22

	26
	443249.13
	1326953.93
	13706.47
	11583.16

	27
	443280.94
	1326962.36
	13738.22
	11591.82

	28
	443307.31
	1326958.15
	13764.62
	11587.8

	29
	443357.7
	1326948.05
	13815.08
	11578.07

	30
	443406.73
	1326945.89
	13864.13
	11576.27

	31
	443444.58
	1326954.4
	13901.91
	11585.06

	32
	443471.42
	1326969.86
	13928.64
	11600.71

	33
	443491.21
	1326992.26
	13948.26
	11623.26

	34
	443504.59
	1327023.54
	13961.41
	11654.64

	35
	443514.92
	1327051.73
	13971.54
	11682.9

	36
	443520.07
	1327065.84
	13976.58
	11697.05

	37
	443544.14
	1327112.76
	14000.31
	11744.14

	38
	443554.44
	1327138.38
	14010.42
	11769.84

	39
	443573.53
	1327168.42
	14029.29
	11800.02

	40
	443575.61
	1327175.82
	14031.32
	11807.43

	41
	443648.85
	1327157.8
	14104.69
	11789.95

	42
	443674.92
	1327145.88
	14130.84
	11778.22

	43
	443560.08
	1326889.41
	14017.89
	11520.92

	44
	443555.2
	1326880.86
	14013.07
	11512.33

	45
	443546.73
	1326869.44
	14004.68
	11500.85

	46
	443536.65
	1326859.24
	13994.68
	11490.57

	47
	443525.27
	1326850.64
	13983.36
	11481.89

	48
	443515.66
	1326845.13
	13973.79
	11476.31

	49
	443507.96
	1326841.68
	13966.12
	11472.81

	50
	443498.38
	1326838.37
	13956.56
	11469.43

	51
	443485.35
	1326835.49
	13943.55
	11466.45

	52
	443473.03
	1326833.46
	13931.25
	11464.33

	53
	443454.37
	1326830.33
	13912.61
	11461.06

	54
	443449.13
	1326808.45
	13907.53
	11439.14

	55
	443445.14
	1326795.22
	13903.64
	11425.89

	56
	443439.7
	1326782.52
	13898.29
	11413.15

	57
	443439.04
	1326780.82
	13897.65
	11411.44

	58
	443443.92
	1326778.28
	13902.54
	11408.94

	59
	443485.2
	1326756.33
	13943.98
	11387.29

	60
	443512.16
	1326740.88
	13971.06
	11372.04

	61
	443521.15
	1326735.51
	13980.09
	11366.73

	62
	443532.23
	1326728.73
	13991.21
	11360.04

	63
	443542.89
	1326722.03
	14001.92
	11353.41

	64
	443553.49
	1326715.21
	14012.57
	11346.67

	65
	443555.78
	1326713.73
	14014.87
	11345.21

	66
	443538.15
	1326575.31
	13998.26
	11206.66

	1
	443536.79
	1326548.81
	13997.09
	11180.15

	Контур 2

	67
	443615.75
	1326982.65
	14072.87
	11614.56

	68
	443617.76
	1326984.83
	14074.86
	11616.76

	69
	443621
	1326986.04
	14078.1
	11617.99

	70
	443624.72
	1326985.89
	14081.82
	11617.87

	71
	443628.24
	1326982.86
	14085.36
	11614.86

	72
	443634.37
	1326970.76
	14091.58
	11602.81

	73
	443639.37
	1326957.97
	14096.67
	11590.06

	74
	443642.73
	1326944.89
	14100.13
	11577

	75
	443645.02
	1326931.64
	14102.51
	11563.77

	76
	443645.25
	1326914.56
	14102.87
	11546.69

	77
	443645.29
	1326880.57
	14103.16
	11512.7

	78
	443644.93
	1326874.01
	14102.85
	11506.14

	79
	443618.38
	1326801.6
	14076.83
	11433.54

	80
	443600.53
	1326775.78
	14059.17
	11407.59

	81
	443565.02
	1326730.94
	14023.99
	11362.49

	82
	443556.55
	1326730.88
	14015.52
	11362.36

	83
	443547.7
	1326741.32
	14006.59
	11372.74

	84
	443567.07
	1326774.45
	14025.72
	11406.01

	85
	443502.54
	1326808.76
	13960.94
	11439.85

	86
	443496.8
	1326812.61
	13955.17
	11443.65

	87
	443495.18
	1326817.34
	13953.52
	11448.37

	88
	443496.32
	1326824.71
	13954.6
	11455.75

	89
	443510.66
	1326829.11
	13968.91
	11460.26

	90
	443525.45
	1326836.29
	13983.65
	11467.54

	91
	443537.08
	1326843.62
	13995.22
	11474.96

	92
	443550.99
	1326855.27
	14009.05
	11486.71

	93
	443563.91
	1326871.08
	14021.85
	11502.61

	94
	443572.82
	1326886.68
	14030.65
	11518.28

	95
	443604.85
	1326956.9
	14062.16
	11588.73

	67
	443615.75
	1326982.65
	14072.87
	11614.56

	Контур 3

	96
	443566.28
	1326707.32
	14025.42
	11338.88

	97
	443581.56
	1326696.76
	14040.78
	11328.43

	98
	443551.06
	1326595.99
	14011.02
	11227.44

	96
	443566.28
	1326707.32
	14025.42
	11338.88

	:ЗУ61

	Номера характерных точек
	X, м 
МСК-62
	Y, м 
МСК-62
	X, м 
ГСК
	Y, м 
ГСК

	1
	444023.14
	1327315.1
	14477.81
	11949.99

	2
	444020.79
	1327319.64
	14475.43
	11954.51

	3
	444004.21
	1327351.72
	14458.62
	11986.47

	4
	443999.06
	1327356.04
	14453.43
	11990.75

	5
	443950.41
	1327335.19
	14404.94
	11969.55

	6
	443971.92
	1327294.7
	14426.74
	11929.21

	7
	443974.63
	1327289.6
	14429.49
	11924.13

	8
	443980.53
	1327292.74
	14435.37
	11927.32

	9
	443995.8
	1327300.75
	14450.58
	11935.44

	10
	444021.33
	1327314.15
	14476.01
	11949.03

	1
	444023.14
	1327315.1
	14477.81
	11949.99




