Проект планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Территория проектирования, в отношении которой подготовлен проект планировки территории (далее - ППТ), расположена в границах существующего земельного участка с кадастровым номером 62:13:1170301:54 по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир урочище Журавины Рязанского лесхоза - квартал 77. Участок находится примерно в 300 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Рыбновский, с. Ходынино.

Проектируемый участок территориально расположен в муниципальном образовании – Баграмовское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области, в границах н.п. – с. Горяйново.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проекта планировки территории, га | 3,5 |
| 2 | Коэффициент застройки | 0,074 |
| 3 | Плотность застройки, кв.м/га | 1485,7 |
| 4 | Количество планируемых элементов планировочной структуры — кварталы | 3 |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, кв. м | 6779,0 |
| 6 | Площадь территории для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, кв. м | 28211,0 |
| 7 | Общая площадь объектов капитального строительства, кв. м: | 3900 |
|  | - жилая | 3900 |
|  | - нежилая | 0 |

Согласно генеральному плану, утвержденному постановлением главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 24.01.2025 № 69-п, проектируемая территория расположена в функциональной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

В границах рассматриваемого участка планируется комплексное развитие территории (договор №1 о комплексном развитии незастроенной территории от 11.02.2025).

Размещение объектов местного, регионального, федерального значения, согласно утвержденным документам территориального планирования, в границах проекта планировки территории не планируется.

Проект планировки территории подготовлен с целью выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ территорий общего пользования, определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Характеристики планируемого развития территории

Проектом планировки предполагается выделение 26 участков для размещения объектов индивидуальной жилой застройки.

Количество населения проектируемой территории – 78 чел.

Планировка территории жилой зоны выполнена с учетом возможности автономного строительства каждого жилого дома, подъезда к нему и благоустройства внутренней придомовой территории.

Размещение индивидуальных жилых домов планируется вдоль улично-дорожной сети с ориентацией главных фасадов зданий на проектируемую улично-дорожную сеть.

Линия застройки индивидуальными жилыми домами запроектирована с отступом от красной линии 3 м.

Территория улично-дорожной сети представлена:

- местная улица в жилой застройке:

-  ширина в Красных линиях 18,2 м;

- ширина проезжей части 6,0 м;

- пешеходный тротуар шириной 1,5 м с двух сторон проезжей части.

- проезд:

-  ширина в Красных линиях 10,4-11,65 м;

- ширина проезжей части 4,5 м;

- пешеходный тротуар шириной 1,5 м с двух сторон проезжей части.

Проектом предлагается организовать устройство твердого покрытия всех автомобильных дорог и тротуаров.

Въезды на территорию запроектированы с южной стороны земельного участка с примыканием к существующей дороге, которая примыкает к автодороге 61К-017 (Рыбное (от автодороги «М-5 «Урал») – Пальные – Пионерский – Большое Жоково – граница района), находящейся с северо-запада относительно участка проектирования.

Проектом планировки территории запроектированы красные линии с целью определения границ территории общего пользования.

Координаты поворотных точек границ красных линий приведены в приложении 1.

Характеристики объектов капитального строительства

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Объект | Количество зданий | Этажность |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный жилой дом | 26 | 2 |

Сведения о координатах характерных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства представлены в приложении 2.

Обеспеченность населения объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование объекта | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности территории/ Максимально допустимый уровень территориальной доступности (в соотв. с приложением к постановлению от 11 марта 2025г. № 161-п) | Требуется по расчету | Обеспеченность по проекту |  |
| Дошкольная образовательная организация | 38 мест на 1000 чел/ 1000м или 30 км на транспорте сторону* | 78*38/1000 = = 3 места | МБДОУ Детский сад №7 «Солнышко» - 29 свободных места | 100% |
| Общеобразовательная организация | 111 места на 1000чел/ 1000м или 30 км на транспорте* | 78*111/ 1000=9 мест | МБОУ «Алешинская ОШ» - 179 свободных мест МБОУ «Пионерская ОШ» - 185 свободных мест | 100% |
| Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные пешеходные зоны) | 12 кв. м на 1 чел. / 15 мин | 12*78 = 936 кв. м | 4806 кв. м на земельном участке №62:13:1170301:1439 (в соот. с договором комплексного развития территории). | 100% |
| Площадки для занятия спортом на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) на территориях общего пользования | 0,6 кв. м на 1 чел. / 800 м | 0,6*78 = 46,8 кв. м | 200 кв. м спортивная площадка на земельном участке №62:13:1170301:1993 площадью 2429 кв.м с видом разрешенного использования – площадки для занятий спортом (в соот. с договором комплексного развития территории). | 100% |
| Количество парковочных машино-мест для Индивидуального жилого дома | на каждом земельном участке | - | - | 100% |
| Объекты водоснабжения (объем водопотребления) | 140 л/сут. на 1 чел. / не нормируется | 10920 | Подключение к централизованному водоснабжению | 100% |
| Объекты водоотведения (объем водоотведения) | 140 л/сут. на 1 чел. / не нормируется | 10920 | Индивидуальные септики | 100% |
| Объекты электроснабжения (объем электропотребления) | 950 кВт·ч/чел в год / не нормируется | 74100 | ПС Вожа | 100% |
| Объекты газопотребления (объем газопотребления) | 220 м3/год на 1 чел. / не нормируется | Расчет представлен в приложении 1 Том II Материалы по обоснованию проекта планировки территории | централизованное с врезкой в существующие сети газопровода | 100% |
| Объекты теплоснабжения (расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания) | 0,496 Вт/(куб.м* °C) Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий | Расчет представлен в приложении 1 Том II Материалы по обоснованию проекта планировки территории | от поквартирных генераторов тепла (газовый котел) | 100% |
| * При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. |  |  |  |  |

Потребность жителей проектируемых жилых домов объектами дошкольной образовательной организацией, общеобразовательной организацией, медицинской организацией, помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий обеспечивается на смежной территории в радиусе нормативной доступности, необходимость строительства на проектируемом земельном участке дополнительных объектов отсутствует.

2. Положения об очередности планируемого развития территории.

Существующие объекты капитального строительства в границах проекта планировки территории отсутствуют.

Развитие территории предусмотрено в 1 очередь.

1 очередь строительства (2025 – 2035г):

- образование земельных участков с проведением кадастровых работ и постановкой на учет вновь образованных участков (не позднее 60 дней с даты утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории);

- строительство в границах данной территории магистрального водопровода;

- строительство автомобильных дорог в твердом покрытии;

- строительство газопровода среднего давления и линии электропередач;

- возведение индивидуальных жилых домов общей площадью не менее 50 кв.м. на каждом вновь образованном земельном участке под индивидуальное жилищное строительство;

- устройство локальных автономных очистных станций (септиков) на каждом вновь образованном земельном участке под индивидуальное жилищное строительство.

Приложение 1

Сведения о координатах характерных точек красных линий

| Имя точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| Красная линия (1) |  |  |
| 1 | 450494,39 | 1313351,82 |
| 2 | 450455,66 | 1313410,82 |
| 3 | 450488,63 | 1313427,48 |
| 4 | 450510,08 | 1313438,32 |
| 5 | 450531,19 | 1313449 |
| 6 | 450552,39 | 1313459,72 |
| 7 | 450573,46 | 1313470,37 |
| 8 | 450591,34 | 1313479,41 |
| 9 | 450615,82 | 1313491,39 |
| 10 | 450638,51 | 1313528,08 |
| 11 | 450663,31 | 1313526,06 |
| 12 | 450697,17 | 1313541,92 |
| 13 | 450719,92 | 1313552,58 |
| 14 | 450744,53 | 1313564,11 |
| 15 | 450776,15 | 1313578,91 |
| Красная линия (2) |  |  |
| 16 | 450772,44 | 1313590,42 |
| 17 | 450743,3 | 1313576,6 |
| 18 | 450716,37 | 1313563,81 |
| 19 | 450677,7 | 1313545,46 |
| 20 | 450662,37 | 1313538,18 |
| 21 | 450632,17 | 1313540,64 |
| 22 | 450615,11 | 1313513,05 |
| 23 | 450607,93 | 1313499,51 |
| 24 | 450601,24 | 1313496,13 |
| 25 | 450580,3 | 1313485,52 |
| 26 | 450560,28 | 1313475,41 |
| 27 | 450541,13 | 1313465,71 |
| 28 | 450522,86 | 1313456,43 |
| 29 | 450504,58 | 1313447,18 |
| 30 | 450486,27 | 1313437,91 |
| 31 | 450468,02 | 1313428,66 |
| 32 | 450450,07 | 1313419,56 |
| 33 | 450429,73 | 1313450,86 |
| 34 | 450415,91 | 1313472,13 |
| Красная линия (3) |  |  |
| 35 | 450479,86 | 1313340,68 |
| 36 | 450477,56 | 1313344,22 |
| 37 | 450425,75 | 1313423,75 |
| 38 | 450400,68 | 1313462,24 |

Приложение 2

Сведения о координатах характерных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| Имя точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| Зона 1 |  |  |
| 1 | 450774,34 | 1313574,75 |
| 2 | 450748,61 | 1313562,71 |
| 3 | 450757,08 | 1313545,99 |
| 4 | 450778,77 | 1313560,99 |
| 1 | 450774,34 | 1313574,75 |
| Зона 2 |  |  |
| 5 | 450743,17 | 1313560,16 |
| 6 | 450723,99 | 1313551,18 |
| 7 | 450734,52 | 1313530,39 |
| 8 | 450752,1 | 1313542,55 |
| 5 | 450743,17 | 1313560,16 |
| Зона3 |  |  |
| 9 | 450718,56 | 1313548,63 |
| 10 | 450701,24 | 1313540,52 |
| 11 | 450713,68 | 1313515,98 |
| 12 | 450729,54 | 1313526,95 |
| 9 | 450718,56 | 1313548,63 |
| Зона 4 |  |  |
| 13 | 450695,81 | 1313537,97 |
| 14 | 450674,81 | 1313528,13 |
| 15 | 450684,01 | 1313527,38 |
| 16 | 450697,28 | 1313504,64 |
| 17 | 450708,7 | 1313512,54 |
| 13 | 450695,81 | 1313537,97 |
| Зона 5 |  |  |
| 18 | 450613,88 | 1313487,1 |
| 19 | 450595,3 | 1313478,01 |
| 20 | 450610,75 | 1313444,81 |
| 21 | 450622,85 | 1313454,08 |
| 18 | 450613,88 | 1313487,1 |
| Зона 6 |  |  |
| 22 | 450589,93 | 1313475,33 |
| 23 | 450577,51 | 1313469,06 |
| 24 | 450595,89 | 1313433,41 |
| 25 | 450605,87 | 1313441,07 |
| 22 | 450589,93 | 1313475,33 |
| Зона 7 |  |  |
| 26 | 450572,16 | 1313466,35 |
| 27 | 450556,42 | 1313458,4 |
| 28 | 450576,55 | 1313418,58 |
| 29 | 450591,05 | 1313429,7 |
| 26 | 450572,16 | 1313466,35 |
| Зона 8 |  |  |
| 30 | 450551,07 | 1313455,69 |
| 31 | 450535,24 | 1313447,69 |
| 32 | 450557,71 | 1313404,14 |
| 33 | 450571,7 | 1313414,87 |
| 30 | 450551,07 | 1313455,69 |
| Зона 9 |  |  |
| 34 | 450529,89 | 1313444,98 |
| 35 | 450514,13 | 1313437,01 |
| 36 | 450538,57 | 1313389,47 |
| 37 | 450552,87 | 1313400,43 |
| 34 | 450529,89 | 1313444,98 |
| Зона 10 |  |  |
| 38 | 450508,77 | 1313434,3 |
| 39 | 450492,67 | 1313426,16 |
| 40 | 450519,03 | 1313374,49 |
| 41 | 450533,73 | 1313385,76 |
| 38 | 450508,77 | 1313434,3 |
| Зона 11 |  |  |
| 42 | 450487,32 | 1313423,45 |
| 43 | 450460,01 | 1313409,66 |
| 44 | 450495,13 | 1313356,16 |
| 45 | 450514,19 | 1313370,78 |
| 42 | 450487,32 | 1313423,45 |
| Зона12 |  |  |
| 46 | 450449,05 | 1313459,7 |
| 47 | 450433,89 | 1313449,97 |
| 48 | 450451,12 | 1313423,45 |
| 49 | 450464 | 1313429,98 |
| 46 | 450449,05 | 1313459,7 |
| Зона13 |  |  |
| 50 | 450437,53 | 1313482,61 |
| 51 | 450420,06 | 1313471,25 |
| 52 | 450430,62 | 1313455 |
| 53 | 450446,34 | 1313465,09 |
| 50 | 450437,53 | 1313482,61 |
| Зона 14 |  |  |
| 54 | 450444,16 | 1313486,91 |
| 55 | 450442,6 | 1313485,9 |
| 56 | 450469,35 | 1313432,7 |
| 57 | 450482,25 | 1313439,23 |
| 58 | 450456,04 | 1313491,35 |
| 54 | 450444,16 | 1313486,91 |
| Зона 15 |  |  |
| 59 | 450475,39 | 1313498,57 |
| 60 | 450461,69 | 1313493,46 |
| 61 | 450487,6 | 1313441,95 |
| 62 | 450500,56 | 1313448,51 |
| 59 | 450475,39 | 1313498,57 |
| Зона 16 |  |  |
| 63 | 450494,68 | 1313505,77 |
| 64 | 450481,04 | 1313500,68 |
| 65 | 450505,91 | 1313451,21 |
| 66 | 450518,83 | 1313457,76 |
| 63 | 450494,68 | 1313505,77 |
| Зона 17 |  |  |
| 67 | 450514 | 1313512,98 |
| 68 | 450500,33 | 1313507,88 |
| 69 | 450524,19 | 1313460,47 |
| 70 | 450537,11 | 1313467,03 |
| 67 | 450514 | 1313512,98 |
| Зона 18 |  |  |
| 71 | 450534,22 | 1313520,53 |
| 72 | 450519,65 | 1313515,09 |
| 73 | 450542,46 | 1313469,75 |
| 74 | 450556,26 | 1313476,73 |
| 71 | 450534,22 | 1313520,53 |
| Зона 19 |  |  |
| 75 | 450555,36 | 1313528,42 |
| 76 | 450539,87 | 1313522,64 |
| 77 | 450561,61 | 1313479,44 |
| 78 | 450576,27 | 1313486,85 |
| 75 | 450555,36 | 1313528,42 |
| Зона 20 |  |  |
| 79 | 450577,49 | 1313536,68 |
| 80 | 450561,01 | 1313530,53 |
| 81 | 450581,63 | 1313489,56 |
| 82 | 450597,22 | 1313497,45 |
| 79 | 450577,49 | 1313536,68 |
| Зона 21 |  |  |
| 83 | 450596,33 | 1313543,71 |
| 84 | 450583,14 | 1313538,79 |
| 85 | 450602,57 | 1313500,16 |
| 86 | 450605,73 | 1313501,76 |
| 87 | 450611,73 | 1313513,09 |
| 83 | 450596,33 | 1313543,71 |
| Зона 22 |  |  |
| 88 | 450623,41 | 1313553,82 |
| 89 | 450601,98 | 1313545,82 |
| 90 | 450615,38 | 1313519,19 |
| 91 | 450628,81 | 1313540,91 |
| 88 | 450623,41 | 1313553,82 |
| Зона 23 |  |  |
| 92 | 450662,69 | 1313568,48 |
| 93 | 450629,04 | 1313555,92 |
| 94 | 450634,23 | 1313543,48 |
| 95 | 450661,81 | 1313541,24 |
| 96 | 450673,63 | 1313546,85 |
| 92 | 450662,69 | 1313568,48 |
| Зона 24 |  |  |
| 97 | 450703,03 | 1313583,53 |
| 98 | 450668,35 | 1313570,59 |
| 99 | 450679,06 | 1313549,42 |
| 100 | 450712,3 | 1313565,2 |
| 97 | 450703,03 | 1313583,53 |
| Зона 25 |  |  |
| 101 | 450731,36 | 1313594,11 |
| 102 | 450708,68 | 1313585,64 |
| 103 | 450717,73 | 1313567,77 |
| 104 | 450739,27 | 1313578,01 |
| 101 | 450731,36 | 1313594,11 |
| Зона 26 |  |  |
| 105 | 450764,16 | 1313606,35 |
| 106 | 450737,01 | 1313596,22 |
| 107 | 450744,69 | 1313580,58 |
| 108 | 450768,78 | 1313592 |
| 105 | 450764,16 | 1313606,35 |