Утвержден

постановлением главного управления

архитектуры и градостроительства

Рязанской области

от 13 октября 2025 г. № 884-п

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования – Касимовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территориям 
Ардабьевского и Савостьяновского сельских округов 
Касимовского района Рязанской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- Введение

- Генеральный план муниципального образования - Касимовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территориям Ардабьевского и Савостьяновского сельских округов Касимовского района Рязанской области (далее – генеральный план) подготовлен на основании постановления главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 09.04.2025 № 249-п, принятого на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10¹ Закона Рязанской области от 21.09.2010 № 101-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Рязанской области», статьи 2 Закона Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Рязанской области от 30.05.2024 № 42-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Рязанской области путем объединения поселений, входящих в состав Касимовского муниципального района Рязанской области, с городским округом город Касимов Рязанской области и наделении городского округа город Касимов статусом муниципального округа, внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рязанской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Рязанской области».

- 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Планируемые объекты местного значения на территории муниципального образования – Касимовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территориям Ардабьевского и Савостьяновского сельских округов Касимовского муниципального района Рязанской области представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование и основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона (для объектов не являющихся линейными) | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты местного значения планируемые к размещению |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога (Код объекта 602030303) | Обеспечение транспортной связи для вывоза сельскохозяйственной продукции и обеспечения жизнедеятельности коровника | Строительство подъездной автомобильной дороги от автодороги «Касимов-Новая Деревня-Елатьма-Савостьяново-Ардабьево-Дмитриево» подъезд к зданию коровника в д. Ардабьево протяженностью 903 м, категория автомобильного дороги - IV | Рязанская область, Касимовский муниципальный округ* | - | - |
| 2 | Водозабор (Код объекта 602030303) | - Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в требуемом количестве | Строительство водозаборного узла в д. Мишуково | Рязанская область, Касимовский муниципальный округ | Зона инженерной инфраструктуры | - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 3 | Газопровод распределительный высокого давления (Код объекта 602040601) | - Обеспечение снабжение газом объектов капитального строительства | Газоснабжение д. Ласино (характеристики объекта определяются по заданию на проектирование) | Рязанская область, Касимовский муниципальный округ* | Не устанавли-вается | Охранная зона газораспределительных сетей |
| - *Местоположение планируемых объектов местного значения определяется на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |  |  |  |

- 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

- При определении параметров функциональных зон муниципального образования - Касимовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территориям Ардабьевского и Савостьяновского сельских округов учитывалось:

- - сложившееся использование земельных участков;

- - рациональные формы расселения населения;

- - оптимальные варианты сочетания в пределах функциональных зон  объектов различного функционального назначения;

- - структурирование сети общественного обслуживания по принципу привлекательности для различных групп населения дифференцированных видов предложений в зависимости от предпочтений;

- - максимальное использование особенностей природного ландшафта 
в процессе структурного выделения функциональных зон в целях наибольшего использования его преимуществ.

- В результате функционального зонирования муниципального образования - Касимовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территориям Ардабьевского и Савостьяновского сельских округов установлены функциональные зоны, представленные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| - № - п/п | - Обозначение - функциональной - зоны | - Наименование - функциональной - зоны | - Назначение - функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - Жилые зоны | - Жилые зоны предназначены для размещения преимущественно индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками, малоэтажных жилых домов, блокированных жилых домов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунального, общественного назначения, обеспечивающих потребности жителей. |
| - 2 |  | - Общественно-деловые зоны | - Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, - социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных учреждений, объектов делового, общественного и коммерческого назначения. |
| - 3 |  | - Зона специализированной общественной застройки | - Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов религиозного использования. |
| - 4 |  | Коммунально-складская зона | - Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов, а также объектов инженерной инфраструктуры. |
| - 5 |  | - Зона инженерной инфраструктуры | - Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов коммунального обслуживания, связанных с обеспечением энергоснабжением, теплоснабжением, газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, очисткой стоков, связи. |
| - 6 |  | - Зоны сельскохозяйственного использования | - Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для земель, находящихся за границами населенного пункта и предоставленных для нужд сельского хозяйства, а также предназначенных для этих целей. |
| - 7 |  | - Иные зоны сельскохозяйственного назначения | - Иные зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов. |
| - 8 |  | - Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) предназначена для сохранения зеленых насаждений, размещения парков, скверов, бульваров, спортивных площадок. |
| - 9 |  | - Зона отдыха | - Зона отдыха предназначена для размещения спортивно-зрелищных зданий, спортивных клубов, спортивных баз и лагерей, а также пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению. |
| - 10 |  | - Зона лесов | - Зона лесов предназначена для выращивания, рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. |
| - 11 |  | - Иные рекреационные зоны | - Иные рекреационные зоны предназначены для осуществления деятельности, связанной с охраной природных территорий в границах особо охраняемых природных территорий. |
| - 12 |  | - Зона озелененных территорий специального назначения | - Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для формирования озелененных участков, выполняющих санитарно-защитные функции. |
| - 13 |  | - Зона кладбищ | - Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов, а также соответствующих культовых сооружений. |

- Функциональное зонирование территории муниципального образования – Касимовский муниципальный округ Рязанской области применительно
к территориям Ардабьевского и Савостьяновского сельских округов отображено на карте функциональных зон.

- Параметры функциональных зон муниципального образования – Касимовский муниципальный округ Рязанской области применительно
к территориям Ардабьевского и Савостьяновского сельских округов представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальный коэффициент застройки | Максимальный коэффициент плотности застройки | Максимальная этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Жилые зоны | 731,44 | Застройка индивидуальными жилыми домами |  |  |
|  |  |  | 0,2 | 0,4 | 3 |
|  |  |  | Застройка блокированными жилыми домами |  |  |
|  |  |  | 0,3 | 0,6 | 3 |
|  |  |  | Застройка малоэтажными жилыми домами |  |  |
|  |  |  | 0,4 | 0,8 | 4 |
| - 2 | Общественно-деловые зоны | 22,26 | Многофункциональная застройка |  |  |
|  |  |  | 1,0 | 3,0 | - |
|  |  |  | Специализированная общественная застройка |  |  |
|  |  |  | 0,8 | 2,4 | - |
| - 3 | Зона специализированной общественной застройки | 0,29 | 0,8 | 2,4 | - |
| 4 | Коммунально-складская зона | 0,29 | - 0,6 | - 1,8 | - - |
| - 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,44 | - | - | - |
| - 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | 12388,30 | - | - | - |
| - 7 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 1,76 | - | - | - |
| 8 | - Зона озелененных территорий общего - пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 6,00 | - | - | - |
| - 9 | - Зона отдыха | 3,81 | - | - | - |
| - 10 | Зона лесов | 4978,08 | - | - | - |
| - 11 | - Иные рекреационные зоны | 47,46 | - | - | - |
| - 12 | Зона озелененных территорий специального назначения | 4,54 | - | - | - |
| - 13 | Зона кладбищ | 2,32 | - | - | - |
| - Примечания: - 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории (брутто) с учетом необходимых по расчету организаций и предприятий обслуживания населения, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. - 2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная часть) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей, и другие виды благоустройства. - 3. Надземным этажом считается этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. При размещении объекта капитального строительства на земельном участке с уклоном первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше наиболее низкой планировочной отметки земли. - 4. При определении этажности не учитывают: подполье, проветриваемое подполье, техническое подполье, технические пространства, чердак, технический чердак, расположенные на крыше технические помещения (крышные котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер и другие). - 5. Коэффициент застройки определяется как отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории. - 6. Коэффициент плотности застройки определяется как отношение суммарной поэтажной площади здания и сооружения к площади территории. |  |  |  |  |  |

Планируемые для размещения в функциональных зонах объекты федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование и основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона (для объектов не являющихся линейными) | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты местного значения планируемые к размещению |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога (Код объекта 602030303) | Обеспечение транспортной связи для вывоза сельскохозяйственной продукции и обеспечения жизнедеятельности коровника | Строительство подъездной автомобильной дороги от автодороги «Касимов-Новая Деревня-Елатьма-Савостьяново-Ардабьево-Дмитриево» подъезд к зданию коровника в д. Ардабьево протяженностью 903 м, категория автомобильного дороги - IV | Рязанская область, Касимовский муниципальный округ* | - | - |
| 2 | Водозабор (Код объекта 602030303) | - Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в требуемом количестве | Строительство водозаборного узла в д. Мишуково | Рязанская область, Касимовский муниципальный округ | Зона инженерной инфраструктуры | - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 3 | Газопровод распределительный высокого давления (Код объекта 602040601) | - Обеспечение снабжение газом объектов капитального строительства | Газоснабжение д. Ласино (характеристики объекта определяются по заданию на проектирование) | Рязанская область, Касимовский муниципальный округ | Не устанавли-вается | Охранная зона газораспределительных сетей |
| - *Местоположение планируемых объектов местного значения определяется на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |  |  |  |

Планируемые для размещения в функциональных зонах объекты федерального, регионального и местного значения отображены на карте функциональных зон.