Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 30-ип

Инвестиционная программа

муниципального казенного предприятия «Клепиковское»

в сфере холодного водоснабжения на 2026-2028 гг.

- Паспорт программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» (МКП «Клепиковское») |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391030, Россия, Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Свободы, д.6 |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор: Харитонов Александр Владимирович; тел. 8-(491-42)-2-61-50; mkp.klepikovskoe@mail.ru |
| Наименование органа, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 391030, Россия, Рязанская область, г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д.1 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | ГУ «РЭК» Рязанской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12 |
| Основания для разработки программы | - Постановление Администрации МО - Клепиковский муниципальный район Рязанской области № 123 от 25.02.2025 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МКП «Клепиковское» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Клепиковского муниципального района Рязанской области на период 2026-2030 год» - Постановление Администрации МО - Клепиковский муниципальный район Рязанской области № 735 от 13.10.2025 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО - Клепиковский муниципальный район Рязанской области № 123 от 25.02.2025 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МКП «Клепиковское» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Клепиковского муниципального района Рязанской области на период 2026-2028 годы» |
| Стоимость мероприятий инвестиционной программы | Стоимость мероприятий инвестиционной программы составляет 1 225,296 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2026 год – 997,552 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 227,744 тыс. рублей. |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2026-2028 годов; |
| Ожидаемые результаты | Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. Улучшения экологической ситуации. |
| Источники финансирования инвестиционной программы | Средства бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области. |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станции или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед/км | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| - Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч\ куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч\ куб.м | 1,661 | 1,661 | 1,661 |

2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции

существующих объектов централизованного водоснабжения

- Оснащение артезианской скважины частотно-регулируемым приводом с заменой водоподъемной трубы и глубинного насоса в с. Тюково Клепиковского района Рязанской области

Водозаборное сооружение в с.Тюково Болоньского сельского поселения Клепиковского муниципального района (Водозаборное сооружение Кадастровый номер 62:05:2440101:222) обеспечивает водоснабжением 140 домовладений, расположенных в с.Тюково, д.Мягково, д.Шакино, д.Макеево, д.Карпово. Протяженность водопроводной сети, присоединенной к артезианской скважине, составляет 4,72 км. Глубина артезианской скважины составляет 120 метров, год бурения 1966. Насос ЭЦВ 6-10-110. Износ водозаборного сооружения в с.Тюково составляет 100 %. В текущем состоянии питьевая вода поступает из артезианской скважины в водонапорную башню (износ 100 %). В ходе модернизации артезианской скважины в с.Тюково предполагается произвести замену водоподъемной трубы ф 57 мм и глубинного насоса марки ЭЦВ 6-10-110 на насос 2ЭЦВ 6-10-110, имеющим повышенный КПД и срок службы. Планируется построить павильон для размещения частотно-регулируемого привода и разводящий колодец с запорной арматурой для возможного отключения водонапорной башни, а также заменить участок 65 метров стальной водопроводной трубы ф100 мм на трубу ПНД ф110 мм.

| № п/п | Мероприятия | Цель | Проблема | Срок исполнения | Стоимость мероприятия, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение артезианской скважины частотно-регулируемым приводом с заменой водоподъемной трубы и глубинного насоса в с.Тюково Клепиковского района Рязанской области. | Обеспечение стабильной, безаварийной работы, улучшение качества поставляемой воды | Моральный и физический износ водопроводных сетей | 2026 | 997,552 | Муниципальный бюджет |

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

- Ограждение территории водозаборного узла д. Оськино Клепиковского района Рязанской области.

Ограждение водозаборного узла в д.Оськино Оськинского сельского поселения Клепиковского муниципального района (Здание водозаборного узла с артезианскими скважинами № 2156, № 1870, Кадастровый номер № 62:05:2800601:157) находится в технически неисправном состоянии. Износ составляет 100 %.  Мероприятиями предусмотрено устройство нового ограждения из сетки рабица протяженностью 164 п/м с установкой новых столбов из металлического профиля, устройством ворот и калитки. Предписание № 29 от 24.05.2024 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе.

| № п/п | Мероприятия | Цель | Проблема | Срок исполнения | Стоимость мероприятия, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение территории водозаборного узла д.Оськино Клепиковского района Рязанской области. | Обеспечение защиты и безопасности источников водоснабжения | Моральный и физический износ | 2028 | 227,744 | Муниципальный бюджет |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения | Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения на 01.01.2025 г тыс. рублей | Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснабжения на 01.01.2025 г тыс. рублей | Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения % | Остаточная стоимость / общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения по годам тыс. рублей |  |  | Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоснабжения на конец соответствующего года, тыс. рублей |  |  | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение, в т.ч.: | 0 | 0 | 100 | 997,552 | - | 228,405 | 9,976 | 39,902 | 43,499 | 7,62 |
| 1.1. | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Сооружения | 0 | 0 | 100 | 997,552 | - | 228,405 | 9,976 | 39,902 | 43,499 | 7,62 |
| 1.1. | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Начало реализации мероприятий, год | Окончание реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение артезианской скважины частотно-регулируемым приводом с заменой водоподъемной трубы и глубинного насоса в с.Тюково Клепиковского района Рязанской области | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 2 | Ограждение территории водозаборного узла д.Оськино Клепиковского района Рязанской области | 2028 | 2028 | 2028 |  |

- Расчет расходов финансовых потребностей для выполнения мероприятий инвестиционной программы

| № п.п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2025 цена по смете | 2026 индекс дефлятор 105,5 | 2027 индекс дефлятор 104,1 | 2028 индекс дефлятор 104,1 | Стоимость мероприятий с учетом прогнозных индексов цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение артезианской скважины частотно-регулируемым приводом с заменой водоподъемной трубы и глубинного насоса в с.Тюково Клепиковского района Рязанской области | руб. | 945 547,02 | 997 552,11 | 0,00 | 0,00 | 997 552,11 |
| - Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ограждение территории водозаборного узла д.Оськино Клепиковского района Рязанской области. | руб. | 199 201,60 | 0,00 | 0,00 | 227 743,89 | 227 743,89 |
|  | ИТОГО | руб. | 1 144 748,62 | 997 552,11 | 0 | 227 743,89 | 1 225 296,00 |

Размер расходов на модернизацию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, рассчитан в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Приложение: Сметные расчетные ведомости – 2шт

- Источники финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности – всего, тыс.руб | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение артезианской скважины частотно-регулируемым приводом с заменой водоподъемной трубы и глубинного насоса в с.Тюково Клепиковского района Рязанской области | 997, 552 | 997, 552 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего инвестиций по мероприятию 1, в том числе | 997, 552 | 997, 552 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства МКП «Клепиковское» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства – всего, из них | 997, 552 | 997, 552 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 997, 552 | 997, 552 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 2 | Ограждение территории водозаборного узла д.Оськино Клепиковского района Рязанской области. | 227,744 | 0,00 | 0,00 | 227,744 |
|  | Всего инвестиций по мероприятию 2, в том числе | 227,744 | 0,00 | 0,00 | 227,744 |
|  | Собственные средства МКП «Клепиковское» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства – всего, из них | 227,744 | 0,00 | 0,00 | 227,744 |
|  | бюджет муниципального образования Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 227,744 | 0,00 | 0,00 | 227,744 |
|  | Всего инвестиций по инвестиционной программе, в том числе | 1 225,296 | 997, 552 | 0,00 | 227,744 |
|  | Собственные средства МКП «Клепиковское» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства – всего, из них | 1 225,296 | 997, 552 | 0,00 | 227,744 |
|  | бюджет муниципального образования Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 1 225,296 | 997, 552 | 0,00 | 227,744 |

## 8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

| № п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станции или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10,56 | 10,45 | 10,45 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед/км | 0,228 | 0,227 | 0,227 |
| - Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч\ куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч\ куб.м | 1,661 | 1,657 | 1,657 |
|  | Расходы на реализацию мероприятий | тыс. руб. | 997,552 | - | 227,744 |

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на 2025-2028 гг.

| № пп | Наименование | Единица измерения | Разбивка по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (РЭК) | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 17 088,60 | 18 537,85 | 19 341,45 | 20 180,42 |
| 2 | Текущие расходы | тыс.руб. | 17 088,60 | 18 537,85 | 19 341,45 | 20 180,42 |
| 2.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 11 206,49 | 12 827,90 | 13 341,02 | 13 874,66 |
| 2.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 5 535,06 | 5 542,91 | 5 820,06 | 6 111,06 |
| 2.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс.руб. | 347,05 | 167,04 | 180,38 | 194,70 |
| 3 | Сглаживание | тыс.руб. | 494,14 | - | - | - |
| 4 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 17 582,74 | 18 537,85 | 19 341,45 | 20 180,42 |
| 5 | Среднегодовой тариф | руб./куб.м | 52,30 | 65,09 | 67,91 | 70,86 |
| 6 | Тариф 01.01.по 30.06 | руб./куб.м | 49,15 | 55,44 | 67,91 | 67,91 |
| 7 | Тариф 01.07.по 31.12 | руб./куб.м | 55,44 | 74,74 | 67,91 | 73,81 |
| 8 | Темп роста тарифа | % | 112,80 | 134,81 | 100,0 | 108,69 |
| 9 | Объем водоснабжения | тыс.м.куб | 336,211 | 284,800 | 284,800 | 284,800 |