# Приложение № 2

к постановлению

# администрации города Рязани

# от 29.12.2025 № 13144

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории «Проект межевания территории в составе проекта планировки территории в районе улиц Тимакова, Новоселов, Касимовское шоссе в Октябрьском районе города Рязани». (наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация по планировке территории).

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| ## Требования к выполнению инженерных изысканий |  |  |
| 1. | Наименование выполняемых работ | Инженерные изыскания по объекту: «Проект межевания территории в составе проекта планировки территории в районе улиц Тимакова, Новоселов, Касимовское шоссе в Октябрьском районе города Рязани» |
| 2. | Объем выполняемых работ | - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме, необходимом для реализации документации по планировке территории «Проект межевания территории в составе проекта планировки территории в районе улиц Тимакова, Новоселов, Касимовское шоссе в Октябрьском районе города Рязани» |
| 3. | Вид документации | Инженерные изыскания |
| 4. | Заказчик | ООО «Зеленый сад - Приозерный» (ИНН 6215028166, ОГРН 1146215001217) |
| 5. | Источник финансирования | Собственные средства ООО «Зеленый сад - Приозерный» |
| 6. | Подрядчик | Определяется заказчиком |
| 7. | Основания для выполнения работ | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2025 № 13144. |
| 8. | Основные характеристики объекта | Территория выполнения изыскательских работ (далее - проектируемая территория) расположена по адресу: Рязанская область, город Рязань, в районе улиц Тимакова, Новоселов, Касимовское шоссе. Ориентировочная площадь проектируемой территории (в границах разработки документации по планировке территории) – 11,6599 га, включая земельные участки с кадастровыми номерами: 62:29:0110001:39 площадью 30717 кв.м, 62:29:0110001:45 площадью 56399 кв.м, 62:29:0110001:44 площадью 2712 кв.м, 62:29:0110001:41 площадью 3408 кв.м, 62:29:0110001:24 площадью 400 кв.м, 62:29:0110001:25 площадью 400,1 кв.м, 62:29:0110001:27 площадью 539,7 кв.м, 62:29:0110001:49 площадью 901,3 кв.м, 62:29:0110001:8103 площадью 100 кв.м, 62:29:0110001:4 площадью 1 000,1 кв.м, 62:29:0110001:6 площадью 1 135,7 кв.м, 62:29:0110001:26 площадью 2 721 кв.м, 62:29:0110001:8304 площадью 1 570 кв.м, 62:29:0110001:8305 площадью 372 кв.м. В настоящее время проектируемая территория входит в состав земель населенных пунктов. В границах проектируемой территории частично расположен существующий жилищный фонд. Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0110001:45 расположен в границах зоны с реестровым номером 62:00-6.166 от 08.06.2018 (зона с особыми условиями использования территории - лесопарковый зеленый пояс вокруг города Рязани). Налагаются ограничения (обременения) на производственно-хозяйственную деятельность согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Статья 62.4, п. 3. На территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов, в том числе в целях охраны и защиты лесов, пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ; 2) размещение отходов производства и потребления I - III классов опасности; 3) размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным законом к объектам I категории; 4) создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины; 5) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением разработки месторождений минеральных вод и лечебных грязей, использования других природных лечебных ресурсов; 6) создание объектов капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов и являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов зданий, строений, сооружений, а также за исключением объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности); 7) строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ; 8) размещение скотомогильников; 9) размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений. Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0110001:45 также расположен в границах зоны с реестровым номером 62:29-6.26 от 12.08.2015 (зона с особыми условиями использования территории – ул. Тимакова, соор. 15б), утвержденной распоряжением Правительства Рязанской области № 66-р от 17.02.2015, согласно которому налагаются ограничения в использовании земельного участка, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0110001:45 также расположен в границах зоны с реестровым номером 62:29-6.584 от 24.06.2013 (зона с особыми условиями использования территории – охранная зона газопровода среднего давления), утвержденной распоряжением Правительства Рязанской области № 296-р от 19.06.2013, согласно которому налагаются ограничения в использовании земельного участка, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0110001:45 также расположен в границах зоны с реестровым номером 62:29-6.585 от 19.09.2013 (зона с особыми условиями использования территории – охранная зона газопровода низкого давления), утвержденной распоряжением Правительства Рязанской области № 557-р от 03.12.2013, согласно которому налагаются ограничения в использовании земельного участка, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». Земельные участки с кадастровым номером 62:29:0110001:8304, 62:29:0110001:45 расположены в границах зоны с реестровым номером 62:29-6.1227 от 29.11.2023 (зона с особыми условиями использования территории – охранная зона сооружения - 62:29:0110001:15364). Проектируемая территория полностью расположена в границах зоны 62:00-11.20 от 18.10.2023 общедоступных охотничьих угодий Рязанского района. |
| 9. | Исходные данные, необходимые для выполнения работ | Подрядчик самостоятельно обращается за получением исходной информации. При необходимости осуществляет самостоятельный сбор исходных данных по существующим инженерным сетям и сооружениям (включая существующее потребление микрорайона по всем инженерным сетям), а также недостающих исходных данных для проектирования, включая приобретение недостающих картографических материалов и документации. |
| 10. | Цель и задачи выполняемых работ | Выполнить инженерно-геодезические изыскания с подготовкой технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях, зарегистрированного в органах геодезии и картографии Рязанской области или местного самоуправления, включая инженерно-топографические планы территории разработки документации по планировке территории (проектируемой территории) и прилегающих к ней территорий с охватом не менее 50,0 м масштаба 1:500 (1:1000), выполненные в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-62). Выполнить на электронном носителе в векторном виде в формате .DWG программного продукта «AutoCAD». При этом на инженерно-топографических планах должны быть нанесены подземные коммуникации, размещение которых согласовано с эксплуатирующими организациями (согласования с эксплуатирующими организациями и регистрацию в органах геодезии и картографии Рязанской области или местного самоуправления осуществляет подрядчик). Выполнить инженерно-геологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-геологических изысканий с заключением, содержащим характеристику геологической среды, характеристику и режим подземных вод (при наличии), характеристику гидрогеологических условий, почвенную и санитарную характеристику участка водозабора, характеристику водоносного горизонта, а также категорию сложности инженерно-геологических условий проектируемой территории. Выполнить инженерно-экологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-экологических изысканий с указанием природно-климатических условий проектируемой территории и прогнозирование взаимодействия экосистемы с будущими объектами. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий с указанием особенностей грунтовых и поверхностных вод в месте строительства (например, возможности водоснабжения), а также потенциальные угрозы для будущих сооружений. |
| 11. | Границы изысканий | Инженерные изыскания выполнить в объемах, необходимых для разработки документации по планировке территории «Проект межевания территории в составе проекта планировки территории в районе улиц Тимакова, Новоселов, Касимовское шоссе в Октябрьском районе города Рязани» |
| 12. | Требования к выполнению и содержанию работ | Работа должна соответствовать требованиям действующих законодательных, нормативных правовых актов, технических регламентов и нормативно-технических документов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Рязанской области и органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, включая: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 28.02.2024 № 69-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Рязанской области»; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; - постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»; - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. |
| 13. | Форма передачи, результата работ заказчику | Подрядчик передает 2 (Два) экземпляра результата работ (результаты инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на бумажных носителях и 2 (Два) экземпляра в электронном виде на flash-накопителе: - текстовые материалы - в формате MS Offic; - графические материалы как растровые файлы в форматах .TIFF, .JPEG или .PDF вместе с файлом о географической информации в форматах MID/MIF, .TAB, .SHP, .SXF, .IDF, .RGB 24 bit без сжатия разрешением 300 dpi, при сохранении натурального размера файла в масштабе вывода на печать; - в векторном виде в формате .DWG (AutoCAD) или MID/MIF (MapInfo). |