| Индивидуальный предприниматель Чекмарев Владимир Николаевич 390037, гор. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.67, корп.3, кв.537, ОГРН 311622902800051, ИНН 622709618329, тел. 8-4912-51-09-89, эл.почта: dozent797@yandex.ru Проект изменений в документацию: "Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе пос. Карцево", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 9 марта 2016года №929 Проект планировки территории Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории. -ППТ Том 1 Рязань 2025 |
| --- |
| Индивидуальный предприниматель Чекмарев Владимир Николаевич 390037, гор. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.67, корп.3, кв.537, ОГРН 311622902800051, ИНН 622709618329, тел. 8-4912-51-09-89, эл.почта: dozent797@yandex.ru Проект изменений в документацию: "Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе пос. Карцево", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 9 марта 2016года №929 Проект планировки территории Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории. -ППТ Том 1 Индивидуальный предприниматель Чекмарев В.Н Рязань 2025 |  |

Оглавление

1. Состав проектных материалов	4

I. Общая часть	5

II. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	6

2.1. Развитие улично-дорожной сети	6

2.2. Развитие инженерной инфраструктуры	7

2.3. Развитие объектов благоустройства и озеленение	8

2.4. Охрана окружающей среды	10

III. Положения об очередности планируемого развития территории	11

IV. Основные технико-экономические показатели проекта	11

ПРИЛОЖЕНИЯ	14

1. Состав проекта

1.1 Текстовая часть

| Наименование | Инвентарный номер | Гриф |
| --- | --- | --- |
| Пояснительная записка Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории. | 1 | Несекретно |
| Пояснительная записка Материалы по обоснованию проекта. | 2 | Несекретно |

1.2 Графическая часть

| Наименование | Инвентарный номер | Гриф |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| Чертеж красных линий. М1:1000 | 1 | Несекретно |
| Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры. М1:1000 | 2 | Несекретно |
| Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М1:1000 | 3 | Несекретно |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, муниципального округа, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры. М 1:10 000 | 1 | Несекретно |
| Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети. М1:1000 | 2 | Несекретно |
| Схема границ зон с особыми условиями использования территории М1:1000 | 3 | Несекретно |
| Схема границ территорий объектов культурного наследия (ОКН) | — | ОКН отсутствуют |
| Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. М1:1000 | 4 | Несекретно |
| Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | — | Текстовая часть Том II, Приложение 2 |
| Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:1000 | 5 | Несекретно |

I. Общая часть

Основанием для разработки проекта внесения изменений в исходную документацию по планировке территории являются:

- Постановление администрации города Рязани от 26.02.2015г. №772 «О подготовке документации «Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе пос. Карцево»;

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории: "Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе пос. Карцево", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 9 марта 2016года №929 предполагает изменение ширины территории магистральной улицы общегородского значения ул. Новоселковская на участке от улицы №4 местного значения до пересечения с улицей местного значения ул. Пос. Карцево. Исходная ширина улицы, в красных линиях составляет 80 метров. В результате изменений ширина улицы в красных линиях будет составлять 50,25метров.

Проект выполнен на топосъемке М 1:500 с учетом существующей и планируемой застройки и следующих нормативов:

- Свод правил СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги». СНиП 2.05.02-85" (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 №53/пр) (ред. от 27.12.2024);

- Свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 01.08.2018 №474/пр) (ред. от 26.12.2024);

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр) (ред. от 31.05.2022);

- Постановление Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 28.02.2024 № 69-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Рязанской области" (Зарегистрирован 28.02.2024 № 157) (ред. от 16.07.2025);

- Постановление правительства Российской Федерации №564 от 12.05.2017г "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов"

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории: "Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе пос. Карцево", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 9 марта 2016года №929, разработан в целях:

- установления, изменения, отмены красных линий;

- установления, изменения границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

- установления, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, связанного с увеличением или уменьшением площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- изменения характеристик и (или) очередности планируемого развития территории;

- изменения наименования, местоположения, основных характеристик (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность,' интенсивность движения) и назначения планируемых для размещения линейных объектов, а также предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

II  Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

2.1. Развитие улично-дорожной сети

Общая площадь территории составляет 301 Га. Она расположена в восточной части г. Рязани и является частью административного района Октябрьский.

Территория включает улицы:

- магистральная улица общегородского значения ул. Новоселковская,

- улица местного значения ул. Пос. Карцево;

- улица №1 местного значения;

- улица №2 местного значения;

- улица №3 местного значения;

- улица №4 местного значения

- магистральная улица общегородского значения ул. Перспективная

Рельеф территории сравнительно спокойный, уклон территории с юга на север.

Территория включает в себя элемент планировочной структуры — улично-дорожная сеть.

Проектом изменений в документацию: "Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе пос. Карцево", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 9 марта 2016года №929 предполагается изменение ширины территории магистральной улицы общегородского значения ул. Новоселковская на участке от улицы №4 местного значения до пересечения с улицей местного значения ул. пос. Карцево. Исходная ширина улицы, в красных линиях, в соответствии утвержденной документацией по планировке территории составляет 80 метров, В результате изменений ширина улицы в красных линиях будет составлять 50,25метров.

Поворотные точки Красных линий представлены в Приложении 1 Тома I.

Проектом предполагается изменение красных линий только в границах корректировки элемента планировочной структуры — «улично-дорожная сеть». Кроме того, проектом предусматривается установления, изменения границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры; установления, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, связанного с увеличением или уменьшением площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства;  изменения характеристик и (или) очередности планируемого развития территории; изменения наименования, местоположения, основных характеристик (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначения планируемых для размещения линейных объектов, а также предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

2.2. Развитие инженерной инфраструктуры

В исходном проекте вертикальная планировка предусмотрена по створным точкам осей дорог и проездов. При этом вертикальная планировка предусматривает максимальное использование существующего рельефа.  Вертикальная планировка решена методом проектных отметок. Продольные уклоны по проездам приняты: 0,004-0.080. Водоотвод принят смешанный: неорганизованный с отводом воды по лоткам проездов в пониженные места рельефа и организованный с устройством ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

Решение покрытий исходного проекта

-  проездов – асфальтобетонное;

- тротуаров -  асфальтобетонное;

Бортовой камень:

-  для проездов -  h=30 см;

-  для тротуаров -  h=20 см.

Исходным проектом предлагается отвод дождевых и талых вод с улицы Новоселковской и улицы Перспективной осуществить закрытой самотечной сетью дождевой канализации в локальные очистные сооружения дождевой канализации. Дождевые и талые воды с прилегающей территории отводятся в дождеприемные колодцы, установленные в лотках проезжей части у бортов дорог в пониженных местах, которые подключаются к внутриквартальной сети дождевой канализации.

Наружные сети дождевой канализации предлагается выполнить из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» DN/OD 315 SN10 по ТУ 2248-031-73011750-2014. Минимальная глубина заложения – 1.44 метра.

Расстановка дождеприемников, сети дождевой канализации и местоположение локальных очистных сооружений приведены на схеме инженерных сетей и сооружений.

Проектом предлагается выполнить сети наружного освещения самонесущим изолированным проводом с подвеской на проектируемых ж/б опорах по типовому проекту 21.0112 «Угловые опоры ВЛИ 0,4кВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ105, СВ110».

Опоры устанавливаются на расстоянии 1м от проезжей части дороги.

Управление и учёт электроэнергии осуществляется в проектируемом ВРУ-  щите управления наружным освещением (НРШ).

Включение наружного освещения улиц производится автоматически при снижении уровня естественной освещённости до 20 лк, а отключение – при её повышении до 10 лк с помощью фотореле, входящего в комплект НРШ. Фотодатчик устанавливается таким образом, чтобы искусственное освещение не попадало на него.

Зарядку светильников наружного освещения предлагается выполнить проводом ПВС-3х2,5мм2.

Размещение опор по трассе сети наружного освещения указано на схеме инженерных сетей и сооружений.

2.3. Развитие объектов благоустройство и озеленение

Настоящим проектом предусмотрено комплексное благоустройство, озеленение и световое оформление пешеходной зоны улично-дорожной сети.

Облик кварталов, в которых находится рассматриваемая территория, в вечернее и ночное время должен соответствовать его градостроительной значимости, иметь характер организованного ансамбля, подчеркивать архитектурно-пространственное своеобразие этой части города, эффектно восприниматься во время движения, трансформироваться в зависимости от сезона и в праздничные дни, обеспечивать комфорт жилой среды, системы рекреации и обслуживания.

Освещение улично-дорожной сети решается как взаимосвязанная непрерывная система, исключающая темные неосвещенные участки.

Объектами благоустройства являются:

•	пешеходные тротуары,

•	внутриквартальные пешеходные дорожки,

•	въезды в жилые дворы,

•	проезжая часть проектируемой улицы.

Основными проектными решениями организации движения и пешеходов на проектируемой территории является максимальное разделение транспортных и пешеходных потоков, определение территорий для парковки легковых автомобилей, а также зоны передвижения велосипедистов.

На пересечении пешеходных потоков с проезжими частями улиц организуются пешеходные переходы.

Особое внимание в проекте уделено организации движения и системы парковки легкового автомобильного транспорта. Проблемы интенсивного роста автомобилизации уже в настоящее время особенно остро проявляют себя в городе. Проектом предлагаются градостроительные решения современной модели городской парковочной политики, типы проектных стоянок должны соответствовать архитектурно-градостроительным решениям окружающей застройки.

Проектом предлагается:

•	Реконструкция существующего дорожного покрытия с расширением проезжей части;

•	Строительство новых дорог;

•	Организация проездов к жилым и общественным зданиям;

•	Устройство парковок вдоль проектируемых улиц.

2.4. Охрана окружающей среды

На территории проектируемой улично-дорожной сети в настоящее время имеются источники загрязнения окружающей среды. Территорию накрывают санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и высоковольтных линий электропередач.

Источником загрязнения воздуха и шумового воздействия будут являться проектируемые улицы местного значения. При разработке поперечных профилей этих улиц были учтены мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта, а именно – запроектировано озеленение в виде плотной рядовой посадки вдоль улиц кустарников и деревьев, организация дублирующих проездов, параллельных основным направлениям.

В целом, охрана окружающей среды сводится к сохранению зеленых насаждений, использованию экологичных конструктивных и технологических решений при строительстве объектов улично-дорожной сети, применению экологичных материалов, проектированию вертикальной планировки с максимальным сохранением естественного рельефа, почвенного покрова и существующими древесными насаждениями, организации отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

Предложения направлены на сохранение природных территорий, формирование парково-прогулочных зон. При строительстве дорог планируется по мере возможности сохранять существующие древесные насаждения и плодородный слой почвы.

Кроме того, ввиду высокой интенсивности движения автотранспорта на магистральных улицах общегородского значения, необходим дополнительный контроль за загрязнением атмосферы в районах расположения улиц с наиболее интенсивным движением с помощью передвижных постов наблюдения.

Проектом предусмотрено сохранение существующего зеленого фонда города, благоустройство пешеходных зон, сохранение и создание новых линейных озелененных пространств, что позволит связать озелененные пространства в единый природно-рекреационный комплекс.

В соответствии с п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения для вновь строящихся, реконструируемых автомобильных дорог, являющихся источником химического и физического воздействия на атмосферный воздух, устанавливаются санитарные разрывы, уменьшающие эти воздействия. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов. В целях соблюдения санитарно-гигиенических нормативов качества воздуха на атмосферный воздух для обоснования размеров санитарного разрыва от проектируемых и рекомендуемых автомобильных дорог будут проведены на стадии разработки рабочих проектов.

III. Положения об очередности планируемого развития территории.

Предполагается:

- к 1-й очереди строительства отнести реконструкцию существующих улиц с оснащением инженерными коммуникациями, работы по общему благоустройству и дополнительному озеленению, в соответствии с проектным решением, срок реализации — 2045г.

- ко 2-й очереди отнести прокладку новых улиц и строительство 2-х уровневой развязки, срок реализации — 2045г.

Решение по транспортной развязке может уточняться на последующих стадиях проектирования.

IV Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Состояние в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 9 марта 2016года №929 | Состояние в результате внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 | Территория ППТ, предлагаемая Площадь проектируемой территории – всего в т. ч. территории: - жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) из них: многоэтажная застройка 4-5 эт. застройка малоэтажная застройка в т. ч: малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) - рекреационных зон - зон инженерной и транспортной инфраструктур - производственных зон - иных зон Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего из них: - зеленые насаждения общего пользования - улицы, дороги, проезды, площади - прочие территории общего пользования Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки Из общей территории: - земли федеральной собственности - земли субъектов Российской Федерации - земли муниципальной собственности - земли частной собственности (обще долевая собственность) Население Численность населения Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – всего, в том числе: - магазины продовольственных товаров - магазины непродовольственных товаров Транспортная инфраструктура Протяженность улично-дорожной сети - всего в том числе: - магистральные дороги - улицы и проезды местного значения Протяженность линий общественного пассажирского транспорта Протяженность тротуаров Протяженность дорожек для велосипедистов и средств индивидуальной мобильности Гаражи и стоянки легковых автомобилей в том числе: - постоянного хранения - временного хранения Инженерное оборудование и благоустройство территории Водопотребление - всего Водоотведение Расход газа Электропотребление -суммарная расчетная нагрузка | га га га га га га га га м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 % м2/га га га га га чел мест мест м2 торговой площади м2 торговой площади км км км км км км маш-мест маш-мест м3/сут м3/сут м3/сут кВт | 301 301 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.940 4.050 5.890 5.767 20.06 4.265 - 372 - - - - | 297.7 297.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.940 4.050 5.890 5.767 20.06 4.265 - 372 - - - - |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Координаты концевых и поворотных точек 
Красных линий

| Имя точки | X | Y | X | Y | Имя точки | X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МСК-62 |  | ГСК |  |  | МСК-62 |  | ГСК |  |
| 1 | 438593.26 | 1336765.3 | 9090.61 | 21716.97 | 42 | 439795.69 | 1338127.41 | 10171.2 | 22730.36 |
| 2 | 438707.64 | 1337121.95 | 8808.14 | 21787.31 | 43 | 439762.61 | 1338061.63 | 10138.61 | 22664.34 |
| 3 | 438425.68 | 1337194.37 | 8764.07 | 21758.95 | 44 | 438961.42 | 1337758.83 | 9339.69 | 22355.67 |
| 4 | 438381.4 | 1337166.33 | 8755.57 | 21771.32 | 45 | 438802.3 | 1337254.84 | 9184.29 | 21850.54 |
| 5 | 438372.99 | 1337178.76 | 8837.34 | 21823.93 | 46 | 438991.04 | 1337150.54 | 9373.78 | 21747.64 |
| 6 | 438455.15 | 1337230.77 | 8899.17 | 22014.12 | 47 | 439037.43 | 1337234.48 | 9419.55 | 21831.91 |
| 7 | 438518.38 | 1337420.51 | 8734.21 | 22263.47 | 48 | 439258.04 | 1337408.56 | 9638.87 | 22007.6 |
| 8 | 438355.25 | 1337671.07 | 8756.5 | 22278.2 | 49 | 439295.29 | 1337465.51 | 9675.7 | 22064.82 |
| 9 | 438377.65 | 1337685.64 | 8741.27 | 22302.43 | 50 | 439434.27 | 1337772.23 | 9812.41 | 22372.54 |
| 10 | 438362.6 | 1337709.98 | 8765.37 | 22316.74 | 51 | 439496.22 | 1337807.74 | 9874.1 | 22408.51 |
| 11 | 438386.81 | 1337724.11 | 8772.58 | 22303.46 | 52 | 439494.56 | 1337789.49 | 9872.57 | 22390.25 |
| 12 | 438393.92 | 1337710.78 | 8874.82 | 22357.69 | 53 | 439445.94 | 1337761.63 | 9824.16 | 22362.03 |
| 13 | 438496.56 | 1337764.26 | 9025.51 | 22370.18 | 54 | 439308.48 | 1337458.27 | 9688.94 | 22057.68 |
| 14 | 438647.34 | 1337775.64 | 9128.73 | 22387.28 | 55 | 439269.26 | 1337398.31 | 9650.16 | 21997.43 |
| 15 | 438750.69 | 1337791.99 | 9230.91 | 22397.84 | 56 | 439054.03 | 1337228.47 | 9436.2 | 21826.02 |
| 16 | 438852.95 | 1337801.79 | 9233.13 | 22430.52 | 57 | 439033.36 | 1337188.39 | 9415.82 | 21785.79 |
| 17 | 438855.41 | 1337834.46 | 9187.91 | 22517.22 | 58 | 439012.48 | 1337121.55 | 9395.44 | 21718.8 |
| 18 | 438810.82 | 1337921.49 | 9171.6 | 22595.42 | 59 | 438797.69 | 1337240.26 | 9179.79 | 21835.93 |
| 19 | 438795.09 | 1337999.81 | 9169.58 | 22605.11 | 60 | 438748.55 | 1337084.6 | 9131.79 | 21679.92 |
| 20 | 438793.14 | 1338009.52 | 9174.75 | 22676.09 | 61 | 438658.84 | 1336805.06 | 9044.15 | 21399.74 |
| 21 | 438798.83 | 1338080.46 | 9248.63 | 22894.07 | 62 | 438877.13 | 1336732.99 | 9262.95 | 21329.27 |
| 22 | 438874.32 | 1338297.9 | 9291.86 | 22953.93 | 63 | 438910.17 | 1336831.3 | 9295.27 | 21427.82 |
| 23 | 438917.99 | 1338357.44 | 9383.02 | 23064.43 | 64 | 438949.01 | 1336816.19 | 9334.22 | 21413 |
| 24 | 439009.96 | 1338467.27 | 9420.48 | 23081.39 | 65 | 438937.4 | 1336786.37 | 9322.83 | 21383.09 |
| 25 | 439047.54 | 1338483.95 | 9463.62 | 23086.02 | 66 | 438917.88 | 1336793.97 | 9303.25 | 21390.55 |
| 26 | 439090.72 | 1338488.27 | 9526.34 | 23079.53 | 67 | 438912.68 | 1336791.67 | 9298.07 | 21388.21 |
| 27 | 439153.39 | 1338481.32 | 9647.17 | 23077.44 | 68 | 438887.56 | 1336716.91 | 9273.5 | 21313.27 |
| 28 | 439274.21 | 1338478.34 | 9694.31 | 23085.67 | 69 | 438655.16 | 1336793.64 | 9040.55 | 21388.29 |
| 29 | 439321.41 | 1338486.22 | 9808.57 | 23143.56 | 70 | 438641.83 | 1336752.21 | 9027.53 | 21346.76 |
| 30 | 439436.1 | 1338543.28 | 10004.84 | 23141.02 |  |  |  |  |  |
| 31 | 439632.35 | 1338539.29 | 10144.39 | 23026.64 |  |  |  |  |  |
| 32 | 439771.06 | 1338423.89 | 10211.57 | 22992.89 | 71 | 438712.17 | 1337136.27 | 9095.04 | 21731.32 |
| 33 | 439837.99 | 1338389.65 | 10244.35 | 23059.3 | 72 | 438909.37 | 1337760.89 | 9287.63 | 22357.35 |
| 34 | 439871.26 | 1338455.82 | 10326.66 | 23045.33 | 73 | 438884.09 | 1337779.66 | 9262.21 | 22375.93 |
| 35 | 439953.47 | 1338441.24 | 10327.51 | 22888.28 | 74 | 438753.83 | 1337767.17 | 9132.05 | 22362.49 |
| 36 | 439953.16 | 1338284.18 | 10393.39 | 22721.91 | 75 | 438650.24 | 1337750.78 | 9028.59 | 22345.34 |
| 37 | 440017.82 | 1338117.33 | 10770.4 | 22237.56 | 76 | 438503.56 | 1337739.72 | 8882 | 22333.2 |
| 38 | 440391.27 | 1337630.21 | 10730.84 | 22206.92 | 77 | 438426.33 | 1337699.45 | 8805.07 | 22292.37 |
| 39 | 440351.49 | 1337599.86 | 10361.18 | 22681.83 | 78 | 438376.01 | 1337666.68 | 8755 | 22259.23 |
| 40 | 439985.31 | 1338077.49 | 10222.66 | 22747.48 | 79 | 438534.9 | 1337422.63 | 8915.67 | 22016.36 |
| 41 | 439847.28 | 1338144.15 | 9090.61 | 21716.97 | 80 | 438463.57 | 1337208.59 | 8845.92 | 21801.81 |

| Имя точки | X | Y | X | Y | Имя точки | X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МСК-62 |  | ГСК |  |  | МСК-62 |  | ГСК |  |
| 81 | 438470.31 | 1337198.4 | 8852.74 | 21791.67 | 115 | 439168.69 | 1338136.62 | 9544.17 | 22734.96 |
|  |  |  |  |  | 116 | 439037.02 | 1338203.53 | 9412.02 | 22800.9 |  |
| 82 | 439079.87 | 1337889.12 | 9457.18 | 22486.83 | 117 | 438993.26 | 1338081.59 | 9369.16 | 22678.65 |
| 83 | 439122.74 | 1338008.57 | 9499.17 | 22606.58 |  |  |  |  |  |
| 84 | 438984.82 | 1338058.06 | 9360.89 | 22655.06 | 118 | 438863.92 | 1337850.74 | 9241.52 | 22446.86 |
| 85 | 438930.37 | 1337906.33 | 9307.56 | 22502.94 | 119 | 438907.67 | 1337917.31 | 9284.78 | 22513.75 |
| 86 | 438880.97 | 1337831.17 | 9258.72 | 22427.42 | 120 | 438958.41 | 1338058.71 | 9334.48 | 22655.51 |
| 87 | 438890.8 | 1337818 | 9268.59 | 22413.97 | 121 | 438812.92 | 1338068.57 | 9188.92 | 22664.31 |
|  |  |  |  |  | 122 | 438810.2 | 1338001 | 9186.69 | 22596.54 |  |
| 88 | 439262.87 | 1337958.28 | 9639.66 | 22557.33 | 123 | 438825.12 | 1337926.49 | 9202.17 | 22522.32 |
| 89 | 439146.27 | 1338000.12 | 9522.76 | 22598.31 |  |  |  |  |  |
| 90 | 439110.6 | 1337900.74 | 9487.82 | 22498.67 | 124 | 438960.17 | 1338063.6 | 9336.2 | 22660.42 |
|  |  |  |  |  | 125 | 439017.8 | 1338224 | 9392.68 | 22821.52 |  |
| 91 | 439450.68 | 1338029.26 | 9826.93 | 22629.68 | 126 | 438887.4 | 1338289.82 | 9261.77 | 22886.09 |
| 92 | 439384.09 | 1338205.49 | 9759.05 | 22805.41 | 127 | 438813.63 | 1338077.35 | 9189.57 | 22673.09 |
| 93 | 439194.22 | 1338133.72 | 9569.72 | 22732.25 | 128 | 438813.32 | 1338073.56 | 9189.29 | 22669.3 |
| 94 | 439154.71 | 1338023.65 | 9531.02 | 22621.9 |  |  |  |  |  |
| 95 | 439298.92 | 1337971.9 | 9675.6 | 22571.21 | 129 | 439019.54 | 1338229.03 | 9394.35 | 22826.27 |
|  |  |  |  |  | 130 | 439038.3 | 1338281 | 9412.69 | 22878.6 |  |
| 96 | 439474.07 | 1338038.11 | 9850.26 | 22638.7 | 131 | 439068.97 | 1338326.54 | 9443.06 | 22924.14 |
| 97 | 439571.38 | 1338074.87 | 9947.29 | 22676.17 | 132 | 439120.75 | 1338362.08 | 9494.58 | 22960.06 |
| 98 | 439597.41 | 1338166.01 | 9972.65 | 22767.5 | 133 | 439336.79 | 1338361.22 | 9710.61 | 22960.79 |
| 99 | 439609.47 | 1338208.21 | 9984.4 | 22809.79 | 134 | 439331.92 | 1338474.69 | 9704.91 | 23074.21 |
| 100 | 439409.47 | 1338209.02 | 9784.4 | 22809.13 | 135 | 439326.08 | 1338471.78 | 9699.09 | 23071.26 |
|  |  |  |  |  | 137 | 439275.3 | 1338463 | 9648.38 | 23062.42 |  |
| 101 | 439400.01 | 1338234.06 | 9774.76 | 22834.1 | 137 | 439152.85 | 1338466.32 | 9525.91 | 23064.53 |
| 102 | 439616.6 | 1338233.19 | 9991.34 | 22834.82 | 138 | 439090.64 | 1338473.19 | 9463.65 | 23070.94 |
| 103 | 439618.51 | 1338239.89 | 9993.2 | 22841.53 | 139 | 439051.42 | 1338469.27 | 9424.46 | 23066.73 |
| 104 | 439634.17 | 1338326.66 | 10008.22 | 22928.41 | 140 | 439019.23 | 1338454.98 | 9392.38 | 23052.21 |
| 105 | 439586.81 | 1338335.21 | 9960.8 | 22936.61 | 141 | 438929.81 | 1338348.18 | 9303.75 | 22944.76 |
| 106 | 439361.44 | 1338336.11 | 9735.44 | 22935.86 | 142 | 438890.11 | 1338294.06 | 9264.45 | 22890.35 |
| 107 | 439184.32 | 1338156.71 | 9559.65 | 22755.17 | 143 | 439348.8 | 1338361.17 | 9722.62 | 22960.82 |
| 108 | 439375.25 | 1338228.88 | 9750.04 | 22828.74 | 144 | 439589.1 | 1338360.19 | 9962.91 | 22961.61 |
| 109 | 439334.67 | 1338336.22 | 9708.67 | 22935.77 | 145 | 439732.37 | 1338334.34 | 10106.36 | 22936.81 |
| 110 | 439128.46 | 1338337.06 | 9502.47 | 22935.1 | 146 | 439767.2 | 1338358.06 | 10141.02 | 22960.79 |
| 111 | 439087.01 | 1338308.61 | 9461.23 | 22906.34 | 147 | 439789.03 | 1338397.84 | 10162.55 | 23000.72 |
| 112 | 439060.89 | 1338270.05 | 9435.4 | 22867.6 | 148 | 439762.73 | 1338411.29 | 10136.15 | 23013.98 |
| 113 | 439045.53 | 1338227.25 | 9420.35 | 22824.68 | 149 | 439626.8 | 1338524.39 | 9999.4 | 23126.08 |
|  |  |  |  |  | 150 | 439439.5 | 1338528 | 9812.07 | 23128.51 |  |
| 114 | 439131.19 | 1338032.11 | 9507.44 | 22630.18 | 151 | 439343.68 | 1338480.54 | 9716.62 | 23080.15 |

Приложение 2

Координаты основных поворотных точек границы зон планируемого

| Имя точки | X | Y | X | Y | Имя точки | X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МСК-62 |  | ГСК |  |  | МСК-62 |  | ГСК |  |
| 1 | 438593.26 | 1336765.3 | 9090.61 | 21716.97 | 42 | 439795.69 | 1338127.41 | 10171.2 | 22730.36 |
| 2 | 438707.64 | 1337121.95 | 8808.14 | 21787.31 | 43 | 439762.61 | 1338061.63 | 10138.61 | 22664.34 |
| 3 | 438425.68 | 1337194.37 | 8764.07 | 21758.95 | 44 | 438961.42 | 1337758.83 | 9339.69 | 22355.67 |
| 4 | 438381.4 | 1337166.33 | 8755.57 | 21771.32 | 45 | 438802.3 | 1337254.84 | 9184.29 | 21850.54 |
| 5 | 438372.99 | 1337178.76 | 8837.34 | 21823.93 | 46 | 438991.04 | 1337150.54 | 9373.78 | 21747.64 |
| 6 | 438455.15 | 1337230.77 | 8899.17 | 22014.12 | 47 | 439037.43 | 1337234.48 | 9419.55 | 21831.91 |
| 7 | 438518.38 | 1337420.51 | 8734.21 | 22263.47 | 48 | 439258.04 | 1337408.56 | 9638.87 | 22007.6 |
| 8 | 438355.25 | 1337671.07 | 8756.5 | 22278.2 | 49 | 439295.29 | 1337465.51 | 9675.7 | 22064.82 |
| 9 | 438377.65 | 1337685.64 | 8741.27 | 22302.43 | 50 | 439434.27 | 1337772.23 | 9812.41 | 22372.54 |
| 10 | 438362.6 | 1337709.98 | 8765.37 | 22316.74 | 51 | 439496.22 | 1337807.74 | 9874.1 | 22408.51 |
| 11 | 438386.81 | 1337724.11 | 8772.58 | 22303.46 | 52 | 439494.56 | 1337789.49 | 9872.57 | 22390.25 |
| 12 | 438393.92 | 1337710.78 | 8874.82 | 22357.69 | 53 | 439445.94 | 1337761.63 | 9824.16 | 22362.03 |
| 13 | 438496.56 | 1337764.26 | 9025.51 | 22370.18 | 54 | 439308.48 | 1337458.27 | 9688.94 | 22057.68 |
| 14 | 438647.34 | 1337775.64 | 9128.73 | 22387.28 | 55 | 439269.26 | 1337398.31 | 9650.16 | 21997.43 |
| 15 | 438750.69 | 1337791.99 | 9230.91 | 22397.84 | 56 | 439054.03 | 1337228.47 | 9436.2 | 21826.02 |
| 16 | 438852.95 | 1337801.79 | 9233.13 | 22430.52 | 57 | 439033.36 | 1337188.39 | 9415.82 | 21785.79 |
| 17 | 438855.41 | 1337834.46 | 9187.91 | 22517.22 | 58 | 439012.48 | 1337121.55 | 9395.44 | 21718.8 |
| 18 | 438810.82 | 1337921.49 | 9171.6 | 22595.42 | 59 | 438797.69 | 1337240.26 | 9179.79 | 21835.93 |
| 19 | 438795.09 | 1337999.81 | 9169.58 | 22605.11 | 60 | 438748.55 | 1337084.6 | 9131.79 | 21679.92 |
| 20 | 438793.14 | 1338009.52 | 9174.75 | 22676.09 | 61 | 438658.84 | 1336805.06 | 9044.15 | 21399.74 |
| 21 | 438798.83 | 1338080.46 | 9248.63 | 22894.07 | 62 | 438877.13 | 1336732.99 | 9262.95 | 21329.27 |
| 22 | 438874.32 | 1338297.9 | 9291.86 | 22953.93 | 63 | 438910.17 | 1336831.3 | 9295.27 | 21427.82 |
| 23 | 438917.99 | 1338357.44 | 9383.02 | 23064.43 | 64 | 438949.01 | 1336816.19 | 9334.22 | 21413 |
| 24 | 439009.96 | 1338467.27 | 9420.48 | 23081.39 | 65 | 438937.4 | 1336786.37 | 9322.83 | 21383.09 |
| 25 | 439047.54 | 1338483.95 | 9463.62 | 23086.02 | 66 | 438917.88 | 1336793.97 | 9303.25 | 21390.55 |
| 26 | 439090.72 | 1338488.27 | 9526.34 | 23079.53 | 67 | 438912.68 | 1336791.67 | 9298.07 | 21388.21 |
| 27 | 439153.39 | 1338481.32 | 9647.17 | 23077.44 | 68 | 438887.56 | 1336716.91 | 9273.5 | 21313.27 |
| 28 | 439274.21 | 1338478.34 | 9694.31 | 23085.67 | 69 | 438655.16 | 1336793.64 | 9040.55 | 21388.29 |
| 29 | 439321.41 | 1338486.22 | 9808.57 | 23143.56 | 70 | 438641.83 | 1336752.21 | 9027.53 | 21346.76 |
| 30 | 439436.1 | 1338543.28 | 10004.84 | 23141.02 |  |  |  |  |  |
| 31 | 439632.35 | 1338539.29 | 10144.39 | 23026.64 |  |  |  |  |  |
| 32 | 439771.06 | 1338423.89 | 10211.57 | 22992.89 | 71 | 438712.17 | 1337136.27 | 9095.04 | 21731.32 |
| 33 | 439837.99 | 1338389.65 | 10244.35 | 23059.3 | 72 | 438909.37 | 1337760.89 | 9287.63 | 22357.35 |
| 34 | 439871.26 | 1338455.82 | 10326.66 | 23045.33 | 73 | 438884.09 | 1337779.66 | 9262.21 | 22375.93 |
| 35 | 439953.47 | 1338441.24 | 10327.51 | 22888.28 | 74 | 438753.83 | 1337767.17 | 9132.05 | 22362.49 |
| 36 | 439953.16 | 1338284.18 | 10393.39 | 22721.91 | 75 | 438650.24 | 1337750.78 | 9028.59 | 22345.34 |
| 37 | 440017.82 | 1338117.33 | 10770.4 | 22237.56 | 76 | 438503.56 | 1337739.72 | 8882 | 22333.2 |
| 38 | 440391.27 | 1337630.21 | 10730.84 | 22206.92 | 77 | 438426.33 | 1337699.45 | 8805.07 | 22292.37 |
| 39 | 440351.49 | 1337599.86 | 10361.18 | 22681.83 | 78 | 438376.01 | 1337666.68 | 8755 | 22259.23 |
| 40 | 439985.31 | 1338077.49 | 10222.66 | 22747.48 | 79 | 438534.9 | 1337422.63 | 8915.67 | 22016.36 |
| 41 | 439847.28 | 1338144.15 | 9090.61 | 21716.97 | 80 | 438463.57 | 1337208.59 | 8845.92 | 21801.81 |

| Имя точки | X | Y | X | Y | Имя точки | X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МСК-62 |  | ГСК |  |  | МСК-62 |  | ГСК |  |
| 81 | 438470.31 | 1337198.4 | 8852.74 | 21791.67 | 115 | 439168.69 | 1338136.62 | 9544.17 | 22734.96 |
|  |  |  |  |  | 116 | 439037.02 | 1338203.53 | 9412.02 | 22800.9 |  |
| 82 | 439079.87 | 1337889.12 | 9457.18 | 22486.83 | 117 | 438993.26 | 1338081.59 | 9369.16 | 22678.65 |
| 83 | 439122.74 | 1338008.57 | 9499.17 | 22606.58 |  |  |  |  |  |
| 84 | 438984.82 | 1338058.06 | 9360.89 | 22655.06 | 118 | 438863.92 | 1337850.74 | 9241.52 | 22446.86 |
| 85 | 438930.37 | 1337906.33 | 9307.56 | 22502.94 | 119 | 438907.67 | 1337917.31 | 9284.78 | 22513.75 |
| 86 | 438880.97 | 1337831.17 | 9258.72 | 22427.42 | 120 | 438958.41 | 1338058.71 | 9334.48 | 22655.51 |
| 87 | 438890.8 | 1337818 | 9268.59 | 22413.97 | 121 | 438812.92 | 1338068.57 | 9188.92 | 22664.31 |
|  |  |  |  |  | 122 | 438810.2 | 1338001 | 9186.69 | 22596.54 |  |
| 88 | 439262.87 | 1337958.28 | 9639.66 | 22557.33 | 123 | 438825.12 | 1337926.49 | 9202.17 | 22522.32 |
| 89 | 439146.27 | 1338000.12 | 9522.76 | 22598.31 |  |  |  |  |  |
| 90 | 439110.6 | 1337900.74 | 9487.82 | 22498.67 | 124 | 438960.17 | 1338063.6 | 9336.2 | 22660.42 |
|  |  |  |  |  | 125 | 439017.8 | 1338224 | 9392.68 | 22821.52 |  |
| 91 | 439450.68 | 1338029.26 | 9826.93 | 22629.68 | 126 | 438887.4 | 1338289.82 | 9261.77 | 22886.09 |
| 92 | 439384.09 | 1338205.49 | 9759.05 | 22805.41 | 127 | 438813.63 | 1338077.35 | 9189.57 | 22673.09 |
| 93 | 439194.22 | 1338133.72 | 9569.72 | 22732.25 | 128 | 438813.32 | 1338073.56 | 9189.29 | 22669.3 |
| 94 | 439154.71 | 1338023.65 | 9531.02 | 22621.9 |  |  |  |  |  |
| 95 | 439298.92 | 1337971.9 | 9675.6 | 22571.21 | 129 | 439019.54 | 1338229.03 | 9394.35 | 22826.27 |
|  |  |  |  |  | 130 | 439038.3 | 1338281 | 9412.69 | 22878.6 |  |
| 96 | 439474.07 | 1338038.11 | 9850.26 | 22638.7 | 131 | 439068.97 | 1338326.54 | 9443.06 | 22924.14 |
| 97 | 439571.38 | 1338074.87 | 9947.29 | 22676.17 | 132 | 439120.75 | 1338362.08 | 9494.58 | 22960.06 |
| 98 | 439597.41 | 1338166.01 | 9972.65 | 22767.5 | 133 | 439336.79 | 1338361.22 | 9710.61 | 22960.79 |
| 99 | 439609.47 | 1338208.21 | 9984.4 | 22809.79 | 134 | 439331.92 | 1338474.69 | 9704.91 | 23074.21 |
| 100 | 439409.47 | 1338209.02 | 9784.4 | 22809.13 | 135 | 439326.08 | 1338471.78 | 9699.09 | 23071.26 |
|  |  |  |  |  | 137 | 439275.3 | 1338463 | 9648.38 | 23062.42 |  |
| 101 | 439400.01 | 1338234.06 | 9774.76 | 22834.1 | 137 | 439152.85 | 1338466.32 | 9525.91 | 23064.53 |
| 102 | 439616.6 | 1338233.19 | 9991.34 | 22834.82 | 138 | 439090.64 | 1338473.19 | 9463.65 | 23070.94 |
| 103 | 439618.51 | 1338239.89 | 9993.2 | 22841.53 | 139 | 439051.42 | 1338469.27 | 9424.46 | 23066.73 |
| 104 | 439634.17 | 1338326.66 | 10008.22 | 22928.41 | 140 | 439019.23 | 1338454.98 | 9392.38 | 23052.21 |
| 105 | 439586.81 | 1338335.21 | 9960.8 | 22936.61 | 141 | 438929.81 | 1338348.18 | 9303.75 | 22944.76 |
| 106 | 439361.44 | 1338336.11 | 9735.44 | 22935.86 | 142 | 438890.11 | 1338294.06 | 9264.45 | 22890.35 |
| 107 | 439184.32 | 1338156.71 | 9559.65 | 22755.17 | 143 | 439348.8 | 1338361.17 | 9722.62 | 22960.82 |
| 108 | 439375.25 | 1338228.88 | 9750.04 | 22828.74 | 144 | 439589.1 | 1338360.19 | 9962.91 | 22961.61 |
| 109 | 439334.67 | 1338336.22 | 9708.67 | 22935.77 | 145 | 439732.37 | 1338334.34 | 10106.36 | 22936.81 |
| 110 | 439128.46 | 1338337.06 | 9502.47 | 22935.1 | 146 | 439767.2 | 1338358.06 | 10141.02 | 22960.79 |
| 111 | 439087.01 | 1338308.61 | 9461.23 | 22906.34 | 147 | 439789.03 | 1338397.84 | 10162.55 | 23000.72 |
| 112 | 439060.89 | 1338270.05 | 9435.4 | 22867.6 | 148 | 439762.73 | 1338411.29 | 10136.15 | 23013.98 |
| 113 | 439045.53 | 1338227.25 | 9420.35 | 22824.68 | 149 | 439626.8 | 1338524.39 | 9999.4 | 23126.08 |
|  |  |  |  |  | 150 | 439439.5 | 1338528 | 9812.07 | 23128.51 |  |
| 114 | 439131.19 | 1338032.11 | 9507.44 | 22630.18 | 151 | 439343.68 | 1338480.54 | 9716.62 | 23080.15 |